中国工程建设协会标准

CECSXX：20XX

农村社区规划标准

Rural Community Planning Standard

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

农村社区规划标准

Rural Community Planning Standard

CECSXX：201X

主编单位：同济大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2 0  # # 年# #月# #日

########出版社

20＃＃  北京

前   言

根据国家“十一五”科技支撑计划课题“村、乡及农村社区规划标准研究”课题（2008BAJ08B09）的要求，标准编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.农村社区规划布局一般原则；3.人口规模；4.居住密度；5.建设用地分类与计算；6.建设用地标准；7.居住用地与住房；8.公共服务设施规划配置；9.可达性与道路规划；10.基础设施规划配置；11.产业多样性与经济发展；12.文化多样性与乡土特色；13.公众参与、社区组织与社会发展；14.生态环境发展；15.规划实施与开发控制。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由同济大学负责具体技术内容的解释。

本标准主编单位：同济大学建筑与城市规划学院（地址：上海市四平路1239号；邮编：200092）。

本标准参编单位：

中国建筑设计研究院

北京市市政工程设计研究院

天津市城市规划设计研究院

本标准主要起草人：杨贵庆、赵勇、庞磊、于一凡、黄怡、李晴、戴晓晖、赵蔚、宋代军、吴之凌、师武军、李艺，等。

目  录

1  总则	5

2  术语	6

3  农村社区布局规划一般原则	7

4  人口规模	8

5  居住密度	10

6  建设用地分类与计算	11

7  建设用地标准	15

8  居住用地与住房	20

9  公共服务设施规划配置	23

10  可达性与道路规划	26

11  基础设施规划配置	30

12  产业多样性与经济发展	36

13  文化多样性与乡土特色	39

14  公众参与、社区组织与社会发展	41

15  生态环境发展	43

16  规划实施与开发控制	45

附录A农村社区建设用地计算表---------------------------------------46

本规程用词说明---------------------------------------------------37

条文说明---------------------------------------------------------48

# 1 总 则

1.0.1 为科学编制我国农村社区规划，创造良好的生产和生活环境，促进农村社区经济、社会和空间环境的可持续发展，建设好社会主义新农村，加强对农村社区规划建设和组织管理的指导，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于我国以农村社区建设为目标的村，其规划范围覆盖整个行政村管辖的村域，或由若干村共同组成的村域。

1.0.3 编制农村社区规划，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。地方在制定有关农村社区规划的规范和技术措施时，应以本标准为依据。

# 2 术 语

2.0.1 农村社区 Rural Community

农村地域一定规模人群的社会生活的共同体。

2.0.2 村 Village

农村地域居民生产和生活的基本经济社会空间单元，通常以行政村范围来表示，包括行政村村域范围内的各种规模的村庄居民点，也是农村社区规划的基本空间载体。

2.0.3 集中村庄居民点 Concentrated Residential Area

在村域范围内规模最大、最为集中聚居的村庄居民点，通常是行政村的村民委员会所在地。

2.0.4 村民参与 Village residents participation

村民参加所在地农村社区的经济、社会和空间环境发展决策和日常管理的行为。

2.0.5 社区组织 Community Organization

由一定数量村民代表组成的参与农村社区管理与发展决策的组织。

# 3 农村社区布局规划一般原则

3.0.1 整体协调可持续发展原则

农村社区布局规划包括经济产业发展、社会文化发展和空间环境发展三个方面的发展布局规划内容。它以可持续发展思想为指导，整体、系统安排农村社区的经济、社会和环境要素，并协调好三者之间的关系，充分体现“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。

3.0.2 经济产业发展布局规划原则

因地制宜，充分发挥地方资源优势，积极合理发展和地方资源环境相适应的农村社区经济，体现资源节约、环境友好、经济高效的原则。

3.0.3 社会文化发展布局规划原则

以人为本，积极满足村民不断增长的社会文化生活的需要，尊重村民的社会文化发展权利，保护和弘扬地方文化特色，积极营造社会和谐的农村社区。

3.0.4 空间环境发展布局规划原则

将农村社区的经济产业发展要求、社会文化发展需要和空间环境规划布局规划有机结合，统筹各项空间要素资源，在社区公共服务设施和市政基础设施方面予以合理安排和用地优化配置，营造具有地方特色的社区公共活动场所，体现“循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局”。

# 4 人口规模

4.1 农村社区规模化配置的原则

4.1.1 为有效组织和开展农村社区的经济产业活动、社会文化活动，农村社区的人口数量须达到一定的规模，以规模化配置方式组织农村社区规划建设。

4.1.2 农村社区人口规模的确定，应考虑地方行政管理的效率、工程技术的合理性、市场经营的规模效益以及村民社会心理的因素，并充分考虑我国不同地域生产力发展水平、自然地理气候条件和地方文化差异的影响。

4.1.3 农村社区规模化配置，应与我国现行的《村庄规划标准》相结合，在公共服务设施和市政基础设施配置的内容和标准方面相协调。

4.2 农村社区人口规模分级

4.2.1 按照农村社区人口规模的不同，可分为较大型农村社区、标准型农村社区和较小型农村社区三个等级。进行农村社区规划时，应以规划期末常住人口的数量按表4.2.1的分级确定级别。

表4.2.1  农村社区规划规模分级

| 规划人口规模分级 | 较大型 | 标准型 | 较小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口规模（人） | >3001 （一般不大于7000人） | 1001～3000 | ≤1000 （一般不小于250人） |

4.2.2 较大型农村社区对应于《村庄规划标准》村庄等级中的特大型村，标准型农村社区对应于其中的大型村，而较小型农村社区对应于其中的中型村和小型村。农村社区人口规模分级与村庄等级建立对应，便于在空间环境规划建设方面参照执行相应的标准。

4.2.3 农村社区规划人口规模以标准型农村社区的人口规模为导向。我国各地进行农村社区规划时，可根据当地的人口现状基础、生产生活组织方式的传统和发展的实际情况，确定相应的规模级别。

4.2.4 农村社区人口规模的统计应与地域范围一致。以村为单元进行农村社区规划时，农村社区人口规模是指整个村域范围的村民人数的总和，不单是指集中村庄居民点的人口数量。

4.2.5 农村社区人口规模增长的预测，参照我国现行的《村庄规划标准》有关条文执行。

# 5 居住密度

5.1 农村社区居住密度

5.1.1 农村社区居住密度包括两个指标：其一是以农村社区地域用地总面积为统计口径，指单位农村社区用地上的居住人口数量，以“人/公顷”计。其二是以农村社区地域范围内“集中村庄居民点”为统计口径，指集中村庄居民点范围内总的居住人口除以这一范围总的用地面积，以“人/公顷”计。

5.2 农村社区居住密度标准确定的原则

5.2.1集约化原则。坚持节省土地、集约化布局、提高土地使用效率的原则，提倡因地制宜、适当集中，发挥农村社区公共设施和市政基础设施的规模效能。

5.2.2 宜居原则。满足居住功能合理性和舒适性的要求，并充分考虑社区村民日益增长的物质和文化生活的需要。

5.2.3 分类指导原则。根据各地生产力发展水平、地形条件、建筑气候区划以及地方传统文化习俗的差异，居住密度标准的划定相对不同，以满足分类指导的要求。

5.3 我国不同地域农村社区的居住密度划分

5.3.1 根据我国不同地域农村社区较大的差异特征，对于以农村社区全部用地范围来进行统计的居住密度指标，本标准不做相应的规定。

5.3.2 对于以农村社区地域内“集中村庄居民点”为统计口径的居住密度，在进行农村社区规划时，宜符合表表5.3.2的规定。

表5.3.2  农村社区集中村庄居民点居住密度标准

| 居住密度分类 | 紧凑型 | 一般型 | 分散型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住密度（人/公顷） | 101～125 | 86～100 | 65～85 |

注：平原非水网地区的农村社区宜采用紧凑型居住密度指标；平原水网地区的农村社区宜采用一般型或紧凑型居住密度指标；丘陵、山地地区的农村社区可采用一般型或分散型居住密度指标。

# 6 建设用地分类与计算

6.1 农村社区建设用地分类原则

6.1.1农村社区地域范围内所有的土地资源（包括山地、丘陵和水域），除了特殊用地之外均属于农村社区规划发展的建设用地的概念范畴。上述的特殊用地是指军事、外事、保安等设施用地，不包括部队家属生活区等用地。

6.1.2农村社区建设用地的分类覆盖农村社区地域的全部范围（特殊用地除外）。农村社区建设用地包括农村社区“经济产业用地、社会文化用地和公用工程与环境设施用地”3个门类，总体上对应于农村社区规划中经济产业发展、社会文化发展和空间环境发展的3个规划方面。

6.1.3 我国《村庄规划标准》中作为小类的用地类型，根据它对农村社区经济产业、社会文化和公用工程与环境设施建设发展所起到的主要作用，归类到相应的用地门类中。

6.1.4 农村社区建设用地中具体用地的小类类别名称和代码，原则上我国《村庄规划标准》中的相一致。

6.2 农村社区建设用地分类

6.2.1 农村社区规划中采用字母代号对各类用地进行统计。

6.2.2 农村社区建设用地的分类和代号应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2 农村社区建设用地的分类和代号

| 类别代号 |  | 类别名称 | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门类 | 小类 |  |  |
| E-I （经济产业用地） | C5 | 商业金融用地 | 各类商业服务业的店铺，银行、信用、保险等机构及其附属设施用地，包括其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地 |
|  | C6 | 集贸市场用地 | 集市贸易的专用建筑和场地，不包括临时占用街道、广场等设摊用地，包括其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地 |
|  | M1 | 一类工业用地 | 独立设置的各种生产建筑及其设施和内部道路、场地、绿化等用地。对居住和公共环境基本无干扰、无污染的工业，如缝纫、工艺品制作等工业用地 |
|  | M2 | 二类工业用地 | 独立设置的各种生产建筑及其设施和内部道路、场地、绿化等用地。对居住和公共环境有一定干扰和污染的工业，如纺织、食品、机械等工业用地 |
|  | M3 | 三类工业用地 | 独立设置的各种生产建筑及其设施和内部道路、场地、绿化等用地。对居住和公共环境有严重干扰、污染和易燃易爆的工业，如采矿、冶金、建材、造纸、制革、化工等工业用地 |
|  | M4 | 农业生产及服务设施用地 | 独立设置的各种生产建筑及其设施和内部道路、场地、绿化等用地。各类农产品加工和服务设施用地，如打谷场、饲养场、农机站、育秧房、兽医站等及其附属设施用地，不包括农林种植地、牧草地、养殖水域 |
|  | W1 | 普通仓储用地 | 物资的中转仓库、专业收购和储存建筑、堆场及其附属设施、道路、场地、绿化等用地。存放一般物品的仓储用地 |
|  | W2 | 危险品仓储用地 | 物资的中转仓库、专业收购和储存建筑、堆场及其附属设施、道路、场地、绿化等用地。存放易燃、易爆、剧毒等危险品的仓储用地 |
|  | E1 | 水域 | 江河、湖泊、水库、沟渠、池塘、滩涂等水域，不包括公共绿地中的水面 |
|  | E2 | 农林用地 | 以生产为目的的农林用地，如农田、菜地、园地、林地、苗圃、打谷场以及农业生产建筑等 |
|  | E3 | 牧草地 | 生长各种牧草的土地 |
|  | E4 | 保护区 | 水源保护区、文物保护区、风景名胜区、自然保护区等 |
| S-C （社会文化用地） | R1 | 一类居住用地 | 以一～三层为主的居住建筑和附属设施及其间距内的用地，含宅间绿地、宅间路用地；不包括宅基地以外的生产性用地，不包括路面宽度等于和大于5m的道路用地 |
|  | R2 | 二类居住用地 | 以四层和四层以上为主的居住建筑和附属设施及其间距、宅间路、组群绿化用地，不包括路面宽度等于和大于5m的道路用地 |
|  | C1 | 行政管理用地 | 村委会及其他管理机构用地，包括其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地 |
|  | C2 | 教育机构用地 | 托儿所、幼儿园、小学、中学及大专院校、成人教育及培训机构等用地，包括其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地 |
|  | C3 | 文体科技用地 | 文化、体育、图书、科技、展览、娱乐、度假、文物、纪念、宗教等设施用地，包括其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地 |
|  | C4 | 医疗保健用地 | 医疗、防疫、保健、休疗养等机构用地，包括其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地 |
|  | C7 | 社会保障用地 | 为提供社会保险、社会救济、社会福利、优抚安置等城乡公益性服务的建设项目用地，包括残障人康复中心、敬老院、养老服务站等建设项目用地，包括其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地 |
|  | S2 | 广场用地 | 公共活动广场、公共使用的停车场用地，不包括各类用地内部的场地 |
|  | E5 | 墓地 | 各类民间墓葬用地。具有历史文化价值的传统墓葬列入E4保护区范围 |
| F-E（公用工程与环境用地） | T1 | 公路交通用地 | 村庄对外交通的各种设施用地。规划范围内的路段、公路站场、附属设施等用地 |
|  | T2 | 其他交通用地 | 村庄对外交通的各种设施用地。规划范围内的铁路、水路及其他对外交通路段、站场及附属设施等用地 |
|  | S1 | 道路用地 | 规划范围内路面宽度等于和大于6m的各种道路、交叉口等用地 |
|  | U1 | 公用工程用地 | 给水、排水、供电、邮政、通信、广播电视、燃气、供热、交通管理、加油、车辆维修、殡仪等设施用地，包括其建筑物、构筑物及管理、维修设施等用地 |
|  | U2 | 环卫设施用地 | 公厕、垃圾站、环卫站、粪便等用地，包括其建筑物、构筑物及管理、维修设施等用地 |
|  | U3 | 防灾设施用地 | 各项防灾设施的用地，包括消防、防洪、防风、地震避难及检测等，包括其建筑物、构筑物及管理、维修设施等用地 |
|  | G1 | 公共绿地 | 面向公众开放、以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地，不包括各类用地内部的附属绿化用地 |
|  | G2 | 防护绿地 | 用于安全、卫生、防风等的防护绿地，不包括各类用地内部的附属绿化用地 |

6.3 农村社区建设用地计算

6.3.1 农村社区建设用地的现状和规划用地应统一按照规划范围进行计算。

6.3.2 现状及规划用地应按照平面投影面积计算，用地计算单位为公顷。

6.3.3 用地面积计算精确度应按制图比例尺确定。1：10000的图纸应取值到个位数；1：5000的图纸应取值到小数点后一位数；l：1000、l：2000的图纸应取值到小数点后两位效。

6.3.4 用地计算表的格式应符合附录A的规定。

# 7 建设用地标准

7.1 农村社区建设用地选址标准

7.1.1 农村社区建设用地的选址内容包括经济产业用地、社会文化用地和公用工程与环境用地3个方面。

7.1.2 应保证农村社区各类用地选址的安全性，从而实现安全生产、安全生活的基本目标。

7.1.3 农村社区地域范围内村庄居民点选址的安全性是建设用地选址标准的重点。村庄居民点，特别是集中村庄居民点的选址，除了要满足《村庄规划标准》中6.1条文要求外，还应符合表7.1.3的规定。

表7.1.3   农村社区村庄居民点选址的禁选、禁建要素及范围

| 要素类型 |  | 要素名称 | 禁选、禁建范围及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1地质 | 地质灾害 | 地震、崩塌、滑坡、塌陷等危险区 | 禁选、禁建 |
|  |  | 矿产采空区 | 禁选、禁建 |
|  |  | 易发区 | 禁选、禁建 |
| 2水系 | 水源保护 | 地表水源保护区 | 一级保护区 |
|  |  | 地下水源保护区 | 核心区 |
|  | 洪涝调蓄 | 超标洪水分洪口门 | 禁选、禁建 |
|  |  | 蓄洪、滞洪区 | 禁选、禁建 |
|  |  | 行洪河道 | 禁选、禁建 |
| 3绿地 | 绿化保护 | 自然保护区 | 核心区 |
|  |  |  | 缓冲区 |
|  |  | 风景名胜区 | 特级保护区 |
|  |  |  | 核心区 |
|  |  | 生态公益林地 | 重点生态公益林 |
|  |  | 种子资源地、古树群及古树名木生长地 | 禁选、禁建 |
|  |  | 古树名木 | 胸径的20倍或树冠外缘5米 |
| 4农地 | 农地保护 | 基本农田保护区 | 禁选、禁建 |
| 5环境 | 民用电磁辐射设施防护 | 变电站防护区 | 110千伏以上变电站 |
|  |  | 广播电视信号发射设施 | 保护区 |
|  |  |  | 中波天线周围250米 |
|  |  |  | 短波天线前方500米 |
|  |  |  | 功率300千瓦以上的定向天线前方1000米 |
|  |  |  | 馈线两侧各3米 |
|  |  | 广播电视信号监测设施 | 监测天线周围1000米 |
|  |  | 广播电视设施 | 卫星天线前方50米 |
|  | 市政基础设施防护 | 高压走廊防护区 | 110千伏以上输电线路的防护区 |
|  |  | 架空电力线路保护区 | 1－10千伏：5米 |
|  |  |  | 35－110千伏：10米 |
|  |  |  | 154－330千伏：15米 |
|  |  |  | 500千伏：20米 |
|  |  | 电力电缆线路保护区 | 地面标桩两侧各0.75米 |
|  |  | 石油天然气管道设施安全防护区 | 安全防护一级区 |
|  |  | 区域性市政走廊用地范围 | 禁选、禁建 |
| 6文物 | 文物保护 | 国家级、市级文物保护 | 文保单位 |
|  |  | 文物保护单位 | 禁选、禁建 |
| 7道路 | 道路红线 |  | 禁选、禁建 |
|  | 公路 | 公路建筑控制区的范围（从公路用地外缘起向外的距离标准） | 高速公路不少于30米 |
|  |  |  | 国道不少于20米 |
|  |  |  | 省道不少于15米 |
|  |  |  | 县道不少于10米 |
|  |  |  | 乡道不少于5米 |
|  |  |  | 公路弯道内侧、互通立交及平面交叉道口根据安全视距等要求确定。 |

7.2 农村社区建设用地布局要求

7.2.1 农村社区建设用地布局，应充分考虑生态环境的要求，防止生产建设项目对农村自然环境造成污染，避免对农村生态环境系统造成破坏。

7.2.2 农村社区建设用地应注重因地制宜，提出节省土地和集约化布局，提高土地使用效率。

7.2.3 农村社区建设用地的布局，应满足舒适与宜居的要求，为满足地方村民不断增长的物质和文化生活的需要留有发展余地，从而促进农村社区的社会文化发展和空间环境品质。

7.2.4 对功能类型不矛盾、不冲突的各类建设用地，遵照相互促进的原则，可以混合使用。对这类混合用地的计算，应根据各类功能的实际比例确定相应的用地面积分配。

7.2.5 农村社区建设用地的选址与布局，应遵照可持续发展的原则，为今后的有序增长提供相应的发展空间，留有发展用地。

7.3 农村社区建设用地面积标准

7.3.1 农村社区建设用地面积标准应包括人均建设用地指标、各项建设用地比例。上述2项指标均适用于农村社区地域范围内村庄居民点的规划，特别是针对集中村庄居民点规划。

7.3.2 集中村庄居民点规划的人均建设用地指标，针对我国不同地域农村社区现状条件和类型差异，分为3级，即对应于居住密度分类的划分，分为紧凑性、一般型和分散型。其用地标准应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2  农村社区集中村庄居民点规划人均建设用地分级

| 级别类型 | 紧凑型 | 一般型 | 分散型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均建设用地指标（m2/人） | 80～100 | 101～120 | 121～150 |

7.3.3 对现有农村社区集中居民点进行规划时，其规划人均建设用地指标应符合《村庄规划标准》第6.3条的相关规定。

7.3.4 农村社区集中村庄居民点的建设用地比例，参照《村庄规划标准》第6.3条关于中心村的要求，遵照表7.3.4的规定。

表7.3.4 农村社区集中村庄居民点建设用地比例

| 类别代号 | 类别名称 | 占建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- |
| R | 居住用地 | 55～70 |
| C | 公共服务设施用地 | 6～12 |
| S | 道路广场用地 | 9～16 |
| G | 公共绿地 | 4～6 |
| 四类用地之和 |  | 76～92 |

注：除了上述四类用地之外，农村社区集中村庄居民点内还包括生产性用地等，生产性用地布局应符合本标准第12章的规定。

7.3.5 农村社区地域范围内3个门类建设用地的比例的要求，因我国不同地域实际状况的差异，暂不做相应的规定。

# 8 居住用地与住房

8.1 农村社区居住用地比例

8.1.1居住用地的选址应符合本标准7.1.3的规定。

8.1.2农村社区集中村庄居民点居住用地的比例应符合本标准7.3.4的规定。

8.1.3 居住用地的规划居住密度应符合本标准5.3.2的规定。

8.1.4 农村社区集中村庄居民点居住用地布局安排，应综合考虑农村社区经济产业发展、社区文化发展和公用工程与环境设施的规划建设，重点考虑与社区公共服务设施、集中绿地和广场等社区村民活动场地、道路交通等因素的相互关系，有机结合。居住用地的总体比例应与社区经济产业、社会文化和空间环境发展相协调。

8.1.5 农村社区集中村庄居民点的居住用地规划，应为周边分散村庄居民点的村民逐步向集中村庄居民点搬迁预留好用地。

8.1.6 居住用地的规划，应满足农村社区不同家庭结构和收入水平的发展的多元化需求，在用地规模的划分和布局上应体现相应的多样化。

8.2 农村社区住房建设标准

8.2.1 农村社区住房建设标准应符合各省市制定的关于农村宅基地和人均住宅建筑面积的标准规定。

8.2.2积极引导村民住房建设集约化布局。农村社区住房建设应以联排式低层住宅和单元式多层住宅为主，并采用多层、低层相结合的布局形式。人口密度较高的农村社区地域，适当采用中高层住宅形式，以提高土地利用效率。一般不采用高层和一层住宅形式。住房建设的容积率应符合表8.2.2的规定。

表8.2.2 农村社区住房建设容积率指标控制

| 住宅层数类型 | 容积率 |
| --- | --- |
| 中高层 | 2.0 |
| 多层 | 0.85-1.0 |
| 多层低层 | 0.65-0.85 |
| 低层 | 0.45-0.65 |

注：低层为2-3层，多层为4-6层，中高层为7-10层。一般不采用高层住宅形式。

8.3 农村社区住宅建筑规划布局要求

8.3.1 农村社区居住用地规划布局应充分考虑现状地形、地貌条件，尊重传统居住空间布局结构的特点，因地制宜、新旧结合，有序发展。

居住用地规划布局应体现地方传统特色建筑风貌，在空间上力争塑造具有地方建筑文化特色和空间尺度特征。

8.3.2 农村社区住宅建筑的布局应综合考虑用地条件、选型、朝向、间距、绿地、层数与密度的布置、群体组合、空间环境、使用者要求等多方面因素。采用院落组合、街坊组团等多形式灵活布局。

8.3.3 农村社区集中村庄居民点力争逐步实现农业生产活动与生活分开，周边分散的村庄居民点仍可保留农业生产活动与居住一体的传统方式。

8.3.4 住宅建筑间距，应以满足日照要求为基础，综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、卫生视距等要求确定。提倡自然采光和自然通风、对局部小气候的利用、特色绿化（经济作物）的利用等。

8.3.5 住宅建筑单体应以科学设计为支撑，应坚持适用、经济、美观、安全、卫生的原则，充分考虑当地村民的生活习惯和生产生活需要。对房屋走道、庭院、围墙、门户、卫生设施等合理布局、科学设计，做到住宅套型合理，功能完善。

8.3.6 在住宅建造投资允许的情况下，应积极采取一定的建筑节能技术和措施，并通过试点示范，力争达到或接近节能指标。

8.3.7 住宅建筑形式风格应整洁大方，高低错落有致、整体协调中有细部变化，综合运用住宅建筑设计要素，重视对传统建筑文化的继承和创新。住宅建筑主体色彩应与当地自然环境和已有建成的建筑环境整体协调。

8.4 低收入家庭保障性住宅规划建设标准

8.4.1农村社区集中村庄居民点应规划安排社区内低收入家庭保障性住宅建设用地或住房供应，以满足低收入家庭对居住条件改善的需求。农村社区新建村庄住宅项目中应有不低于项目住宅总套数8%的数量作为低收入家庭保障性住宅安排。农村社区改建住宅项目中应有不低于项目住宅总套数5%的数量作为低收入家庭保障性住宅安排。

8.4.2 低收入家庭的对象确定参照当地县、市、区的相关文件规定，若地方无此项规定者，则以等于和低于当地家庭平均收入水平的20%的标准确定。

8.4.3 农村社区的地方行政主管部门（如村委会），应对农村社区内满足条件的低收入家庭，如农村社区内五保户、军烈属家庭，以及因各种原因导致完全丧失劳动力的家庭，提供获得保障性住房居住使用的货币资助。

# 9 公共服务设施规划配置

9.1农村社区公共服务设施规划配置原则

9.1.1 农村社区公共服务设施是指公益性公共服务设施，不包括商业性服务设施。商业服务性设施的配置规定按照《村庄规划标准》第7.2.2条和7.2.3的有关规定。

9.1.2 以营造和谐农村社区为目标，通过合理组织和规划布局社区公共服务设施，在满足村民基本物质和文化生活需要的基础上，积极推进农村社区的社会发展。

9.1.3 遵照公共服务设施分级配置的原则，设施的内容与规模与社区人口规模等级相适应。

9.1.4 农村社区公共服务设施应根据结合土地使用规划的总体要求，以方便村民日常使用为原则。公共服务设施的内容应满足日常使用需要，并充分考虑不同地域民俗与文化特点。

9.1.5 农村社区土地使用优化配置应优先满足村民基本的日常生活社区公共服务设施，优先保证其规划建设用地。

9.1.6 充分结合已有公共服务设施的设置，积极有效利用或加以再利用的合理改造，延续并加强村民对日常生活中心场所的认知与心理归属感。

9.2 农村社区公共服务设施的配置内容及标准

9.2.1 农村社区公共服务设施包括行政管理、文化体育、教育科技、医疗卫生等等四类设施。

9.2.2 农村社区公共服务设施的配置标准应符合表9.2.2的规定。

表9.2.2 农村社区公共服务设施规划建设标准

| 设施类别 | 配置设施 | 配置标准 |
| --- | --- | --- |
| 行政管理 | ●社区综合服务中心 | 建筑面积150平方米以上。具体包括：村党组织办公室、村委会办公室、综合会议室、警务室、档案室、阅览室、党员活动室、信访调解室、邮政服务站、社区服务和社会保障站、计划生育服务站（医疗计生服务站建筑面积20平方米以上，标准型和较大型农村社区可分开设置）。 |
| 文化体育 | ●社区文化体育多功能活动中心 | 其中包括：综合文化活动建筑面积100～200平方米；老年文化活动室建筑面积100～200平方米；儿童活动室100～200平方米。 社区多功能大活动室，建筑面积600～1200平方米。可兼容社区村民公共事务礼堂、会议室、举办大型社区展览、室内体育活动，已经村民就业培训辅导中心等功能。 |
|  | ●社区图书室 | 建筑面积100～200平方米。 |
|  | ●文化宣传栏 | 长度＞10米，可与社区综合服务中心、文化体育多功能活动中心、公共广场等结合设置。 |
|  | ●体育活动设施与场地 | 体育活动场地面积800～2000平方米。可容纳1个标准篮球场活动，场地划线，并设置篮球活动必须的篮筐设施。可结合社区广场、绿地布局设置。用地条件紧张的地区，可设置半个篮球场活动场地，配置篮筐设施。 活动场地外周边配置5-10辆机动车停车位。 距离场地3分钟步行距离应配置24小时开放的公共厕所1处（如无单独设置的条件，可结合社区综合服务中心或文化活动、教育科技设施的室内厕所设置）。 |
| 教育科技 | ●社区科技信息服务站 | 建筑面积50～200平方米，较小型农村社区取下限值。 |
|  | ●托（幼）儿园 | 标准型和较大型农村社区配置托幼一处，按照生均占地面积15平方米标准配置。 |
|  | ◎中、小学 | 按照县（市、区）教育部门有关规划进行布点。 可综合利用学校设施，以学校为基础扩展兼具基础教育、职业教育、农村继续教育功能的新型农村学校。 |
| 医疗卫生 | ●社区卫生站 | 建筑面积40～100平方米以上。可与社区综合服务中心结合设置。应设突发急性流行性传染病的临时隔离、救治室。 县、镇、乡域应具有提供农村社区村民24小时紧急医疗救护的服务。 |
|  | ◎社区养老院（敬老院） | 根据社区人口老龄化的实际情况，按照县（市、区）民政部门规划进行布点。鼓励有条件的农村社区根据实际需要建造老年人公寓，组织社区养老，作为居家养老的补充形式。 |

注：●基本配置  ◎结合具体规模配置

9.3 农村社区公共服务设施规划布局总体要求

9.3.1 以农村社区地域内集中村庄居民点为依托规划配置社区公共服务设施，并综合考虑周边分散村庄的使用需要。

9.3.2 社区公共服务设施的规划布局，应有利于向心感的社区中心场所的空间塑造。日常使用的社区公共服务设施，在综合考虑地形、地貌的基础上，应以适当集中布置的方式为主。

9.3.3 社区公共服务设施与村民公共活动场地布置相结合，并与商业性设施规划布局综合考虑，成为社区的公共活动中心，满足村民交往活动的需要。

9.3.4 社区公共服务设施及其场地，尤其是社区小学、幼托园等设施，应规划布局在阳光充足、环境安静的地段，远离各种污染源及易燃易爆场所，距离铁路干线应大于300米。其出入口避免面向过境公路设置。

9.3.5 社区公共服务设施规划布局应与社区住宅同步规划、建设和使用。

9.3.6 社区公共服务设施规划布局应充分考虑自然景观条件，体现地方建筑文化和风格特点。

9.3.7 充分尊重并保护农村社区地域文化多样性特征。划定农村社区内的文物古迹、革命纪念建筑等历史文化遗存的保护范围，提出保护利用的措施。划定农村社区的传统民居、乡土特色活动场所（如宗祠、婚嫁、丧葬等场所），发挥乡土文化传统特色。

# 10 可达性与道路规划

10.1 农村社区村民出行可达性要求

10.1.1 农村社区村民出行可达性是指村民采用某种交通工具或方式，在合理的时间内达到日常生活需求设施的可能性。农村社区规划应满足村民出行可达性的要求。

10.1.2 通过提供公共交通服务、道路建设和步行交通环境建设，满足村民乘坐公共汽车、家庭小汽车、非机动车或步行方式出行可达的多样化需求。

10.1.3 应加强农村社区公共交通环境与设施的规划建设和资金保障。

10.1.4 农村社区用地规划应优化村民居住、社区公共服务设施和社区就业岗位之间布局，加强各种用地功能之间的道路与交通联系，并针对相互之间的出行距离来提供出行方式的选择。

10.1.5 道路建设和车辆通行的可达性的基本要求：农村社区的村民到达基本医疗紧急救护点的时间应在15分钟之内；县、镇、乡须在接到村民紧急医疗救护求助后15分钟之内120救护车赶到救护点；农村社区的村民到达社区综合服务中心的时间应该在15分钟之内；到达托（幼）儿园的时间应再15分钟之内。公共交通可达性的具体要求按照本标准第10.4.5的相关规定。

10.2 道路分级与技术指标

10.2.1 农村社区道路系统规划包括农村社区对外道路和村庄居民点内部道路的规划。

10.2.2 农村社区集中村庄居民点的内部道路分为主路、次路和支路三级。各级道路的规划技术指标应符合表10.2.2的规定。

表10.2.2 农村社区村庄居民点道路规划技术指标

| 规划技术指标 | 道路级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主路 | 次路 | 支路 |
| 道路红线宽度（m） | 10～14 | 8～10 | 4～5 |
| 车行道宽度（m） | 5～8 | 3～5 | 2.5 |
| 每侧人行道宽度（m） | 2～2.5 | 0～2 | --- |

10.2.3 根据农村社区规模的不同，选择与农村社区规模相适应的道路等级系统。农村社区集中村庄居民点的主路，除现有已经建设的道路外，一般不得超过14米。

10.2.4 农村社区内除集中村庄居民点外，其他村庄居民点内部道路规划技术指标也按照表的规定。

10.2.5 农村社区村庄居民点内部的支路宽度不足以安排机动车双向行驶的，可组织机动车单向行驶。

10.2.6 农村社区村庄居民点内部各级道路红线宽度应满足通行消防车的需要。

10.2.7 农村社区集中村庄居民点规划中，道路建设用地的面积密度要求应符合本标准表7.3.4的规定。宽度在2.5米（不含）以下道路不计入道路用地面积统计，分别归入主要相邻用地性质的面积范围。

10.2.8 农村社区内部各级道路100%实现硬化，并设置路灯照明和交通安全标识。

10.3 道路系统布局规划

10.3.1 农村社区对外道路规划布局应依据县域、镇域和乡域道路的总体规划布局要求，并与之有机结合、协调与深化。

10.3.2 农村社区对外道路和村庄居民点内部道路的规划应有机统一，有利于农村社区生产、生活的功能的安排，并考虑到近、远期发展的结合。

10.3.3 道路系统规划应充分结合地形、地貌，节约用地，并有利于市政设施管线的敷设。

10.3.4 应尊重并积极利用原有的道路用地结构，注重地方传统路网格局，保护传统路网特色，改造与新建相结合。

10.3.5 充分利用村庄居民点原有的支路，以及2.5米以下的道路，组织非机动车交通和步行道路系统，结合地形、地貌，注重行车和步行舒适度与景观要求。

10.4 对外道路交通与设施规划

10.4.1 农村社区对外道路交通规划包括为农村社区产业经济服务和村民居住生活服务两方面内容。其中，为产业经济服务的对外道路交通规划，重点考虑与农村社区外部的交通运输联系；为村民居住生活服务的对外道路交通规划，重点考虑农村社区便捷的公交运营线路组织和公交站点布局规划。

10.4.2 充分利用农村社区所处的区域交通条件，方便连接社区内产业经济用地单位，不对农村社区居民点造成噪声和交通安全等方面的影响。

10.4.3 在县域、镇域和乡域公共交通系统总体规划的框架下，组织落实农村社区的公共交通运营路线，方便各村庄居民点、尤其是集中村民居民点的村民出行。

10.4.4 农村社区公交运营车辆以中型、小型车辆为主，质量安全可靠，车身标示醒目。公交运营频率需保证前后两辆车行间隔时间不超过半小时。除了日间的公交服务外，县、镇、乡需配置为农村社区村民夜间的应急服务。

10.4.5 公交站点距离应按照村民步行出行距离300-500米的要求设置，公交站点的服务半径需覆盖集中村庄居民点居住用地的90%面积以上，站点设置覆盖农村社区范围内所有村庄居民点。

10.4.6 公交站点应设置标示明显的站牌，配置照明路灯，保证有效的照明范围和时间。站点设置应综合考虑村民候车的座位、避雨和垃圾箱等设施。

10.4.7 对于暂无条件设置公交车辆运营的水网地区，应设置水上公交服务系统，方便村民出行可达。

10.4.8 对于地形条件特别复杂的山地丘陵农村社区，可结合非机动车等方式提供村民的出行服务。

10.5 停车场规划

10.5.1 停车场应结合农村社区公共服务设施和绿化休闲场地布局，采用集中与分散相结合的灵活布局方式。

10.5.2 农村社区村民低层住宅停车应结合宅院设置，多层单元住宅停车场宜集中布置。

10.5.3 村民住宅停车设置标准应根据不同地域经济收入水平分类指导。一般按每户不低于0.5个停车位的标准规划预留停车场地。

10.5.4 具有旅游职能的农村社区，应规划设置供外来游客使用的社会停车场地，根据地形地貌条件，相对集中布置，并避免对村民日常居住生活的交通和噪声干扰。

10.6 无障碍出行要求

10.6.1 应充分考虑社区环境无障碍规划建设。社区公共服务设施建筑内部与社区活动场地规划，应满足残障人士或老年人轮椅车的无障碍通行要求。

10.6.2 利用坡道和电梯等方式，保证社区环境无障碍步行系统的建设。坡道和电梯的设计标准应符合无障碍轮椅车使用的需求。

10.6.3 社区公共交通规划中应逐步实行无障碍设计要求。公交车辆内部和候车场地应逐步实行无障碍设计标准。有条件的农村社区应率先实行无障碍交通出行标准。

# 11 基础设施规划配置

11.1 农村社区基础设施类型与总体配置要求

11.1.1 农村社区基础设施包括水利工程与农村饮用水、排水、电力、通讯与邮电、供暖、燃气、环境卫生与保护、防灾等类型。

11.1.2 农村社区规划应统筹安排各项市政基础设施的基本配置，并为今后发展预留一定的可能性。

11.1.3 农村社区基础设施规划配置应充分利用现有条件，改造完善现有设施。

11.1.4 农村社区基础设施管线总体配置应以社区的主路、次路为主。集中村庄居民点的各种基础设施管线的敷设，应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）的相关规定。

11.2 水利工程与农村饮用水

11.2.1 应统筹考虑农村社区的水利工程，安全、节约、合理地使用好水资源，将农村社区的水利工程与村民生活、农业生产的可持续发展相结合。

11.2.2 农村社区的给水工程建设，应符合当地农村饮水安全总体规划。在确保水质安全的前提下，农村社区水源的选择应遵循先地表水、后地下水原则。水源地周围应设立保护范围，并做好水源地的卫生防护和供水设施的日常维护工作。供水水质应符合《农村生活饮水量卫生标准》（GB11730-89）规定。

11.2.3 在水资源十分有限的农村社区，供水应首先满足生活用水、公共设施用水。

11.2.4 农村饮用水的供应以集中供水方式为主，逐步实现农村社区村庄居民点100%集中供水。积极利用县、镇、乡驻地的供水管网，应采取多种措施加快集中供水管网与设施建设，保障村民饮用水供应。

11.2.5 对于尚未有条件建立管网集中供水的农村社区，县、镇、乡应统筹安排，规划建设好农村社区饮用水的供水站。供水站的位置选择应重点考虑农村社区集中村庄居民点的方便使用，并兼顾其他村庄居民点。

11.2.6 对于现阶段临时性分散取水，应加强对分散式水源（水井、水池、水窖、手压机井等）的卫生防护，水源地周围100米范围内，应清除污染源（粪坑、渗水厕所、垃圾堆、牲畜圈等），并综合整治环境卫生，达到安全饮水标准。

11.2.7 应积极推广采用供水适用技术的最新科研成果，在农业生产和村民生活用水过程中提高水资源利用率。

11.3 排水

11.3.1 农村社区排水规划的目标是要建构一个安全、有效、生态环保并适应地方实际的排水体系。排水规划包括雨水排放和污水处理排放规划。

11.3.2 农村社区集中村庄居民点的排水体制应积极推行“雨污分流”制。

11.3.3 农村社区村庄居民点逐步实现100%集中雨水排放系统建设。雨水排放应充分利用地形、地貌，以就近排放为原则，排入池塘、河流或湖泊等水体。可根据地方实际采用明沟或暗渠方式。

11.3.4 排水沟渠应充分结合地形，加强排水沟渠日常清理维护，防止生活垃圾、淤泥淤积堵塞，保证排水通畅。

11.3.5 将雨水排放和积极利用相结合。利用屋顶有组织排水或建造人工集雨场及水窖收集的雨水，经存贮净化处理后，可作为农村社区生活用水的补充水源或消防水源。

11.3.6 因地制宜采用适用技术处理农村社区的生活污水。禁止污水未经处理直接排放，污水排放及利用标准应符合《污水综合排放标准》GB 8978和GB18918-200的相关规定。有条件进行污水再生利用的地区，再生水水质应符合污水再生利用标准。

11.3.7 人口规模达到标准型和较大型的农村社区，应配套独立的集中污水处理设施（设备），生活污水经处理达标排放。

11.3.8 积极利用县、镇、乡污水排放管网和集中处理系统。对于远离县、镇、乡驻地的农村社区，鼓励采用小型无动力或微动力污水处理技术。有条件的地方，应联村或单独建设污水处理站。污水处理站可采用人工湿地、生物滤池等经济适用型生化处理技术，也可根据当地条件，采用其他有工程实例或成熟经验的适用处理技术。

11.3.9 污水处理站应选址在夏季主导风向下方、集中村庄居民点的水系下游，并应靠近受纳水体或农田灌溉区。村庄的工业废水和养殖业污水经过处理达到现行国家标准的要求后，可输送至村庄污水处理站进行处理。

11.3.10 逐步实现100%村民住户自备家庭化粪池系统。对于缺乏条件的农村社区，应分组团采用生活污水净化沼气池等简易设施处理，再利用人工湿地、生物滤池等对污水进行后续深度处理，使污水排放的出水达标排放或综合利用的水质标准。

11.4 电力

11.4.1 按照县、镇、乡总体规划中的电力工程系统规划，采用多种方式，全面覆盖农村社区的生产、生活用电范围，保障村民生活用电的基本需要。

11.4.2 距电力系统较远的山地农村社区，可采用微水电或小水电进行供电。

11.4.3 距电力系统较远的沿海村庄，可采用小型潮汐发电技术进行供电；距电力系统较远、但地热资源丰富的村庄，可采用小型地热发电技术进行供电。

11.4.4 农村社区的主要道路、公共服务设施的活动广场等应设置照明设施。

11.4.5 电力架空线、电杆和变电站等设施的设置及线路走向安排，应遵照节约、合理、有效的原则，同时应避免对历史文化古迹、风景景观资源造成不利影响，做相应的避让。

11.5 通讯与邮电

11.5.1 按照县、镇、乡总体规划中的通讯和邮电工程系统规划，采用多种方式，全面覆盖农村社区的生产、生活通讯和邮电服务范围，保障村民生活通讯和邮电的基本需要。

11.5.2 农村社区的村庄居民点电话、有线电视入户率应逐步达到100%。逐步实现宽带网络入户。

11.5.3 农村社区集中村庄居民点的社区综合服务中心应设置邮政服务站，具有要求按照本标准表9.2.2的相关规定。

11.6 供暖

11.6.1 按照县、镇、乡总体规划中的供暖工程系统规划，采用多种方式，全面覆盖农村社区的村民生活供暖范围，保障村民生活供暖的基本需要。

11.6.2 农村社区集中村庄居民点应积极建设集中或分片供暖系统，根据地形、地貌条件，整体或分片对村民住宅进行集中供热。

11.6.3 鼓励并逐步采用清洁能源替代传统的燃煤、烧柴等方式。

11.6.4 采暖用能指标根据农村社区的实际条件，并参照国家现行标准《城市热力网设计规范》（CJJ34）和当地建筑物耗能指标执行。

11.7 燃气

11.7.1 按照县、镇、乡总体规划中的燃气工程系统规划，采用多种方式，全面覆盖农村社区的生产、生活用气范围，保障村民生活用气的基本需要。

11.7.2 农村社区集中村庄居民点应积极建设集中或分片供气系统。暂无条件进行集中供气的农村社区，可建设液化天然气或液化石油气等气体燃料的罐装燃气供应站。

11.7.3 村民厨房用气及生活热水用能应积极推进并逐步以太阳能、改良的生物质燃料等清洁环保能源代替低效率的燃煤、燃柴等常规能源消费类型。

11.8 环境卫生

11.8.1 按照县、镇、乡总体规划中的环境卫生系统规划，整体考虑农村社区的环境卫生设施和场地规划，统筹考虑农村社区的生活垃圾收集和填埋处理，保障村民生活的环境卫生水平。

11.8.2 逐步实现100%农村社区生活垃圾集中收集与处理。农村社区集中村庄居民点的生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70米。集贸市场、车站等产生生活垃圾量较大的设施附近，应单独设置生活垃圾收集点。

11.8.3 鼓励提倡垃圾分类与生态化、无害化处理。宜作为建筑材料的建筑垃圾应进行回收利用。生活垃圾收集点、垃圾转运站的建设应做到密闭、防雨、防渗、防漏。

11.8.4 农村社区医疗卫生站的垃圾等固体危险废弃物必须单独收集、运输和处理。

11.8.5 农村社区的垃圾填埋处理场严禁选址于水源保护区范围内，而宜选择在村庄主导风向下风向，且应避免占用农田、林地等农业生产用地。宜选择地下水位低并有不渗水粘土层的坑地、洼地或矿业采空区。

11.8.6 全面普及建设村民住宅内水冲厕所。公共厕所和村民户厕的建设、管理和粪便处理，均应符合国家现行有关技术标准的要求。

11.8.7 公共厕所建设面积标准不应低于25-50平方米/千人，且应考虑无障碍设计。

11.8.8 重视对村民生态环境意识、环保意识的宣传，培养村民具有良好的环境保护意识和卫生习惯。

11.9 防灾

11.9.1 按照县、镇、乡总体规划中的防灾工程系统规划，采用多种方式，建立全面覆盖农村社区的生产、生活防灾体系，保障村民生活生产的安全需要。

11.9.2 农村社区的村民住宅、公共设施和生产设施建筑和构筑，应符合当地抗震标准的设计规定。村庄居民点建设选址应符合本标准表7.1.3的相关规定。已经建在有山体滑坡、崩塌、地面塌陷、山洪冲沟等存在地质灾害危险地段的建筑，必须按规划拆除另建，杜绝隐患。

11.9.3 农村社区公共设施与村民建筑，应符合民用建筑消防规范的要求，逐步实现全面设置标准消防栓。对于存在火灾隐患的传统木构建筑，应配置消防设施并制定消防措施。现有的村庄公共水塘可作为消防水池，设置消防电源，备潜水泵，并确保消防车辆的行驶通道。

11.9.4 农村社区各级村庄居民点住宅建筑，不得布局在泄洪通道范围内。已经位于泄洪通道内的村庄居民点住宅，应实施搬离措施。蓄洪、滞洪区的建筑场地选择、避洪场所设置等应符合现行国家标准《蓄滞洪区建筑工程技术规范》（GB50181）的有关规定。

11.9.5 结合当地江河走向、地势和农田水利设施布置泄洪沟、防洪堤和蓄洪库等防洪设施。防洪设施按不低于20年一遇标准进行建设。易形成内涝的平原、洼地、水网圩区、山谷、盆地等地区，应完善除涝排水系统。

11.9.6 社区规划建设一律不准挤占河、渠行洪、过水断面及管护范围，确需进行河、渠改造时，应留足行洪断面及两岸防洪抢险通道。

11.9.7 处于山地的农村社区村庄居民点，应重点防御边坡失稳的滑坡、崩塌和泥石流等灾害。处于矿区和岩溶发育地区的村庄居民点应重点防御地面下沉的塌陷和沉降灾害。对可能造成滑坡的小型山体、坡地，应采取砌筑护坡或挡土墙等措施。

11.9.8 农村社区村庄居民点的住宅和公共设施建设，应满足人防建设标准的规定。

11.9.9 受台风、暴雨、潮汐威胁的农村从社区村庄居民点，应符合防御台风、暴雨、潮汐的要求。

11.9.10 综合考虑农村社区各种灾害的防御要求，统筹进行避灾疏散系统建设。防灾救援系统应包括应急疏散点、救生机械（船只）、医疗救护、物资储备和报警装置等。救援道路出入口应设置2处及以上。农村社区集中村庄居民点与外界联系的出入口道路红线宽度不应小于7m。避灾疏散场所内外的避灾疏散主通道的宽度不应小于4m。

# 12 产业多样性与经济发展

12.1 农村社区经济发展原则

12.1.1 建设并发挥农村社区作为经济单元体的作用，积极整合并合理利用农村社区的各种资源优势，因地制宜，发展壮大农村社区经济实力，培养农村社区自身经济“造血”机能，逐步实现现代化农村社区经济产业的可持续发展。

12.1.2 通过发展农村社区的经济产业，创造多样化的就业机会，实现村民的充分就业，并逐步提高农民的收入水平。

12.1.3 结合区域社会经济发展，调整农村社区经济产业结构，在提高地方粮食安全保障能力的基础上，加快转变农业生产发展方式，提高农业综合生产力水平、抗风险能力和市场竞争能力。

12.1.4 避免因农村社区的产业经济发展造成对环境的污染和生态环境的破坏，应在农村经济产业发展的同时，保护和改善生态环境质量。

12.2 保障农村社区传统产业发展

12.2.1 按照县、镇、乡总体规划的部署，全面协调并布局农村社区的经济产业规划，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

12.2.2 严格保护耕地，提高农村土地整理和复垦水平。加强以农田水利设施为基础的田间工程建设，改造中低产田，大规模建设旱涝保收高标准农田。加强粮食物流、储备和应急保障建设。

12.2.3 优化农业产业布局，保障并提升农村传统产业的发展水平，以传统产业为基础，发展农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化发展。

12.2.4 合理确定农村社区经济产业发展的结构，在第一产业发展的基础上，因地制宜，在延伸农村经济产业链的基础上发展第二、第三产业。

12.3积极发展农村社区的特色产业

12.3.1 针对当地的产业基础、发展条件、劳动力素质水平和就业方向等因素，整合农村社区各类资源，发展以资源为基础的多样化产业，并从区域城乡统筹角度，将农村社区的经济产业与空间上联系密切的城镇形成产业链，以促进区域经济联动发展。

12.3.2 根据农村社区经济产业发展的自身特点，通过农村社区经济发展规划，大力发展地方特色产业，推进当地农业特色产品和观光农业产业的开发。

12.3.3 因地制宜，发展以地方自然资源为基础的相关产业，包括生态农业种植、林业、畜牧业、副业（饲料等）、水产养殖业、矿产开采业、太阳能产业、风能参与、水能产业，以及菜篮子基地综合工程等。

12.3.4 因地制宜，发展以历史人文类资源为基础的相关产业，包括宗教资源型产业、历史文化型产业、革命纪念地型产业等。

12.3.5 根据农村社区的区位、劳动力或传统产业的技术优势，发展多种特色产业，如区位交通型产业（如物流产业等），劳动力资源型产业，传统加工资源型产业，研发型产业（如良种研发等）。

12.3.6 根据农村社区的自然山水景观优势，发展山水景观旅游观光旅游产业和旅游服务产业，如农家乐等。

12.4 建立信息平台

12.4.1发展农业信息技术，提高农业生产经营信息化水平。农村社区应逐步建立地方经济产业发展的信息平台，为地方产业和特色产品的宣传提供保障。

12.4.2 逐步建立完善农村社区就业信息的搜集与发布，强化就业服务，搭建劳务对接平台。

12.4.3 加强信息平台为村民就业培训、提高村民就业技能的服务水平，引导村民创业并完善就业指导与社会保障。

12.4.4 通过信息平台建设宣传普及劳动就业的相关法律知识，切实保障农民求职的合法权益。

12.5 依靠科技创新

12.5.1 全面普及并逐步提高农村社区经济产业发展的科学知识，促进农村社区地方性技术创新，促进专业性技术创新的合作，促进农村产业升级。

12.5.2 积极推广农业生产的适用技术，逐步提高农业技术集成化、农业机械化、生产经营信息化水平，促进农机农艺融合，提高耕、种、收全过程的综合机械化水平。

12.5.3 促进农村社区与社会各界的科研合作，依靠科技创新，加快农业生物高效栽培、育种创新和推广应用，开发具有重要应用价值和自主知识产权的生物新品种，提升现代种植业科技水平。

12.5.4 依靠科技创新，加强农作物病虫害、养殖业疫病防控的能力。

# 13 文化多样性与乡土特色

13.1 传承乡土文化，发挥乡土特色

13.1.1 农村社区规划应充分尊重并保护农村地域乡土地方文化，注重传承和发扬乡土特色。

13.1.2 在改善农村物质环境条件的同时，应注重保留乡村自然景观，对具体乡土景观特色的地形、地貌予以尊重和保护。

13.1.3 对于具有历史传统文化价值的村庄居民点建筑，应根据其文化内涵和价值，选址适当的保留、保护方式，使之得以传承。

13.1.4 充分保护并发扬农村社区的社会人文特色。对于农村社区的非物质文化遗产，应予以整理和记录，并通过适当方式予以积极传承。

13.1.5 应充分重视农村社区地方文化多样性特征的保护和传承。通过农村社区乡土文化特色发展规划，对农村社区多样化的物质形态和人文特点进行系统性、整体性保护。

13.2 乡土文化特色的发展规划

13.2.1 发挥农村社区乡土文化传统特色，积极保护、利用和创新，发挥地域乡土文化的持久魅力，形成农村社区文化的丰富内涵。

13.2.2 农村社区地域范围内的传统戏台戏楼、庙会场地、宗教祠堂、古墓、名木古树、名胜古迹，古城墙，传统特色民居，以及被列入国家级文物保护单位，省级文物保护单位，市级文物保护单位、县级文物保护单位，非物质文化遗产地、革命纪念建筑等，都应纳入农村社区社会文化发展规划的范畴，予以积极保护、传承和发展。

13.2.3 农村社区村庄居民点历史街巷与建筑保护规划必须体现历史的真实性、生活的延续性、风貌的完整性，贯彻科学利用、永续利用的原则。

13.2.4 具有较高历史文化价值的古村落，要整体保护，包括空间肌理、道路格局、建筑形态等内容，特别要保护整体风貌。保护包括建筑本身及其原真性达的环境，应制定有针对性地提出保护利用专项措施。

13.2.5 历史街巷与建筑保护应符合《村庄规划标准》第11章的相关规定。

# 14 公众参与、社区组织与社会发展

14.1 充分发挥行政村组织管理作用

14.1.1 农村社区规划应将“自上而下”政府组织的管理模式，与“自下而上”村民公众参与的模式相结合，充分发挥行政村组织管理和村民有效监督的作用，从而形成更为符合整体发展利益的决策机制。

14.1.2 在县、镇、乡政府的组织和财政保障的前提下，加强村一级的机构建设，提升其社区服务能力。采取实施岗位培训等多种方式，提高社区管理人员的专业素质，增强决策能力，形成农村社区建设的人才保障。

14.2 推进村民参与进程

14.2.1 积极推进农村社区村民参与公共事务决策的进程。加强农村社区公共事务决策机制的建设。农村社区应建立公共事务决策小组，负责决策社区规划的公共事务。在决策小组的人员组成中，村民代表的人数比例应不少于三分之一。

14.2.2 加强农村社区“自下而上”的村民参与，做到全过程参与。

14.2.3 积极利用农村社区综合服务中心的平台，充分发挥农村社区村民参与公共事务决策与监督的积极性，建立完善的监督与信息反馈机制。

14.2.4 村民参与农村社区公共事务决策，应采取多样化、多层次的方式。

14.2.5 采用通俗易懂的培训方式，提高村民公众参与农村社区公共事务的积极性和参与水平。

14.3 农村社区的长效管理

14.3.1 推进农村社区社会发展规划的实施，建立村民对社区发展事务的公众参与和行政管理之间的日常沟通机制，及时反映农村社区的民意，注重农村社区规划建设的长效管理。

14.3.2 农村社区社会发展规划应实施公开政务信息，建立方便村民参与社区事务的渠道，从法律、制度、程序、资金等方面保障村民公开、公正、公平的参与。

14.3.3 农村社区社会发展规划的基本政策内容应包括：农村社区管理的行政法规、规章和规范性文件；农村社区发展规划、专项规划、区域规划及相关政策；农村社区国民经济和社会发展统计信息；农社区行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需要提交的全部材料目录及办理情况；农村社区的扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况。

14.3.4 农村社区应建立健全财务制度，并对以下信息予以公开并接受村民监督：农村社区发展的财政预算、决算报告；农村社区行政事业性收费的项目、依据、标准；村政府集中采购项目的目录、标准及实施情况；征收或者征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用情况；农村社区抢险救灾、优抚、救济、社会捐助等款物的管理、使用和分配情况。

14.3.5 农村社区的社会发展应建立重大项目信息的公开制度，并接受村民监督。主要包括：农村社区内城乡建设和管理的重大事项；重大建设项目的批准和实施情况；社会公益事业建设情况；突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况；环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查情况。

# 15 生态环境发展

15.1 因地制宜整治农村社区环境

15.1.1 以保护和改善农村社区生态环境质量为目标，因地制宜，充分尊重农村社区的社会、经济、生态系统，努力实现农村社区的经济、社会和物质环境发展的整体效益和可持续发展。

15.1.2 合理保护、使用和优化农村社区的生态和乡村景观环境。

15.1.3 适当保持功能和空间的有机混合，使得乡村生活与生产在土地和空间使用上有效率地混合，保持生产、生活过程的生态循环。

15.1.4 采取具有针对性的措施，分类指导，加强对农村社区已被不同程度污染的生态环境的整治，注重自然资源管理、退化生态恢复及生物多样性保护。

15.1.5 坚持农村适用技术推广，以推进乡村生态的循环链、乡村生活与生产混合等特点加以完整细致的保护和发展。

15.2 提升环境设施水平加强生态环境保护

15.2.1 针对我国不同地区农村社区生态环境的特征和问题，采用具有针对性的适用技术、方法和手段，提供农村生态环境保护的技术支撑。

15.2.2 在县、镇、乡总体规划的布局基础上，在区域重大市政基础设施项目建设的基础上，完善农村社区的环境设施，提升环境设施的水平，保障生态环境的水平。

15.3 提高环境景观质量

15.3.1 农村社区村庄居民点应处于周边绿色开发空间的环境之中，由绿色边缘包围，并通过绿色网络联系起来。

15.3.2 加强农村社区村庄居民点居住、社区经济产业、社会文化生活的一体化规划建设，提升农村社区环境景观质量的整体水平。

15.4 农村社区环境生态化与能源利用

15.4.1 以农村社区环境生态化为目标，因地制宜，充分开发利用生态化能源，促进农业资源的生态化能源利用转化，从而实现农村社区环境可持续发展。

15.4.2 农村社区的生产、生活应节约能源，保护生态环境，开发利用可再生能源。鼓励农村社区使用新能源、节能技术，推广沼气、天然气、液化石油气、风力、太阳能、秸秆制气、地热等再生能源和清洁能源的设施建设。

15.4.3 可根据农村社区的村庄居民点环境条件选择沼气、改良的生物质燃料。设置人畜粪便沼气池的村庄,可将可生物降解的有机垃圾粉碎后与畜粪混合处理。

15.4.4 可生物降解的有机垃圾单独收集后应就地处理，可结合粪便、污泥及秸秆等农业废弃物进行资源化处理，包括家庭庭院堆肥处理、村庄堆肥处理和利用农村沼气工程厌氧消化处理。

15.4.5 积极鼓励农村社区的太阳能利用。新建房屋应采取节能措施，宜采用保温技术与材料、被动式太阳房技术。选用符合标准的太阳能热利用产品，建筑物的设计与施工应为太阳能利用提供必备条件，既有建筑物安装太阳能装置不应影响建筑物质量与安全；

15.4.6 逐步推进科学合理地使用风能资源。年平均风速大于2～3m/s 的地区，若具备适合风力发电机安装的场地，可考虑使用风能。家用风力发电系统应定期维护保养。

15.4.7 逐步推进科学合理地使用地热资源。已实现供电且地热资源丰富的农村社区，可采用热泵技术供应冬季采暖或夏季制冷。

15.4.8 既有房屋的节能化改造宜根据现有建筑保温技术和材料的价格性能比，并考虑改造的方便和可操作性，分期分批实施。

# 16 规划实施与开发控制

16.1实施规划的保障措施

16.1.1 各省、自治区、直辖市等应根据本标准，制定本地区农村社区规划的实施细则，突出强调因地制宜、分类指导、循序渐进、和谐发展的原则，作为本地区实施农村社区规划的法律法规保障。

16.1.2 在本标准的基础上，针对农村社区规划的经济产业发展、社会文化发展和空间环境发展三方面，制定相应的编制技术措施纲要。各地区应根据技术措施的纲要，制定相应的指导各地农村社区规划建设的“社区发展技术支持手册”。

16.2 农村社区规划建设的开发控制

16.2.1 应充分尊重自然，注意农业和生产用地的保护，特别是基本农田、湿地、水源地、生态用地的保护。根据相关规定，制定具体的水源保护区、文物保护区、文物埋藏区、自然保护区、风景名胜区以及生态敏感地段的保护要求。

16.2.2 农村社区开发建设应以安全为基本要求，防止各种人为的建设灾害发生，对农村社区日常运行和安全有关的范围，作为规划管制的重点。

16.2.3 在县、镇、乡总体规划的指导下，合理确定农村社区的空间结构体系，重点加强农村社区集中村庄居民点基础设施的建设，与现阶段农村社区村民的实际需求相结合。注重农村社区村庄居民点建设的时序，不盲目拆并村庄居民点。

16.2.4 坚守农村社区村民居民点建设和整治的“四底线”原则，即“不劈山、不砍树、不破坏自然环境”；“不填池塘、不改河道、不破坏自然水系”；“不盲目改路、不肆意拓宽村道，不破坏村庄肌理”；“不拆优秀乡土建筑，不破坏传统风貌”。

16.2.5 农村社区的村庄居民点建筑改造与新建相结合，环境整治与新建开发相结合。农村社区村庄居民点的建设用地选择一般应立足于旧村改造，用地应优先选择村庄居民点内部的闲置地，控制新增建设用地，从而实现用地集约化布局和土地资源的节约使用，保障农村社区发展的可持续性。

16.3 分类指导

16.3.1 针对我国不同地域农村社区的类型谱系，对各地农村社区的等级规模、居住密度、各项建设用地比例、公共服务设施与基础设施配置等方面提出分类控制原则和深化要求，并制定相关技术标准，有针对性地指导我国不同地域的农村社区规划建设。

16.3.2 因地制宜，从不同地域农村社区发展阶段的实际出发，确定农村社区规划编制的方法和重点。

16.3.3 针对我国不同地域农村社区社会文化特征和差异，应十分注意保护农村的自然环境和文化环境，通过农村社区规划建设，让村民享受到现代化设施便利的同时，又保护了农村社区乡土自然环境特征，并传承、发扬乡土特色文化。

16.3.4 针对我国不同地域自然气候条件和资源特点，进行差别化的农村社区能源系统建设。

附录A    农村社区建设用地计算表

| 用地门类代号 | 用地门类 名称 | 现状 年 |  |  | 规划 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm²） | 比例 （%） | 人均 （m²/人） | 面积 （hm²） | 比例 （%） | 人均 （m²/人） |
| E-I | 经济产业 用地 |  |  |  |  |  |  |
| S-C | 社会文化 用地 |  |  |  |  |  |  |
| F-E | 公用工程与环境用地 |  |  |  |  |  |  |
| 村庄建设用地 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 特殊用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村庄规划范围用地 |  |  |  |  |  |  |  |

注：农村社区人口规模——现状          人，规划           人

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国行业标准

农村社区规划标准

Rural Community Planning Standard

CJJ××－20＃＃

条文说明

前   言

《农村社区规划标准》（CJJ××—200#），经住房与城乡建设部20##年##月##日以第##号公告批准发布。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《农村社区规划标准》编制组对标准主要条文按章节的顺序编制了条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明中有不妥之处，请将意见函寄同济大学建筑与城市规划学院城乡社区规划设计研究中心（地址：上海市四平路1239号同济大学建筑与城市规划学院城市规划系；邮编：200092）。

目  次

1  总则	51

2  农村社区的概念说明	52

3  农村社区布局规划一般原则	53

4  人口规模	54

5  居住密度	56

6  建设用地分类与计算	57

7  建设用地标准	58

8  居住用地与住房..................................................59

9  公共服务设施规划配置............................................60

10  可达性与道路规划...............................................61

11  基础设施规划配置...............................................63

12  产业多样性与经济发展...........................................65

13  文化多样性与乡土特色...........................................67

14  公众参与、社区组织与社会发展...................................68

15  生态环境发展...................................................70

16  规划实施与开发控制.............................................71

# 1 总 则

1.0.1以中央关于社会主义新农村建设的总的要求“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，是我国新农村建设工作的指导思想，也是制定新时期我国农村社区规划标准的重要依据，从而努力实现我国农村社区的管理科学化、村民知识化、生活现代化和产业多元化。

1.0.2以行政村村域范围或若干相邻的村作为农村社区规划标准的工作对象，其目的是，以村级行政管理（村民委员会）为依托，整合、组织并发挥村域范围的各项物质资源和社会资源优势，在可持续发展原则指导下，基于其现状特征分析，因地制宜，进行农村社区经济发展、社会发展和空间环境建设发展的全面规划，充分尊重村民意愿、积极组织引导村民公众参与、村民自治，以实现其良性发展、营造和谐农村社区。

1.0.3 《农村社区规划标准》作为《中华人民共和国城乡规划法》规定的“村庄规划”形式之外的一种补充。本标准与我国现行我国国家层面的法律法规和技术标准，如《城乡规划法》、《土地管理法》、《镇规划标准》、《村庄整治技术规范》等，其中关于对村规划与设施方面的已有标准，保持一致，加以丰富。

本标准不适用于镇、乡级的农村社区规划，镇、乡级的农村社区规划的对象和内容与村级的不同，应另行制定。

# 2 农村社区的概念说明

2.0.1 本节主要针对“农村社区（ Rural Community）”这一概念进行说明。农村社区的概念界定为“农村地域一定规模人群的社会生活的共同体”。它具有以下4个基本内涵：

1、农村地域。这是农村社区与城市社区的区别，这一地域空间范围为农村社区规划中物质环境规划的要素奠定了用地和空间基础；

2、一定规模的人群。在不同生产力水平、建筑气候区划、地形地貌、文化传统等多因素影响下，农村地域人口聚居的规模和方式不同。而农村社区规划建设的目标，就是要根据实际组织符合当地生产力条件和生活方式的社区人口规模，有效整合各种资源，组织生产、生活，发挥公共设施和基础设施的效益；因此，合理人口规模的确定，因地而异、因时而异。过去根据农耕经济发展水平所划定的村域边界，由于生产力发展水平提高了，建立在生产力基础上的生产关系和空间关系就要重新加以调整确定，就要根据农村社区发展要求合理地调整完善；

3、社会生活。它是指农村地域内生产、生活的总称，而不单是居住功能。它包括农村地域内的经济产业活动、社会文化活动和日常居住活动等3部分功能。由于农村地域的特定范围，村民生产、生活在地域空间方面总体上比较接近，这和城市不同；

4、共同体。由于在共同的农村地域范围内生产生活，其物质设施和环境条件，人际关系的状况以及管理的效率等，都涉及到每一个定居者的切身利益。它揭示了农村社区认同存在的客观必然性。因此，共同体的特征为农村社区公众参与、村民自治，从而维护自身利益的权利奠定了理论基础。共同体利益揭示了农村社区管理和组织的必要性。对于一个特定的农村社区，应该具有一个农村社区组织来承担起维护其共同利益的责任。

# 3 农村社区布局规划一般原则

3.0.1 实现整体协调可持续发展

本标准包含了农村社区的经济发展、社会、空间环境规划3方面的内容，不是单纯的农村物质空间环境建设规划。它围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总的要求制定相关内容要求，为农村建设管理提供依据。

以管理科学化、村民知识化、生活现代化、产业多元化为目标，加强农村社区的规划建设和组织管理，创造良好的劳动和生活条件，为促进农村社区经济、社会和环境的协调发展，为建设好我国和谐社会新农村提供必要的技术支撑。

3.0.2 经济产业、社会文化和空间环境发展的多元整合

协调好农村地域生产生活与生态环境保护之间的关系，在农村社区规划的指导下，合理安排各项生产、生活设施，塑造富有特色的农村社区，努力做到农村自然资源和社会资源的整合。

传统农村主要是以农业活动为基础聚集起来的人们的生活共同体，形成过程多具有自发性，现状存在人口密度低、生产力落后、基础设施缺乏、土地集约利用程度低等问题。通过本标准的制定，根据不同的地域和生产力发展水平条件，控制农村社区的人口规模，引导农村人口适度集中居住；控制农村户均宅基地面积和合理布局各项设施，提高土地集约节约利用程度；结合当地自然环境、资源条件和社会经济条件及人口规模，分级配设农村社区基础设施，做到有利生产，方便生活；规划农村社区的公共绿地和环境卫生设施，保护和改善生态环境。

在本标准的指导下，农村社区规划建设从环境与区域的整体性出发，统筹布局建筑、道路、绿化等空间，空间要素资源，合理配置各项社区公共服务设施、市政基础设施，创造宜人的社区生活环境。

# 4 人口规模

4.1 农村社区规模化配置的原则

农村社区人口规模化配置对于农村社区建设、组织村民社区参与等具有重要的意义。规模化配置是指农村社区的村民人口应达到一定的数量规模，这种数量规模的村民原则上在空间上相对集中居住，或在空间联系上具有较好的联系。规模化配置对公共设施、基础设施等使用的聚集规模效益、经济性和设施使用效率等具有积极意义。

4.2 农村社区人口规模分级

根据镇（乡）域居民点体系规划确定的村庄的层次，可将村庄分为中心村和基层村。按照村庄人口规模的不同，可分为特大型村、大型村、中型村和小型村四个等级。其人口规模分级的控制值分别是：特大型村庄居民点人口大于3001人；大型村庄居民点人口1001～3000人，中型村庄居民点人口601～1000，小型村庄居民点人口小于等于600人。本标准所确定的农村社区规划规模分级为3级，分别是较大型、标准型和较小型。其中，较大型的人口规模大于3001人，对应于村庄居民点等级中的特大型；标准型的人口规模对应于大型村庄居民点；而较小型农村社区人口规模对应于中型和小型村庄居民点。这样划分既考虑到规模化配置农村社区人口的要求，同时，也和现行的镇（乡）域居民点体系的划分具有较好的对应。

农村社区人口配置受到农村生产力水平的制约，农村社区的人口规模要考虑到地方农业生产特点和日常生产作业半径，包括耕地资源、生产交通工具、机械化程度、农作物种类、人口密度、耕地经营规模、公共服务设施配置等。此外，还要与镇、乡域城镇化发展水平的指导意见相适应，与镇、乡域职能等级相适应，与农村发展条件（包括经济、社会、建设和生态承载力等）相适应。

农村社区规划人口规模分级中所提出的“标准型”数值，是根据营造一个积极、向心和具有活力农村社区的合理规模要求。但是在实践中，还要考虑到我国各地区社会经济和地形地貌的差异性。因此，以标准型人口规模为参照，兼顾较大型、较小型的规模类型。

# 5 居住密度

5.1 农村社区居住密度

农村社区居住密度是反映农村地域村民居住分布状况的指标。以农村社区全部地域为分母的居住密度指标，是描述整体分布状况的指标；以集中村庄居民点用地范围为分母的居住密度指标，是描述村民居住集约化程度的指标。

5.2 农村社区居住密度标准确定的原则

居住密度标准确定的主要目的是针对集约化土地使用、宜居水平的程度。它主要引导村民既要因地制宜，节约用地和有效使用土地，同时，还要关注宜居的水平，避免过分拥挤，应注重地域差异，避免不分地域环境的统一标准。

5.3 我国不同地域农村社区的居住密度划分

本标准针对集中村庄居民点提出居住密度标准，根据我国不同地域条件的指标，主要是相对于地形、地貌的因素。地形地貌要素是约束集中村庄居民点建筑的空间分布的重要指标之一，因此，选择了“紧凑型、一般型和分散型”三种主要类型，并建议：平原非水网地区的农村社区宜采用紧凑型居住密度指标；平原水网地区的农村社区宜采用一般型或紧凑型居住密度指标；丘陵、山地地区的农村社区可采用一般型或分散型居住密度指标。这样的划分，即可以起到标准的作用，也便于分类指导。

# 6 建设用地分类与计算

6.1 农村社区建设用地分类原则

本标准中对农村社区建设用地的分类，与我国现行的《镇规划标准》、《村庄规划标准》中的相关内容保持一致，反映在农村社区建设用地中具体用地的小类类别名称和代码，原则上我国《村庄规划标准》中的相一致。

在此基础上，将农村社区的用地类型，根据农村社区的经济产业发展、社会文化发展和空间环境发展3个社区发展方面，分别归类到相应的门类中。为此，针对这以上3个门类，设立了E-I（经济产业用地）、S-C（社会文化用地）和F-E（公用工程与环境用地）。

上述3个门类用地的英文代码E-I，分别是Economy（经济）和Industry（产业）的缩写，S-C,分别是Society（社会）和Culture（文化）的缩写，F-E分别是Facility（基础设施）和Environment（环境）的缩写。

6.2 农村社区建设用地分类

我国《村庄规划标准》中作为小类的用地类型，根据它对农村社区经济产业、社会文化和公用工程与环境设施建设发展所起到的主要作用，或最为接近的作用，进行相应的归类。

E4-保护区用地，主要包括水源保护区、文物保护区、风景名胜区、自然保护区等。归入“经济产业”门类用地，是因为它们在农村经济产业发展过程中起到的实际作用，例如作为当地旅游资源发展地方观光旅游业等。在作为经济产业发挥主导作用的同时，应按照各类保护区的国家规定进行保护。

S2-广场用地，归入“社会文化”门类，主要包括公共活动广场、公共使用的停车场用地（不包括各类用地内部的场地），是因为广场用地在农村社区村民公共活动中所起到的积极作用。

E5-墓地，归入“社会文化”门类，主要是指各类民间墓葬用地，对当地村民的传统文化和宗教文化活动的作用。而具有历史文化价值的传统墓葬另外列入E4保护区范围，是因为作为地方文化的重要内容而对待。

# 7 建设用地标准

7.1 农村社区建设用地选址标准

保证农村社区各类用地选址的安全性，是实现农村社区安全生产、安全生活的最基本目标和重要内容。

7.2 农村社区建设用地布局要求

注重因地制宜，节省土地和集约化布局，提高土地使用效率。考虑生态环境的要求，防止生产建设项目对农村自然环境造成污染，避免对农村生态环境系统造成破坏。同时，满足舒适与宜居的要求，为满足地方村民不断增长的物质和文化生活的需要留有发展余地。在农村社区集中村民居民点公共中心周围的用地，结合村民日常活动多样性，适当进行用地性质的混合使用，满足多功能的用途。

7.3 农村社区建设用地面积标准

集中村庄居民点规划的人均建设用地指标，在使用中注重我国不同地域农村社区现状条件和类型差异，结合地方现状特征和发展目标进行合理划分。由于我国不同地域实际状况的差异，对于农村社区地域范围内3个门类建设用地的比例的要求，暂不做相应的规定。

# 8 居住用地与住房

8.1 农村社区居住用地比例

居住用地比例的选取应根据我国不同地域农村社区现状条件、社会经济发展水平和环境资源约束条件综合确定。

8.2 农村社区住房建设标准

住房建设标准的确定应根据各地具体情况确定，提倡集约使用土地。在现状调研中农村社区住房以低层为主；考虑到农村生产方式的转变和节约用地，本标准鼓励发展联排式低层住宅和单元式多层住宅，不采用一层住宅形式；为了保护乡村特色，一般不采用高层住宅形式，容积率的取值也比城市社区略低。

8.4 低收入家庭保障性住宅规划建设标准

低收入家庭保障性住宅套数比例依据各省市地方政府建设主管部门相关规定予以确定，低收入家庭对象建议按照“等于和低于当地家庭平均收入水平的20%的标准”确定，或由各省市地方政府建设主管部门确定。

# 9 公共服务设施规划配置

9.1农村社区公共服务设施规划配置原则

公共服务设施规划配置原则总体上在社区经济发展、社会发展和空间发展“三位一体”的框架下制定，突出设施的公益性、经济性和适用性，强化社区特色、社区归属感的营造。

9.2 农村社区公共服务设施的配置内容及标准

本条根据现状调研情况结合《村庄规划标准》确定。

# 10 可达性与道路规划

10.1 农村社区村民出行可达性要求

可达性对农村社区经济发展、社会发展和空间发展具有重要意义。本条强调通过多种交通工具和方式满足村民生产、生活出行要求，适应当前农村社区不同社会经济实际发展情况和自然地理环境条件，突出农村社区公共服务设施和就业岗位的可达性要求。

10.2 道路分级与技术指标

农村社区人口密度较低，其具有交通流量不大、交通线路相对较长等特点。为提高道路建设经济性和适应性，相对城市道路，本标准简化了道路等级、缩减了道路宽度；通过单向交通组织及会车场地的设置减小道路宽度较小的负面影响。本标准突出了消防安全对道路的要求，并根据实际情况提出道路硬化要求，鼓励设置路灯照明和交通安全标识。

10.3 道路系统布局规划

本条突出农村社区道路系统应有机融入区域交通系统中，并与现状建设情况、自然环境特征、历史人文要素相衔接。道路建设应因地制宜，做到经济、美观、实用。

10.4 对外道路交通与设施规划

本条规定了农村社区对外道路交通规划的内容和重点，突出了其与产业经济用地的联系、与区域交通系统的衔接和农村社区公共交通系统特别是公交站点的建设要求。针对我国农村地区的复杂情况，提出了差异化的规划策略。针对农村地区人口密度不高提出小型化公交系统的建设，针对水网地区提出设置水上公交服务系统，针对地形条件特别复杂的山地丘陵地形条件提出结合非机动车设置公交服务系统。

10.5 停车场规划

本条突出农村社区停车场规划因地制宜的要求，强调多类型灵活布置，根据条件合理选取相应布局方式。

10.6 无障碍出行要求

本条结合城市无障碍规划建设经验，考虑当前农村实际情况而确定，体现对残障人士和老年人的关怀。突出根据实际条件，量力而行。

# 11 基础设施规划配置

11.1 农村社区基础设施类型与总体配置要求

基础设施是农村社区经济、社会、空间发展的必要支撑。基础设施的类型设置突出了服务农村生产和生活的特征。强调基础设施应充分利用现有条件改造完善，并适当预留，以适应我国农村量大面广的特征。

11.2 水利工程与农村饮用水

本条规定农村社区水利工程与农村饮用水建设的基本要求。突出了分类指导原则、农村饮用水的安全保障措施和供水适用技术的采用。

11.3 排水

本条规定了农村社区排水系统建设的基本要求。突出因地制宜、根据社会经济发展情况建设排水系统的原则，鼓励雨水排放和积极利用相结合、采用适用技术处理农村社区的生活污水，对标准型和较大型的农村社区提出了相应要求。

11.4 电力

本条规定了农村社区电力系统建设的基本要求。针对较远的山地农村社区和沿海村庄提出了适宜措施。规定了照明设施的设置范围。提出了电力设施的布置原则。

11.5 通讯与邮电

本条规定了农村社区通讯与邮电系统建设的基本要求。

11.6 供暖

本条规定了农村社区供暖系统建设的基本要求，突出了清洁能源的运用。

11.7 燃气

本条规定了农村社区燃气系统建设的基本要求，突出了根据社会经济发展情况采用多种方式解决燃气系统建设问题和清洁能源的运用。

11.8 环境卫生

本条规定了农村社区环境卫生建设的基本要求，包括规划要求、生活垃圾集中收集与处理、农村社区医疗卫生站的垃圾等固体危险废弃物的处理、垃圾填埋处理场的选址、水冲厕所公共厕所建设要求，以及对于村民环境卫生意识的培养。

11.9 防灾

安全防灾是农村社区建设的基础问题。本条规定了建设多种方式、全面覆盖的农村综合防灾体系。针对不同的设施提出了相应的安全要求，包括住宅、公共设施和生产设施建筑和构筑。针对不同的自然灾害，包括提出了相应防灾要求。

# 12 产业多样性与经济发展

12.1 农村社区经济发展原则

在产业多样性发展的同时，可结合减贫、促进就业和提供平等的发展机会，应对日益增加的对提高生活品质的要求，并与乡村环境的保护和改善结合起来。

推进农业区域特色产品和观光农业产业的开发，“既好又快”地实现现代化新型农村的一、二、三产可持续发展。第一产业仍作为多数农村社区的主要产业和利用农村大部分土地资源的产业；第二产业可根据当地的资源和发展条件，作为拉动农村经济发展的增长点；提高第三产业比重，在优化郊区产业结构、提高郊区城市化水平、吸纳农民富余劳动力就业、增加农民收入、保持社会稳定方面发挥重要作用。

优化农业产业布局，推进农业产业化经营，扶持、壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。并推进现代农业示范区建设。通过产业的合理引导和发展，保障农业生产者的基本收入、粮食安全，确保必要的乡村资源和乡村人力。

要解决好就业问题，不能单靠农业基础设施的投入和发展农业生产，过度发展种植业和养殖业可能导致环境恶化和危害食品安全，因此必须鼓励发展除农业特别是种植业和养殖业之外的其他产业。

12.2 保障农村社区传统产业发展

坚持走中国特色农业现代化道路，把保障国家粮食安全作为首要目标，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

稳定粮食播种面积、优化品种结构、提高单产和品质，广泛开展高产创建活动，提高粮食综合生产能力。严格保护耕地，加快农村土地整理复垦。加强以农田水利设施为基础的田间工程建设，改造中低产田，大规模建设旱涝保收高标准农田。加强粮食物流、储备和应急保障能力建设。

12.3积极发展农村社区的特色产业

在考虑经济运行、就业，乡村社区的福利、保护乡村的自然和历史的景观等因素的前提下，确定特色产业在乡村地区的布局，在一定程度上限制工业在乡村地区的发展。对乡村产业的开发、项目的建设必须在首先满足农业发展对土地需求和维护农业的前提下进行。

强化产业导向，对不同功能的产业分别确定不同的产业准入、产业指导与产业促进政策。在资源条件较好的区域发展，多种空间集聚形式可并存，按功能规划，适度集中，以适应农村产业发展的水平和农民部分就地就业的需求。

鼓励城市人口以理智的方式把乡村用于休闲目的。

12.4 建立信息平台

发展农业信息技术，提高农业生产经营信息化水平。

12.5 依靠科技创新

推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。加快农业生物育种创新和推广应用，开发具有重要应用价值和自主知识产权的生物新品种，做大、做强现代种植业。

加强高效栽培、疫病防控、农业节水等领域的科技集成创新和推广应用，实施主要农作物病虫害专业化统防统治。加快推进农业机械化，促进农机农艺融合，提高农业综合机械化水平。

# 13 文化多样性与乡土特色

13.1 传承乡土文化，发挥乡土特色

乡村的社区地域文化包括特定的地域文化背景下形成并留存至今，成为纪录乡村地域人类活动历史和传承乡村传统地域文化的载体。保存有大量的物质形态历史景观和非物质形态传统习俗，与其所依存的景观环境以及人们综合感知而形成的景观意向，共同形成完整的乡村文化体系及多样性特征。应从整体角度，系统的对乡村社区的物质与人文特征进行保护。

避免过度商业化的行为对乡村环境的破坏。

13.2 乡土文化特色的发展规划

改善乡村文化设施，提高社会服务水平，满足乡村人口的基本文化需求。提高文化和艺术修养，促进精神生活的丰富性。农村社区应成为人们创造、展示精神生活的场所。

分享社区的文化遗产和共创社区独特的文化，合理规划、建设农村社区的各项文化设施，以开展文化活动和共度喜庆节日。

灵活和有效地处理农村社区村民成员的困难，促进形成互助的氛围，创造祥和、友爱、可持续发展的农村社区。

# 14 公众参与、社区组织与社会发展

14.1 充分发挥行政村组织管理作用

“自上而下”政府组织的管理模式与“自下而上”村民公众参与的模式是农村社区长效管理和健康发展的重要途径，二者缺一不可。“自上而下”政府组织的管理模式能够有效推进农村社区的规划实施，促进行政村的组织管理，同时，也是“自下而上”村民公众参与模式实施的重要保障。

在管理人员方面，加强村一级的政府行政与社区服务力量。通过政府配套资金的支持，实施管理及服务岗位培训、奖罚制度建设，全面推进农村社区管理人才建设。

在管理体制方面，结合国家管理体制改革，理顺村镇及行政村管理的条块关系，因地制宜，针对乡村社区事务，分级设置管理口。

在管理监督方面，充分发挥社区居民参与监督积极性，建立完善的监督与信息反馈机制。

14.2 推进村民参与进程

“自下而上”村民公众参与的模式能够保证农村社区规划的有效实施，推进公共事务决策的公平、公正和公开，提高村民参与社区建设、管理和维护的积极性，同时也是对“自上而下”政府组织管理模式的完善和修正。

公开政务信息，建立方便村民参与村务的渠道，从法律、制度、程序、资金等方面保障村民公开、公正、公平的参与村务，协商形成村委决议。

促进形成相互合作的农村社区，使得每个居民具有很强的社区认同感，通过公共场所相互往来，将联系起来的共同利益达成共识。注意公共空间设计的尺度，促进每个村民能够对影响他们生活的事务参与讨论和决策。

分享公共资源，互相帮助。把各类群体结合到社区来。为各类社区成员参与社区公共事务工作提供机会。推进终生学习、终身教育。

尊重差异性以凝聚社区成员，给予各类文化以表达机会。具体实施中，应满足村民代表占决策小组成员三分之一的人数比例，建立和完善决策监督平台与信息反馈机制，全面而有效的吸纳村民意见，并以通俗易懂的方式加强沟通。

14.3 农村社区的长效管理

在充分发挥行政村组织管理作用和推进村民参与的基础上，应建立完善的机制，保证农村社区的长效管理。

农村社区社会发展规划应公开政务信息，完善相应的基本政策和法律法规，建立健全农村社区财务制度，建立重大项目信息的公开制度，并接受村民监督。此外，为保证实施，每项机制都应该建立相应的平台和监管机制。

农村社区政府信息公开工作，根据各地的情况差异其内容会有所不同，基本包括：

（1）行政法规、规章和规范性文件；

（2）国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策；

（3）国民经济和社会发展统计信息；

（4）财政预算、决算报告；

（5）行政事业性收费的项目、依据、标准；

（6）政府集中采购项目的目录、标准及实施情况；

（7）行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需要提交的全部材料目录及办理情况；

（8）重大建设项目的批准和实施情况；

（9）扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况；

（10）突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况；

（11）环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查情况。

（12）城乡建设和管理的重大事项；

（13）社会公益事业建设情况；

（14）征收或者征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用情况；

（15）抢险救灾、优抚、救济、社会捐助等款物的管理、使用和分配情况。

# 15 生态环境发展

15.1 因地制宜整治农村社区环境

维护乡村的特征，如自然资源、生物多样性和文化标志，使今天的乡村发展水平不至于妨碍未来的发展。乡村发展还必须承担它对全球环境的责任。

15.2 提升环境设施水平加强生态环境保护

落实上位规划、环境保护规划的相关内容，保障生态系统的可持续性。

15.3 提高环境景观质量

乡村景观是历史过程中不同文化时期人类对自然环境影响的结果，综合了人文与自然景观的特征，其中自然景观占主体。乡村景观的开发，有利于发挥乡村的优势，摆脱传统的乡村观，推动人居、产业和生活一体化建设。

15.4 农村社区环境生态化与能源利用

农村社区居民与天然的自然十分接近，居民每天与土地、水、风、植物和动物打交道，居民的日常需要，如农、食、住等，在那里基本可以得以满足，居民产出的废物基本可以被自然回收。因此尽可能在社区生物圈内生产必需的食品,推动有机食品的生产。尽可能使用当地的建筑材料建设住宅，综合使用再生能源，保护生物的多样性。通过适当的能源和废物管理，保护清洁的土壤、水和空气，保护自然和守卫野生区域。

通过生态没计、生态建筑、绿色生产、可再生能源的使用、公共交通导向、社区建设等等，弥补快速工业化式的城镇化所带来的对生态环境的不利影响。

合理规划、处理污水。选择合适的位置安置化粪池、构筑湿地，这些位置决定了农村社区居民点的布局，如开放空间的位置、住宅区的安排、绿带缓冲地带的方位。

# 16 规划实施与开发控制

16.1实施规划的保障措施

编制农村社区规划的实施细则和技术措施纲要，并根据技术措施纲要，制定 “社区发展技术支持手册”是保障规划实施的有效措施。

16.2 农村社区规划建设的开发控制

应以尊重自然，保护农村社区农业和生产用地为首要前提，以安全开发建设为基本要求，在各级上位规划的指导下，考虑现阶段村民的实际需求，合理确定农村社区的空间结构体系。

一般应立足于旧村改造，坚守 “四底线”原则，用地优先选择村庄居民点内部的闲置地，控制新增建设用地，从而保障农村社区的集约化和可持续发展。

16.3 分类指导

我国农村住区类型多、分布广，为保证农村社区规划的有效实施，应基于我国不同地域农村社区的类型谱系，针对各地农村社区的等级规模、居住密度、各项建设用地比例、公共服务设施与基础设施配置等方面提出分类控制原则和深化要求，从而为新农村建设提供正确的分类指导。

应因地制宜，针对不同农村社区的实际发展阶段，不同地域的社会文化特征、乡土自然环境特征、气候资源条件，确定农村社区规划编制的重点，进行差别化的农村社区规划建设。