ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

粮油储藏技术规范

Technical Criterion for Grain and Oils Storage

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2011-07-31）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

- 目    次

目    次	I

前    言	III

引    言	IV

粮油储藏技术规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 粮食与油料储藏	5

4.1 粮食与油料储藏的基本要求	5

4.1.1 基本要求	5

4.1.2 选择储藏技术应考虑的因素	5

4.1.3 我国各储粮生态区域的特点和主要储粮措施	5

4.2 仓储设施与设备的基本要求	5

4.2.1 粮仓基本要求	5

4.2.2 简易储粮设施	6

4.2.3 其他设备与设施	6

4.3 粮食与油料进出仓	6

4.3.1 安全要求	6

4.3.2 入仓前的准备	6

4.3.3 入仓粮食与油料的质量要求	7

4.3.4 粮食与油料堆存要求	7

4.3.5 粮食与油料出仓要求	7

4.4 粮食与油料储藏期间的粮情与质量检测	7

4.4.1 粮情检测	7

4.4.2 质量检测	10

4.5 粮食与油料储藏技术	10

4.5.1 低温与准低温储藏技术	10

4.5.2 储粮通风技术	11

4.5.3 气调储粮技术	11

4.5.4 储藏技术优化组合	12

4.5.5 各类粮油的储藏技术要点	12

4.5.6 各种储粮设施安全储粮的关键点	13

4.5.7 特殊情况的处理	14

4.5.8 高水分粮食、油料干燥	14

4.5.9 储粮安全作业	15

4.6 有害生物控制	15

4.6.1 基本要求	15

4.6.2 害虫与螨类的控制	15

4.6.3 微生物的控制	17

4.6.4 鼠类与鸟类的控制	17

5 植物油储藏	18

5.1 基本要求	18

5.1.1 油脂储藏的基本要求	18

5.1.2 选择储藏技术应考虑的因素	18

5.2 油脂储藏设施的基本要求	18

5.3 植物油出入库	18

5.3.2 入库前的准备	19

5.3.3 植物油入库	19

5.3.4 植物油出库	19

5.4 检测	19

5.4.1 温度检测	19

5.4.3 油位检测	19

5.4.4 质量检测	19

5.5 油脂储藏技术	19

5.5.1 常温储藏技术	20

5.5.2 控温储油技术	20

5.5.3 气控储油技术	20

5.5.4 抗氧化剂的使用	20

5.5.5 包装成品油储藏技术	21

附　录　A （规范性附录） 中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施	1

附　录　B （规范性附录） 常用储粮化学药剂及使用方法	4

附　录　C （规范性附录） 低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝片剂（或丸剂）单位用药量	5

附　录　D （资料性附录） 不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度设定	5

附　录　E （资料性附录） 主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件	6

附　录　F （资料性附录） 诱捕检测储粮害虫的方法	7

F.1 原理	7

F.2 诱捕器种类	7

F.2.1 探管诱捕器	7

F.2.2 波纹纸板诱捕器	7

F.2.3 其他诱捕器	7

F.3 适用范围	7

F.4 诱捕器布点	7

F.5 检测期限	7

F.6 检测害虫计量单位	7

- 前    言

本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录，附录D、附录E、附录F为资料性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家粮食储备局成都粮食储藏科学研究所、国家粮食局流通与科技发展司

本标准参与起草单位：国家粮食局科学研究院、国家粮食储备局西安油脂科学研究院、河南工业大学、南京财经大学、四川省粮食局

本标准主要起草人：

、江欣、高兴志、周天智、李桂华、杨书民等

本标准为首次制定。

- 引    言

本标准是在LS/T 1211的基础上，经过多年的实践，进行充实和完善，特别是补充了油脂储藏的内容。本标准根据粮油储藏安全学和粮油储藏生态系统理论，参照国际相关技术标准，规范了粮油储藏技术行为。本标准的实施必将为我国粮油储藏安全提供重要技术保障。

- 粮油储藏技术规范

  - 范围

本标准规定了粮油储藏的术语和定义、粮食与油料储藏的基本要求、仓储设施与设备的基本要求、粮油进出仓、粮油储藏期间的粮情与质量检测、粮食与油料储藏技术、储粮有害生物控制技术以及油脂储藏技术。

本标准适用于粮食、油料和植物油的储藏。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2715  粮食卫生标准

GB 2716  食用植物油卫生标准

GB 2760 食品添加剂使用卫生标准

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品中污染物限量

GB 2763 食品中农药最大残留限量

GB/T 5524  动植物油脂 扦样

GB/T 8115 粮食包装 麻袋

GB/T 8946  塑料编织袋

GB 13078  饲料卫生标准

GB 17440  粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB/T 17374 食用植物油销售包装

GB/T 17913  粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备

GB/T 18835  谷物冷却机

GB 19641  植物油料卫生标准

GB/T 20569  稻谷储存品质判定规则

GB/T 20570  玉米储存品质判定规则

GB/T 20571  小麦储存品质判定规则

GB/T 22497 粮油储藏 熏蒸剂使用准则

GB/T 22498 粮油储藏 防护剂使用准则

GB/T 24534 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定

GB/T 24905 粮食包装 小麦粉袋

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50077  钢筋混凝土筒仓设计规范

GB 50320  粮食平房仓设计规范

GB 50322  粮食钢板筒仓设计规范

LS/T 1201  磷化氢环流熏蒸技术规程

LS/T 1202  储粮机械通风技术规程

LS/T 1203  粮情测控系统

LS/T 1204  谷物冷却机低温储粮技术规程

LS/T 1205  粮食烘干机操作规程

LS 1206  粮食仓库安全操作规程

LS 1207  粮食仓库机电设备安装技术规程

LS 1212  储粮化学药剂管理和使用规范

LS/T 1213  二氧化碳气调储粮技术规程

LS 8001  粮食立筒库设计规范

LS 8004  粮食仓房维修改造技术规程

建标118   植物油库建设标准

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

粮油  grain and oils

粮食、植物油料和植物油脂的总称。

粮食  grain

包括稻谷、小麦、玉米、杂粮、豆类等原粮、成品粮及糙米等中间产品。

原粮 unprocessed grain

从农田收获后经过收打脱粒而未经碾磨加工的稻谷、小麦、玉米、杂粮、豆类。

成品粮 product grain

原粮经过碾磨加工后的产品，如面粉，大米等。

油料  oil-bearing materials

制取植物油、脂原料的统称。

植物油  plant oil

从植物的子实、果肉、胚等组织经压榨或浸提所得的油脂，亦称植物油脂。

储粮有害生物 stored grain pest

粮食储藏过程中危害粮食与油料的昆虫、螨类、微生物、鼠类和鸟类。

安全水分  safe moisture content

在常温储藏条件下，某种粮食和油料能够在当地安全度夏而不发热、不霉变的水分含量范围。

半安全水分  semi-safe moisture content

在常温储藏条件下，某种粮食和油料在当地气温较低季节可短期储藏而不能安全度夏的水分含量范围。

危险水分  dangerous moisture content

在常温储藏条件下，某种粮食和油料极易发热霉变的最低水分含量。

高水分粮油  high moisture grain and oils

水分含量超过安全水分的粮食或油料。

粮堆结露  dewfall of grain mass

粮食和油料储藏过程中由温差造成的粮食水分快速上升甚至在粮粒及围护结构表面出现凝结水的现象。

粮情 condition of stored grain

粮食储藏过程中的粮堆温度、粮食水分含量、感染储粮有害生物的种类及数量、粮堆气体成分及浓度，以及仓内外温湿度等情况。

粮仓  granary

用于储存粮食且满足储粮功能要求的建筑物。

房式仓  house type warehouse

外形如平房屋或楼房的粮仓，包括平房仓、高大平房仓、楼房仓。

平房仓 horizontal warehouse

仓房跨度21 m以下，可堆粮高度达6 m以下的房式仓。

高大平房仓  large size horizontal warehouse

仓房跨度21 m以上，可堆粮高度达6 m以上的房式仓。

楼房仓  multi-storied warehouse

多层的房式仓。

筒式仓  vertical silos

外形如筒状的粮仓，包括浅圆仓、立筒仓。

浅圆仓  squat silo

仓内直径一般不小于20 m，仓壁高度与仓内直径之比小于1.5的筒式仓。

立筒仓  silo

除浅圆仓之外的的筒式仓。

地下仓  underground bin

建于地下或半地下的粮仓，如岩体地下粮仓（如平洞仓、立洞仓）和土体地下粮仓（如窑洞仓、喇叭仓）等。

- 土堤仓  bunker storage

四周筑堤，入粮前下铺防水材料，入粮后上覆蓬布等防水材料的简易储粮设施。

常温储藏  conventional technique of grain storage

在自然气候条件下，对储藏的粮油采取清洁卫生、自然通风、定期检测粮情等一般技术处理和常规管理措施的储藏方法。又称常规储藏。

低温储藏  low temperature storage

粮堆平均温度常年保持在15℃及以下，局部最高粮温不高于20℃的储藏方式。

准低温储藏  quasi-low temperature storage

粮堆平均粮温常年保持在20℃及以下，局部最高粮温不高于25℃的储藏方式。

低氧  low oxygen

粮堆中氧气浓度低于12%。

缺氧  oxygen dificit

粮堆中氧气浓度低于2%。

双低储藏  double-low storage

实现低氧后再进行低剂量磷化氢熏蒸的储粮技术组合。

三低储藏  triple-low storage

达到双低储藏效果后，再降低粮温的储藏技术组合。

- 四合一技术

在高大平房仓或浅圆仓、立筒仓中采用计算机粮情检测、环流熏蒸、机械通风和谷物冷却技术和装备的集成及其应用技术组合。

常规熏蒸  conventional fumigation

在密闭仓房或粮堆内，施用常规用药剂量的熏蒸剂，依靠熏蒸气体自然扩散的熏蒸技术。

低剂量熏蒸  low dose fumigation

在低氧粮堆中或采用环流熏蒸时，施药量低于常规剂量的磷化氢熏蒸技术。

植物油库  vegetable oil depot

收发和储存符合国家标准的散装植物油的独立或加工厂附属的仓库或设施。

油罐  oil tank

用于装植物油的立式圆筒形固定顶钢制焊接容器。

护油堤  protection oil dike

用于防止油罐破裂时油脂流失的防护围堤。

集油池  oil collecting sump

设置在地平面以下，用于收集油脂的钢制容器。

双温曲线图  double temperature curve diagram

油脂储藏期间的油温和罐外气温变化曲线图。

三温曲线图   three temperature curve diagram

粮食与油料储藏期间的粮温、仓内空间温度和仓外气温变化曲线图。

  - 粮食与油料储藏

    - 粮食与油料储藏的基本要求

      - 基本要求

具备必要的储藏设施，严格控制入仓粮食与油料质量，采用合理的技术措施，确保粮食与油料储藏安全，减少损失损耗，防止污染，延缓品质下降。

      - 选择储藏技术应考虑的因素

粮食与油料储藏过程中应根据以下情况采取适当的储藏技术，达到4.1.1的要求。

- 所处储粮生态区域的特点。

- 储藏粮食与油料的种类，粮食与油料本身的耐储性、耐热性和感染的有害生物等储藏特性。

- 粮食与油料的水分，微生物感染情况，入仓质量情况以及最终用途。

——仓储设施及设备性能、储藏温度、湿度、粮堆气体成分和储藏时间等储粮环境条件。

      - 我国各储粮生态区域的特点和主要储粮措施

- 根据我国各地的气候环境条件可划分为7个储粮生态区域。第一区：高寒干燥储粮区；第二区：低温干燥储粮区；第三区：低温高湿储粮区；第四区：中温干燥储粮区；第五区：中温高湿储粮区；第六区：中温低湿储粮区；第七区：高温高湿储粮区。

- 在第一区和第二区，应重点防止过度失水影响储粮加工品质并造成质量损失；在第三区应重点做好降水和微生物的控制；在第四区和第六区，应迅速将粮油水分降到安全水分，防止虫害感染；在第五区和第七区，应重点防止储粮品质下降和有害生物的危害。

- 我国各储粮生态区域的主要储粮措施见附录A。

    - 仓储设施与设备的基本要求

      - 粮仓基本要求

        - 应根据粮食储备、中转、收纳功能的需要，建设相应粮仓设施，配置相应的设备。

        - 粮仓的结构应能够安全承载粮堆的动、静载荷，能够满足储粮防潮、气密、隔热的要求，减少不利环境条件特别是高温、高湿对储粮的影响，防止有害生物危害，保障粮油安全储藏。

        - 粮仓建设应符合国家粮油仓库建设的相关规定，应远离污染源、危险源，避开行洪和低洼水患地区；应便于进出仓作业。平房仓的结构应符合GB 50320的规定，钢筋混凝土筒仓的结构应符合GB 50077的规定，钢板筒仓的结构应符合GB 50322的规定。

        - 地下粮仓应选择山体宽厚、地质坚固、地下水位低、便于排水的地方。仓体应能承受储粮、仓顶覆盖层以及车辆、设备产生的动、静载荷；应整体敷设防潮层；地下仓进出口要避开山体汇水线；应有防护门、防鼠门和隔热设施；应设置通风系统，与外界相通的孔道应有密闭措施。

        - 仓内地面应完好、平整、坚固并设防潮层。

        - 墙体内侧墙面应完好平整并设防潮层；墙体无裂缝；墙壁与仓顶、相邻墙壁、地面结合处应严密无缝；墙面应按设计最大的仓容量标明装粮线及高度标尺，并在装粮线处设置密封槽。

        - 用于低温储藏的仓房墙体应有良好的隔热性能，其传热系数要求如下：

- 第五和第七储粮生态区域，在0.46 W/m2·K～0.52 W/m2·K之间；

- 第四和第六储粮生态区域，在0.52 W/m2·K～0.58 W/m2·K之间；

- 第一、第二和第三储粮生态区域，在0.58 W/m2·K～0.70 W/m2·K之间。

        - 仓盖应完好，并有隔热层和防水层；仓盖应有大于3%的坡度；仓盖檐槽的下水管应设置在仓墙外面。仓盖传热系数要求如下：

- 第五和第七储粮生态区域，传热系数不大于0.35 W/m2·K；

- 第四和第六储粮生态区域，传热系数不大于0.40 W/m2·K；

- 第一、第二和第三储粮生态区域，传热系数不大于0.5 W/m2·K。

- 仓盖传热系数达不到以上要求时，仓内顶部应喷涂发泡聚氨酯等隔热材料或加设隔热吊顶，吊顶与仓盖的间距应在0.3 m以上。

        - 仓盖、墙体外表面应为浅色（或用高反射率的材料）。

        - 门窗、通风口要严密并有隔热、密封措施。门窗、孔洞处应设防虫线和防鼠雀板、网。

        - 仓房内应安装防尘、防爆照明灯具：

- 平房仓照明灯具应符合GB 50320的规定。

- 钢板筒仓照明灯具应符合GB 50322的规定。

- 浅圆仓和其他筒仓照明灯具可参照LS 8001的规定。

- 其他仓房照明灯具可参照GB 50320的规定。

        - 仓房因自然灾害等原因受损进行维修改造，应符合LS 8004的规定。

      - 简易储粮设施

        - 不应建在输电线路下方；设施之间应按规定留出消防通道。

        - 应建在地势高，地下水位低，地面坚固干燥、通风良好，排水通畅的地方。

          - 露天囤、垛的基座离地面不低于0.4 m，应有足够的强度，能承受储粮作业产生的动、静载荷。应具备防潮、防鼠和通风性能。

          - 露天囤、垛顶部宜架空、起脊或用粮包、粗稻壳包等做成不小于40°坡度的屋脊形状。

          - 堆垛应用牢固的防水材料苫盖严密，苫盖后堆垛表面应平整、无凹陷，苫盖物应固定牢靠。

          - 露天囤、垛应能进行通风降温和熏蒸杀虫。

          - 露天囤、垛应具备防风和防雨雪能力。

      - 其他设备与设施

        - 应根据所处的储粮生态条件、仓型和采用的储藏技术的需要，配备清理、输送、计量、粮情检测、通风、制冷、气调、熏蒸、消防等设备设施。粮油仓库机电设备的安装应符合LS 1207的规定，粮情检测系统应符合LS/T 1203的规定，机械通风系统应符合LS/T 1202的规定。

        - 立筒仓、浅圆仓配备的除尘、防爆设备应符合GB 17440的规定。

        - 储粮库区应按GB 50057的规定安装避雷装置。

        - 高大平房仓、浅圆仓和立筒仓等大型粮仓应配备电动扦样设备。

        - 第三至第七储粮生态区域，堆粮高度在6 m以上的仓房应配备符合GB/T 17913规定的环流熏蒸设备。

    - 粮食与油料进出仓

      - 安全要求

        - 进出仓的安全操作与管理按LS 1206的规定执行。

        - 每个粮油储存区宜保留占总仓容10%以上的仓容作为备用仓容。

        - 储藏散装粮食和油料的仓房，廒间隔墙应为承重墙。

      - 入仓前的准备

        - 对仓房、设备、器材和用具进行检查，确认仓房、门窗完好，所有设备运转正常。发现仓房破损产生孔、洞、缝隙应填补完好。

        - 粮仓、货场及作业区应清扫干净，并清除仓内的残留粮粒、灰尘和杂物。

        - 仓房、包装器材、装粮用具和输送设备有活虫或虫卵时，应施用空仓杀虫剂或进行熏蒸杀虫处理并做好隔离工作。

        - 装粮用麻袋应符合GB/T 8115的规定，编织袋应符合GB/T 8946的规定；面粉袋应符合GB/T 24905的规定。

      - 入仓粮食与油料的质量要求

        - 长期储藏的粮食、油料应达到干燥、饱满、杂质含量低的基本要求。

        - 应对入仓的粮食与油料进行质量检测。

        - 入仓长期储藏的粮食与油料的质量应符合国家质量标准规定，水分含量应符合当地安全水分要求。杂质含量较高时应进行清理，立筒仓和浅圆仓入仓储藏粮食与油料的杂质含量不大于0.5%，其他仓房入仓储藏粮食与油料的杂质含量不大于1.0%。

        - 储备粮食与油料的储存品质应符合国家有关标准和规定的宜存要求。

        - 食用粮的卫生质量应符合GB 2715的规定，粮食中食品添加剂含量应符合GB 2760的规定，真菌毒素含量应符合GB 2761的规定，污染物含量应符合GB 2762的规定，农药最大残留量应符合GB 2763的规定，植物油料的卫生质量应符合GB 19641的规定，饲料用粮的卫生质量应符合GB 13078的规定。

      - 粮食与油料堆存要求

        - 应按种类、等级、生产年度分开储藏；安全水分、半安全水分、危险水分的粮油应分开储藏。优质品种、普通品种宜分开储藏。

        - 成品粮和糙米等中间产品应分开储藏，小麦粉、大米等成品粮宜包装码垛储藏。

        - 非食用粮食和油料应单独存放，并有标识。

        - 已感染害虫的粮食和油料应单独存放，并根据感染程度按4.6.1.2的规定处理；发现粮食与油料带有我国进境植物检疫性病虫或杂草种子，应立即向当地粮食行政管理部门和检验检疫部门报告，按国家有关规定处理。

        - 出入仓应合理使用输送设备，减少破损、降低扬尘。入仓过程中应采取有效措施，降低自动分级，避免杂质聚集。

        - 应根据入仓粮食与油料的质量、仓库条件和预期储藏期限合理堆存，减少重复搬倒。

        - 包装粮食和油料的堆码要合理交错，整齐、牢靠，避免歪斜，堆码高度应确保设施及人员安全。囤垛应距墙、柱0.6 m以上；高水分粮食堆码高度不应超过3 m，高水分油料堆码高度不应超过1 m，并应尽快处理。包装成品粮堆存时应有铺垫，堆垛大小、高度应以确保粮食质量安全为原则。粉状成品粮堆垛宜小，应便于降温散湿。

        - 大宗原粮宜采用散装储藏，粮面应平整，粮堆高度不应超过设计仓容的装粮线。

        - 粮温相差5℃以上的不同批次粮食堆存在一起时，应采取通风措施均衡粮温。

      - 粮食与油料出仓要求

        - 平房仓廒间粮食出仓时，与相邻廒间的非承重隔墙应注意两侧的压力平衡问题，避免单面粮食出仓突然减压造成隔墙损毁；浅圆仓出仓时，应先从中间出粮口出粮，其他出粮口应注意均衡对称出粮。

        - 立筒仓和浅圆仓的粮食在出仓时，人员不应在仓内作业和观察，遇到粮仓内粮食结块时，应在仓外用长竿破拱和破坏结块的粮食，使其流畅出仓。

        - 容量较大的低温或准低温仓，在高温季节出仓时，应使用塑料薄膜或糠包等将粮堆隔离，或将未出仓的粮堆进行封闭，防止结露。

        - 应对出仓粮食与油料进行质量检测，出具检测报告。

    - 粮食与油料储藏期间的粮情与质量检测

      - 粮情检测

        - 温度检测

          - 检测内容

粮温、仓温和气温，并绘制三温曲线图。

          - 检测周期

- 粮堆温度15℃及以下时，安全水分粮食和油料或无虫、基本无虫粮15 天内至少检测1次；半安全水分粮食和油料或一般虫粮10天内至少检测1次；危险水分粮食和油料5天内至少检测1次。

- 粮温高于15℃时，安全水分粮食和油料或无虫、基本无虫粮7天内至少检测1次；半安全水分粮食和油料或一般虫粮5天内至少检测1次；危险水分粮食和油料每天至少检测1次。

- 新收获的粮食和油料入仓后3个月内要适当增加检测次数。

          - 检测设备

采用粮温自动检测系统或其他测温仪器。高大平房仓、立筒仓、浅圆仓应采用粮情测控系统，粮情测控系统应符合LS/T 1203的要求。

          - 粮温检测点的设置

- 散装粮食和油料：采用粮情测控系统时，房式仓、筒式仓测温点的设置应按照LS/T 1203的规定执行，但上层、下层及四周检测点应分别设在距粮面、底部、仓壁0.3 m处。

- 房式仓人工检测粮温时，应分区设点，每区不超过100 m2，各区设中心与四角共5个点作为检测点，两区界线上的两个点为共有点。粮堆高度在2 m以下的，分上、下两层；粮堆高度2 m～4 m的，分上、中、下三层；粮堆高度4 m～6 m时，分四层；粮堆高度6 m以上的酌情增加层数。上层、下层检测点应分别设在距粮面、底部0.3 m处。中间层检测点垂直均等设置；四周检测点距墙壁0.3m。

- 包装粮、地下仓和简易储粮设施粮温检测点参照上述原则设置。

- 处于后熟期、水分和杂质分布不均匀、局部有害虫的粮食和油料，应增加设置机动检测点。

          - 仓温检测点应设在粮堆表面中部距粮面1m处的空间。

          - 气温检测点应设在仓外空旷地带距地面1.5m处的“百叶箱”内。

        - 相对湿度检测

- 采用湿度传感器、干湿球温度计或其他湿度计检测仓内外空气的相对湿度。

- 采用湿度传感器检测粮堆内的相对湿度。粮堆内的检测点应分区设点，每区100 m2～400 m2，各区设中心与四角共5个点，分两层，分别设在距粮面、底部0.3 m处，四周检测点设在距墙壁0.3 m处。

- 仓内空间相对湿度检测点应设在粮堆表面中部距粮面1 m处的空间。

- 大气相对湿度检测点应设在仓外空旷地带距地面1.5m处的“百叶箱”内。

        - 水分检测

          - 检测周期

- 安全水分粮食和油料每季度至少检测1次。

- 半安全水分粮食和油料每月至少检测1次。

- 危险水分粮食和油料应根据粮堆温度每3～5天检测1次，发现粮温升高时应随时扦样检测。

        - 粮堆水分检测点

粮堆水分检测主要用于掌握粮堆水分变化情况，判定储粮的稳定性。应在水分容易变化的地方设置检测点。

- 平房仓检测点分上、中、下三层在距粮面、仓底、仓壁0.3m处均匀设点。靠近门、窗和通风道的部位应增设检测点。

- 立筒仓检测点分上、中、下三层，各仓按东、南、西、北、中五个方位在距粮面、仓底、筒壁0.3m处均匀设点。靠近检查孔、进粮口、出粮口和通风道的部位应增设检测点。

- 浅圆仓检测点分上、中、下三层，各仓按东、南、西、北、中五个方位在距粮面、仓底、筒壁0.3m处均匀设点。靠近检查孔、自然通风孔、进粮口、门、出粮口和通风道的部位应增设检测点。

- 其他仓型参照以上设置检测点。

- 各检测点扦样量不少于100g。

          - 安全水分粮食和油料粮堆水分检测以层为单位，将每层各检测点的扦样量各取50g混合均匀作为1个检测样，进行水分检测。非安全水分粮食和油料粮堆水分检测除以层为单位外，应在水分容易变化的地方设置的检测点按点扦样检测水分。

          - 根据粮温检测结果，发现粮堆温度异常点应及时对该点扦样检测水分。

          - 进出仓粮食和油料水分含量的检测应按照国家标准规定的扦样方法扦样检测，并出具检测报告。

        - 害虫密度检测

          - 检测周期

- 粮温低于15℃时，每月检测1次；

- 粮温在15℃～25℃时，15天内至少检测1次。

- 粮温高于25℃时，7天内至少检测1次。

- 危险虫粮处理后的3个月内，每7天至少检测1次。

          - 采样方法

            - 散装粮采样方法

- 采样点设置：仓房四角、柱周围、仓门内、人员进出口、排风扇口、通风道口、温度异常变化点和曾发生过虫害的部位各设1点，墙的长边设两点，短边设1点，每点距墙0.10 m～0.50 m；按粮堆大小应在粮面中部区域设3～10点。

- 采样：在每一采样点处分层采样。表层采样设置在粮面至距粮面0.5 m之间；堆内采样层按粮堆高度设置1～3层，即粮堆高3 m以下设1个采样层，设置在底部至距底部0.5 m之间；粮堆高3 m～6 m的，在上下两层之间等距离增设2个采样层。每层每点采样量不少于1 kg，分别进行害虫密度检测。

            - 包装粮采样方法

- 采样点设置：以货位为取样单位，根据包装粮总包数确定采样比例，500包以下的取10个采样包，500包以上的按2％确定采样包，采样包最多不超过500包。分区分层确定采样包位置，外层适当多设采样点。

- 采样：首先检查包外害虫数，再扦取包内样品，必要时可拆包或倒包采样。花生、蚕豆等大粒粮食和油料应拆包采样。每包采样不少于1kg。每包样品作为一个检测点的样品。

- 当包外活的害虫密度（头/包）头数大于包内活的害虫密度（头/kg）头数时，将包外害虫密度（头/包）头数视为该点害虫密度（头/kg）头数。

          - 检测方法

- 筛检法：用于虫粮等级判定。采用虫筛筛理采集的粮食样品，筛出粮粒外部的害虫并计数，结果以每kg样品筛出害虫头数表示，即为害虫密度。

- 诱捕检测法：用于储粮害虫的预测预报。检测方法参照附录F进行。

- 隐蔽性害虫感染的检测按GB/T 24534规定执行。

          - 器材和场所害虫检测方法

- 装具和其他器材按2%～5%比例抽样检测，以件计算活的害虫头数。

- 空仓、货场或铺垫苫盖物等参照4.4.1.4.2.1采样点设置采样检测，每点采样面积为1 m2，以每平方米活的害虫头数表示害虫密度。

          - 害虫密度和虫粮等级判定

按各采样点检测的害虫密度最大值代表全仓（囤、垛）的害虫密度，按表1确定虫粮等级。

- 虫粮等级划分及等级指标

| 粮油 种类 | 虫粮等级 | 害虫密度/（头/kg） | 主要害虫密度/（头/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 粮 | 基本无虫粮 | ≤5 | ≤2 |
|  | 一般虫粮 | 6～30 | 3～10 |
|  | 严重虫粮 | ＞30 | ＞10 |
| 成品粮 | 严重虫粮 | ＞0 （或粉类成品粮含螨类＞30） |  |
| 粮食和油料 | 危险虫粮 | 感染了我国进境植物检疫性储粮害虫活体的粮食和油料。 |  |
| - 1:害虫密度和主要害虫密度两项中有一项达到规定指标即为该等级虫粮。 - 2:“主要害虫”指玉米象、米象、谷蠹、大谷盗、绿豆象、豌豆象、蚕豆象、咖啡豆象、麦蛾和印度谷蛾。 - 3:进境植物检疫性储粮害虫以最新公布的《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》为准。 |  |  |  |

        - 粮情检测结果登记

储粮温度、相对湿度、害虫密度以及粮食（或油料）水分等粮情检测结果应登记在粮情检测记录簿上，并对检测结果进行统计分析（每月至少进行一次分析），掌握粮情变化规律，检测分析中发现异常情况应及时采取措施处理，确保储粮安全。

      - 质量检测

        - 储存品质检测

          - 储藏过夏的粮食与油料应在进出仓前和每年春、秋季各检测1次；不储藏过夏的应在进出仓前各检测1次。

          - 稻谷储存品质检测按GB/T 20569执行，玉米储存品质检测按GB/T 20570执行，小麦储存品质检测按GB/T 20571执行。

          - 大豆等油料储存品质检测按国家有关标准和规定执行。

          - 其他粮食和油料由各地自行确定检测项目和储存品质判定标准。

        - 质量检测

          - 质量检测除按国家标准规定的质量指标在进出仓时进行检测外，应着重检测水分、黄粒米、生霉粒等在储藏过程中容易发生变化的指标，检测周期按4.4.1.3.1规定。

        - 卫生检测

按GB 2715、GB 19641及国家相关规定执行。不符合卫生标准的粮食与油料，不得进入口粮市场。

        - 出库检测

出库粮油的检测项目、检测报告以及检测机构等要求，按《粮食质量监管实施办法（试行）》（国粮发[2004]266号）执行。

    - 粮食与油料储藏技术

      - 低温与准低温储藏技术

        - 仓房条件

用于低温或准低温储藏的粮仓，墙体的传热系数应符合本标准4.2.1.7的规定，屋盖的传热系数应符合4.2.1.8的规定，门窗应有隔热、密闭措施。

        - 降温措施

          - 采用自然通风、机械通风、谷物冷却机或其他机械制冷等措施降低粮温。谷物冷却机的性能、参数应符合GB/T 18835的规定，并按LS/T 1204的规定进行操作。

          - 粮食进仓后，在秋冬季节气温较低时，采用自然通风、机械通风将粮温逐步降低至10℃～15℃以下（视各地最低气温而定），并采取粮堆表面覆盖等隔热措施。在气温较高季节时实施低温或准低温储藏时，应采用谷物冷却机将粮温降低到15℃以下或20℃以下。

          - 在高温季节粮温升高时，采用谷物冷却机或其他机械制冷设施进行低温控湿通风，降低粮温或仓温，以保持粮堆准低温、低温储藏。

          - 当粮堆出现水分、温度转移、结露或粮堆水分损失较大时，应采用谷物冷却机进行控湿通风，以平衡粮堆温度，防止水分转移、结露和保持粮堆的水分。

          - 种子粮采用低温储藏时，其水分含量应低于17%。

      - 储粮通风技术

        - 储粮通风的目的是为降低粮堆温度、降低或调节粮食水分、防止粮堆结露或水分转移、排除粮堆内异味或有毒有害气体。按其功能分为降温通风、降水通风、调质通风和其他通风。采用的通风技术有自然通风和机械通风。

        - 自然通风

自然通风主要用于降温通风。在仓外大气温度低于仓温和粮温、仓外大气湿度低于粮堆平衡相对湿度、风力3～7级时采用自然通风。通风时，应在粮面扒沟，开启门窗或利用粮堆内设的通风道进行通风。通风时要注意防止因气温低于粮堆露点温度而引起的局部结露。包装粮食应堆码通风垛。

        - 机械通风

          - 机械通风可用于降温通风、降水通风、调质通风和其他通风。

          - 储粮机械通风系统由粮堆、仓房、风网、通风机以及操作控制设备等组成。系统的设计、配置应符合LS/T 1202规定的技术要求。

          - 储粮机械通风的基本要求、操作和管理应按LS/T 1202的规定执行。

          - 采用膜下通风时，应在薄膜下面设置回风管道。

      - 气调储粮技术

        - 二氧化碳、氮气气调储粮

          - 在密闭粮堆中充入二氧化碳或氮气改变粮堆气体成分，用以防治虫螨、抑制霉菌和延缓粮油品质下降。

          - 仓房的气密性和采用的设备设施应符合LS/T 1201的规定。仓房气密性达不到要求的，应采用塑料薄膜进行单面、5面或6面密封粮堆。入仓后应做好粮面、门窗、通风口等处的密封。用于密闭粮堆的塑料薄膜帐幕应无污染、无异味、无裂缝，每天漏气量应小于密闭粮堆中空气总体积的0.5%；所用粘合剂应有足够的粘接强度并无污染。

          - 用于杀灭各种虫态的害虫和螨类时，密闭粮堆中二氧化碳气体浓度应达到35%以上，并保持15天以上。氮气气体浓度应达到98%以上，保持时间依据粮温确定，一般应大于30天。

          - 二氧化碳气调储藏的操作与管理按LS/T 1213的规定执行。

          - 采用气调储粮技术储藏的原粮和成品粮的水分含量应符合当地安全水分规定。

          - 种子粮不宜用气调技术储藏。

        - 密闭储藏

          - 密闭粮堆，采用自然降氧或脱氧剂降氧，实施低氧或缺氧储藏，用以防治虫螨、抑制霉菌、延缓粮油品质下降。

          - 密闭储藏仓房的气密性要求同4.5.3.1.2。

          - 自然降氧：在密闭粮堆后，利用新收获粮食和油料及其他生物体在密闭环境中的呼吸作用消耗粮堆中氧气，缓慢降低粮堆氧气浓度。

          - 脱氧剂降氧：应用塑料薄膜密封粮堆，并在密封粮堆表面的薄膜上预留若干窗口，从窗口放置脱氧剂后迅速密封预留窗口，粮堆即可迅速降氧。常用脱氧剂有铁粉、连二亚硫酸钠等，其用量与脱氧剂种类、规格有关，如采用储粮用的铁粉脱氧剂用量约为0.2%，即1 t粮食约需2 kg铁粉脱氧剂。置入的脱氧剂应采用透气性材料包装，使用后回收，避免混入粮堆。

          - 采用缺氧储藏杀虫时，粮堆内的氧气浓度应降至2%以下，保持时间应大于30天。

          - 缺氧储藏抑制霉菌生长时，粮堆内氧气浓度应降至0.2%以下。

          - 密闭储藏粮食和油料的水分含量应符合当地安全水分规定。

          - 种子粮不宜采用密闭储藏。

        - 小包装气调储粮

- 成品粮、油料、杂粮等采用小包装气调储藏，所用的密封材料应符合国家卫生标准的要求。小包装气调储藏分为以下三种形式。

- a) 二氧化碳负压储藏：采用复合塑料薄膜包装，充入二氧化碳气体并密封，随二氧化碳被粮油吸收形成负压。

- b) 脱氧剂缺氧储藏：采用复合塑料薄膜包装，加入0.2%脱氧剂并密封，形成缺氧。

- c) 负压储藏：采用复合塑料薄膜包装，抽真空并密封，形成负压。

      - 储藏技术优化组合

        - 基本要求

根据不同储粮生态条件，在不同时期组合应用密闭、压盖隔热、通风降温、储粮化学药剂杀虫等技术，形成“双低储藏”、“三低储藏”和“四合一储藏”等储藏技术优化组合，以达到安全储粮目的。

        - 双低储藏

新粮入仓后，立即用塑料薄膜密闭粮堆，利用粮食后熟期间强烈的呼吸作用使粮堆中的氧气浓度降低到12%以下，二氧化碳浓度上升到4%以上，达到以上效果后，再按附录C规定进行低剂量磷化氢熏蒸杀虫。采用双低储藏的粮食和油料，水分含量应符合当地安全水分规定。

        - 三低储藏

- 在实现双低储藏后，秋、冬季再进行通风降低粮温，并采取压盖粮面隔热等措施，使粮堆长期保持较低的温度。

        - 四合一储藏

- 在高大平房仓或浅圆仓、立筒仓储粮中，采用机械通风、环流熏蒸、粮情测控、谷物冷却等储粮技术和装备的集成及其应用。包括：在运用计算机实时监控粮情的基础上，对入库新粮实施磷化氢低剂量熏蒸防治，秋冬季利用自然低温进行机械通风，排除结露风险，春季密闭隔热控温，夏季定期用谷物冷却机排除积热，实现常年低温储藏。

        - 其他储藏技术组合

          - 长期储藏的粮油，宜采用通风降温、压盖隔热、密闭与气调等技术组合。

          - 第三至第七储粮生态区，可综合采用机械通风、环流熏蒸、粮情测控、谷物冷却等储粮技术组合。

      - 各类粮油的储藏技术要点

        - 原粮储藏

          - 不同粮种的储藏特性不同，各类原粮应分别采用密闭、双低、三低、准低温、低温、气调等储藏技术，在不同的储粮生态条件下，各类原粮的储藏技术要点及合理的储存年限都有很大差异。

          - 小麦储藏：小麦耐温性、耐储性较好，采用热入仓密闭、双低、三低、准低温等储藏技术，在安全水分条件下可储藏3～5年。储藏技术要点是害虫防治，特别是麦蛾的防治。采用热入仓密闭储藏小麦时，应选择夏季晴朗的天气，将小麦摊晒到50℃左右，水分含量降到安全水分以下，并在下午3时前聚堆保持2 h，趁热入仓，散堆压紧，整仓密闭，使粮温在40℃以上保持10 天，以达到杀虫效果。入仓时应避免因仓内温度过低引起粮堆局部结露。

          - 稻谷储藏：稻谷不耐高温，储存品质变化快。宜采用准低温、低温、气调等储藏技术，安全水分条件下可安全储藏2～3年。储藏技术要点：第四至第七储粮生态区是防止储粮温度升高及害虫防治，特别是谷蠹、米象和玉米象的防治；第二至第三储粮生态区是高水分稻谷降水。安全水分含量的稻谷通风降温时，宜采用轴流风机。高水分稻谷就仓干燥降水应采取防霉措施。

          - 玉米储藏：玉米胚大，吸湿性、生理活性强，不耐高温，耐储性差，特别是烘干玉米由于降水不均匀以及烘干损伤更不耐储藏。宜采用双低、三低、准低温储藏技术。安全水分条件下，第一至第四储粮生态区域可安全储藏2～3年，其他储粮生态区域可安全储藏1～2年。储藏技术要点是防止储粮温度升高及害虫防治，特别是玉米象的防治。进出仓时应在入粮口处设置缓冲装置等措施，避免高空抛料产生破碎，易于霉变及遭受虫害。

        - 成品粮储藏

          - 成品粮以包装短期储藏为宜，采用密闭、准低温、低温、气调储藏技术；储藏过程应防止污染，不得使用防护剂防治害虫和螨类。

          - 小麦粉储藏：小麦粉吸湿性强，不耐高温，储存品质变化快，易生霉、生虫，耐储性差。宜采用准低温、低温等储藏技术。储藏技术要点是防止储粮温度升高、防潮及害虫防治，特别是粉螨和拟谷盗的防治。新出机的小麦粉温度较高，应经冷却之后再入仓储藏。避免与其他有异味的物质一起储藏。储藏过程中应根据气候条件适时揉包倒垛。小麦粉水分含量应控制在安全水分以内。

          - 大米储藏：大米不耐高温，储存品质变化快，耐储性差。宜采用密闭、准低温、低温、气调等储藏技术。储藏技术要点是防止储粮温度升高、防潮及害虫防治，特别是米象和玉米象的防治。小包装大米可采用充二氧化碳密封储藏、抽真空密封储藏或脱氧剂密封储藏。包装袋可采用尼龙聚乙烯复合膜。

          - 糙米储藏：应在性能良好的仓房内采用通风、低温、准低温、密闭、二氧化碳气调等储藏技术。通风过程中应避免糙米在干燥和吸湿过程中产生裂纹，特别是在吸湿过程中产生裂纹。高温季节入仓的糙米，应采用自然通风、机械通风、机械制冷等技术逐步降低粮温。糙米储藏过夏时，应在气温上升前采取隔热措施，糙米温度超过控制温度上限时，及时启动制冷设备降温。粮温为25℃时，储藏期宜小于9个月；粮温为30℃时，储藏期宜小于6个月。

        - 油料储藏

油料富含脂肪，也含有丰富的植物蛋白。脂肪易氧化、易发热、易生霉，蛋白吸湿性强，易变性，耐储性差。宜采用准低温储藏。储藏过程应严格控制水分含量，采取防潮、隔热、密闭等措施。不宜长期储藏。

          - 大豆储藏：大豆吸湿性强，不耐高温，储存品质变化快。宜采用密闭、准低温、低温储藏技术。安全水分条件下可安全储藏1～2年。储藏技术要点是防潮及防止储粮温度升高。

          - 油菜籽储藏：储藏油菜籽的仓房应阴凉、干燥、避光。宜采用低温储藏，做好通风降温。采用散装储藏时，应根据水分含量确定堆料高度：当水分不超过8%时，堆高不超过2 m。当水分在8%～10%之间时，堆高不超过1.5 m。当水分在10%～12%之间时，堆高不超过1m。水分超过12%的油菜籽，应先干燥降水后再入仓储藏。不宜长期储藏。

          - 花生储藏：花生宜以花生果形式储藏。宜采用机械通风、低温或气调储藏。水分含量应符合当地安全水分标准。重点防治印度谷蛾的危害。

      - 各种储粮设施安全储粮的关键点

        - 平房仓储粮

          - 严格控制入仓粮食水分含量。

          - 做好防潮、隔热处理，密闭门窗，做好防虫防鼠。

          - 按规定检测粮温，发现粮温异常，及时采取通风降温等措施，延缓粮温升高，防止结露，防止储粮发热霉变。

          - 发生害虫危害时，采用磷化氢熏蒸杀虫。

        - 高大平房仓储粮

          - 严格控制入仓粮食水分、杂质含量。

          - 应配置计算机粮情检测系统。按规定检测粮温，发现粮温异常，及时采取通风降温等措施，防止粮温升高，防止结露，防止储粮发热霉变。

          - 第三到第七储粮生态区域储粮发生虫害，应采用环流熏蒸杀虫。

        - 浅圆仓储粮

          - 粮食、油料入仓时应采用布料器、减压管等减少自动分级和破碎。

          - 入仓粮食、油料的水分含量应不高于当地安全水分，杂质含量不高于0.5%。

          - 应配置计算机粮温检测系统。按规定检测粮温，发现粮温异常，及时采取通风降温等措施，防止粮温升高，防止结露，防止储粮发热霉变。

          - 秋冬季节应适时通风降温，防止结露。

          - 发生虫害时应采用环流熏蒸杀虫。

        - 其他仓房储粮

          - 立筒仓（包括钢板筒仓和混凝土筒仓）参照浅圆仓安全储粮的关键点。

          - 楼房仓参照高大平房仓安全储粮的关键点。

        - 地下仓

应做好防水、防潮和隔热，保持储粮处于低温状态。应配备通风和熏蒸杀虫设施。

        - 简易储粮设施储粮

          - 应加强监测和安全管理，做好防火、防渗漏工作，防止有害生物危害。

          - 应在囤垛底部用拌有防护剂的稻壳等材料铺垫0.3 m以上，铺垫物上应有隔离物。

          - 采用围包散装储粮，围包高度不宜超过4.5 m。采用包装堆垛高度不应超过5 m。

          - 粮食、油料水分含量应低于当地安全水分。

          - 按4.4.1规定进行粮情检测，在季节交替和气温骤变时，应及时通风降温降湿，防止发生粮堆结露和水分转移。风、雨、雪天应随时检查，及时清除积雪和雨水。

      - 特殊情况的处理

        - 高温粮的处理

夏季入仓粮食粮温较高时，应采用自然通风、机械通风、谷物冷却机通风或仓内翻倒、倒仓等措施降温。

        - 发热粮的处理

          - 因水分过高引起的粮堆发热，应先采取机械通风、仓内翻倒、机械倒仓或用谷物冷却机等措施降低粮温，再采取就仓通风干燥或出仓晾晒、烘干等措施降低水分。

          - 因后熟作用引起的粮堆发热，应采用机械通风降温。

          - 因害虫和螨类活动引起的粮堆发热，应先熏蒸杀灭害虫和螨类，再进行通风降温。

          - 因局部杂质过多引起的粮堆发热，应清除杂质。

        - 污染粮食和油料的处理

粮食和油料中残留的有毒有害物质超过国家卫生标准规定时，应单独封存，按国家有关规定处理。

        - 粮堆结露的处理

          - 表层粮堆发生轻微结露时，应翻动粮面，开启门窗自然通风散发湿热；出现明显水滴的粮堆结露应采取机械通风消除结露，或将表层粮食与油料出仓进行干燥。

          - 粮堆内部或底层结露时，应采取机械通风消除温差、降低局部粮食水分或翻仓倒囤、出仓干燥。

          - 土堤仓、露天垛储粮上层结露时，应适时揭开篷布，翻动粮面，进行自然散湿处理。

          - 小麦在后熟期产生粮堆结露应进行机械通风消除温差、降低局部粮食水分

      - 高水分粮食、油料干燥

        - 原粮和油料

- 晾晒降水：应根据日照、气温、风力、粮食水分、粮粒大小和晒场地坪等条件，确定粮食平摊厚度，晾晒时扒沟朝日、顺风，并适时翻动。晒后的粮食入仓要经过冷却（不包括热入仓小麦）和清杂处理。

- 机械降水：原粮水分超过当地安全水分3%以上采用烘干机降水，应按LS/T 1205的规定执行；原粮水分超过当地安全水分但在3个百分点以内的，应按LS/T 1202规定采用机械通风或就仓干燥降水。

- 利用冬季自然低温储藏的高水分粮食或油料，在春季气温回升时，应及时进行降水处理。

        - 成品粮

成品粮水分含量超过当地安全水分时应采用仓内摊晾、拆包、站包、码通风垛等方法降水或机械通风降水。采用机械通风降水应按LS/T 1202规定执行。

      - 储粮安全作业

储粮安全作业应按LS 1206的规定执行；立筒仓和浅圆仓应按照GB 17440的规定采取防爆措施。

    - 有害生物控制

      - 基本要求

        - 有害生物控制应遵循“以防为主，综合防治”的方针，控制措施应符合“安全、卫生、经济、有效”的原则，使害虫种群低于引起经济损害的水平。

        - 各等级虫粮的处理要求：基本无虫粮和一般虫粮在粮温不超过15℃时，应加强检测，做好防护工作，不需进行杀虫处理；一般虫粮在粮温15℃以上时，应在15天内进行除治。严重虫粮应在7天之内进行除治。危险虫粮应立即封存隔离并在3天内进行彻底的杀虫处理。

      - 害虫与螨类的控制

        - 预防措施

          - 按4.3.2的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。

          - 将粮堆温度和相对湿度降低到害虫种群生长繁殖所需的最低限度。

          - 采用密闭或气调储藏技术抑制害虫种群增长。

          - 采用储粮防护剂防止害虫和蟎类感染储粮。

          - 在仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网。

        - 控制技术

          - 物理与机械方法

- 包括高温杀虫、低温控制、过筛除虫、压盖防治、气调控制、惰性粉控制和辐照杀虫等。

            - 高温杀虫

- 将小麦进行高温暴晒，使粮温达到50℃以上，保持2 h后趁热入仓，压盖密闭杀虫。

- 将原粮用烘干机、微波设备等加热至50℃～55℃进行杀虫，冷却后再入仓储藏。

- 适于采用高温杀虫的粮食有小麦、赤豆、绿豆、豌豆、蚕豆等耐热性强的原粮。

- 安全水分的豌豆、蚕豆等耐热性强的粮食和豆类，宜采用高温暴晒囤套囤密闭储藏。2层囤之间填充0.3 m以上的稻壳或麦糠。入囤时粮温应在50℃左右，压盖密闭25～30天，密闭期间每7天至少检查一次囤内温湿度及害虫死亡情况，发现温、湿度过高应及时撤去囤面压盖物。

- 常见储粮害虫和螨类种群增长的最适、最低温湿度条件以及高、低温致死温度见附录E。

            - 低温控制

- 将粮堆温度控制在15℃以下，抑制害虫的发生与发展。

- 冷冻杀虫：在冬季采用就仓翻倒、输送机倒仓、仓外摊冻或机械通风等措施将粮温降到害虫至死温度以下进行杀虫。冷冻杀虫时应采取隔离措施，防止粮堆内害虫潜出越冬。

- 花生仁不能用冷冻方法杀虫。

- 粮堆温度、粮食水分与害虫致死时间的关系见表2。

- 冷冻杀虫害虫致死时间（天）

| 粮食水分（%） | 温 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0℃ | -5℃ | -10℃ |
| 11 | 32 | 20 | 10 |
| 14 | 60 | 33 | 15 |
| 18 | 110 | 75 | 32 |

            - 过筛除虫

- 根据粮粒和虫体大小选择筛目适当的清理筛，在低温季节筛除粮食和油料中的非蛀食性害虫。

- 对不能飞行的害虫，宜用风车除去多数害虫后再过筛。

- 筛除害虫时，应与储粮场所隔离，清理筛的筛下物出口应套布袋收集筛下物；有利用价值的筛下物应在熏蒸、烘炒或粉碎后再利用，无利用价值的筛下物应焚烧或深埋。

            - 压盖防治

- 用于蛾类害虫的防治。

- 用于压盖粮面的材料应干燥无虫，如糠壳包、干沙包、草木灰包及异种粮包等。

- 宜在冬末春初粮温较低且第一代蛾类幼虫羽化前进行；压盖时应由远离仓门的地方开始向仓门口逐步压盖。压盖后应平整严密，压盖物与粮面、墙壁之间应无空隙。

- 压盖预防的粮食和油料应基本无虫，水分含量符合当地安全水分规定。

            - 气调控制

按4.5.3的规定执行。

            - 惰性粉控制

- 采用的惰性粉杀虫剂应符合国家食品卫生标准并经农药管理部门进行农药登记；

- 施用方法与防护剂相同。施用时施用人员应配戴防尘口罩和防护眼镜。

- 食品级以外的惰性粉不能用于成品粮。

- 草木灰等不易清理的惰性粉仅能用于种子粮。

            - 辐照杀虫

具备条件的中转库等可用电离辐射等高能射线或高频电磁波杀虫。杀虫处理前后的粮食和油料应充分隔离。采用辐照杀虫时，对人员和环境的安全防护必须符合国家相关规定的要求，辐射剂量和剂量率应符合国家食品辐射的规定。

          - 生物防治

用于控制储粮害虫和螨类的苏云金杆菌等病原体、昆虫信息素和生长调节剂等生物制剂，应符合国家食品卫生标准并经农药管理部门登记。

          - 植物源农药防治

用于控制储粮害虫和螨类的植物源农药，应符合国家食品卫生标准并经农药管理部门登记。使用方法与防护剂相同。

          - 化学药剂控制

            - 化学药剂的种类和使用原则

- 采用化学药剂防治储粮害虫的种类有熏蒸剂、防护剂及空仓与器材杀虫剂。

- 采用的化学药剂及使用剂量应按照附录B的规定执行。

- 化学药剂防治储粮害虫的操作与管理应按照LS 1212的规定执行。

- 除防护剂外，其他化学药剂严禁与粮食和油料直接接触。

- 采用熏蒸剂熏蒸杀虫后，要做好隔离与防护，以免再次感染。

- 空仓与器材杀虫剂不能作防护剂使用。

- 使用的熏蒸剂或防护剂在粮食或油料中的残留量应符合GB 2715和GB 2716的规定。

            - 空仓与器材杀虫剂

- 不应作防护剂使用，不应与粮食和油料直接接触。

- 空仓、设备、器材和装具带有储粮害虫活体时，宜用附录B所列的空仓与器材杀虫剂处理。

- 宜用气雾剂或烟剂杀灭能飞行的储粮害虫。

- 宜用性质介于空仓杀虫剂和熏蒸剂之间的杀虫剂来杀灭空仓与器材中的害虫。

            - 防护剂

- 应使用经过国家农药管理部门农药登记的防护剂；仅用于原粮。常用药剂见附录B。

- 在第三、第四、第五、第六和第七储粮生态区，储藏时间超过1年的粮食，宜对粮堆底层和上层0.3 m厚的粮食施用防护剂。

- 防护剂的载体应使用与储粮种类相同的粮食糠壳或无毒性的惰性粉。

- 采用喷雾机械施用防护剂，应在皮带输送机输送粮食入仓时定点定量施药。

- 使用防护剂的操作人员应经过培训、取得上岗资格，使用时应严格按照GB/T 22498的规定进行操作。

            - 熏蒸剂

- 使用的熏蒸剂必需通过国家农药管理部门进行农药登记；常用的储粮熏蒸剂见附录B

- 实施磷化氢熏蒸杀虫的粮仓应符合LS/T 1201规定的气密性标准。达不到标准时应采用粮膜密闭。

- 进行磷化氢熏蒸杀虫时，应根据害虫的耐药性和粮温，按附录D设定磷化氢最低有效浓度和密闭时间。

- 根据设定的磷化氢浓度，按附录B和附录C选定单位用药量。需要补充施药时，根据实际测定的最低浓度与设定浓度的差值，按附录D确定补充用药量。

- 磷化氢环流熏蒸设备应符合GB/T 17913的规定。熏蒸杀虫后应加强防护，防止再次感染。熏蒸后开仓散气时，应先开下风向门窗，后开上风向门窗。熏蒸后通风散气时，应有专业人员检测周围环境的磷化氢浓度。

- 熏蒸操作人员应经过培训、取得上岗资格，熏蒸时应严格按照GB/T 22497、LS/T 1201和LS 1212的规定进行操作。

      - 微生物的控制

        - 预防措施

- 预防储粮微生物生长的措施有：控制储粮温、湿度和粮食水分含量以及改变粮堆气体成分。

- 严格控制入仓粮食水分。

- 适时进行通风均衡粮温，预防和消除粮堆结露。

- 采用低温或准低温储粮。

- 采用气调储粮、低氧密闭储粮，包括充入高浓度二氧化碳、氮气或降低粮堆氧气浓度。

        - 应急处理

          - 当储粮出现发热生霉迹象时，及时向粮堆或局部粮堆通入臭氧或采用磷化氢熏蒸处理，杀灭霉菌，抑制发热。

- 采用臭氧发生器，利用仓房通风设施或多管、单管通风机向粮堆通入臭氧，保持粮堆中臭氧浓度在35 mL/m3以上，直至粮温恢复正常。

- 采用磷化氢熏蒸粮堆或局部粮堆，保持粮堆中磷化氢浓度在400 mL/m3以上，直至粮温恢复正常。

          - 高水分原粮不能及时干燥时，采用丙酸等有机酸防霉剂（食品级）进行应急处理，短期抑制霉菌的发生发展。

- 采用固态防霉剂操作比较方便，固态有机酸防霉剂的载体一般是食品级的硅藻土。

- 应急防霉处理的有效时间与水分含量及防霉剂用量有关。如采用0.2%固态丙酸防霉剂处理含水量18%的原粮，防霉有效时间约为10天。

- 应急处理后的粮食应尽快干燥降水。

      - 鼠类与鸟类的控制

        - 鼠类

          - 应做好库区卫生，堵塞鼠类进入仓房、粮堆的通道，仓房门、窗外应设置挡鼠板，进出粮作业期间应及时放置。

          - 采用诱捕、毒杀或熏蒸等方法杀鼠。毒杀灭鼠应使用经国家农药管理部门批准登记的灭鼠剂；毒杀时应由专人负责投药并设警戒标识和处理残余饵料；熏蒸灭鼠应由经过专门训练的人员进行；进入仓内的鼠类宜用捕杀，不宜采用毒饵毒杀。

        - 鸟类

宜采用防鸟网等措施，防止鸟类入仓。不应采用捕捉、枪击或毒杀方法防治鸟害。

  - 植物油储藏

    - 基本要求

      - 油脂储藏的基本要求

具备必要的储藏设施，严格控制入储植物油质量，采用合理的技术措施，确保植物油储藏安全，减少损失损耗，防止污染，延缓品质下降。

      - 选择储藏技术应考虑的因素

油脂储藏过程中应根据以下情况采取适当的储藏技术，达到5.1.1的要求。

——储藏植物油的种类。

——储藏植物油的级别。

——储藏时间。

——储藏方式和设施条件。

    - 油脂储藏设施的基本要求

      - 基本要求

        - 植物油储藏设施建设应符合建标118和植物油库设计规范的要求。

        - 植物油储藏单位应具备油罐、油桶、输送、计量等设施设备，满足储藏、倒罐、出库和入库功能的需要。应有化验室并配备检测油脂质量的仪器设备，能满足品质检测的需要。

      - 油罐及附属设施

        - 油罐体应完好、坚固，符合抗风、抗洪水等性能要求；内壁应光滑、清洁，内外壁无锈蚀；外表面宜涂隔热反光涂料或银白色油漆，减少阳光辐射；人孔、通气孔、取样孔等要严密，阀门、管路、油泵、仪表及其接口处等无渗漏。

        - 油罐罐体、探头、阀和接触油脂的密封材料等，不得使用铜及其合金等易加速油脂劣变的材料。

        - 油罐体的检查孔、扦样孔、上人孔、进出油阀门、爬梯门等处应设置防火盖或防护门并加锁。

        - 储存易凝固植物油的油罐和输送系统要有加热和伴热装置，应采用不锈钢制造的加热盘管。

        - 罐体应设置计量设施、计量标尺，计量设施应满足分罐计量的要求。

        - 罐体应安装液位非正常降低报警装置。

        - 油罐通气孔应采用呼吸阀等技术设施，防止雨水、灰尘等进入油罐。

        - 长距离油脂输送管路应配置清扫系统。

      - 油罐区

        - 油罐区的油罐体应有应有安全方便的爬梯，油罐之间应有通廊和护栏等设施。

        - 在油罐区显著位置应设置明显的防火标识。

        - 泵房和油罐区内应按GB 50320的规定安装照明灯具。

        - 油罐区地面应硬化处理，有护油堤、消防、避雷、排水等安全设施，护油堤内的容量应不小于油罐区内最大单罐储油量。

        - 油罐区护油堤排水阀门应常闭，下雨期间应打开。

      - 设施维护

        - 要经常检查呼吸阀、安全阀、单向阀、计量标尺等装置，发现故障及时维修。

        - 定期检查罐体稳固情况，发现地面下陷或其它安全隐患情况，要及时采取加固等处理措施。

        - 定期检查油罐区消防设施，发现损坏或失效，要及时更换、维修。

        - 每个油罐应该有独立的档案，记录植物油入库、出库、检测情况。定期分析储藏情况，发现问题，及时处理。

    - 植物油出入库

      - 安全要求

        - 在植物油出入库过程中，应防止跑冒滴漏及安全事故发生。

        - 植物油出入库应进行质量检测，出具检测报告。且应符合相应国家质量标准规定。

      - 入库前的准备

        - 对油罐、管路、阀门、油泵、电器、温度计、压力计，流量计等进行检查，确认油罐、油泵、阀门、管路等无渗漏，所有设备、仪器、仪表运转正常。

        - 油罐在第一次储油前应清洗，清洗剂应该符合国家食品安全的要求，清洗后要使油罐清洁干燥并尽量减少金属离子对植物油品质的劣变影响。

        - 植物油出罐后应根据是否积存油脚和新存入植物油的种类、等级的不同，及时清理油罐。

        - 应对库容量进行校正，制定油罐的容积表，以便后期检查。

      - 植物油入库

        - 应按食用植物油的种类、等级分开储藏。

        - 非食用植物油不能储存在食用油罐中。

        - 单罐植物油储藏量不应超过油罐设计容量。

      - 植物油出库

        - 在正常储藏条件下，植物油储存时间不宜超过两年；储存期间，质量应符合国家有关标准和规定。

        - 出库时对凝固的植物油要缓慢加热，减少局部升温过快对植物油质量的影响。

        - 清理油罐时清理出的植物油和油脚不得掺进成品油中。

        - 进出油时油罐通气孔应保证通畅。

        - 合理利用罐容进行储存，减少罐体剩余空间内的氧气对油品的氧化。

        - 出入库时应缩短时间，操作完毕应及时封闭罐体。

        - 对新装入油脂的油罐及相应设备，第一周应每天检查一次完好情况，之后每7天检查一次。

    - 检测

      - 温度检测

        - 检测内容

      - 油温和罐外气温，并绘制双温曲线图。

        - 检测周期：至少每15日检测一次。

        - 检测设备：可采用油温测定仪或油罐温度测定系统等。

        - 检测点的设置：每个油罐应该配置测温系统，测温点分层布置，每个罐设置的测温点不少于3个。离油面和罐底0.5 m处应设置测温点。

      - 油位检测

        - 检测周期：每月至少采用油罐油位测定系统或滑动的液位计标尺检测一次。有植物油进出库或者需要检查时，均应进行人工油位检测。

        - 检测设备：每个油罐区应有人工油位检测工具。每个油罐应具有滑动的液位计标尺或油罐油位测定系统或光导钢带液位计。

      - 质量检测

        - 检测周期：植物油进罐完成后及时进行检测，储存期间应在每年春秋季各检测一次，并根据油脂储存情况随时进行检测。

        - 检测项目：植物油出入库和储存期间要根据国家相关标准检测质量指标，重点检测过氧化值和酸值。

        - 扦样：在扦样口标记的固定位置扦样。并按照GB/T 5524规定的方法扦样。

        - 检测方法：按照现行国家标准检测。

    - 油脂储藏技术

- 植物油应密闭避光储存，应根据植物油的品种和质量现状确定储藏技术。在不同储粮生态区域，可根据需要采用常温储藏、控温储藏、气控储藏等技术。

      - 常温储藏技术

        - 适用范围：储存20℃±5℃为液态的植物油。

        - 设施条件：用于在自然气候条件下储油的油罐，罐体及管道应无锈蚀，人孔、取样孔和通气孔应密闭。应有测温系统。

        - 储油措施：在设计罐容内，宜满罐储油，但罐体圆柱外檐至油液面需留出30 cm～50 cm热胀冷缩的空间，除规定检查外，应尽量减少开罐次数。

        - 注意事项：通气孔在出入油及涨罐时应保持通畅；做好油罐除锈和防锈工作：第五至第七储粮生态区域3年进行一次，其他储粮生态区域不超过5年进行一次。

      - 控温储油技术

        - 适用范围：储存20℃±5℃为固态的植物油，压榨成品花生油、菜籽油、芝麻油等需要保持香味的植物油；一级植物油等品质容易变化的品种。

        - 设施条件：用于控温储油的油罐应有加热设施，罐体和罐顶应进行隔热保温处理，人孔和取样孔应该密闭，通气孔要设置呼吸阀并工作正常。

        - 控温措施：根据实际情况采用房式遮盖、地下或半地下油罐，油罐外敷发泡树脂、岩棉、聚氨酯材料保温隔热，油罐外涂反光材料等方式降低油温。需加热时，开启加热盘管升温。

        - 注意事项：控温储油的油罐，隔热处理前要做好油罐的除锈和防锈工作。

      - 气控储油技术

        - 适用范围：长期储存品质容易发生劣变的植物油，宜采用充氮，充二氧化碳或采用除氧剂降低植物油上部空间的氧气含量，进行气控储藏。

        - 设施条件：

- 油罐应设置气体调节器控制的压力系统，油罐的通气孔需要用呼吸阀，或者人工操作的阀门。

- 植物油充氮储藏所用的氮气由氮气发生器产生或液氮罐提供，氮气纯度达 99.0％以上。二氧化碳由专门设置的供气系统或液氮罐提供，纯度达到食品级。

- 充气管路应有可靠的单向阀门，防止植物油倒流入供气系统。

- 油罐内充入气体的管路、阀门宜采用不锈钢材料。

- 采用除氧剂进行气控储油时，应将铁系列脱氧剂或亚硫酸盐脱氧剂置于不锈钢盆中，浮于油面上，油罐应有呼吸阀。

        - 气控操作：

- 油罐内注入氮气或二氧化碳时，应采用“气、油同注，最后补足”的方法，即在植物油进入油罐前，先通入氮气或二氧化碳置换罐内原有的空气，注油过程中气体也保持通入；达到要求的储存量后，继续充气，使油罐内氧气的残留量为2%以下，停止充入气。

- 在油罐充气过程中，气体入罐压力宜控制在0.2MPa左右。储藏期间，罐内氮气压力控制在正压0.003MPa左右。

- 部分植物油出罐时，应打开进气阀，不断地补充氮气或二氧化碳，避免油罐内形成负压状态，以及防止空气进入和出油不畅。

          - 注意事项：

- 应检查呼吸阀、单向阀、减压阀工作是否正常；

- 检查过滤器是否堵塞，及时清理；

- 检查供气系统工作是否正常。

      - 抗氧化剂的使用

适量使用丁基羟基茴香醚（BHA），二丁基羟基甲苯（BHT），特 对苯二酚等抗氧化剂，可以延长植物油储藏期限，保证油品质量。

        - 适用范围：适于品质易发生变化、储藏期要求较长的植物油。

        - 设施条件：应具备计量及混合设施，以保证抗氧化剂加入量的准确及混合均匀。

        - 注意事项：严格按照GB2760规定的种类和剂量添加植物油专用抗氧化剂。多数毛油中自身都含有维生素E、β-胡萝卜素等天然抗氧化剂，正常储存时无需添加抗氧化剂；对于需要添加的植物油，在满足要求的前提下应尽可能减少用量。混合使用2种以上抗氧化剂时，各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。

      - 包装成品油储藏技术

        - 适用范围：适用于包装成品植物油

        - 设施条件：应采用符合国家食品安全要求的包装材料；应具备相应的包装设施、清洗消毒设施等，以保证包装植物油的品质。

        - 注意事项：植物油的包装应符合GB/T17374-2008的规定；包装后的植物油应该储存在阴凉、干燥及避光的仓房内，远离有毒有害物质；包装植物油在储藏和运输过程中应注意安全，避免包装破损。

- （规范性附录）
中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施见表A.1。

- A.1  中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

| 区域名称 | 生态特点 | 主要储粮措施 |
| --- | --- | --- |
| 第一区：高寒干燥储粮区 | 15℃以上有效积温0～178℃·d，15℃以上的时间0 d～70 d；年降水量≤400 mm；年平均相对湿度10%～90%；1月气温0℃～－16℃，7月气温6℃～18℃；主要粮油作物为青稞、春小麦、冬小麦；代表性储粮害虫为褐皮蠹、花斑皮蠹 、黄蛛甲、褐蛛甲；空气稀薄，太阳能、风能资源极为丰富，寒冷、干季干燥，是储粮最适宜区域。 | 1.风干、晾晒，自然通风 2.干季低温储藏 3.雨季前密封 |
| 第二区：低温干燥储粮区 | 15℃以上有效积温626℃·d～2280℃·d，15℃以上的时间112d～194 d；年降水量800 mm以下；年平均相对湿度28%～90%； 1月气温－8℃～－20℃，7月气温18℃～24℃；主要粮油作物为春小麦、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为黑拟谷盗、褐毛皮蠹 、花斑皮蠹、黄蛛甲、裸蛛甲、日本蛛甲、谷象(新疆)；全国最干旱地区，日照充足，寒冷、风力大，适宜低温储粮，玉米收获后常来不及降低水分。 | 1.风干、晾晒、自然通风 2.自然低温 3.次年春末、夏初、风干晾晒和通风处理高水分粮 4.夏初前施拌保护剂密封 5.新疆个别地区夏季如只靠机械通风不能达到降温目的，可使用谷冷机降温 |
| 第三区：低温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温223℃·d～819℃·d，15℃以上的时间55 d～122 d；年降水量400 mm～1000 mm；年平均相对湿度22%～93%；1月气温－12℃～－30℃，7月气温19℃～24.5℃；主要粮油作物为春小麦、玉米、大豆；代表性储粮害虫为玉米象、锯谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；“冷、湿”是其气候特点，玉米收获后常来不及降低水分。 | 1.机械通风、烘干 2.自然通风 3.春末、夏初自然风干、晾晒和通风、烘干 4.施用防护剂并密闭储藏 |
| 第四区：中温干燥储粮区 | 15℃以上有效积温828℃·d～1690℃·d，15℃以上的时间143～192d；年降水量400 mm～800 mm；年平均相对湿度13%～97%；1月气温0℃～－10℃，7月气温>24℃；主要粮油作物为冬小麦、玉米、大豆；代表性储粮害虫为玉米象、麦蛾、印度谷螟、锯谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；冬季寒冷干燥为储粮有利条件、夏季高温多雨为不利条件。 | 1.小麦收后夏季高温晾晒 2.秋季晾晒、通风或烘干高水分玉米 3.自然低温 4.次年夏初前用晾晒、通风方法处理高水分玉米。 5.施用防护剂并密闭储藏 6.密切注意过夏粮粮情 |
| 第五区：中温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温1029℃·d～3180℃·d，15℃以上的时间121～253d；年降水量800 mm～1600 mm；年平均相对湿度34%～98%；1月气温0℃～10℃，7月气温28℃左右；主要粮油作物为单、双季稻、冬小麦；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；夏季高温、高湿；晚稻水分含量高。 | 1.收后机械通风、烘干 2.冬春通风降温 3.次年春季干燥高水分粮 4.春季气温回升前密封 5.施用防护剂，害虫多时熏蒸 6.密切注意过夏粮粮温、水分，及时采取措施 |
| 第六区：中温低湿储粮区 | 15℃以上有效积温724℃·d～1307℃·d，15℃以上的时间173 d～224 d；年降水量1000 mm左右；年平均相对湿度30%～98%；1月气温2℃～10℃，7月气温18～28℃左右；主要粮油作物为单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹 、麦 蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；冬暖夏热。降水较多，日照少、湿度高。储粮虫害问题较严重。 | 1.收后机械通风、烘干 2.害虫多时熏蒸 3.冬春通风降温 4.施用防护剂并密闭储藏 5.四川盆地应密切注意过夏粮温、水分含量，及时采取措施 |
| 第七区：高温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温1566℃·d～3476℃·d，15℃以上的时间289 d～352 d；年降水量1400 mm～2000 mm；年平均相对湿度35%～98%；1月气温10℃～26℃，7月气温23℃～28℃左右；主要粮油作物为双季稻、单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为米象、玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；本区大部分地区夏长5～9个月。本区长夏无冬，年均温20～26℃，只有干湿季之分。降水多，相对湿度80%左右。本区台风季节5～11月，台风雨占年降雨10%～40%，是我国最“湿、热”的地区，虫害问题严重，储粮难度最大。 | 1收后及时通风或高温干燥（晚稻收后自然通风即可满足降水要求） 2有虫及时熏蒸 3干季及时通风降温、降水，然后施用防护剂并密闭储藏 4使用降温、吸湿设备 5采用降温、吸湿和熏蒸设备 |
| - ①各储粮生态区域的主要分布范围详见中国储粮生态区划图。 - ②由于同一储粮生态区域内因海拔、地形等差异，不同地区的实际储粮生态环境可能存在差异。应以实际储粮生态环境为依据，确定储粮技术的最佳组合。比如，在云南省，按地域划分属于“西南中温低湿区”，但高海拔地区的储粮生态符合高寒干燥储粮区的条件；低海拔偏低地区的储粮生态则符合高温高湿储粮区的条件。 |  |  |

第

第

第

第      四      区

第六区

第        七        区

二

区

一

区

第      五      区

三

区

中国储粮生态区划图

- （规范性附录）
常用储粮化学药剂及使用方法

常用储粮化学药剂及使用方法见表B.1

- B.1    常用储粮化学药剂及使用方法

| 药剂名称 | 中文通用名 | 有效成分含量（%） | 常规用药剂量 |  |  | 施药后密闭时间(d) | 最少散气时间(d) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间 | 粮堆 | 空仓器材 |  |  |  |
| 磷化铝 (片、丸剂) | 磷化铝 | 56 | 3～6 (g/m3) | 6～9 (g/m3) | 3～6 (g/m3) | ≥14 | 1～10 | 可熏蒸除粉类外的各种成品粮，但熏蒸种子粮时水分不得超过以下标准:粳稻14%，大麦、玉米13.5%，大豆13%，籼稻、小麦、高粱、荞麦、绿豆12.5%，棉籽11%，花生仁9%，油菜籽8%，芝麻7.5%。也可熏蒸器材、空仓、加工厂。 |
| 磷化铝 (粉剂) | 磷化铝 | 85～90 | 2～4 (g/m3) | 4～6 (g/m3) | 3～5 (g/m3) | ≥14 | 1～10 |  |
| 磷化锌 | 磷化锌 | 90 | 3～6 (g/m3) | 8～13 (g/m3) | 5～10 (g/m3) | ≥14 | 3 | 目前主要用作杀鼠剂，采用酸式和碱式法发生熏蒸气体。 |
| 敌敌畏(乳油) | 敌敌畏 | 80 | 0.1～0.2 (g/m3) | - | 0.2～0.3 (g/m3) | 2～5 |  | 仅用作空间和空仓器材杀虫 |
| 敌百虫 (原油) | 敌百虫 | 90 | - | - | 30g/㎡(0.5%~1%) | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫 |
| 辛硫磷 (乳油) | 辛硫磷 | 50 | - | - | 30g/㎡（0.1%） | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫 |
| 杀螟硫磷 (乳油) | 杀螟硫磷 | 50 | - | - | 30g/㎡（0.1%） | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫 |
| 马拉硫磷 (乳油) | 马拉硫磷 | 50 | - | - | 30g/㎡（0.1%） | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫 |
| 以下6种为防护剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防虫磷 (原油) | 原药纯度≥97%马拉硫磷 |  | 一般原粮用药量为10 mg/kg ～20 mg/kg，对鼠类有一定驱避作用，安全间隔期8个月[15 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 凯安保 | 溴氰菊酯2.5%+胡椒基丁醚增效醚25%+乳化剂溶剂 |  | 一般原粮用药量为0.4 mg/kg ～0.75 mg/kg，对谷蠹有特效。安全间隔期3个月[0.5 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 杀虫松 | 原药纯度≥93%杀螟硫磷 |  | 一般原粮用药量为5 mg/kg～15 mg/kg，对防虫磷抗性害虫有效，安全间隔期8个月[10 mg/kg]和15个月[15 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 保粮安 | 69.3%马拉硫磷+0.7%溴氰菊酯+增效醚 |  | 一般原粮用药量为10 mg/kg～20 mg/kg，包装粮袋和空仓杀虫用药粮为1 g/㎡，安全间隔期同防虫磷 |  |  |  |  |  |
| 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 |  | 一般原粮用药量为5 mg/kg～10 mg/kg，用于空仓器材杀虫一般为0.5 g/㎡，安全间隔期12个月[＞8 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 保粮磷 | 杀虫松1%+溴氰菊酯0.01%+填充料 |  | 用药量与原粮之比为1∶2500，安全间隔期同防虫磷 |  |  |  |  |  |
| 惰性粉杀虫剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 惰性粉杀虫剂 | 主要原料应符合食品添加剂标准 |  | 一般原粮用药剂量为100mg/kg～500 mg/kg，用于空仓杀虫为3 g/㎡ ～ 5 g/㎡（面积为空仓的内表面积），防虫线为10g/m2～50g/m2，防虫线宽度10 cm ～ 20cm。 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝片剂（或丸剂）单位用药量

低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝片剂（或丸剂）单位用药量见表C.1

- C.1    低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝片剂（或丸剂）单位用药量

| 设定浓度/(mL/m3) | 粮种 | 单位用药剂量/（g/m3） |
| --- | --- | --- |
| 100～300 | 小麦 | 1.5～3 |
|  | 玉米 | 2～3 |
|  | 稻谷 | 2～3.5 |

- （资料性附录）
不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度设定

不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度设定见表D.1。

- D.1  不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度设定  单位：mL/m3

| 代表性害虫的属或种 | 温度＊/℃ | 密闭14d以上时 | 密闭21d以上时 | 密闭28d以上时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感害虫：玉米象、长头谷盗、杂拟谷盗及其它敏感害虫 | ＞25 | 200 | 150 | 100 |
|  | 20～25 | 250 | 200 | 150 |
|  | 15～20 | — | 250 | 200 |
| 耐药性害虫：扁谷盗(属)、蛾类、谷蠹、米象、书虱、螨类、赤拟谷盗、米扁虫及其它抗性虫种 | ＞25 | 300 | 250 | 200 |
|  | 20～25 | 350 | 300 | 250 |
|  | 15～20 | — | 350 | 300 |
| - 温度指害虫发生部位的最低粮温。 |  |  |  |  |

- （资料性附录）
主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件

主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件见表E.1。

- E.1  主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件

| 虫螨种类 | 最低 |  | 最适 |  | 每月最大 繁殖率（×） | 为害对象 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度/ ℃ | 相对湿度/ % | 温度/ ℃ | 相对湿度/ % |  | A | B | C | D | E | F |
| 大豆象 | 17 | 30 | 27-31 | 65 | 25 |  |  |  |  | ● |  |
| 粗足粉螨 | 2.5 | 65 | 21-27 | 80 | 2500 |  | ● |  | ● | ● | ● |
| 绿豆象 | 19 | 30 | 28-32 | 60 | 30 |  |  |  |  | ● |  |
| 四纹豆象 | 22 | 30 | 30-35 | 50 | 50 |  |  |  |  | ● |  |
| 米蛾 | 18 | 30 | 28-32 | 30 | 10 |  | ● |  | ● |  |  |
| 锈赤扁谷盗 | 23 | 10 | 32-35 | 65 | 60 |  | ● |  | ● |  |  |
| 长角扁谷盗 | 22 | 60 | 28-33 | 70 | 10 |  | ● |  | ● |  |  |
| 粉斑螟 | 17 | 25 | 28-32 | 60 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 烟草粉螟 | 10 | 30 | 25 | 70 | 15 |  | ● |  | ● |  | ● |
| 地中海粉螟 | 10 | 1 | 24-27 | 65 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 烟草甲 | 22 | 30 | 32-35 | 55 | 20 |  |  |  | ● | ● |  |
| 长头谷盗 | 26 | 30 | 33-37 | / | 10 |  |  | ● | ● |  |  |
| 锯谷盗 | 21 | 10 | 31-34 | 65 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 印度谷螟 | 18 | 40 | 28-32 | / | 30 |  | ● |  | ● |  |  |
| 澳洲蛛甲 | 10 | 50 | 23-25 | 70 | 4 |  | ● |  | ● |  | ● |
| 谷蠹 | 23 | 30 | 32-35 | 50 | 20 | ● |  |  | ● |  |  |
| 谷象 | 15 | 50 | 26－30 | 70 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 米象 | 17 | 60 | 27-31 | 70 | 25 | ● |  |  |  |  |  |
| 麦蛾 | 16 | 30 | 26-30 | / | 50 | ● |  |  |  |  |  |
| 赤拟谷盗 | 22 | 1 | 32-35 | 65 | 70 |  |  | ● | ● |  | ● |
| 杂拟谷盗 | 21 | 1 | 30-33 | 50 | 60 |  |  | ● | ● |  | ● |
| 谷斑皮蠹 | 24 | 1 | 33-37 | 45 | 12.5 | ● |  |  | ● | ● | ● |
| 巴西豆象 | 22 | 30 | 29-33 | 50 | 20 |  |  |  |  | ● |  |
| - ①资料来源：ISO 6322-3 Storage of cereal and pulses -Part 3：Control of attack by pests - ②A:完善谷物；B:谷物胚部；C:机械破损或其他虫蚀谷粒；D:谷物产品；E:整粒豆类；F粉屑 - ③粮温低于－4℃时害虫可在短期内死亡；粮温在4℃～8℃之间时，害虫处于冷麻痹状态；粮温在8℃～15℃之间时，害虫停止活动；粮温在40℃～45℃之间可抑制害虫发育繁殖；粮温在46℃～48℃之间时，绝大多数害虫呈热昏迷状态，生命活动衰弱；粮温在49℃～52℃之间，害虫可在短期内死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
诱捕检测储粮害虫的方法

  - 原理

根据储粮害虫的生物学特性，利用仪器、器具或化学物质，将储粮害虫引诱到仪器和器具内，检查粮堆或空间内害虫有无和数量。所利用的仪器和器具通称为害虫诱捕器。

  - 诱捕器种类

    - 探管诱捕器

又称陷阱诱捕器，是一种长约0.2 m～0.7 m，直径30 mm左右的金属管或塑料管，在上部管壁上开有数百个直径2.4 mm～2.8 mm的小孔，管的下部有锥形漏斗或集虫瓶。

    - 波纹纸板诱捕器

也称瓦楞纸板诱捕器，是一种长0.15 m～0.2 m，宽度0.1 m左右的带有波纹状孔道的长方形纸板，长度方向两边为波纹纸板（瓦楞纸板）开口位置，其中一边用胶带密封，在另一边开口处放入少量全麦粉或碎麦粉，以增强诱捕害虫的能力。

    - 其他诱捕器

黑光灯和蛾类信息素诱捕器，主要诱捕储粮空间、空仓和成品粮仓内的蛾类害虫成虫。

  - 适用范围

适用于各种粮食和油料的散装、包装垛和空仓内活动虫态的储粮害虫检测，以确定害虫有无和数量。

  - 诱捕器布点

同于4.4.1.4.2虫粮采样点的确定。

  - 检测期限

检测期限同于筛检法。

  - 检测害虫计量单位

采用诱捕器检测害虫的计量单位为：诱捕的害虫数量（头）/ 每台（个）诱捕器/天。

探管陷阱诱捕害虫密度和筛检害虫密度的参考关系见下表F1。

- F1探管诱捕器原粮粮堆诱捕害虫密度与筛检害虫密度的参考关系

| 筛检(头/kg) | 诱捕(头/台·天) |
| --- | --- |
| ≤5 | ≤10 |
| ≤30 | ≤20 |
| ＞30 | ＞20 |