农村公共设施规划标准

（征求意见稿）

2011年7月

农村公共设施规划标准

（征求意见稿）

## 前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于2010年第二批工程建设协会标准制订、修订的通知（建标协字[2010]91号）》要求, 天津市城市规划设计研究院，会同中国建筑设计研究院、武汉城市规划设计研究院、北京市政工程设计研究院、同济大学成立了标准编制组。标准编制组进行了广泛调查研究，认真分析总结，参考了相关国家标准和部分省市的相关文件规定，并多次征求相关单位和专家的意见，编制了本标准。

我国广大农村正处在改革开放快速发展时期，奔小康生活是广大农村发展的方向。农村公共设施规划标准是小康生活标准的重要组成部分。我国地域广大，东西南北的发展差异较大，在编制农村公共设施规划标准中，提出指标的上限和下限，规划编制中各地可根据当地的具体情况采用。

在意见征求过程中，请各有关单位和专家及时将实践中的意见和建议反馈给天津市城市规划设计研究院（地址：天津市河西区黄埔南路81号万顺大厦B座，邮政编码：300201，邮箱:tjtds@163.com，电话022-28016190）。

本标准由主编单位负责具体内容的解释。

本标准主编单位：天津市城市规划设计研究院

本标准参编单位：中国建筑设计研究院

武汉市城市规划设计研究院

北京市市政工程规划设计研究院

同济大学

本标准主要起草人：  师武军  马晓萱  谢水木  杨建敏

巩明强  郭珊  谢爱华  王亚男

赵勇  高朝喧  吴之凌  何灵聪

杨贵庆   赵志军

本标准主要审查人：

目  次

前  言	1

1  总  则	1

2  术  语	1

3  乡公共设施规划标准	2

3.1  一般规定	2

3.2  乡驻地行政管理设施	3

3.3  乡驻地教育机构设施	4

3.4  乡驻地文体科技设施	5

3.5  乡驻地医疗保健设施	7

3.6  乡驻地商业金融设施	8

3.7  乡驻地社会福利设施	10

3.8  乡驻地集贸市场设施	11

4  村庄公共设施规划标准	13

4.1  一般规定	13

4.2  村庄行政管理设施	14

4.3  村庄教育机构设施	15

4.4  村庄文体科技设施	16

4.5  村庄医疗保健设施	17

4.6  村庄商业金融设施	18

4.7  村庄社会福利设施	19

本标准用词说明	21

引用标准名录	22

附：条文说明	23

## 1  总  则

1.0.1  为提高农村公共设施规划的科学性,优化其功能及布局,节约用地,促进农村地区可持续发展,制定本标准。

1.0.2  本标准适用于乡、村规划中的公共设施规划。规划期内有条件成为建制镇的乡驻地和位于镇、集镇的村庄的公共设施规划参照《镇规划标准》（GB 50188-2007）的相关要求执行。

1.0.3  位于城镇密集区的农村公共设施规划应与其所在区域统筹规划、共建共享。

1.0.4  农村公共设施规划应考虑城乡统筹，以人为本，为创造良好人居环境和构建和谐社会创造条件，并应考虑公共建筑的传统风貌和地方特色，与农村景观风貌相结合。

1.0.5  编制农村公共设施规划除执行本标准之外，尚应符合国家现行的有关标准与规范要求。

## 2  术  语

2.0.1  农村公共设施rural aera pubic facilities

服务于农村居民物质生活和精神生活、独建或合建规划的公共建筑设施。

2.0.2  农村公共设施建筑rural aera pubic facilities onstruction

用于提供农村公共服务职能的公共建筑。

2.0.3  农村公共设施用地rural aera pubic facilities land use

农村公共设施用地包括建筑用地与其室外配套设施用地、绿化用地、内部道路与广场用地。

## 3  乡公共设施规划标准

## 3.1  一般规定

3.1.1  乡公共设施规划应通盘考虑乡域范围的服务职能，应综合考虑人口规模和服务半径配置乡域公共设施。

3.1.2  乡驻地公共设施应根据乡驻地总体布局和公共设施不同项目的使用性质，宜采取集中与分散相结合的规划布局。

3.1.3  乡驻地公共设施按其使用性质分为行政管理、教育机构、文体科技、医疗保健、商业金融、社会福利和集贸市场七类。

3.1.4  乡驻地公共设施应根据乡驻地规划期末的常住人口规模，按照表3.1.4分级配置。

表3.1.4 乡驻地规划规模分级（单位：人）

| 规划人口规模分级 | 乡驻地 |
| --- | --- |
| 特大型 | ＞30000 |
| 大型 | 10001～30000 |
| 中型 | 5001～10000 |
| 小型 | ≤5000 |

3.1.5  乡驻地公共设施应遵循以下原则进行规划配置：

1  依据乡总体规划统筹安排、合理布局，适当预留发展用地；

2  依据实际需求配置，与乡驻地当地经济社会发展水平相适应；

3  按其服务人口进行配置，并根据不同公共设施的特点，考虑乡驻地所辐射区域的服务人口；

4  应考虑通勤人口和流动人口的公共设施需求。

3.1.6  乡驻地公共设施规划应结合自然环境、突出乡土特色。

3.1.7  乡驻地公共设施规划选址、布局应满足防灾、救灾的要求，有利人员疏散。

3.1.8  乡驻地公共设施用地占建设用地比例宜符合下表的规定。

表3.1.8乡驻地公共设施用地占建设用地比例

| 乡驻地规划人口规模分级 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共设施用地占建设用地比例（%） | 10-18 | 9-15 | 8-13 | 7-12 |

3.1.9  乡驻地公共设施用地规划应结合省、直辖市、自治区实际情况制定地方标准，按照当地乡驻地性质、类型、通勤人口和流动人口规模、经济社会发展水平、潜在需求、周边条件、服务范围及其它相关因素选用。

## 3.2  乡驻地行政管理设施

3.2.1  乡驻地行政管理设施应结合乡驻地性质、规模、经济社会发展水平及周边条件等实际情况，按照表3.2.1分析比较选定。

表3.2.1 乡驻地行政管理设施项目配置表

| 项目名称 |  | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 党政团体机构 | 党、政府、人大、政协行政机关 | ● | ● | ● | ● |
| 法律制裁机构 | 法庭 | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 派出所 | ● | ● | ● | ● |
| 专项管理机构 | 建设、土地管理机构 | ● | ● | ● | ● |
|  | 农林水电管理机构 | ● | ● | ● | ● |
|  | 工商、税务所 | ● | ● | ● | ● |
|  | 粮管所 | ● | ● | ● | ● |
|  | 企业管理机构 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基层管理机构 | 村委会 | ● | ● | ● | ● |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同乡驻地具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

3.2.2  乡驻地行政管理设施宜选址在乡驻地的交通便利地段，布局宜采取相对集中的方式，形成行政管理中心。

3.2.3  乡驻地行政管理设施用地面积指标宜符合表3.2.3的规定。

表3.2.3 乡驻地行政管理设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 行政管理类设施用地 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 | 0.4-0.8 |

注：1  表中人口为规划期内乡驻地常住人口。

2  不同规模乡驻地可根据实际情况选择调整。

3.2.4  乡驻地行政管理设施建筑面积指标宜符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 乡驻地行政管理设施建筑面积指标

| 项目名称 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 党政团体机构 | 0.20-0.30 | 1200-7200 |
| 法律制裁机构 | 0.10-0.20 | 800-3600 |
| 专项管理机构 | 0.10-0.30 | 1200-3600 |
| 基层管理机构 | 0.10-0.20 | 800-3600 |
| 小 计 | 0.50-1.00 | 4000-18000 |

## 3.3  乡驻地教育机构设施

3.3.1 乡驻地教育机构设施应结合乡驻地性质、规模、经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况及周边条件等实际情况，按照表3.3.1分析比较选定。

表3.3.1 乡驻地教育机构设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 农业技术培训学校 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 职业技能培训学校 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 残疾人教育学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高中 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 初中 | ● | ● | ○ | ○ |
| 完小 | ● | ● | ● | ○ |
| 初小 | ● | ● | ● | ○ |
| 幼儿园、托儿所 | ● | ● | ● | ● |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同乡驻地具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

3.3.2  乡驻地教育机构设施选址应符合下列要求：

1  教育机构设施应独立选址。学校、幼儿园、托儿所用地，应设置在阳光充足、环境安静、远离灾害和污染，以及不危及学生、儿童安全的地段。

2  距离铁路干线应大于300m，主要入口不应开向公路。

3.3.3  乡驻地教育机构设施用地指标宜符合表3.3.3规定。

表3.3.3 乡驻地教育机构设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 教育机构类设施用地 | 1.5-2.5 | 1.2-1.8 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 |

3.3.4  乡驻地文体科技设施建筑面积指标宜符合表3.3.4的规定。

表3.3.4 乡驻地教育机构设施建筑面积指标

| 项目名称 | 生均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 完小 | 8.25 | 2228～4215 |
| 初级中学 | 7.81 | 6000-10275 |

## 3.4  乡驻地文体科技设施

3.4.1   乡驻地文体科技设施应结合乡驻地性质、规模、经济社会发展水平、农村居民经济收入和生活状况、风俗民情及周边条件等实际情况，按照表3.4.1分析比较选定。

表3.4.1 乡驻地文体科技设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 科技站 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 小型图书馆 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 阅览室 | ● | ● | ● | ● |
| 文化活动中心 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 文化活动站 | ● | ● | ● | ● |
| 小型体育馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体育场 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 健身场地 | ● | ● | ● | ● |
| 宗教设施 | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同乡驻地具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

3.4.2  乡驻地文体科技设施应结合其他公共设施集中规划在乡驻地的中心且交通便利的地段。

3.4.3  乡驻地文体科技设施用地面积指标宜符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 乡驻地文体科技设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 文体科技类设施用地 | 1.4-2.6 | 1.0-2.0 | 0.8-1.5 | 0.6-1.0 |

3.4.4  乡驻地文体科技设施建筑面积指标宜符合表3.4.4的规定。

表3.4.4 乡驻地文体科技设施建筑面积指标

| 项目名称 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 小型图书馆 | 0.1 | 300～500 |
| 阅览室 | 0.05 | 100～200 |
| 文化活动中心 | 0.3 | 1000～3000 |
| 文化活动站 | 0.15 | 100～200 |
| 小型体育馆 | 0.2 | 2000～2500 |
| 健身场地（用地） | 0.2 | 200～500 |
| 宗教设施 | — | 100～300 |

## 3.5  乡驻地医疗保健设施

3.5.1  乡驻地医疗保健设施应结合乡驻地性质、规模、风俗民情及周边条件等实际情况，按照表3.5.1分析比较选定。

表3.5.1乡驻地医疗保健设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 医院 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 卫生院、门诊所 | ● | ● | ● | ○ |
| 计生服务站、妇幼 保健站 | ● | ● | ○ | ○ |
| 防疫站 | ● | ● | ● | ● |
| 卫生监督站 | ● | ● | ● | ● |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同乡驻地具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

3.5.2  乡驻地医疗保健设施选址应符合下列要求：

1  乡驻地医疗保健设施应考虑服务半径，选址在环境安静交通便利的地段。

2  应满足突发灾害事件的应急要求。

3  防疫站等涉及传染性疾病的医疗卫生设施宜选址在乡驻地边缘区的下风向。

3.5.3  乡驻地医疗保健设施用地指标宜符合表3.5.3的规定。

表3.5.3 乡驻地医疗保健设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 医疗保健类设施用地 | 0.4-0.7 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.3 |

3.5.4  乡驻地医疗保健设施建筑面积指标宜符合表3.5.4的规定。

表3.5.4 乡驻地医疗保健设施建筑面积指标

| 项目名称 | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- |
| 卫生院、门诊所 | 50～500 |
| 计生服务站、妇幼保健站 | 100～300 |

## 3.6  乡驻地商业金融设施

3.6.1  乡驻地商业金融设施应结合乡驻地性质、规模、经济社会发展水平、农村居民经济收入和生活状况、风俗民情及周边条件等实际情况，按照表3.6.1分析比较选定。

表3.6.1 乡驻地商业金融设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 银行、信用社、储蓄所 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 保险机构、农业合作社 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 邮政局所、电信网点 | ● | ● | ● | ○ |  |
| 百货店、超市 | ● | ● | ● | ● |  |
| 建材、五金店 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 药店 | ● | ● | ● | ○ |  |
| 书店 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 文具、文化音像用品店 | ● | ● | ● | ○ |  |
| 手工艺品、纪念品商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 旅游性质乡驻地 均应设置 |
| 粮油店 | ● | ● | ● | ● |  |
| 照相馆 | ● | ● | ● | ○ |  |
| 裁缝店 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 美容美发店 | ● | ● | ● | ● |  |
| 浴室、澡堂 | ● | ○ | ○ | ○ |  |
| 餐馆、茶馆、饮食店 | ● | ● | ● | ● |  |
| 宾馆、旅馆、旅社 | ● | ○ | ○ | ○ | 旅游性质乡驻地 均应设置 |
| 综合服务站 | ● | ● | ● | ○ |  |
| 劳动服务站 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 生产资料销售部 | ● | ● | ● | ○ |  |
| 摩托车、自行车销售部 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 家电、农机具维修店 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 机动车维修店 | ● | ○ | ○ | ○ |  |
| 殡葬服务店 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同乡驻地具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

3.6.2  乡驻地商业金融设施选址应符合下列要求：

1  同类型设施应集中设置，实现区域集中效应。

2  不同类型设施宜均匀分布，满足服务半径需求。

3.6.3  乡驻地商业金融业设施用地规模宜符合表3.6.3的规定。

表3.6.3 乡驻地商业金融设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 商业金融类设施用地 | 3.5-6.0 | 2.5-3.8 | 2.2-3.0 | 2.0-2.5 |

3.6.4  乡驻地商业金融业设施中银行、邮政网点等非市场调节项目的建筑规模宜符合表3.6.4的规定。

表3.6.4 乡驻地商业金融设施建筑面积指标

| 项目名称 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 银行、信用社、 储蓄所、保险机构、 农业合作社 | 0.1-0.25 | 200～500 |
| 邮政局所、电信网点 | 0.15-0.3 | 50～300 |
| 殡葬服务店 | 0.1-0.2 | 50～300 |

## 3.7  乡驻地社会福利设施

3.7.1  乡驻地社会福利设施应结合乡驻地性质、规模、经济社会发展水平、农村居民经济收入和生活状况及周边条件等实际情况，按照表3.7.1分析比较选定。

表3.7.1 乡驻地社会福利设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 敬老院 | ● | ● | ● | ○ |
| 孤残儿童收容站 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 残疾人服务站 | ● | ○ | ○ | ○ |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同乡驻地具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

3.7.2  乡驻地社会福利设施选址应符合下列要求：

1  工程地质和水文地质较好，避开自然灾害易发区；

2  交通便利且车流、人流干扰少，供电、给排水、通讯等市政条件良好；

3  便于利用周边生活、卫生、医疗、教育等公共设施；

4  环境安静，与高噪声、污染源的防护距离应符合有关安全卫生规定。

3.7.3  乡驻地社会福利设施用地面积指标宜符合表3.7.3的规定。

表3.7.3 乡驻地社会福利设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 社会福利类设施用地 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |

注：1.表中人口为规划期内乡驻地常住人口。

2.不同规模乡驻地可根据实际情况选择调整幅度。

3.7.4  乡驻地社会福利设施建筑面积指标宜符合表3.7.4的规定。

表3.7.4 乡驻地社会福利设施建筑面积指标

| 项目名称 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 敬老院 | 0.06-0.18 | 720-2160 |
| 孤残儿童收容站 | 0.02-0.06 | 240-720 |
| 残疾人服务站 | 0.02-0.06 | 240-720 |
| 小 计 | 0.10-0.30 | 1200-3600 |

## 3.8  乡驻地集贸市场设施

3.8.1  乡驻地集贸市场设施应结合乡驻地性质、规模、经济社会发展水平、农村居民经济收入和生活状况、风俗民情及周边条件等实际情况，按照表3.8.1分析比较选定。

表3.8.1 乡驻地集贸市场设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 蔬菜、果品、粮油、 副食市场 | ● | ● | ● | ● |  |
| 畜禽、水产市场 | ● | ○ | ○ | ○ |  |
| 小商品批发市场 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 燃料、建材、生产 资料市场 | ● | ○ | ○ | ○ |  |
| 土特产、工艺品、 旅游用品市场 | ○ | ○ | ○ | ○ | 旅游性质乡驻 地均应设置 |
| 其他专业市场 | ● | ○ | ○ | ○ |  |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同乡驻地具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

3.8.2  乡驻地集贸市场设施选址应符合下列要求：

1  应有利于人流和商品的集散，并不得占用公路、干道、车站、码头、桥头等交通量大的地段；

2  不应布置在文化、教育、医疗机构等人员密集场所的出入口附近和妨碍消防车辆通行的地段。

3  重型建筑材料市场、钢材市场、牲畜市场等影响镇容环境和易燃易爆的商品市场，应设在乡驻地的边缘，并应符合卫生、安全防护的要求。

4  市场必须配置公共厕所、垃圾收集站（点），以及一定的机动车和非机动车停车场地。

5  符合《乡镇集贸市场规划设计标准》（CJJ/T 87-2000）和地方相关规定提出的其他要求。

3.8.3  乡驻地集贸市场设施用地面积应按平常集会人流规模确定，小商品市场可按上市人数人均1.5 平方米或每个摊位3-5平方米确定，并应安排好大集或商品交易会时临时占用的场地，休集时应考虑设施和用地的综合利用。蔬菜、果品等农贸产品市场宜独立设置，每处用地面积不小于1200m2。

3.8.4  乡驻地集贸市场设施建筑规模应根据平集服务人流规模确定，其中蔬菜、果品等农贸市场每处规模不小于800平方米。

## 4  村庄公共设施规划标准

## 4.1  一般规定

4.1.1  村庄公共设施应根据村庄总体规划，通盘考虑村域范围的服务半径，规划尽可能集中。

4.1.2  村庄公共设施按其使用性质分为行政管理、教育机构、文体科技、医疗保健、商业金融、社会福利六类。

4.1.3  村庄公共设施应根据村庄人口规模，按表4.1.4分级配置。

表4.1.4 村庄规划规模分级（单位：人）

| 规划人口规模分级 | 村庄 |
| --- | --- |
| 特大型 | ＞3000 |
| 大型 | 1001～3000 |
| 中型 | 601～1000 |
| 小型 | ≤600 |

4.1.4  村庄公共设施规划应遵循以下原则：

1  依据村庄规划统筹安排、合理布局，适当预留发展用地；

2  依据实际需求配置，要与村庄经济社会发展水平相适应；

3  中心村的公共设施应按其服务人口进行配置，并考虑所辐射区域的服务人口；

4  应考虑与相邻村庄公共设施的共享。

4.1.5  村庄公共设施规划应满足防灾、救灾的要求，要预留人员疏散的场地。

4.1.6  村庄公共设施用地占建设用地比例应宜符合表4.1.6的规定。

表4.1.6 村庄公共设施用地占建设用地比例

| 村庄规划人口规模分级 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共设施用地占 建设用地比例（%） | 8-12 | 6-10 | 6-8 | 5-6 |

## 4.2  村庄行政管理设施

4.2.1  村庄行政管理设施应结合村庄性质、规模、经济社会发展水平及周边条件等实际情况，按照表4.2.1分析比较选定。

4.2.1 村庄行政管理设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 村委会 | ● | ● | ● | ○ |
| 农业经济服务站 | ● | ○ | ○ | ○ |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同村庄具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

4.2.2  村庄行政管理设施宜选址在村庄交通便利地段，可与其它公共设施集中设置。

4.2.3  村庄行政管理设施用地面积指标宜符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 村庄行政管理设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 行政管理类设施用地 | 0.6-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 |

4.2.4  村庄行政管理设施建筑面积指标宜符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 村庄行政管理设施建筑面积指标

| 项目名称 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 村委会 | 0.1-0.2 | 96-360 |
| 农业经济服务站 | 0.1-0.2 | 96-360 |
| 小 计 | 0.2-0.4 | 192-720 |

## 4.3  村庄教育机构设施

4.3.1  村庄教育机构设施应结合村庄性质、规模、经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况及周边条件等实际情况，按照表4.3.1分析比较选定。

表4.3.1  村庄教育机构设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 完小 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 初小 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 幼儿园 | ● | ● | ○ | ○ |
| 托儿所 | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同村庄具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

4.3.2  村庄教育机构设施选址按照“5.2选址要求”执行。

4.3.3  村教育机构设施用地指标宜符合表4.3.3规定。

表4.3.3 村庄教育机构设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 教育机构类设施用地 | 0.8-1.1 | 0.6-1.0 | 0.5-0.8 | 0.4-0.6 |

4.3.4  村庄教育机构设施建筑规模宜符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 村庄教育机构设施建筑面积指标

| 项目名称 | 生均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 非完小 | 5.58 | 542-670 |
| 幼儿园 | 7.9 | 1026-1360 |

## 4.4  村庄文体科技设施

4.4.1  村庄文体科技设施应结合村庄性质、规模、经济社会发展水平、农村居民经济收入和生活状况、风俗民情及周边条件等实际情况，按照表4.4.1分析比较选定。

表4.4.1 村庄文体科技设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 农业技术培训站 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 文化活动站 | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 健身场地 | ● | ● | ● | ● | 每村一处 |
| 宗教设施 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同村庄具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

4.4.2  村庄文体科技设施应结合其他公共设施集中设置，且宜布局于村庄的中心地段，并应紧邻村庄的主要交通联系干线。

4.4.3  村庄文体科技设施用地面积指标宜符合表4.4.3的规定。

表4.4.3 村庄文体科技设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 文体科技类设施用地 | 0.5-1.0 | 0.45-0.8 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 |

4.4.4  村庄文体科技设施建筑面积指标宜符合表4.4.4的规定。

表4.4.4 村庄文体科技设施建筑面积指标

| 项目名称 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 农业技术培训站 | 0.15 | 100～200 |
| 文化活动站 | 0.15 | 100～200 |
| 健身场地（用地） | 0.2 | 100～300 |
| 宗教设施 | — | 100～200 |

## 4.5  村庄医疗保健设施

4.5.1  村庄医疗保健设施应结合村庄性质、规模、风俗民情及周边条件等实际情况，按照表4.5.1分析比较选定。

表4.5.1 村庄医疗保健设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 卫生服务站、计生服务站 | ● | ● | ○ | ○ |
| 门诊所 | ● | ● | ● | ○ |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同村庄具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

4.5.2 村庄医疗保健设施的选址应方便使用和避开人流和车流量大的地段，并应满足突发灾害事件的应急要求。可结合其他公共设施集中设置。

4.5.3  村庄医疗保健设施用地指标宜符合表4.5.3的规定。

表4.5.3 村庄医疗保健设施用地指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 医疗保健类设施用地 | 0.18-0.2 | 0.15-0.18 | 0.12-0.15 | 0.1-0.12 |

4.5.4  村庄医疗保健设施建筑面积指标宜符合表4.5.4的规定

表4.5.4村庄医疗保健设施建筑面积指标

| 项目名称 | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- |
| 卫生服务站、计生服务站 | 40～100 |
| 门诊所 | 25～100 |

## 4.6  村庄商业金融设施

4.6.1  村庄商业金融设施应结合村庄性质、规模、经济社会发展水平、农村居民经济收入和生活状况、风俗民情及周边条件等实际情况，按照表4.6.1分析比较选定。

表4.6.1 村庄商业金融设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |  |  |  | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 |  | 中型 |  | 小型 |  |  |
| 储蓄网点 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 村邮站 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 粮油店 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 药店 | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  |
| 小超市、小卖部 | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |
| 综合服务站 | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  |
| 理发馆、浴室 | ● | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 餐馆 | ● | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 手工艺品店、旅游纪念品店 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | 旅游服务性质村庄均应设置 |  |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同村庄具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

4.6.2  村庄商业金融设施选址应符合下列要求：

1  应结合其他公共设施集中设置。

2  同类型项目应均匀分布，满足村庄内居民的使用。

4.6.3  村庄商业金融设施用地规模宜符合表4.6.3的规定。

表4.6.3 村庄商业金融设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 商业金融类设施用地 | 1.8-2.2 | 1.6-2.0 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 |

4.6.4  村庄商业金融设施中储蓄网点、村邮点等非市场调节项目的建筑规模宜符合表4.6.4的规定。

表4.6.4 村庄商业金融设施建筑面积指标

| 项目名称 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 储蓄网点 | 0.1-0.2 | 50～200 |
| 村邮点 | 0.1-0.2 | 50～150 |

## 4.7  村庄社会福利设施

4.7.1  村庄社会福利设施应结合村庄性质、规模、经济社会发展水平、农村居民经济收入和生活状况及周边条件等实际情况，按照表4.7.1分析比较选定。

4.7.1 村庄社会福利设施项目配置表

| 项目名称 | 设置级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 敬老院 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 养老服务站 | ● | ● | ● | ○ |

注：1.表中●-----应设的项目；○-----可设的项目；

2.表列项目视不同村庄具体情况可以适当调整；

3.表中的同类设施中，设置了上一层级的可不设置下一层级。

4.7.2  村庄社会福利设施选址宜选择环境安静、交通便利、公共设施条件和市政条件良好的地段，应避开自然灾害易发区。

4.7.3  村庄社会福利设施用地面积指标宜符合表4.7.3的规定。

表4.7.3村庄社会福利设施用地面积指标

| 公共设施用地类别 | 分类用地面积指标（m²/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 行政管理类设施用地 | 0.15-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.15 | 0.05-0.10 |

4.7.4  村庄社会福利设施建筑面积指标宜符合表4.7.4的规定。

表4.7.4村庄社会福利设施建筑面积指标

| 公共设施 用地类别 | 人均建筑面积 （m²/人） | 规模控制指标 （m²/处） |
| --- | --- | --- |
| 敬老院 | 0.08-0.10 | 48-288 |
| 养老服务站 | 0.02-0.05 | 24-72 |
| 小 计 | 0.10-0.15 | 72-360 |

## 本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示很严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行时的写法为：

“应符合……规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

- 《镇规划标准》（GB 50188-2007）

- 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》，原城乡建设环境保护部、国家教育委员会（(87)城设字第466号）

- 《农村普通中小学校建设标准》（建标109—2008）

- 《医疗机构基本标准》（试行），（卫医发（1994）30号）

农村公共设施规划标准

（征求意见稿）

条文说明

目  次

1  总  则	26

3  乡公共设施规划标准	27

3.1  一般规定	27

3.2  乡驻地行政管理设施	28

3.3  乡驻地教育机构设施	29

3.4  乡驻地文体科技设施	30

3.5  乡驻地医疗保健设施	31

3.6  乡驻地商业金融设施	32

3.7  乡驻地社会福利设施	33

3.8  乡驻地集贸市场设施	34

4  村庄公共设施规划标准	35

4.1  一般规定	35

4.2  村庄行政管理设施	36

4.3  村庄教育机构设施	37

4.4  村庄文体科技设施	37

4.5  村庄医疗保健设施	38

4.6  村庄商业金融设施	39

4.7  村庄社会福利设施	40

## 1 总  则

1.1 制订乡村公共设施规划的标准，是加强乡村公共设施规划工作，实现公共服务城乡均等化的基础性条件。我国乡村量大、面广，不同地区乡村的人口规模、自然条件、历史基础、经济发展差别很大，公共设施配套差别也很大，因此既不能简单照搬城镇相关规划标准，又无法依靠现有乡村相关规划标准的简单条款，因此，编制其单独标准作为规划依据是必要的，也是符合我国乡村实际情况的。本标准（建议稿）是在经过全国范围的乡村调研，总结以往乡村有关标准的基础上，走访相关部门和单位，广泛征集各方意见，并进行分析论证而进行编制的。

1.2 本标准包括乡和村两个部分，其适用范围是乡和村规划中的公共设施规划。由于规划期内有条件成为建制镇的乡驻地和位于镇、集镇的村应统一纳入所在镇、集镇进行规划，因此，该类乡、村的公共设施规划不在本标准的使用范围内，而应参照《镇规划标准》（GB 50188-2007）的相关要求执行。

1.3 为实现资源节约、区域统筹，位于城镇密集区的乡村应发挥集约效应，充分借助外部公共设施资源，与其所在区域统筹规划、共建共享。

1.4 农村地区有其独特的环境条件和人居环境，公共设施的规划往往成为保持和突出这种特色的关键，因此，农村公共设施的规划应为创造良好人居环境、突出传统风貌和地方特色做出贡献。

1.5 本标准中的内容涉及多种专业，公共设施也跨越了多个领域，这些专业和领域都颁布了相应的专业标准和规范。因此，农村公共设施规划除执行本标准的规定外，还应符合国家现行有关标准与规范的规定。

## 3  乡公共设施规划标准

## 3.1  一般规定

3.1.1 乡包括乡驻地和乡域内的村庄，调研显示，通常乡公共设施绝大部分集中布置于乡驻地，因此规划中应通盘考虑乡域范围的服务职能，综合考虑乡域人口规模和服务半径配置乡域公共设施，然后尽可能将主要的公共设施集中设置在乡驻地。因此本标准以乡驻地公共设施为主。

3.1.2 乡驻地的人口和用地规模通常都不大，其公共设施通常也都很小，但需要配置的类型却不能少，因此，为集约用地，方便实用，各类公共设施应根据乡驻地总体布局，尽可能集中于公共中心，只有不适合与其它设施合建的或者服务半径太远的时候，才采用分散布局的方式。

3.1.3 考虑标准的延续性和镇、乡之间的衔接，乡驻地公共设施的分类在参照《镇规划标准》（GB 50188-2007）等既往标准的基础上，结合我国建设和谐社会的目标，增加了社会福利，从而形成了七类设施。

3.1.4 依据全国乡村的人口抽样统计资料和规划案例统计，参考、衔接《镇规划标准》（GB 50188-2007）的相关分类，将乡驻地按人口规模分为四级。考虑到全国乡村规模相差悬殊，特大型的人口规模不封顶，小型的人口规模不封底。

3.1.5 乡驻地公共设施在规划中有必要进行优化配置。

考虑未来发展的可能，应预留发展空间；

要根据当地经济社会发展水平按实际需求配置，不可贪大、求洋；

要满足所在区域的人群，并兼顾所能带动的周边区域的人群需求；

要根据通勤人口和流动人口的规模及特点，满足其相应的需求；

要与相邻乡驻地积极共享设施，尤其是大型公共设施。

3.1.6 乡驻地公共设施建筑往往是乡驻地的景观标志，围绕其形成乡驻地的中心空间，因此，其空间布局和风格应结合自然环境、突出乡土特色、强调以人为本。

3.1.7 乡驻地公共设施建筑是人群集中活动的场所，其选址、布局应满足防灾、救灾的要求，有利人员疏散。

3.1.8 参考《镇规划标准》（GB 50188-2007）中公共设施用地占建设用地的比例，结合全国乡驻地的现状和规划调研分析，确定公共设施用地占建设用地的比例。对于通勤人口和流动人口较多的乡驻地，或者兼有辐射周边区域功能的乡驻地，其公共设施用地所占比例宜选取规定幅度内的较大值。

3.1.9由于我国地域辽阔，地形多样，乡村情况千差万别，调研结果也可见全国乡驻地公共设施的用地和建筑面积存在大幅度的迥异，因此其控制指标应以本标准为依据，结合省、直辖市、自治区地方标准规定，以及当地乡驻地性质、类型、通勤人口和流动人口规模、经济社会发展水平、潜在需求、周边条件、服务范围及其它相关因素分析比较，选用适宜的控制指标。

## 3.2  乡驻地行政管理设施

3.2.1 乡驻地行政管理设施的配置，主要依据乡驻地的规模和类型，为发挥其地位和职能而定。本标准按照分级配置的原则，参照近年来部分省、市、自治区对乡驻地建设项目配置的有关规定，调整制定了表3.2.1的内容。乡驻地的行政管理设施与镇相比，其职能更倾向于农村事务的管理。项目配置细化了专项管理机构的分工，部分不只针对农村事务的项目（如法庭），适当放宽设置要求，可与周边相邻城镇共同使用。

3.2.2乡驻地行政管理设施的配置宜适当集中，相关部门可结合设置，提高土地的利用效率和行政的管理效率。

3.2.3人均建设用地指标是反映规划各类用地规模和数量是否合理的重要标志。在对17个省、市、自治区的27个乡镇、109个村庄调查的分析中，乡驻地人均行政管理设施用地面积不足0.5m²。从近年各乡规划的案例来看，规划指标多在1.0～3.5 m²之间。乡驻地行政设施除管辖乡驻地本身的行政事务外，还要负责乡域内乡驻地外的事务。因此，结合以上的调查分析，参考《镇规划标准》（GB 50188-2007）中有关一般镇的用地指标，本标准对不同规模的乡驻地设定不同的调整幅度。

3.2.4建筑面积指标是人均建设用地指标的辅助指标。由于各地区乡驻地性质、类型、规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况，风俗民情及周边条件等实际情况相差较大，建筑面积的需求和建设条件也有很大差距。表3.2.4中的数据是结合了近年来乡镇规划的一些实例，并参照各地修订标准基础上提出的。

行政管理设施为非经营性公共设施，根据地区的不同，建设强度的实际需求差异较大，因此不对建设强度另作规定。

## 3.3  乡驻地教育机构设施

3.3.1本标准中乡驻地教育设施配置项目，是在东北、华北、西北、华南、华中等多个地方现状调查和规划案例总结，结合农民在生产、生活活动中对教育设施需求提出的。乡驻地教育机构设施包括：专科院校、职业学校、成人教育及培训机构、高中、初中、小学、幼儿园、托儿所。项目配置应结合乡驻地性质、类型、规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况，风俗民情及周边条件等实际情况，比较选定。

3.3.2本标准中提出的教育设施选址要求，主要是考虑教育活动开展对场地特殊要求，以及学生和儿童出入学校、幼儿园、托儿所的安全需要。

3.3.3乡驻地教育设施规划用地指标确定的主要依据是：

1）参考全国各地农村建设导则中，相关农村公共设施规定；

2）参考了各部委制定的农村公共设施标准确定的；

3）参考了全国7个样区多个样点调研资料。

3.3.4乡驻地教育设施建设规模指标参考《农村普通中小学校建设标准》（建标109—2008）设定。

有特色的村庄可以根据村庄的功能和特色增加相应的设施类型和用地规模，但需要经过专家论证，但不能突破公共设施用地总规模。

应根据农村地区现状条件和经济发展状况等多种因素，选用规划用地指标，并考虑预留用地。

## 3.4  乡驻地文体科技设施

3.4.1 乡驻地文体科技设施的配置项目是在全国范围的调研总结基础上，结合专家意见，参照既往标准而列出的。考虑到全国乡驻地的情况有别，在具体选用时还需依据乡驻地的性质、类型、规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况，风俗民情及周边条件等实际情况，进行分析比较选定。

3.4.2 乡驻地文体科技设施应结合其他公共设施集中设置，以共同形成集约高效的公共活动中心，该中心一般位于乡驻地的中心地段，便于服务整个乡驻地，同时还应紧邻乡驻地的主要交通干线，便于人群的集散。

3.4.3　根据对全国乡村规划案例的调查分析，文体科技类设施的人均用地面积相差巨大，为0.83-8.59平方米。借鉴《小城镇规划及相关技术标准研究》（“十五”国家科技攻关计划小城镇科技发展重大项目之重点研究课题）中的相关结论，结合既往相关标准，制定乡驻地文体科技设施的人均用地指标。考虑到该指标的适应性，采取了较大的幅度控制。

3.4.4 由于乡驻地的部分文体科技设施往往采取集中设置方式，因此为更好地控制设施的规模标准，采用建筑面积辅助控制，包括人均建筑面积、设施的最小规模和最大规模。指标的制定结合了近年来乡驻地规划的实例，并参照各地修订的相关标准。

## 3.5  乡驻地医疗保健设施

3.5.1乡驻地医疗保健设施项目的配置，主要依据乡驻地性质、类型、规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况，风俗民情及周边条件等实际情况，并能充分发挥其作用而确定。同时，由于各地的情况千差万别，视不同乡驻地具体情况在规划时进行选定，但应满足本规定对项目配置的基本要求。

3.5.2选址时应符合相关医疗设施的专业规范要求。

3.5.3本课题在对17个省、市、自治区的27个乡镇、109个村庄调查的分析中，医疗保健类设施的人均用地指标呈现如下特点：特大型、大型村庄用地指标较高，均达到0.8平方米/人，而中型和小型村庄指标偏低，为0.3平方米/人和0.2平方米/人。此外借鉴了《小城镇规划及相关技术标准研究》中有关一般镇的用地指标，结合以上的调查分析，对偏大或偏小的指标进行了调整。

3.5.4本课题医疗保健设施建筑面积指标的确定，一是参考卫生部编制的《医疗机构基本标准》（试行），规定的诊所、卫生所（室）、医务室和卫生站等医疗卫生设施的基本标准，除卫生站建筑面积不少于25平方米外，其他医疗卫生设施的建筑面积均不少于40平方米。二是结合调研资料，我国部分地区的卫生院、门诊所的建筑面积已达100~500平方米。

## 3.6  乡驻地商业金融设施

3.6.1 乡驻地商业金融设施的配置，主要依据乡驻地的性质和规模，并充分发挥其地位职能的作用而定。本标准按照分级配置的原则，在综合各地规划实践的基础上，参照近年来部分省、市、自治区对乡驻地建设项目配置的有关规定，调整制定了表3.6.1的内容。考虑到乡驻地的地位、性质不同，规定了应设置和可设置置的项目，供各地在规划时选定。此外，考虑到近些年农业旅游的兴起及农村地区旅游优势的逐渐发掘，对于旅游性质的乡驻地中带有主要服务外部人群的项目，考虑旅游环境的打造和旅游效益的发挥，标准均纳入应设置范围。

3.6.2 乡驻地商业金融设施的配置宜适当集中，不同类型的相关项目可结合设置，提高土地的利用效率和行政的管理效率，同时考虑到设施服务半径的要求，同样类型的项目应均衡布局，以最大程度地满足乡驻地居民就近使用设施的需求。

3.6.3结合现状调研分析和近年来全国各地乡规划案例中该类设施的面积配置要求，并参照镇规划标准中有关一般镇的用地指标，提出表3.6.3的规定。

3.6.4商业金融设施项目大多与市场行为有关，如超市、餐馆等，其规模受到经济收益的影响，由市场自动调节，本标准仅对银行、信用社、邮政据点、殡葬服务店等与乡驻地人口规模相关联的非市场调节项目的建筑规模作出规定。

## 3.7  乡驻地社会福利设施

3.7.1 农村地区的社会福利事业是体现社会主义新农村关注民生的重要指标之一。乡驻地应作为农村社会福利设施的重点建设地区。近年来，随着农村人口外出求学和进城务工的比例不断增加，农村老人的空巢化趋势日益明显。为了使农村老年人口的生活有保障，同时为了解决残疾人的生活问题和孤残儿童的抚养问题，本标准在《镇规划标准》（GB 50188-2007）的基础上，通过对农村地区弱势群体的长期调查与研究，增加了乡驻地社会福利设施的设置。

3.7.2 乡驻地社会福利设施包括敬老院、孤残儿童收容站、残疾人服务站三类，布局特点是同类设施分散布置，不同类设施结合设置。即：每类设施的布局应考虑服务半径、弱势群体分布特点与潜在需求、周边条件经济发展水平等因素，按实际需要均质化设置；三类设施在用地条件有限时，可适当结合设置。

3.7.3 乡驻地社会福利设施人均用地指标结合医疗保健设施指标设置。由于现状乡驻地社会福利设施普遍缺失，本标准参考了城市社会福利设施人均用地指标（0.2～0.4 m²），同时考虑三类建设项目的用地综合分析，借鉴经济发达地区的成功做法，推算出适合乡驻地的人均用地指标。

3.7.4 建筑面积指标是人均建设用地指标的辅助指标。由于各地区乡驻地性质、类型、规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况，风俗民情及周边条件等实际情况相差较大，建筑面积的需求和建设条件也有很大差距。表3.7.4中的数据是结合了近年来乡镇规划的一些实例，并参照各地修订标准基础上提出的。

社会福利设施为非经营性公共设施，根据地区的不同，建设强度的实际需求差异较大，因此不对建设强度另作规定。

## 3.8  乡驻地集贸市场设施

3.8.1集贸市场在促进我国广大农村地区商品流动、经济繁荣中起到了桥梁和纽带作用，近年来随着改革开放和城乡建设一体化发展，集贸市场需求普遍增长，尤其是一些商贸、工贸性质的乡驻地，并出现了商品类型集聚化的趋势。本标准在参照《镇规划标准》（GB 50188-2007）及北京、河北等地研究和实践经验的基础上，结合全国各地乡驻地规划案例，提出乡驻地集贸市场设施设置的项目，考虑到乡驻地的规模、性质不同，规定了应设置和可设置的项目，供各地在规划时选定。

3.8.2集贸市场具有人流集聚的特点，对周边交通状况及自身设施支撑有一定的要求，因此，本标准针对一般性和特殊商品市场强调集贸市场设施各种类型的选址原则和要求。

3.8.3-3.8.4集贸市场设施的主要相关因素不在乡驻地，而在于乡驻地类型、区位、交通、经商基础等优势，因此集贸市场设施用地和建筑规模宜按其经营、交易的品类、销售和交易额大小、赶集人数以及相关潜在需求和国家与地方有关规定确定。其中，农贸产品市场以销售蔬菜、水果、粮油、副食等日常用品为主，主要服务于乡驻地人口，具有内向型，与乡驻地人口关联性较大，因此标准根据相关标准和各地实践统计提出农贸市场的用地和建筑规模。

## 4  村庄公共设施规划标准

## 4.1  一般规定

4.1.1 有部分行政村不是由一个村庄组成，有的是由几个自然村落形成，在山区这种情况尤其常见。因此，村庄公共设施的规划应通盘考虑行政村域范围的服务职能，综合考虑村域人口规模和服务半径进行配置。因此本标准以村庄公共设施为主。

村庄的人口和用地规模通常都较小，其公共设施通常也都很小，但需要配置的类型却不能少，因此，为集约用地，方便实用，各类公共设施应根据村庄总体布局，尽可能集中于公共中心，只有不适合与其它设施合建的或者服务半径太远的时候，才采用分散布局的方式。

4.1.2 考虑标准的一致性和镇、乡、村之间的衔接，村庄公共设施的分类在参照《镇规划标准》（GB 50188-2007）等既往标准的基础上，结合我国建设和谐社会的目标，增加了社会福利，从而形成了七类设施。

4.1.3 依据全国村庄的人口抽样统计资料和规划案例统计，参考、衔接《镇规划标准》（GB 50188-2007）的相关分类，将村庄按人口规模分为四级。考虑到全国村庄规模相差悬殊，特大型的人口规模不封顶，小型的人口规模不封底。

4.1.4村庄公共设施在规划中有必要进行优化配置。

考虑未来发展的可能，应预留发展空间；

要根据当地经济社会发展水平按实际需求配置，不可贪大、求洋；

要满足所在区域的人群，并兼顾所能带动的周边区域的人群需求；

要与相邻村庄积极共享设施，尤其是大型公共设施。

4.1.5 村庄公共设施建筑是人群集中活动的场所，其选址、布局应满足防灾、救灾的要求，有利人员疏散。

4.1.6 参考《镇规划标准》（GB 50188-2007）中公共设施用地占建设用地的比例，结合全国村庄的现状和规划调研分析，确定公共设施用地占建设用地的比例。对于通勤人口和流动人口较多的村庄，或者兼有辐射周边区域功能的村庄，其公共设施用地所占比例宜选取规定幅度内的较大值。

## 4.2  村庄行政管理设施

4.2.1～4.2.2 村庄行政管理设施的设置与村庄的行政编制相关。按照国家对于农村管理的要求，每个行政村必须设置行政管理设施。每个村庄设施类别、用地面积、建筑面积、机构设置基本相同。行政管理设施的布局特点是集中布置，可与文体科技、商业金融、社会福利等设施结合设置。

4.2.3～4.2.4考虑到村庄行政管理层级相对乡驻地较简单，人均用地指标在乡驻地指标基础上略有减少。

## 4.3  村庄教育机构设施

4.3.1本标准中村庄教育设施配置项目，是在东北、华北、西北、华南、华中等多个地方现状调查和规划案例总结，结合农民对生产、生活对教育设施需求提出的。村庄教育机构设施包括：小学、幼儿园、托儿所。项目配置应结合村庄规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况选定。

4.3.2本标准中提出的教育设施选址要求，主要是考虑教育活动开展对场地特殊要求，以及学生和儿童出入学校、幼儿园、托儿所的安全需要。

4.3.3村庄教育设施规划用地指标确定的主要依据是：  1）参考全国各地农村建设导则中，教育设施规定；  2）参考了各部委制定的农村教育设施建设标准确定的；  3）参考了全国7个样区多个样点调研资料。

4.3.4村庄教育设施建设规模指标参考城乡建设环境保护部、国家教育委员会《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（(87)城设字第466号）设定。

有特色的村庄可以根据村庄的功能和特色增加相应的设施类型和用地规模，但需要经过专家论证，但不能突破公共设施用地总规模。

村庄教育设施的建筑规模为指导性指标，可结合农村实际执行。

## 4.4  村庄文体科技设施

4.4.1 村庄文体科技设施的配置项目是在全国范围的调研总结基础上，结合专家意见，参照既往标准而列出的。考虑到全国村庄的情况有别，在具体选用时还需依据村庄的性质、类型、规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况，风俗民情及周边条件等实际情况，进行分析比较选定。

4.4.2 村庄文体科技设施应结合其他公共设施集中设置，以共同形成集约高效的公共活动中心，该中心一般位于村庄的中心地段，便于服务整个村庄，同时还应紧邻村庄的主要交通干线，便于人群的集散。

4.4.3　根据对全国乡村规划案例的调查分析，文体科技类设施的人均用地面积相差巨大，为0.83-8.59平方米。参照既往相关标准，制定村庄文体科技设施的人均用地指标。考虑到该指标的适应性，采取了较大的幅度控制。

4.4.4 由于村庄的文体科技设施往往采取集中设置方式，因此为更好地控制设施的规模标准，采用建筑面积辅助控制，包括人均建筑面积、设施的最小规模和最大规模。指标的制定结合了近年来村庄规划的实例，并参照各地修订的相关标准。

## 4.5  村庄医疗保健设施

4.5.1村庄医疗保健设施项目配置，主要结合村庄性质、类型、规模，经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况，风俗民情及周边条件等实际情况而确定。

4.5.3在课题调查中，农村卫生资源整体稀缺。大多数村庄的人口规模与卫生资源配置明显不匹配，村庄内缺少门诊部、卫生站等日常保健和临时就诊的医疗设施。在人均用地指标中，大型和中型村庄为1.0~1.3平方米/人，而特大型和小型村庄的此项指标只有0.5和0.4平方米/人。在确定指标时以大型和中型村庄的用地指标为基准，对特大型和小型村庄的用地指标按规模进行调整而确定。

4.5.4本课题在对村庄医疗保健设施建筑面积的调查中发现，行政村卫生室覆盖率为40%，平均每个卫生室建筑面积不足10平方米。因此最小建筑面积的指标确定主要参照卫生部编制的《医疗机构基本标准》（试行），该标准中规定的诊所、卫生所（室）、医务室和卫生站等医疗卫生设施的基本标准，除卫生站建筑面积不少于25平方米外，其他医疗卫生设施的建筑面积均不少于40平方米。最大规模的指标则主要依据调查样本的数据做适当调整。

## 4.6  村庄商业金融设施

4.6.1村庄商业金融设施的设置，主要考虑其满足村民需求的功能，并结合村庄的性质和在一定区域内的职能确定。本标准在综合各地规划实践的基础上，参照近年来部分省、市、自治区对村庄建设项目配置的有关规定，调整制定了表4.6.1的内容。考虑到村庄的地规模、类型的不同，规定了应设置和可设置的项目，供各地在规划时选定。此外，考虑到近些年农业旅游的兴起及农村地区旅游优势的逐渐发掘，对于旅游性质的乡村中带有主要服务外部人群的项目，考虑旅游环境的打造和旅游效益的发挥，标准均纳入应设置范围。

4.6.2本着集约用地和发挥规模效益的原则，村庄商业金融设施在选址上应以统筹布局、集中设置的方式为主，同时考虑到设施服务半径的要求及周边村庄交接的情况，标准规定同类商业金融业设施项目应均匀分布，均衡布局。

4.6.3统计分析全国各地规划案例数据，同时参照有关标准，人均用地指标在乡驻地商业金融业设施基础上略有减少。

4.6.4商业金融设施项目大多与市场行为有关，如超市、餐馆等，其规模受到经济收益的影响，由市场自动调节，本标准仅对储蓄网点、村邮点等非市场调节项目建筑规模作出规定。

## 4.7  村庄社会福利设施

4.7.1～4.7.2 村庄社会福利设施在乡驻地的基础上，减少了为孤残儿童的设施，村庄的孤残儿童可送往乡驻地社会福利设施进行救助。村庄社会福利设施可与行政办公文体科技、商业金融等设施结合设置。

4.7.3～4.7.4 村庄的社会福利设施是农村地区的基层社会福利组织，因此人均用地指标与乡驻地社会福利设施保持一致，各村庄解决本村村民的社会福利问题，除孤残儿童收容设施外，不再向乡驻地集中。