ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××-××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ/T ××××—20××

民用爆炸物品单位产量生产可比综合

能耗计算方法

(征求意见稿)

200 －  －  发布

200 －  －  实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本标准编制所依据的起草规则为：GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准由工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国爆破器材行业协会……

本标准主要起草人：……

民用爆炸物品单位产量生产可比综合能耗计算方法

- 范围

本标准规定了主要民用爆炸物品单位产量生产可比综合能耗计算方法。

本标准适用于工业炸药、工业雷管和工业导爆索，其它民用爆炸物品也可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

- 术语和定义

GB/T 2589中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

生产综合能耗 comprehensive energy consumption

综合能耗是指企业统计报告期内，主要生产系统及辅助生产系统的综合能耗之和，并以实际统计为准。

单位产量可比综合能耗 comparable comprehensive energy consumption for unit outpit of product

为在同行业中实现相同最终产品能耗可比，按照统一规则统计计算，对影响产品能耗的主要因素加以修正后得出的单位产量生产综合能耗。

生产系统 Production  System

指企业在正常情况下正常运作的一线生产操作系统，或指生产区中直接接触原材料、半成品和成品的加工单元，如原材料库、生产工房、“三废”处理工程、理化室、试验场、成品库等。

辅助生产系统 Assistant  Production System

是指为生产系统服务的后方公用工程设施，如供水、供电、供汽、供气设施等。

- 能源种类及计算范围

  - 能源种类

生产该产品所需消耗的主要能源，包括电能、热能、压缩空气、水资源等。

  - 计算范围

计算范围主要包括：生产系统和辅助生产系统能耗及耗能工质在使用过程中的内部储存、转换及输送分配供应中的损耗。不包括季节性采暖或改善作业环境的空气调节和其他生活辅助设施等能源消耗。

- 5  计算单元划分

5.1  单元划分原则

计算单元的划分应遵循以下原则:

a）根据产品品种特点、生产功能和工房建设等因素划分；

b）有利于准确统计、计算单位产品产量可比综合能耗，可比性强；

c）有利于现场实际考核，操作简便。

5.2  工业炸药

以不同生产功能划分可为以下计算单元：原材料准备加工、制药、装药、包装、厂区运输、生产工艺性“三废”处理、附助生产系统等；

以不同生产工房划分为以下计算单元：原材料准备工房、制药工房、装药工房、包装工房、污水处理工房、锅炉房、水泵房、供电房和空压机房等，生产线全联建工房，制药装药工房，装药包装联建工房；

也可按5.1规定的原则结合实际情况划分计算单元。

5.3  工业雷管

以不同生产功能划分为以下计算单元：制药（含起爆药、点火药、导爆药、延期药、单质炸药加工等）、电引火元件、导爆管、延期元件、基础雷管装填、成品装配、编码、包装、厂区运输、生产工艺性“三废”处理、辅助生产设施等。

也可按5.1规定的原则结合实际情况划分计算单元。

5.4  工业导爆索

以不同生产功能划分为以下计算单元：炸药准备、制索、涂塑、盘索、包装、厂区运输等。

也可按5.1规定的原则结合实际情况划分计算单元。

5.5  其它产品。参照上述类似产品划分统计、计算单元。

- 6  修正规则

6.1  外购件因素

采用外购半成品或零部件的，在计算最终产品单位产量综合能耗时，应将外购半成品或零部件的能耗计入该成品或生产单元，其半成品或零部件的产品单位产量能耗采用供货方的数据。

6.2  人力因素

6.2.1 修正条件

同时满足以下因素应进行修正：

a）有燃烧爆炸危险作业的岗位；

b）行业内有人工操作为主或机械化自动化水平相对落后与连续化自动化作业水平较高的生产方式同时存在。

6.2.2  修正系数示例

将含水炸药和粉状类工业炸药以生产工房为计算单元，产能为3.5t/h为统计基数，不同人力因素的修正系数见表1、表2；

将工业雷管以生产功能为计算单元，不同人力因素的修正系数见表3。

表1  含水工业炸药生产过程人力因素修正系数

| 序号 | 生产单元 | 计算单元包括的生产工序 | 计算单元内的定员 | Pi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制药工房 | 同一工房内的原料配制或贮存、制药、传送炸药（往装药工房）； | 1人或无人 | 0 | 1.分建的原料制备工房内的人员均不计入定员。 2.各种散装型炸药Pi为0. |
|  |  |  | 2-3人 | 0.05 |  |
|  |  |  | 4-6人 | 0.10 |  |
| 2 | 装药工房 | 同一工房内的添加炸药、上纸筒或上塑膜（筒）、收药卷、整理、传送炸药（往包装工房） | 3人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 4-6人 | 0.1 |  |
|  |  |  | 7人以上 | 0.2 |  |
| 3 | 包装工房 | 同一工房内的整理药卷、包中包、开箱、装箱、封箱、装说明书、打（贴）标签、码垛、装车或入库 | 2人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 3-5人 | 0.1 |  |
|  |  |  | 6人以上 | 0.2 |  |
| 4 | 制药、装药联建工房 | 工房内进行制药、传送、装药、传送炸药（往包装）。 | 3人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 4-9人 | 0.05 |  |
|  |  |  | 10-12人 | 0.10 |  |
| 5 | 装药、包装联建工房 | 工房内进行装药、包装、码垛、传送或装车。 | 4人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 5-9人 | 0.05 |  |
|  |  |  | 10人以上 | 0.10 |  |
| 6 | 生产线全联建工房 | 工房内进行制药、装药、包装。 | 5人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 6-9人 | 0.05 |  |
|  |  |  | 10-15人 | 0.10 |  |

表2  粉状工业炸药生产过程人力因素修正系数

| 序号 | 生产单元 | 计算单元包括的生产工序 | 计算单元内的定员 | Pi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制药工房 | 膨化硝铵炸药：硝铵粉碎或溶贮、膨化、凉药、混合、出料、传送（往装药） 粉状乳化炸药：硝铵粉碎或溶贮、乳化、制粉、出料、传送（往装药） 改性铵油炸药：硝铵粉碎、干燥、混合、出料、传送（往装药） | 2人以下 | 0 | 1.分建的原料制备工房内的人员均不计入定员。 2.各种散装型炸药Pi为0. |
|  |  |  | 2-4人 | 0.05 |  |
|  |  |  | 5-6人 | 0.10 |  |
| 2 | 装药工房 | 同一工房内的添加炸药、上纸筒、收药卷、整理、传送炸药（往包装工房） | 5人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 6-9人 | 0.1 |  |
|  |  |  | 10人以上 | 0.2 |  |
| 3 | 包装工房 | 同一工房内的药卷整理、包中包、开箱、装箱、封箱、装说明书、打（贴）标签、码垛、装车或入库 | 2人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 3-5人 | 0.1 |  |
|  |  |  | 5人以上 | 0.2 |  |
| 4 | 装药、包装工房联建 | 同一工房内完成装药和包装； | 7人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 8-14人 | 0.1 |  |
|  |  |  | 15-22人以上 | 0.2 |  |
| 5 | 全联建 | 原料制备、制药、装药、包装 | 9人以下 | 0 |  |
|  |  |  | 10-15人 | 0.05 |  |

表3  工业雷管生产过程人力因素修正系数

| 序号 | 生产单元 | 计算单元包括的生产工序 | 计算单元内的定员 | Pi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 装填生产工房 | 由排管至基础雷管成品收集 | 5人及5人以下（装填工房内的人员） | 0 | 1：单班3000万发/年 2：后续检查装盒人员不计入定员 |
|  |  |  | 6-12人 | 0.5 |  |
|  |  |  | 13人及以上 | 1.0 |  |
| 6 | 药剂制造 | 化合工序起至筛分取药，有爆炸危险的岗位操作、药剂传送均采用了人机隔离自动化作业 | 符合设计定员 | 0 |  |
|  |  | 化合工序起至筛分取药，有爆炸危险的岗位操作、药剂传送未实现人机隔离自动化作业 |  | 0.10 |  |

- 单位产量生产可比综合能耗的计算方法

  - 确定统计期

统计期为连续生产时间不少于3个月或66个工作日。宜避开寒冷干燥或高温高湿季节。

  - 生产线单位产量生产可比综合能耗

E=Ei

式中：

E——生产线单位产量生产可比综合能耗，千克标煤/单位产量

Ei——第i个计算单元单位产量可比综合能耗，千克标煤/单位产量

n——某被考核生产线的生产单元总数

  - 各生产单元单位产量生产可比综合能耗

Ei=ei（1+Pi）+Ki

式中：

Ei——第i个生产单元单位产量生产可比综合能耗，千克标煤/单位产量

ei——按照附录A统计计算第i个生产单元单位产量实际统计能耗，千克标煤/单位产量。

Ki——第i个生产单元的外购半成品或零部件单位产量生产可比综合能耗，千克标煤/单位产量，无外购半成品或零部件的Ki为0；

Pi——符合6.2.1条规定的，按照表6.2.2中选取；不符合6.2.1条规定的Pi为0；

注：工业炸药生产中的装药、包装分别独立或联建设置，且均未采用机械设备。其中装药完全人工作业的，ei取值为：含水炸药1.074kg标准煤/t炸药，粉状炸药为0.57kg标准煤/t炸药；包装装箱完全人工作业的，ei取值为0.5343千克标准煤/t炸药。

- 各种能源折算标准煤的原则

执行GB/T 2589综合能耗计算通则的有关规定。

附录A

（规范性附录）

统计周期内某生产线各生产单元产量及电、水、汽消耗统计计算表（ei）

A.0.1 统计周期内某生产线各生产单元产量及电、水、汽消耗数据表（ei）按表A.0.1进行统计计算。

| 表A.0.1 统计周期内某生产线各生产单元产量及电、水、汽消耗统计计算表（ei） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业名称： |  |  |  |  | 生产许可证编号： |  |  |  |  | 安全许可能力： |  |  |  |  |
| 生产线名称： |  |  |  |  | 设计纲领： /年， /小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、原辅材料加工： 2、生产工艺过程： 3、外购半成品或零部件： 4、其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计周期 | 第i个生产单元 |  | 统计期内累计合格产量 | 电（kWh） |  |  | 水(t) |  | 蒸汽（t） |  |  | 其他能源 |  | ei |
|  | 名称 | 定员 (人) |  | 累计消耗 |  | 折算标煤 | 累计消耗 | 折算标煤 | 累计蒸汽 消耗 |  | 折算标煤 | 消耗 | 折算标煤 | 标煤 |
| ei=[电耗标煤+水耗标煤+汽耗标煤+其他能耗标煤]/统计期内累计合格产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明

1  生产线分类

1.1  工业炸药：乳化炸药、粉状乳化炸药、水胶炸药、膨化硝铵炸药和改性铵油炸药等生产线。

1.2  工业雷管：电雷管、导爆管雷管、电子雷管等生产线。

1.3  导爆索生产线。

1.4  其他。

2  单位产量计量单位

工业炸药以“吨”计，工业雷管以“万发”计，导爆索以“万米”计。

3  生产单元划分

3.1  工业炸药：按生产设施功能为统计计算单元划分为原材料准备加工（如硝酸铵破碎溶解、木粉粉碎干燥、油相材料熔化等）、制药（混合、造粒、干燥、冷却、敏化、工序间输送）、装药、包装、厂区运输、生产工艺性“三废”处理等；不包括包装箱、纸筒、塑料桶、塑膜制造加工。

3.2  工业雷管：按生产工段为统计计算单元划分为制药（含起爆药、点火药、导爆药、延期药、单质炸药加工等）、电引火元件、导爆管、延期元件、基础雷管装填、成品装配、编码、包装、厂区运输、生产工艺性“三废”处理；不包括管壳、爆破线、包装物制造加工。按生产线统计计算时，若制药、延期元件、基础雷管装填生产单元为公用部分，则只要统计一次，而不要重复统计。

3.3  工业导爆索：按生产线为统计计算单元；不包括包缠物、包装材料加工。

3.4  其他产品：参照上述类似产品划分生产单元。