中国工程建设协会标准

CECS： 20XX

_______________________________________________

村镇集约用地规划规程

Code for town intensive land-use planning

中国工程建设协会标准

村镇集约用地规划规程

Code for town intensive land-use planning

GBXX – 20XX

主编单位：

批准单位：

实施日期：20XX年×月×日

××××××出版社

20XX 北 京

前    言

为村镇优化配置土地资源、提高土地集约利用水平，缓解村镇土地资源矛盾，贯彻科学发展观、积极推进资源节约型社会的内在要求，根据国家“十一五”科技支撑计划课题“村镇小康住宅规划设计成套技术研究”任务书的成果要求，特制定“村镇集约用地规划”规程。其他相似规模和区域划分的节约集约用地规划规程，可参照本规程执行。

本规范共分9章，主要内容包括：1、总则；2、术语；3、模式分类；4、控制指标；5、DEA模型构建； 6、数据来源及处理；7、规划程序。

本规范主编单位：

本规范参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目录

1	总则	5

2	术语	6

3	模式分类	7

3.1公寓化（或社区化）模式	7

3.2大分散、小集中，低密度高容积率模式	7

3.3迁村并点—中心村组团模式	8

3.4挖潜改造控制模式	8

3.5高密度低容积率模式	9

4	控制指标	10

5	DEA模型构建	11

6	数据来源及处理	13

7	规划程序	15

7.1程序总述	15

7.2准备工作	16

7.3指标评价	17

7.4成果编制	18

7.5成果验收、更新和应用	19

附录 本规范用词说明	21

条文说明	22

## 总则

#### 村镇集约用地规划应遵循因地制宜、合理布局、节约用地、经济适用的原则。

#### 本规程适用于乡政府所在地的集镇和人口规模在200人以上的村庄的规划设计。

#### 村镇集约用地规划应针对不同村镇发展阶段、区位条件、开发程度、资源条件和政策等不同特点，区别对待。

#### 村镇集约用地规划应协调好经济效益、社会效益和环境效益三者的关系。

#### 本规程规定了村镇用地节约集约规划利用的相应程序，包括基于村镇动态分类的土地集约利用评价、集约化用地的配置技术标准和村镇节约集约用地的优化配置方案。

#### 村镇节约集约用地规划除执行本规程外，尚应符合现行的有关国家标准规范的规定。

## 术语

#### 村

农村村民生活和生产的聚居地，包括行政村和自然村的农村基层聚落。

#### 镇

乡镇府所在地的集镇。

#### 用地节约集约利用

通过降低建设用地消耗、增加对土地的投人，不断提高土地利用效率和经济效益的一种开发经营模式。

#### 村镇用地集约利用

以符合有关法规、政策、规划为导向，通过增加对土地的投入，不断提高村镇土地利用效率和经济效益的一种开发经营模式。

## 模式分类

### 公寓化（或社区化）模式

#### 适用村镇

适用于近郊型的非农村镇，即因城镇发展需要进行规划控制的非城镇建设用地范围内的村庄、集镇。

#### 规划要点

- 以建设较高层次的住区为目标，强调村庄建设规划的核心指导作用，加大基础设施与公共服务设施投入力度，提高土地利用率和容积率；

- 合理划定功能分区，有序调整村庄内部用地结构，提高工业集聚度，引导工业向工业园区集中，加快住区生产与生活功能的分离；

- 结合城市规划、土地利用总体规划、城镇规划及村镇规划，集中建设居住社区；

- 居住社区的户型、居住面积、容积率、基础设施配套等方面应实行多元化，满足不同层次的需求；

- 提倡建造公寓式住宅，降低人均用地标准，促进土地资源集约利用，提高土地使用效率。

### 大分散、小集中，低密度高容积率模式

#### 适用村镇

适用于以旅游业为主导的远郊型非农山区村镇。在实践中，对于农业型山区村镇也可参照此模式，提高住区土地利用效率。

#### 规划要点

- 因受山区自然地理条件限制，村镇的房屋建筑密度较低；

- 为发展旅游业，营造放松、休闲、宁静的游乐环境，这类村镇的房屋建筑密度也不宜过高。

- 为集约利用土地，增加农民收入，拓展居住空间，住区的房屋建设应向竖向空间发展，形成高容积率的多层建筑；

- 从整个住区来看，呈现出高容积率、低密度的集约用地模式。

### 迁村并点—中心村组团模式

#### 适用村镇

迁村并点—中心村组团模式适用于一般类型或者部分发展难度较大的农业型村镇。

#### 规划要点

- 扩大迁入村镇的规模，集中优势发展中心村镇；

- 通过村庄迁并，优化配置土地资源，合理布局居住用地和部分村镇企业用地，形成较为集中的规模化住区，发挥中心村镇的集聚功能和规模效应，增强村镇的综合实力和自我发展能力，提高土地利用效益；

- 变基础设施和公共服务设施的分散建设为集中建设和配置，降低建设成本，提高基础设施和公共服务设施利用效率；

- 加快中心村和行政村基础设施建设，完善公共服务设施配置，提升村镇生产、生活的便利性和舒适度；

- 强化土地集约用地意识，逐步推动村民上楼，减少宅基地占地面积，腾出更多的土地发展地方经济，拓展村民就业空间，增加农民收入。

### 挖潜改造控制模式

#### 适用村镇

适用于村镇内部废弃地、闲置地较多，内部基础设施和交通等条件一般，不宜搬迁的村镇。

#### 规划要点

- 统一规划，合理布局各项功能区，严格控制用地标准，限制无序扩张，节约集约利用建设用地；

- 加大对住区一户多宅、废旧宅及闲置建设用地的整治力度，挖掘土地潜力，盘活存量土地，优化用地结构，提高土地利用效益；

- 严格控制住区建设用地边界和宅基地审批制度，保证“一户一宅”不超国家或地方的用地标准；

- 乡镇或村对农户多出的宅基地和空置的宅基地按不同情况无偿收回或适当有偿征用等方式进行储备利用，整理后划为标准宅基地，分配给需要建房的农户；

- 充分利用废地、坡地、空闲地建房，原则上先拆后建，不允许占用耕地建房，鼓励农户在旧宅基地上进行循环式开发利用，促进土地的节约集约利用；

- 加快基础设施建设，完善相应的公共服务设施配置，提升村镇居住环境质量。

### 高密度低容积率模式

#### 适用村镇

高密度低容积率模式多适用于规模较大、居民较多、房屋布局紧凑的平原型村镇。

#### 规划要点

- 积极发展或完善基础设施和公共服务设施建设，引导农民适度集中居住，集约利用村镇建设用地；

- 严格控制住区的无序扩张，切实保护耕地，大力发展现代农业，提高土地产出效益；

- 平原地区村镇房屋容积率不宜过高，适合发展低容积率建筑，形成高密度低容积率的用地模式，既有利于村镇土地的集约利用，又有利于宜居环境的建设。

## 控制指标

#### 村镇土地利用效率由包括众多自然、经济和社会因素构成的复杂系统共同作用的结果，对其评价理应选取由多个代表性指标构成的评价指标体系，选用合适的评价方法来判定。

#### 本规程所采用的DEA(Data Envelopment Analysis，简称DEA)模型是指利用最优化方法内生确定各投入要素的权重，避免了投入产出关系的具体表达和各指标权重确定所带来的主观性，适合村镇这个复杂综合体的土地利用效率评价。

#### 本规程通过结合DEA模型对多样本多指标分析，根据优化调整后各土地利用类型的规模，试图找出不同等级规模的村镇所对应的最佳土地利用结构控制指标。

#### 本规程采用DEA方法中的C2R 模型，对指标的有效性评价和贡献率进行测算。

## DEA模型构建

#### DEA模型构建应按照以下方法：

- 设有n个村镇（称为决策单元，以DMU（Decision Making Units）表示），对于每个决策单元都有m种不同投入变量和s种不同的产出变量。令xmj为第j个DMU第m种投入值，ysj为第j个DMU第s种产出值，则第j个村镇(DMUj)投入产出分别是由多指标投入矩阵xj和多指标产出矩阵yj构成。

xj = (x1j， x2j， …， xmj)’                     (1)

yj = (y1j， y2j， …， ysj)’                     (2)

- 每个指标对决策单元的权重系数各异，设投入和产出权重系数向量分别为vj(v≥0)、uj(u≥0)，则有：

vj = (v1j， v2j， …， vmj)’                     (3)

uj = (u1j， u2j， …， usj)’                     (4)

- 若用投入产出向量（xj，yj）表示DMUj的活动，则DMUj的总投入（Ij）与产出（Oj）分别为：

Ij = v1x1j + v2x2j + … + vmxmj = vxj ‘                 (5)

Oj = u1y1j + u2y2j + … + umymj = uyj ‘                (6)

- 可得DMUj投入产出效益则为：

Ej = Oj /Ij = uyj ‘ / vxj ‘                                   (7)

- 对于每一个DMUj来说，要使其投入产出效益最高，即Ej达到最大值的权向量，也就是解以下极大化问题：

Max(Ej)= Max(uyj ‘ / vxj ‘)

s.t. (uyj ‘ / vxj ‘) ≤1  (v≥0, u≥0)

使用Charnes和Cooper变换，可以转化为一个等价的线性规划问题。为此，令

(8)

t = 1/ vxj ‘                                                            (9)

Max(Ej)= Max(yj ‘ut)

s.t. (yj ‘ut) ≤1

则有：

(10)

上式的解称为DMUj的最佳权向量，它们是使DMUj的效率值Ej达到最大值的权向量。

- 检验DEA的有效性，一般考虑(10)式的对偶模型的等式形式：

θj=minθj,λijθ                                (11)

s.t.j=1nλjxij+sj−=θxjo     i = 1, 2, …, m.    j=1nλjyrj−sr+=yjo     r = 1, 2, …, s.               (12)

式中，λj为权重。s—和s+为加入的松弛变量，其中，s—为未利用资源变量，未来需适当减少；s+为产出不足变量，表示效率继续发挥的潜力，未来需适当增加。θ*j（带*为优化值，下同）为投入相对于产出的有效利用程度，即投入产出有效性系数，当θ*j＝1且s—＝s+＝0时，表示DMUj为DEA有效，即村镇土地投入产出已达最优；当θ*j＝1且s—≠s+≠0时，则称该DMUj为DEA弱有效；当θ*j＜l时，DMUj为DEA无效，θ*j越接近1，表明村镇土地投入产出越接近有效。

- 引入规模指数。令规模指数为K，则：

(4.13)

式中K经济含义为：①当Kj=1时，表示该DMUj的规模效率不变，此时DMUj达到最大产出规模点；②当Kj＜l时，该DMUj的规模效率递增，且Kj值越小规模递增趋势越大；③当Kj＞1时，该DMUj的规模效率递减，且Kj值越大规模递减趋势越大。可见，Kj是对DMUj 投入产出综合有效性θ*j进一步细化，其目标是从规模角度探讨实际投入与最优投入（即DEA有效，θ*j=1且s—＝s+＝0）的关系。

## 数据来源及处理

#### 本规程适用的数据可以来自于行政村或规模较大的村镇。数据处理主要通过编程，借助Matlab完成：

n=size(X'，1);m=size(X，1);s=size(Y，1);

%用户键入输入矩阵X

%用户键入输出矩阵Y

%以下是第一轮线性规划，进行自我评价

A=[-X' Y'];b=zeros(n，1);

LB=zeros(m+s，1);UB=[];

for i=1:n;

Aeq=[X(:，i)' zeros(1，s)];beq=1;

w(:，i)=linprog(f，A，b，Aeq，beq，LB，UB);%解线性规划，得出DMUi的最佳权重向量wi*

E(i，i)=Y(:，i)'*w(m+1:m+s，i);%得到DMIJI的自我评价值Eii

end

E

dlmwrite('c:/E.txt'，E)

n=size(X'，1);m=size(X，1);s=size(Y，1);

epsilon=10^-10;

A=zeros(1，n+m+s+1);b=0;

LB=zeros(n+m+s+1，1);UB=[];

LB(n+m+s+1)=-Inf;

for i=1:n;

Aeq=[X eye(m) zeros(m，s) -X(:，i)

Y zeros(s，m) -eye(s) zeros(s，1)];

beq=[zeros(m，1)

Y(:，i)];

w(:，i)=linprog(f，A，b，Aeq，beq，LB，UB);

end

λ=w(1:n，:)

dlmwrite('c:/lambda.txt'，lambda)

n=size(X'，1);m=size(X，1);s=size(Y，1);

epsilon=10^-10;

A=zeros(1，n+m+s+1);b=0;

LB=zeros(n+m+s+1，1);UB=[];

LB(n+m+s+1)=-Inf;

for i=1:n;

Aeq=[X eye(m) zeros(m，s) -X(:，i)

Y zeros(s，m) -eye(s) zeros(s，1)];

beq=[zeros(m，1)

Y(:，i)];

w(:，i)=linprog(f，A，b，Aeq，beq，LB，UB);

end

s-=w(n+1:n+m，:)

s+=w(n+m+1:n+m+s，:)

θ=w(n+m+s+1，:)

## 规划程序

### 程序总述

#### 本规划程序的目标是为了对村镇集约用地规划时进行统一规范，明确集约用地规划步骤，使得村镇集约用地规划有条理、有标准地展开。

#### 村镇集约用地规划的工作程序应包括：

- 准备工作；

- 资料调查和搜集；

- 技术分析与评价；

- 成果编制；

- 成果验收；

- 成果归档、应用和更新。

#### 村镇集约用地规划的技术步骤应包括：

- 明确评价对象；

- 定性分析影响规划对象的土地利用与社会、经济发展的协调状况，判断土地利用趋势类型；

- 建立影响规划对象用地集约利用状况的指标体系；

- 对用地进行潜力分析；

- 进行各评价对象的指标标准化处理；

- 计算各评价对象的各项评价指数值；

- 根据定量评价得出的各评价对象的区域用地状况评价指数，划分其土地利用状况类型，并予以校核；

- 编制评价成果报告、图件和基础资料汇编。

#### 村镇集约用地规划应采用定性分析和定量评价相结合、总体分析和典型分析相结合、统计分析与空间分析相结合等技术方法。

#### 村镇集约用地规划应设置评价时点，评价时点所在年份成为基准年。评价时点对应数据可以选用以下一种或者多种：

- 评价时点数据；

- 国家统一调查时点数据；

- 评价时点所在年份的年末数据或全年数据；

#### 村镇集约用地规划工作中需要评价时点所在年份之前数据的，一般以相应年份国家统一调查时点数据、年末数据或全年数据为准。

#### 村镇集约用地规划工作中采用的数据应与规划对象的范围相对应。各类数据口径、来源应在成果中予以说明。

#### 人口、经济数据口径应与距评价时点最近的人口普查、经济普查成果一致。无法获取相应口径的，可采用户籍与暂住人口合计替代；有关用地、地价、房地产价格等数据口径应能满足工作需要。

#### 在建设用地节约集约利用规划工作中，鼓励应用计算机技术、地理信息系统技术、卫星遥感技术等。有条件的村镇应建立相应的建设用地节约集约利用评价信息系统。

#### 村镇集约用地规划成果主要包括:文字报告、图件、基础资料汇编。

#### 当采用计算机进行数据处理时，基础资料汇编可采用基础资料信息数据库的方式替代。

### 准备工作

#### 村镇集约用地规划工作应编写任务书，依照有关程序确认后实施。任务书内容应包括:

- 工作区域和评价对象；

- 评价任务与工作内容；

- 工作组织；

- 技术思路；

- 时间安排；

- 经费预算；

- 预期成果；

- 资料调查与整理。

#### 任务书应根据区域用地状况评价工作需要，收集各类统计年鉴或资料、土地利用变更调查成果、村镇建设统计年报等资料。

#### 村镇集约用地规划过程中应对村镇用地状况定性分析。

- 规划过程中通过对人口发展与城乡建设用地变化、经济发展与建设用地变化的匹配程度，判断评价对象的土地利用趋势类型，并进行相应分析。

- 必要时可对评价对象有关的土地利用趋势类型作进一步细分。

#### 定性分析中，土地利用趋势类型按照集约程度，从优到劣，应对土地定性为其中的一类:

- 挖潜发展型；

- 集约扩张型；

- 低效扩张型；

- 发展迟滞型；

- 粗放扩张型。

#### 村镇用地状况定性分析选取用地弹性指数、贡献比较指数的有关指标，分别开展人口发展与城乡建设用地变化、经济发展与建设用地变化的匹配程度分析。

### 指标评价

#### 指标评价时应先确定指标的理想值。

#### 指标理想值确定应遵循以下原则：

- 理想值为村镇土地集约利用各评价指标在评价时点应达到的理想水平。

- 理想值应依照节约集约用地原则，在符合有关法律法规、国家和地方制定的技术标准、土地利用总体规划和村镇规划等要求的前提下，结合村镇实际确定。

- 理想值原则上应不小于现状值。

- 理想值确定时，应保证其测算空间范围与指标现状值空间范围相一致。

- 采用相关技术标准作为理想值确定依据时，应保证指标理想值与相关技术标准在数据口径等方面相一致。

#### 各评价指标理想值可根据指标特点，采用不同方法确定采用以下方法中的一种或多种：

- 目标值法：结合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、村镇规划等相关规划，以及有关用地标准、行业政策等，在分析土地利用现状的基础上，确定指标理想值；

- 经验借鉴法：参考其他开发区土地节约集约利用先进水平，确定指标理想值；

- 专家咨询法：选择一定数量（10～40人）熟悉村镇经济社会发展和土地利用状况的专家，提供相关材料，咨询确定指标理想值。

#### 各项指标理想值确定的方法和依据，应在成果中予以说明。

#### 进行指标标准化处理时应采用比例推算法，即采用理想值比例推算法，以指标实现度分值进行度量，按照下述公式计算：

式中：Sijk—— i目标j子目标k指标的实现度分值；

Xijk—— i目标j子目标k指标的现状值；

Tijk—— i目标j子目标k指标的理想值。

#### 评价指标实现度分值应在0～100之间，当大于100时，实现度分值记为100。

#### 在确定指标数值后，利用DEA模型以及借助Matlab程序进行数据处理，可进一步得到村镇评价指数值。

- 按照规划对象的评价结果，并根据划分村镇集约用地规划类型的原则，对所属规划类型进行归类和汇总分析；

- 若调整后出现无已划分类型可以代表规划对象的情形时，可适当进行调整。

### 成果编制

#### 成果编制内容包括文字报告、图形文件和基础资料汇编等项目。

#### 文字报告应满足以下目标：

- 说明测算对象的基本情况；

- 说明资料收集、调查的内容、步骤、方法、途径以及调查结果等。村镇用地潜力测算工作和村镇用地状况评价工作一并开展时，资料收集、调查情况可一并编写；

- 阐述测算的方法和过程，包括各类测算的方法、数据的获取途径、依据及处理方式、测算结果，分区划分的原则、方式、方法、技术操作过程和结果，潜力利用时序配置的方法和结果，以及技术处理过程中需要特殊说明的事项等；

- 综合村镇用地测算成果，包括以表格或图件形式反映的各类功能区、各类区测算结果的综合等；

- 分析测算成果，主要分析土地利用分布的特点及规律、差异原因、存在的主要问题及对策建议等；

- 说明村镇测算成果的应用前景、应用方向以及村镇建设用地潜力挖潜的政策建议等。

#### 图形文件应包括：

- 村镇工作地域区位图；

- 规划地域范围图；

- 规划地域用地现状图；

- 规划地域用地现状与规划用途比较图；

- 功能区和样本片区分布图；

- 土地利用状况类型图(功能区、样本片区)；

- 典型功能区和典型样本片区分布图；

- 村镇规模潜力分区图(基于现状用途、基于规划用途)

- 村镇潜力利用时序配置图；

- 其他能反映成果的图件。

#### 基础资料汇编应包括：

- 对象的自然、社会和经济条件及计算评价指标值涉及的原始数据；

- 对象的评价指标的原始数据和经标准化处理的数据；

- 功能区和样本片区的面积汇总表；

- 其他与村镇用地状况评价工作有关的文件、技术处理说明等。

### 成果验收、更新和应用

#### 成果验收和检查制度应符合：

- 保证建设用地节约集约利用评价成果质量，评价工作中应建立自检、审核制度，认真检查每个重要技术环节；

- 自检、审核结果应作为评价成果的重要内容上报。

#### 成果验收应按有关规定进行。评价成果验收时，应出具验收意见，对不合格的成果提出修改意见。

#### 为保证评价成果的现势性和可用性，可根据实际需要对建设用地土地节约集约利用评价成果进行更新。

#### 成果更新应充分利用已有成果，考虑评价工作的连续。更新成果经验收合格后应存档保存。

#### 村镇集约用地规划成果原则上4～6年应更新一次。

#### 建设用地节约集约利用评价成果应提出成果利用方向、挖潜计划和相关政策建议。主要应包括:

- 作为各级政府政绩考核依据之一，为国家利用土地参与宏观调控、推进资源节约型社会建设提供支持；

- 为各级土地利用总体规划、土地利用年度计划，土地供应计划以及其他法定规划、计划和政策等的编制、制定提供依据；

- 为村镇和地方政府掌握土地利用的基本情况，健全土地收购储备制度、完善土地利用管理政策等提供保障。

附录 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国国家标准

村镇集约用地规划规程

GBXX-20XX

# 条文说明

目次

1	总则	23

2	术语	25

3	模式分类	26

3.1公寓化（或社区化）模式	27

3.2大分散、小集中，低密度高容积率模式	27

3.3迁村并点—中心村组团模式	27

3.4挖潜改造控制模式	27

3.5高密度低容积率模式	27

4	控制指标	29

5	DEA模型构建	31

6	数据来源及处理	32

7	程序总述	33

7.1程序总述	33

7.2准备工作	33

7.3指标评价	33

7.4成果编制	34

7.5成果验收、更新和应用	34

## 总则

1.0.1～1.0.2提出本规程编制的宗旨和适用范围。

需要指出：根据我国村镇特点和实际情况，对于规模较小、用地规模比较单一的镇，本规程不区别镇与村的差别。

1.0.3～1.0.4针对我国村镇的特点和实际情况，分别提出村镇集约用地规划中需要特别注意的原则。

目前我国村镇不同经济发展水平地区的集约用地水平存在较大差异。各个村镇的发展阶段、区位条件、开发程度、资源条件和政策等因素条件差异巨大，在对不同村镇进行集约用地规划时应注意具体问题具体分析，结合当地实际，不能要求按照固定模式生搬硬套，而是应灵活处理。

在对村镇进行集约用地规划时，不能片面追求土地的经济效益，而是要同时对用地的社会效益和环境效益进行综合考量。就目前的村镇用地现状来看，规划时往往过于看中了用地的经济效益，而不顾环境是否协调，不顾村镇居民的利益是否得到有效合理保护和利用。因此本规程特别强调了节约用地规划时对经济效益、社会效益和环境效益三者的相互协调和考虑。

1.0.5根据我国村镇特点和实际情况，提出村镇集约用地规划的主要内容及基本要求。

1.0.6遵循规范统一性原则，强调村镇集约用地规划除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准与规范的要求。

## 术语

术语是对本规程条文、条文说明所涉及的村镇集约用地规划主要专用名词统一用词、统一词解，以利对本规程内容的正确理解和使用。

## 模式分类

本章规定了村镇集约用地的模式。分类模式确定原则主要为：

- 典型性原则

类型村镇的土地集约利用模式应是能促进本类型村镇土地集约利用的最一般、最具有代表性的模式，能突出解决该类型村镇土地粗放利用的重点，反映土地集约利用的最基本要求。

- 地域性原则

村镇土地集约利用模式应与地区自然和社会经济条件相适应，尤其是主导产业不同而导致的用地模式差异，具有较强的针对性。

- 动态性原则

随着社会经济的快速发展，村镇的生产、生活条件和方式不断变化，住区土地集约利用模式应体现这种动态变化过程，应当具有一定的弹性。同时，村镇土地集约利用模式应强调以人为本的土地持续利用目标，突出用地结构的合理化、用地布局的紧凑化和产出的高效化。

村镇集约用地模式是以土地利用对社会经济的科学发展贡献为依据，对土地在利用过程中的各种具有正向效果的特征规律的抽象，并在此基础上完善深化后固结的理论形式。对村镇集约用地模式进行的分类，也是严格遵循这三项原则。

根据目前我国农村发展现状，依据主导产业的不同，村镇分为农业型村镇、半工半农型村镇和非农型村镇三类。

- 农业型村镇

农业型村镇主要指本地经济收入主要来自农业的村镇。此类村镇又可细分为以种植业、林业、牧业和渔业为主导的住区类型，相对而言，以林业、牧业和渔业为主导的村镇在全国村镇中所占比重较小，且行业特点决定了不适合大规模集中居住。

- 半工半农型村镇

半工半农型村镇主要指本地经济收入主要来自农业和工业（占地区收入近一半）的村镇。在城市边缘、镇区周边及交通便捷点等区位条件较好的村镇，工业发展迅速，日益成为继农业后农村重要的本地经济来源，也是农村居民就业的重要渠道之一；相应地，工业用地也逐渐增多，已成为村镇用地中一种重要的用地类型。

- 非农型村镇

非农型村镇主要指本地经济收入主要来自非农业的村镇。根据空间分布特点，非农型村镇主要包括近郊非农型村镇和远郊（或离城镇较远）非农型村镇。此类非农型村镇部分已划入城市规划区范围，其建设用地内部结构比例及基础设施和公共服务设施建设基本按城市标准配置；未划入城市规划区范围的村镇，随着我国城市化的快速发展，在不远的将来也将成为城市化地区。

### 公寓化（或社区化）模式

4.1.1～4.1.2所指的公寓化（或社区化）模式考虑城镇化推进和村庄产业发展的影响，合理控制住区规模，注重与城镇基础设施、公共服务设施的有机衔接，改善住区居住环境品质；远景应根据城镇发展情况纳入城镇进行统一规划建设。

公寓化（或社区化）模式宜实行公寓化或社区化模式的村镇主要是指因城镇发展需要进行规划控制的非城镇建设用地范围内的村庄、集镇。

### 大分散、小集中，低密度高容积率模式

4.2.1～4.2.2所指的大分散、小集中，低密度高容积率模式主要以生态建设为主要目标，利用区内丰富的旅游资源，大力发展观光、采摘、体验、农家文娱等旅游项目，以及农家住宿、餐饮等旅游消费，开发具有地方特色的旅游商品，增加旅游经济收入，提高土地的产出效益。

### 迁村并点—中心村组团模式

4.3.1～4.3.2所指的迁村并点—中心村组团模式指把分布密集、规模小、基础设施配套难度大、交通不便的小村庄迁入区位条件较好、规模较大、有一定经济实力的行政村或中心村（离镇区较近的村庄也可直接合并到镇），形成以中心村为中心、以周围邻近的行政村或较大自然村为支撑的中心组团布局模式。

### 挖潜改造控制模式

4.4.1～4.4.2所指的挖潜改造控制模式指通过对村镇内部进行整治，对利用度不足的土地进行充分改造和优化，形成内部良好发展的一种集约用地模式。

### 高密度低容积率模式

4.5.1～4.5.2所指的高密度低容积率模式指住区的空间分布表现为点上的集中和面上的分散，即就住区个体而言，房屋较集中，但就整个地域空间而言，住区的分布却散开；住区一般区位条件较好，交通便利，农业经济比较发达；居民宅基地比较集中，广阔的农田分布其周围。

## 控制指标

考虑到后文中指标的定量化、DEA模型作为评价系统相对效率的方法特点，以及对村镇土地的投入产出进行评价，本规程在指标选取上，将《村镇规划标准》（GB 50188-93）建设用地9大类作为投入指标，将村镇非农产业增加值和容纳人口作为产出指标。

为保持各变量统计范围的相对一致性，产出指标中仅选择村镇第二、三产业增加值作为村镇经济效益指标（不包括第一产业增加值），基本上与投入指标中的村镇建设用地相对应。另外，从科学角度分析，村镇土地效率评价指标的选取，还应考虑社会效益、环境效益和技术进步等因子，但由于在村镇上述指标数据获取困难，无法直接进入模型计算。事实上，容纳人口这一指标也部分体现了社会效益。

本规程在指标选取上，将《村镇规划标准》（GB 50188-93）建设用地9大类作为投入指标，将村镇非农产业增加值和容纳人口作为产出指标。具体变量指标选取要求见下表。

表3-1 变量指标选取

| 变量指标 | 投入指标类型 | 居住用地 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公共设施用地 |
|  |  | 工业用地 |
|  |  | 仓储用地 |
|  |  | 对外交通用地 |
|  |  | 道路广场用地 |
|  |  | 市政设施用地 |
|  |  | 绿地 |
|  |  | 特殊用地 |
|  | 产出指标类型 | 第二产业增加值 |
|  |  | 第三产业增加值 |
|  |  | 容纳人口 |

4.0.1主要对村镇集约用地控制指标进行了原则性的说明。

村镇土地集约利用是一项复杂的系统工程，既需要从宏观上构建集约用地模式，也需要微观的用地控制技术指标，二者密切结合、共同促进土地集约利用水平的提高。村镇规划用地控制指标应在住区土地利用合理、高效的基础上综合判定而形成。因而，科学评价村镇土地利用效率，以土地利用有效的村镇土地利用结构数据关系作为参照，是合理确定村镇规划用地控制指标的有益途径。

4.0.2～4.0.3对本规程所采用的DEA模型进行了描述，并对采用DEA模型的原因进行说明。

村镇土地利用效率是由包括众多自然、经济和社会因素构成的复杂系统共同作用的结果，对其评价理应选取由多个代表性指标构成的评价指标体系，选用合适的评价方法来判定。在众多的方法中，对评价指标权重的确定常带有一定的主观性，影响了评价结果的客观性。

4.0.4 DEA方法常用的主要有5种模型，即C2R 模型、BC2模型、C2GS2模型、C2W模型、C2WH模型。其适用范围各有不同，其中，C2R模型主要用于指标的有效性评价和贡献率测算，BC2模型和C2GS2模型主要是用来研究生产部门之间的“技术有效性”，C2W模型适用于研究具有无穷多个决策单元的情况，C2WH模型用于处理具有过多的输入及输出的情况。本规程内容主要研究村镇土地利用效率，共选取了9个输入指标和2个输出指标，以实际调研数据来做研究分析，选用C2R模型较为合适。

## DEA模型构建

本章节对DEA模型进行了构建。具体构建方法和技术，可参考：魏权龄. 数据包络分析[M]. 北京: 科学出版社， 2004.

## 数据来源及处理

本规程所需指标主要来源于调研数据，部分来自乡镇统计数据。考虑到行政村或规模较大的村一般具有较长的村庄发展历史，功能相对完善而稳定，并具有一个相对完整的土地利用结构演变历程，比规模较小的自然村更具有代表性，本规程适用的数据可以来自于行政村或规模较大的村。

## 程序总述

### 程序总述

7.1.1对村镇集约用地规划的一般程序进行了目标说明。按照程序进行有条理、有步骤的规划是十分必要的，在集约用地规划中不仅对规划结果有着要求，对于规划的过程也有着程序性的要求。这种程序性的要求，对保证集约用地规划可靠、功能可比和校验有据起着重要的作用。

7.1.2约定了村镇集约用地规划的一般步骤。一般来说，这些步骤需要按照顺序进行开展，但是对于某些特殊的对象，也可以灵活进行把握。

7.1.3～7.1.9约定了村镇集约用地规划的技术步骤、技术方法和技术约定。在对集约用地进行规划时，技术步骤与程序步骤相互衔接，相互配合；规划时的技术方法需要定性分析和定量评价相结合、总体分析和典型分析相结合、统计分析与空间分析相结合，在尽可能的情况下使得规划工作做到全面而细致。

集约用地规划中的技术约定一般按照普通规划中的技术约定即可。

7.1.10～7.1.11约定了村镇集约用地规划的成果表现方式和应用形式。集约用地规划中的评价成果的表现方式一般按照普通规划差异不大。在评价或规划的过程中，鼓励有条件的村镇应用各类新型和便捷的技术，并建立评价系统数据库。具体的技术应用程度不宜盲目强求，应视村镇经济条件而定。

### 准备工作

本节对准备工作中任务书的编写和初步定性分析进行了说明。需要注意的是，在集约用地规划过程中，需要对准备工作给予必要的重视。准备工作应该严格按照任务书内容的要求，搜集各类相关资料，使得准备工作有计划、有条理的展开。在准备工作开展的过程中，规划人员经过本身的了解和认知，可对规划对象产生初步的定性分析。定性分析是一个不断认识，不断发现以及不断更新的过程，定性分析对接下来的指标评价工作有着重要的意义。

### 指标评价

7.3.1～7.3.4在计算指标时，应首先对指标理想值进行确定。指标理想值是规划对象在科学可行的前提下，充分挖掘规划对象集约发展潜力后的理想状态值。评价指标理想值可采用的方法主要有目标值法、经验借鉴法和专家咨询法这三种，规划时可根据村镇条件的特点而选择。但不论选择哪一种方法，都应在成果中队选择理由、选择效果进行充分说明。

7.3.5～7.3.7对指标标准化处理的过程中，本规程采用的是比例推算法。比例推算法简单易行，在操作上就有较强的可行性，在规划和评定过程中使用较为普遍。

### 成果编制

本节规定了村镇集约用地规划成果主要包括文字报告、图件、基础资料汇编。文字报告包括工作报告和技术报告。规划报告和基础资料汇编应提交纸质报告及相应电子文件；成果图件应提交纸质图件以及各类相关格式的电子图件。

村镇用地状况评价成果图件应直观地反映图件所表达的内容。图件所反映的空间信息应通过不同的图斑、色调、灰度、注记等来反映。除表达图件主要内容信息外，还应按制图规程标出图廓、方里网、图名、图例、指北针、比例尺等，最后应该标出制图单位及时间。编图以图幅为单位，其比例尺与工作底图相一致，按需要可在分图的基础上编绘总图。采用计算机系统为辅助手段进行村镇用地状况评价时，成果图件的编码规则应按国家有关规定执行。村镇集约用地潜力规模分区图绘制时，宜应用渐变色，反映高潜力区、中潜力区、低潜力区、无潜力区等信息。当图斑面积较小时，图中可以仅标注编码，相关信息应以表格形式在图幅的下角体现或者以其他直观方式反映。

村镇用地状况评价基础资料汇编是根据本规程技术方法的应用要求，对村镇用地状况评价过程中涉及的有关原始数据、指数、指标的基本数据进行规程化整理，归档成册。原始数据整理方式自行规定。有条件的地区，可建立基础资料数据库。

### 成果验收、更新和应用

本节主要约定成果完成后的验收及后续工作。成果的验收以及应用和更新应得到规划工作的充分重视，在对规划工作主体完成后，做好集约用地规划的后续工作，并提出成果利用方向、挖潜计划和相关政策建议。