中国工程建设协会标准

农村住宅门窗应用技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for doors and windows of village housing

CECS×××:2011

主编单位：中国建筑标准设计研究院

北京建筑材料科学研究总院

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2011年×月×日

2011 北 京

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，结合农村住宅中建筑门窗的具体应用情况，根据中国工程建设标准化协会建标协字[2009]90号文“关于印发《2009年工程建设协会标准制订、修订计划(第三批)》的通知”的要求，制定中国工程建设协会标准《农村门窗产品应用技术规程》。

本规程的主要技术内容：总则，术语，材料，门窗设计，加工制作，安装施工，工程验收，保养维修以及相关附录。

本规程附录A为资料性附录。

本规程由中国建设标准化协会归口管理，由中国建筑标准设计研究院负责解释。在使用过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见、建议和资料寄往解释单位。

本规程主编单位：中国建筑标准设计研究院

北京建筑材料科学研究总院

本规程主要起草人员：张萍、孟宪娴、邓贵智、陈一吨

目  次

1 总则………………………………………………………………………………………………………1

2 术语……………………………………………… ………… …………… ………… ……  ………1

3 材料………………………………………………………………………………………………………1

3.1一般规定……………………………………………………………………………… ………………1

3.2铝合金型材…………………………………………………………………………… ………………1

3.3（PVC-U）型材…………………………………………… ………………………… ………………2

3.4木门窗型材…………………………………………………………………………… ………………2

3.5其它种类型材……………………………………… …………………………………………………2

3.6玻璃………………………………………………… …………………… ………… ………………2

3.7五金件、配件、紧固件…………………………… …………………… ………… ………………3

3.8密封材料…………………………… …………………………………………………………………3

3.9其他材料………………………… … … …………………… ………… ………………  ………3

4 门窗设计…………………………………………………………………………………………………3

4.1一般规定………………………… …………………………………… …… ………………………3

4.2门窗立面设计 …………………………………………………………………………………………4

4.3反复启闭性能………………… ………………………………………………………………………4

4.4抗风压性能………………………………… …………………………………………………………4

4.5水密性能……………… ……………………… ………… …………………………………………4

4.6气密性能……………… ……………………… ………… …………………………………………4

4.7热工性能……………… ……………………… ………… …………………………………………5

4.8隔声性能……………… ……………………… ………… …………………………………………6

4.9采光性能……………… ……………………… ………… …………………………………………6

4.10安全规定……………… ……………………… ………… ……………………………………… 6

5 加工组装…………………………………………………………………………………………………6

5.1一般规定……………… ……………………… ………… …………………………………………6

5.2加工制作……………… ……………………… ………… …………………………………………6

5.3组装……………… ………………………  ……… … …………………………… ………… …7

6 安装施工…………………………………………………………………………………………………7

6.1一般规定……………… ……………………… ………… …………………………………………7

6.2施工准备……………… ……………………… ………… …………………………………………8

6.3门窗安装……………… ……………………… ………… …………………………………………8

6.4开启扇及五金件安装…………………………… ……………………………………………………10

6.5成品保护……………… ……………………… ………… …………………………………………10

7 工程验收…………………………………………………………………………………………………10

7.1一般规定……………… ……………………… ………… …………………………………………10

7.2主控项目……………… ……………………… ………… …………………………………………11

7.3一般项目……………… ……………………… ………… …………………………………………12

8 保养与维修………………………………………………………………………………………………12

8.1一般规定……………… ……………………… ………… …………………………………………12

8.2日常检查……………… ……………………… ………… …………………………………………12

8.3维修与维护……………… ……………………… ………… ………………………………………12

附录A ………………………………………… …………………………… ………… ………… ……13

- 总则

1.1为贯彻国家节能降耗产业政策，扩大节能门窗的适用范围；提高农村住宅建筑中门窗的应用质量，使其具备良好的建筑物理性能和使用功能，针对农村住宅特点和工程建设实际，制定本规程。

1.2本规程中门窗系指：（农村）住宅建筑用外门、外窗、户门。

1.3本规程适用于新建、改建、扩建的农村住宅建筑中使用的建筑门窗。不适用于防盗、防火、防爆等有特殊功能要求的门窗工程。

1.4农村住宅工程建筑门窗的设计、生产、安装施工、工程质量验收及维护保养除应符合本规程的规定外，尚应符合相关标准、规范的规定。

- 术语

- 2.1术语

- GB5823、GB5824确立的术语和定义适用于本规程。

2.1.1农村住宅  village housing

- 农村乡级镇和行政村的集体土地上集中新建二层及二层以下的的农民自用住房以及有政府资金支持的分散农村住房。

- 材料

  - 一般规定

    - 建筑门窗材料的性能指标及有关技术要求，应根据建筑物所在地区的气候、环境等具体条件和建筑物的功能要求合理确定。除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

    - 建筑门窗所用金属材料除不锈钢外，钢材应进行镀锌处理或涂防锈漆等防腐蚀处理；铝合金应进行表面处理。

  - 铝合金型材

    - 铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材  第1部分  基材》GB5237.1；《铝合金建筑型材  第2部分  阳极氧化型材》GB5237.2；《铝合金建筑型材  第3部分  电泳涂漆型材》GB5237.3；《铝合金建筑型材  第4部分  粉末喷涂型材》GB5237.4；《铝合金建筑型材  第5部分  氟碳漆喷涂型材》GB5237.5；《铝合金建筑型材  第6部分  隔热型材》GB5237.6的规定。

    - 铝合金门窗的主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚，外门不应低于2.0mm，外窗不应低于1.4mm。

    - 铝合金型材表面处理应符合下列规定：

- 1 阳极氧化型材：阳极氧化膜膜厚应符合AA15级要求，氧化膜平均膜厚不应小于15μm，局部膜厚不应小于12μm；

2 电泳涂漆型材：阳极氧化复合膜，表面漆膜采用透明漆应符合B级要求，复合膜局部膜厚不应小于16μm；表面漆膜采用有色漆应符合S级要求，复合膜局部膜厚不应小于21μm；

3 粉末喷涂型材：装饰面上涂层最小局部厚度应大于40μm；

4 氟碳漆喷涂型材：二涂层氟碳漆膜，装饰面平均漆膜厚度不应小于30μm；三涂层氟碳漆膜，装饰面平均漆膜厚度不应小于40μm。

    - 铝合金隔热型材应符合现行国家标准及行业标准《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB5237.6《建筑用隔热铝合金型材  穿条式》JG/T175、《建筑用硬质塑料隔热条》JG/T174的规定。

    - 穿条工艺的复合铝合金型材其隔热材料不得使用PVC材料。

  - PVC-U型材

    - 塑料门窗采用的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材应符合现行国家标准《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814的有关规定。

    - 外窗用型材老化时间不应小于6000h，内窗用型材老化时间不应小于4000h。

    - 塑料门窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.5mm，非可视面最小实测壁厚不应小于2.0mm。

  - 木门窗型材

    - 木门窗型材应符合《建筑木门、木窗》JG/T122及相关标准的规定。

    - 木门窗的门窗框用材的含水率应不大于14%，拼接零件及其它零件的含水率应不大于12%。

    - 南方高湿地区门窗框材的含水率应不大于15%，拼接零件及其它零件的含水率应不大于13%。

    - 木门窗型材中的人造板材和胶合粘接材料应有有害气体不超标的证明文件。

  - 其它种类型材

    - 铝塑复合、铝木复合材料门窗型材应具有良好的物理机械性能、加工工艺性能及装饰性能，用其制作的建筑门窗的物理性能、力学性能及使用功能应符合本规程的规定。

    - 彩色涂层钢板门窗型材应符合《彩色涂层钢板门窗型材》JG/T115及相关标准的规定。

    - 玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）门窗型材应符合《门、窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材》JC/T941及相关标准的规定。

  - 玻璃

    - 建筑门窗用玻璃应根据功能要求选用符合《平板玻璃》GB11614的规定或以平板玻璃为原片的各种加工玻璃，其外观质量及性能应符合现行国家标准和行业标准的规定。

    - 中空玻璃应符合《中空玻璃》GB/T 11944的规定。

    - 玻璃的品种、厚度及最大许用面积应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定。

    - 高海拔地区使用中空玻璃时，应首先选用本地区加工的中空玻璃。

  - 五金件、配件、紧固件

    - 建筑门窗采用的五金件除应符合本规程要求外，尚应符合国家现行标准和行业标准的规定。

    - 建筑门窗采用的五金件应具有足够的强度满足承载力要求，启闭灵活、无噪声，满足使用功能要求、环保要求和耐腐蚀性要求。其表面质量应具有良好的耐候性，手触部位表面应具有良好的耐磨性。

    - 平开类建筑门窗宜采用多点式执手锁。

    - 建筑门窗连接用螺钉、螺栓宜使用不锈钢紧固件，采用其它种类配件、紧固件时应符合设计要求和有关技术规定，并采取热浸镀锌、电镀锌、防锈涂料等有效防腐处理。

    - 建筑门窗与墙体连接件、PVC-U塑料窗内衬增强型钢、门窗用副框等钢材配件应符合相关标准的规定；增强型钢应满足工程强度设计要求，且最小壁厚不应小于1.5㎜。

  - 密封材料

    - 建筑门窗用密封材料除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行标准的规定，并按使用功能要求、使用范围、型材构造尺寸选用。

    - 建筑门窗用密封胶条应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T24498及行业标准《建筑门窗用密封胶条》JC/T187的规定，密封胶条宜使用硫化橡胶类材料或热塑性弹性体类材料。

    - 建筑门窗用密封毛条宜采用硅化处理的（硅化毛条）平板加片型毛条，并应符合现行行业标准《建筑门窗密封毛条技术条件》JC/T 635的规定。

    - 建筑门窗用密封胶应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776，行业标准《聚硫建筑密封膏》JC483、《建筑窗用弹性密封剂》JC 485及有关标准的规定，密封胶应在产品保质期内使用，并应在施工前进行相容性试验。

  - 其他材料

    - 建筑门窗用纱门、纱窗，宜使用径向不低于18目的窗纱。

    - 金属丝窗纱应符合现行行业标准《窗纱型式尺寸》QB/T 3882、《窗纱技术条件》QB/T 3883及有关标准的规定。塑料丝窗纱应用定型纱网，不得使用编织型纱网。

- 门窗设计

  - 一般规定

    - 农村住宅建筑门窗工程设计应符合建筑物所在地气候、环境和建筑物的功能及装饰等要求。

    - 农村住宅建筑门窗工程的热工性能应根据居住建筑气候区划对建筑物的基本要求确定，并应符合相关建筑节能设计标准的规定。

    - 农村住宅建筑门窗的产品性能、等级应由设计确定，应符合相关标准的规定。

    - 农村住宅建筑门窗应满足设计规定的耐久性要求。

  - 门窗立面设计

    - 农村住宅建筑门窗的宽、高构造尺寸，建筑节能设计标准确定。

    - 农村住宅建筑门窗的开启形式和开启面积比例，可根据各类用房的使用特点确定，并应满足房间自然通风和采光，以及启闭、清洁、维修的方便性和安全性的要求。

    - 农村住宅建筑门窗的立面造型、质感、色彩应与建筑外立面及周围环境和室内环境相协调。

  - 反复启闭性能

    - 农村住宅建筑门窗反复启闭性能应根据设计使用年限确定，且门的反复启闭次数不应小于10万次，窗的反复启闭次数不应小于1万次。启闭频繁或使用年限要求较高的门窗，可根据实际使用需要，适当提高反复启闭次数。

  - 抗风压性能

    - 农村住宅建筑外门窗的抗风压性能指标值（P3）应按《建筑结构荷载规范》GB50009规定的围护结构风荷载标准值进行计算确定；符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB7106标准的规定且不应小于1.0kPa。

    - 门窗的主要受力杆件在风荷载标准值作用下的挠度限值应小于20mm。符合《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103及有关标准的规定。

  - 水密性能

    - 水密性能设计指标即门窗不发生雨水渗漏的最高压力差值（ΔP）的计算应符合《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103和《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106标准的规定且不应小于100Pa。

  - 气密性能

    - 农村住宅居住建筑外门窗气密性能设计指标应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75的有关规定。指标值应符合表4.6.1的规定。

表4.6.1  严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区农村住宅门窗气密性能指标限值

| 建筑气候分区 | 气密性能指标限值q1、 q2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外窗 |  | 外门 |  |
|  | q1/[m3/(m•h)] | q2 /[m3/(m2•h)] | q1/[m3/(m•h)] | q2 /[m3/(m2•h)] |
| 严寒地区 | 1.5≥q1 > 1.0 | 4.5≥q2>3.0 | 1.5≥q1 > 1.0 | 4.5≥q2>3.0 |
| 寒冷地区 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 |
| 夏热冬冷地区 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 |
| 夏热冬暖地区 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 |

  - 热工性能

    - 农村住宅居住建筑外门窗传热系数应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75的有关规定。传热系数不应大于表4.7.1中规定的限值。

表4.7.1  严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区农村住宅门窗热工性能指标限值

| 建筑气候分区 | 窗墙面积比 | 热工性能指标限值传热系数K/( W/ m2·K) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外窗 | 外门 |
| 严寒地区 | 窗墙面积比≤0.2 | 2.0 | 1.5 |
|  | 0.2＜窗墙面积比≤0.3 | 1.8 |  |
|  | 0.3＜窗墙面积比≤0.4 | 1.6 |  |
|  | 0.4＜窗墙面积比≤0.45 | 1.5 |  |
| 寒冷地区 | 窗墙面积比≤0.2 | 2.8 | 2.0 |
|  | 0.2＜窗墙面积比≤0.3 | 2.5 |  |
|  | 0.3＜窗墙面积比≤0.4 | 2.0 |  |
|  | 0.4＜窗墙面积比≤0.5 | 1.8 |  |
| 夏热冬冷地区 | 窗墙面积比≤0.2 | 4.0 | 2.0 |
|  | 0.2＜窗墙面积比≤0.3 | 3.2 |  |
|  | 0.3＜窗墙面积比≤0.4 | 2.8 |  |
|  | 0.4＜窗墙面积比≤0.45 | 2.5 |  |
|  | 0.45＜窗墙面积比≤0.60 | 2.3 |  |
| 夏热冬暖地区 | —— | 4.0 | —— |

    - 农村住宅居住建筑外窗综合遮阳系数应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75的有关规定。指标值应符合表4.6.1的规定。

表4.6.1  严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区农村住宅外窗综合遮阳系数指标限值

| 建筑气候分区 | 综合遮阳系数SC指标限值（东、西向/南向） |
| --- | --- |
| 严寒地区 | —— |
| 寒冷地区（B） | ≤0.35 |
| 夏热冬冷地区 | 当0.3＜窗墙面积比≤0.4时，夏季≤0.40/夏季≤0.45 |
|  | 当0.4＜窗墙面积比≤0.45时，夏季≤0.35/夏季≤0.40 |
|  | 当0.45＜窗墙面积比≤0.60时，夏季≤0.25/夏季≤0.60 |
| 夏热冬暖地区 | ≤0.70 |

  - 隔声性能

    - 农村住宅建筑门窗空气声隔声性能指标应符合《民用建筑隔声设计规范》GB50118标准的有关规定。

4.8.2农村住宅建筑门窗空气声隔声性能指标:计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和（RW+Ctr）临街或道路两侧的应不小于30dB,其它不应小于20dB。

  - 采光性能

    - 农村住宅建筑门窗的透光折减系数（Tr）应根据现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T50033的规定确定。有采光要求的，其透光折减系数（Tr）应大于0.45。

    - 农村住宅建筑门窗既有采光要求又有遮阳要求的，应采取外遮阳措施。

  - 安全规定

    - 开启门扇、固定门和落地窗玻璃设计，应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的人体冲击安全规定。

    - 门和落地窗玻璃应有防撞击措施，或有明显防撞击标识。

- 加工组装

  - 一般规定

    - 加工建筑门窗构件的设备、专用模具和器具应满足产品加工精度要求，检验量具、量具应定期进行计量检定或校准。

    - 建筑门窗型材牌号、截面尺寸、五金件、插接件应符合门窗设计要求。

    - 加工过程中要注意成品保护，并采取有效措施避免磕碰。

  - 加工制作

    - 铝合金门窗的外观、尺寸允许偏差、装配质量等应符合GB/T8478标准规定。

    - 塑料门窗的外观、尺寸允许偏差、装配质量等应分别符合JG/T140和JG/T180标准规定。

    - 木门、木窗的外观、尺寸允许偏差、配合间隙、搭接量、装配质量等应符合JG/T122标准规定。

    - 彩色涂层钢板门窗的外观、尺寸允许偏差、配合间隙、搭接量、装配质量等应符合JG/T 3041标准规定。

    - 玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）门窗的外观、尺寸允许偏差、配合间隙、搭接量、装配质量等应符合JG/T186标准规定。

    - 铝塑复合材料门窗、铝木复合材料门窗的外观、尺寸允许偏差、配合间隙、搭接量、装配质量等应符合JG/T 3041标准规定。

    - 户门、单元门的外观、尺寸允许偏差、配合间隙、平面度、装配质量等应符合GB17565标准规定。

  - 组装

    - 玻璃支撑块、定位块应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113规定。

    - 玻璃安装的内、外片配置、镀膜面朝向应符合设计要求。组装前应将玻璃槽口内的杂物清理干净。

    - 玻璃采用密封胶条密封时，密封胶条宜使用连续条，接口不应设置在转角处，装配后的胶条应整齐均匀，无凸起。

    - 玻璃采用密封胶密封时，注胶厚度不应小于3mm，粘接面应无灰尘、无油污、干燥，注胶应密实、不间断、表面光滑整洁。

    - 玻璃压条应采用内装压条安装方式，应扣紧、平整不得翘曲，必要时可装配加工。

    - 开启五金件位置安装应准确，牢固可靠，装配后应动作灵活。多点锁五金件的各锁闭点动作应协调一致。

    - 建筑门窗框、扇搭接宽度应均匀，密封条、毛条压合均匀；扇装配后启闭灵活，无卡滞、噪声。

    - 平开窗开启限位装置安装应正确，开启量应符合设计要求。

    - 纱窗位置安装应正确，不应阻碍门窗的正常开启。

- 安装施工

  - 一般规定

    - 建筑门窗的安装宜采用带副框安装（干法作业）方式，也可采用无副框安装（湿法作业）方式，其施工工艺应符合有关规定。

    - 门窗洞口上檐应有防水措施，窗台坡度应易流水；如有遮阳设施，遮阳设施应与门窗实现一体化安装，如果无法实现，则应预留相应连接孔位或安装位置。

    - 门窗应启闭灵活、无卡滞。

    - 排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。

  - 施工准备

    - 复核建筑门窗洞口尺寸，洞口宽、高尺寸允许偏差应为±10mm，对角线尺寸允许偏差应为±10mm。

    - 建筑门窗的品种、规格、开启形式等，应符合设计要求。

    - 检查建筑门窗五金件、附件，应完整、配套齐备、开启灵活。

    - 检查建筑门窗的装配质量及外观质量，当有变形、松动或表面损伤时，应进行整修。

    - 安装所需的机具、辅助材料和安全设施，应齐全可靠。

  - 门窗安装

    - 建筑门窗无副框安装（湿法作业）工艺流程为：

    - 建筑门窗带副框安装（干法作业）工艺流程为（不适用于户门、单元门）：

    - 副框安装尺寸允许偏差及要求参照表7.3.5规定

表7.3.5 副框安装尺寸允许偏差及要求    单位：mm

| - 序号 | - 项目名称 |  | - 允许偏差及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 副框槽口宽度、高度 | - ≤1500 | - 0～+2.0 |
|  |  | - ＞1500 | - 0～+3.0 |
| - 2 | - 对角线之差 | - ≤2000 | - ≤3.0 |
|  |  | - ＞2000 | - ≤5.0 |
| - 3 | - 下框水平度 |  | - 2.0 |
| - 4 | - 正面、侧面垂直度 |  | - 2.0 |
| - 5 | - 副框与墙体的连接 |  | - 须牢固、可靠 |
| - 6 | - 弹性填充材料 |  | - 均匀、不得有间隙 |

    - 建筑门窗外框与副框连接宜采用软连接形式，也可采用紧固件连接做法，但四周间隙应适当调整，其间隙值可参照表7.3.6的要求。

表7.3.6   建筑门窗外框与副框间隙表       单位：mm

| - 序号 | - 项目名称 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 左、右间隙值（两侧） | - 4～6 |
| - 2 | - 上间隙值（两侧） | - 8～10 |

    - 砌体墙不得使用射钉直接固定门窗。

    - 建筑门窗安装就位后，边框与墙体之间应做好密封防水处理，并应符合下列要求：

1应采用粘接性能良好的耐候密封胶；

2打胶前应清洁粘接表面，去除灰尘、油污，粘接面应保持干燥，墙体部位应平整洁净；

3注胶应平整密实，胶缝宽度均匀、表面光滑、整洁美观。

  - 开启扇及开启五金件安装

    - 建筑门窗开启扇及开启五金件的装配宜在工厂内组装完成。当在施工现场安装时，应符合本规程第6.3节的规定。

    - 建筑门窗开启扇、五金件安装完成后应进行全面的调整检查，并应符合下列规定：

1五金件应配置齐备、有效，且应符合设计要求；

2开启扇应启闭灵活，且启闭力应不大于50N。

  - 成品保护

    - 建筑门窗框安装完成后，其洞口不得作为物料运输及人员进出的通道，且建筑门窗框严禁搭压、坠挂重物。

    - 所有外露型材应进行贴膜保护。

    - 建筑门窗安装后，应清除型材表面和玻璃表面的保护膜。

    - 建筑门窗工程竣工验收前，应去除所有成品保护，全面清洗外露型材和玻璃。不得使用有腐蚀性的清洗剂，不得使用尖锐工具刨刮型材、玻璃表面。

- 工程验收

  - 一般规定

    - 建筑门窗工程验收应符合现行国家标准GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及GB 50411《建筑节能工程施工质量验收规范》的有关规定执行。有特殊要求的门窗工程，可按合同规定的相关条款执行。建筑门窗进场施工时，应对其有关物理性能进行复验，符合设计要求后方可进行安装施工。

    - 对于集中新建和节能改造的农村住宅，建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分：

- 1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。

- 2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。

- 3 对于异型或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

    - 建筑外门窗工程的检验数量应符合下列规定：

- 1 建筑门窗每个检验批应抽查5%，并不少于3樘，不足3樘时应全数检查。

- 2 防盗门每个检验批应抽查50%，并不少于10樘，不足10樘时应全数检查。

    - 对于自建农村住宅，检验批和检验数量可参照7.1.2和7.1.3条款执行；门窗数量不满足时，可由供需双方协商确定抽样数量，但是产品质量及相关文件应符合本规程的规定。

    - 建筑门窗隐蔽工程验收应在作业面封闭前进行并形成验收记录。

    - 建筑门窗工程验收时应检查下列文件和记录：

1 建筑门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

2 根据工程需要出具的建筑门窗的抗风压性能、水密性能以及气密性能、热工性能、隔声性能、采光性能等检验报告；

3 门窗型材、玻璃、密封材料及五金件等材料的产品质量合格证书、性能检测报告和进场验收记录；

4 隐框窗应提供硅酮结构胶相容性试验报告；

5 建筑门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录；

6 建筑门窗产品合格证书；

7 建筑门窗安装施工自检记录；

8 进口产品应提供报关单和商检证明。

    - 建筑门窗工程验收检验批划分、检查数量及合格判定，应按现行国家标准GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定执行，门窗节能工程验收应按现行国家标准GB 50411《建筑节能工程施工质量验收规范》的规定执行。

  - 主控项目

    - 建筑门窗的气密性能、水密性能、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

检验方法：检查门窗的质量证明文件和复检报告；必要时可对外窗进行现场淋水试验。

检验数量：全数核查

    - 建筑门窗所用型材的牌号、供应状态、化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面处理及外观质量应符合现行国家标准的规定。

检验方法：观察；尺量；膜厚仪；硬度钳等，检查型材产品质量证明文件和复检报告。

    - 建筑门窗型材壁厚应符合设计要求：

1 铝合金门用型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm，窗用主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm；

2 塑料平开窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.5mm，推拉窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.2mm。

检验方法：观察；游标卡尺；千分尺检查；进场验收记录。

    - 建筑门窗框及金属副框与洞口的连接安装应牢固可靠，预埋件及锚固件的数量、位置与框的连接应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

    - 建筑门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、推拉门窗扇应安装防脱落装置。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

    - 建筑门窗的五金件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能满足使用要求。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

  - 一般项目

    - 建筑门窗外观表面应洁净，无明显色差、划痕、擦伤及碰伤。密封胶无间断，表面应平整光滑、厚度均匀。

检验方法：观察。

    - 门窗框与墙体之间的安装缝隙应填塞饱满，填塞材料和方法应符合设计要求，密封胶表面应光滑、顺直、无断裂。

检验方法：观察；轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录。

    - 密封胶条和密封毛条装配应完好、平整、不得脱出槽口外，交角处平顺、可靠。

检验方法：观察；开启和关闭检查。

    - 建筑门窗排水孔应通畅，其尺寸、位置和数量应符合设计要求。

检验方法：观察；测量。

- 保养与维修

  - 一般规定

    - 建筑门窗工程竣工验收时，应提供门窗产品维护说明书。

    - 建筑门窗维修人员应进行培训。

  - 日常检查

    - 建筑门窗应在通风、干燥的环境中使用，保持门窗表面整洁，不得与酸、碱、盐等有腐蚀性物质接触。

    - 建筑门窗的排水系统应定期检查，清除堵塞物，保持畅通。

    - 建筑门窗滑槽、传动机构、合页、滑撑、执手等部位应保持清洁，去除灰尘。

    - 建筑门窗铰链、滑轮、执手等门窗五金件应定期进行检查和润滑，保持开启灵活，无卡滞，五金件损坏应及时更换，启闭不灵活应及时维修。

    - 建筑门窗密封条、密封毛条出现破损、老化或缩短时应及时修补或更换。

  - 维修与维护

    - 建筑门窗工程竣工验收后一年，应对门窗工程进行一次全面检查，并应作检查维修记录。

    - 出现问题应立即进行维修、更换，发现门窗安全隐患问题，应紧急处理。

    - 建筑门窗保养和维修作业时严禁使用门窗的任何部件作为安全带的固定物；高空作业，必须遵守现行行业标准JGJ 80《建筑施工高空作业安全技术规范》的有关规定。

- （资料性附录）
常用材料标准

  - 型材

GB／T5237．1 铝合金建筑型材第1部分 基材
GB／T5237．2 铝合金建筑型材第2部分 阳极氧化型材
GB／15237．3 铝合金建筑型材第3部分 电泳涂漆型材
GB／T5237．4 铝合金建筑型材第4部分 粉末喷涂型材
GB／T5237．5 铝合金建筑型材第5部分 氟碳漆喷涂型材
GB／T5237．6 铝合金建筑型材第6部分 隔热型材

GB/T 8814  门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材

JG/T 174  建筑用硬质塑料隔热条

JG/T 175  建筑用隔热铝合金型材  穿条式

JG/T 176  塑料门窗及型材功能结构尺寸

  - 紧固件及五金附件标准

GB/T 3098.4  紧固件机械性能  螺母  细牙螺纹

GB/T 15856.1  十字槽盘头自钻自攻螺钉

GB/T 15856.2  十字槽沉头自钻自攻螺钉

GB/T 24601  建筑窗用内平开下悬五金系统

JG/T 124  建筑门窗五金件 传动机构用执手

JG/T 125  建筑门窗五金件 合页（铰链）

JG/T 126  建筑门窗五金件 传送锁闭器

JG/T 127  建筑门窗五金件 滑撑

JG/T 128  建筑门窗五金件 撑挡

JG/T 129 建筑门窗五金件 滑轮

JG/T 130  建筑门窗五金件 单点锁闭器

JG/T 131  聚氯乙烯（PVC）门窗增强型钢

JG/T 132  聚氯乙烯（PVC）门窗固定片

JG/T 212  建筑门窗五金件 通用要求

JG/T 213  建筑门窗五金件 旋压执手

JG/T 214  建筑门窗五金件 插销

JG/T 215  建筑门窗五金件 多点锁闭器

JG/T 233  建筑门窗用通风器

  - 玻璃

GB/T 11614  平板玻璃

GB/T 11944  中空玻璃

GB/T 15763.2  建筑用安全玻璃  第2部分  钢化玻璃

GB/T 15763.3  建筑用安全玻璃  第3部分  夹层玻璃

GB/T 15763.4  建筑用安全玻璃  第4部分  均质钢化玻璃

GB/T 17841  半钢化玻璃

GB/T 18915.1  镀膜玻璃  第1部分 阳光控制镀膜玻璃

GB/T 18915.2  镀膜玻璃  第2部分 低辐射镀膜玻璃

JG/T 255  内置遮阳中空玻璃制品

JC 433  夹丝玻璃

JC/T 511  压花玻璃

  - 纱网

QB/T  3882  窗纱型式尺寸

QB/T  3883  窗纱技术条件

JC/T 173  玻璃纤维防虫网布

  - 密封材料

GB/T 14683  硅酮建筑密封胶

GB 16776  建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

HG/T 3100  硫化橡胶和热塑性橡胶  建筑用预成型密封垫的分类、要求及试验方法

JC/T 483  聚硫建筑密封胶

JC/T 485  建筑用弹性密封胶

JC/T 486  中空玻璃用弹性密封胶

JC/T  635  建筑门窗密封毛条技术条件

JC/T 1022  中空玻璃用复合密封胶条

# 本规范用词说明

1．为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”

农村住宅门窗应用技术规程

## 条文说明

1总则

1.1为贯彻国家节能降耗产业政策，扩大节能门窗的适用范围；提高农村住宅建筑中门窗的应用质量，使其具备良好的建筑物理性能和使用功能，针对农村住宅特点和工程建设实际，制定本规程。

【条文说明】1.1我国农村地区人口近8亿，占我国人口总数的60％左右。农村地区共有房屋建筑面积约278亿m2，其中90%以上是住房，约占全国房屋建筑面积的65%。我国农村住房建设一直属于农民的个人行为，农村住房的基础标准仍不完善，农村住房的设计、建造施工水平较低。近年来，随着我国农村经济的发展和农民生活水平的提高，农村的生活用能急剧增加，农村能源商品化倾向特征明显。北方地区，农村住房冬季采暖能耗约占生活耗能的80%。农村绝大部分住房未进行保温处理，建筑外门、窗热工性能和气密性较差，采暖设备简陋、热效率低，室内热环境恶劣，造成大量的能源浪费。南方建筑一般没有常规隔热降温措施，夏季室温普遍高于30℃以上，居住舒适性差。农村住房建筑节能工作亟待加强，推进农村住房建筑节能已成为当前村镇建设的重要内容之一。

目前我国建筑门窗节能技术的研究主要集中在城市，颁布的节能目标和强制性规范主要针对城市地区，未能全面覆盖广大的农村地区。农村住房的特点、农民的生活作息习惯及技术经济条件等决定了其选择建筑门窗的质量及设计原则上都不同于城市。随着新农村建设的开展，大量建设新型农村节能住房或对既有住房进行节能改造，但农村节能住房建筑门窗的应用，目前只是照搬城市标准，具有很大盲目性。因此，应结合农村住房特点及技术经济条件，合理引导农村住宅门窗的选用，确保建筑门窗产品的质量得到统一的保障，使得建筑门窗产品在广大的农村地区更加规范，更好的发挥其在建筑节能中的关键作用。指导农村住房的节能设计及节能改造，对新农村建设、降低农村建筑能耗具有重要的现实意义。

1.2本规程中门窗系指：（农村）住宅建筑用外门、外窗、户门。

【条文说明】在农村住宅中，门窗的应用非常广泛，除了在住宅中使用之外，还有很多的入户门、围墙门、院门等等，这些门窗大都起到的人员通行的作用，本条内容旨在对农村住宅节能起到关键作用和关键部位的门窗划定范围。

1.3本规程适用于新建、改建、扩建的农村住宅建筑中使用的建筑门窗。不适用于防盗、防火、防爆等有特殊功能要求的门窗工程。

【条文说明】防盗、防火、防爆等有特殊功能的门窗工程，门窗的性能应首先符合其产品标准和特殊功能标准的要求，其节能指标要求可参照本规程执行。

1.4农村住宅工程建筑门窗的设计、生产、安装施工、工程质量验收及维护保养除应符合本规程的规定外，尚应符合相关标准、规范的规定。

【条文说明】农村住宅工程建筑门窗除符合本规程的规定外，还应符合国家、行业等相关的标准和规范的规定。

2术语

2.1.1农村住宅  village housing

- 农村乡级镇和行政村的集体土地上集中新建、改建、扩建的二层及二层以下的的农民自用住房以及有政府资金支持的分散农村住房。

【条文说明】2.1.1《建筑法》第八十三条规定：“抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法”。由此可见，村镇自建低层住宅不属于《建筑法》的调整范围。《建设工程质量管理条例》中也有类似规定。

根据原建设部2006年发布的《关于加强农民住房建设技术服务和管理的通知》（建村[2006]303号），三层以上（含三层）的农民住房建设管理要严格执行《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定。结合此规定，本规程对农村住宅做出定义并将二层及以下的新建、改建、扩建的农村住宅作为主要的适用范围，其他地方使用仅供参考。

4 门窗立面设计

- 4.6气密性能

- 4.6.1农村住宅居住建筑外门窗气密性能设计指标应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75的有关规定。指标值应符合表4.6.1的规定。

表4.6.1  严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区农村住宅门窗气密性能指标限值

| 建筑气候分区 | 气密性能指标限值q1、 q2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外窗 |  | 外门 |  |
|  | q1/[m3/(m•h)] | q2 /[m3/(m2•h)] | q1/[m3/(m•h)] | q2 /[m3/(m2•h)] |
| 严寒地区 | 1.5≥q1 > 1.0 | 4.5≥q2>3.0 | 1.5≥q1 > 1.0 | 4.5≥q2>3.0 |
| 寒冷地区 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 |
| 夏热冬冷地区 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 |
| 夏热冬暖地区 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 | 2.5≥q1 > 2.0 | 7.5≥q2> 6.0 |

【条文说明】4.6.1门窗的气密性能可以直接影响室内环境，且能直观的反应建筑门窗的产品质量，本条款对《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75的有关建筑门窗气密性能的要求进行了汇总和提炼。根据我国各地区的情况及现状，随着新农村建设的大力推进和不断完善，有必要将产品质量标准统一，便于标准执行和查阅