GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》修改单

编制说明

概述

IEC 2009年10月发布了CISPR 22 第6版1号解释单“SC CIS/I/Publication CISPR 22 (2008), Sixth edition/I-SH 01”；2010年4月,发布了2号解释单“SC CIS I/Publication CISPR 22:2008, Sixth edition/I-SH 02”。这两个解释单的目的是澄清CISPR22第六版中的一些问题，以便标准使用各方在标准理解和使用上的一致。

1号解释单的内容涉及：

a)平均值检波器的选择；

b)机柜或机架内包含多台设备时的传导发射测量。

2号解释单的内容涉及：

c)针对非屏蔽多对平衡线的ISN选择进行了解释，并举例给出了10/100/1000M 以太网应用、ADSL应用中应使用的ISN网络；

d)电信端口测量中ISN-EUT之间的电缆长度。

解释单的详情见附件。

修改内容的考虑

在这几个解释中，“平均值检波器的选择”和“电信端口测量中ISN-EUT之间的电缆长度”是标准中没有涉及的，如果不明确规定，测量结果可能会有比较大的差异；而b和c两条的内容在标准中是能找到对应解释的，只不过不像解释单中规定得那么具体。

考虑到国标委“国家标准修改单管理规定”第一章第二条“采用修改单方式修改国家标准时，每项国家标准修改一般不超过两次，每次修改内容一般不超过两项”，本次仅对a和d所涉及的内容进行修改。

修改建议见GB9254：2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》修改单

（征求意见稿）。

GB9254编制组

2011年4月26日