意 见 汇 总 处 理 表

标准名称：橡胶领盘尾柄中空六角形钎杆

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 引用标准重新排序 2 引用标准GB/T230.1标准名称不全 | 长沙矿冶研究有限责任公司、国家冶金工业钎具质量监督检测中心 | 采纳 |  |
|  | 3 | 建议增加： 3.1钢质径向固定套 3.2橡胶套 3.3橡胶领盘尾柄 3.4最小静摩擦力 | 长沙矿冶研究有限责任公司、国家冶金工业钎具质量监督检测中心 | 部分采纳 |  |
|  | 图1 | 图中应增加杆体、锥体、钎杆长度的标注和说明 | 长沙矿冶研究有限责任公司、国家冶金工业钎具质量监督检测中心 | 未采纳 | 本标准名称修整“凿岩用中空六角形钎杆橡胶领盘尾柄” |
|  | 图2 | 建议图中“剖面A-A”改为GB/T6481标准中图2的类似图 | 长沙矿冶研究有限责任公司、国家冶金工业钎具质量监督检测中心 | 部分采纳 | “剖面A-A”删除 |
|  | 4 | 建议增加“4.2.4钎杆长度尺寸和偏差应符合GB/T6481标准的规定 | 长沙矿冶研究有限责任公司、国家冶金工业钎具质量监督检测中心 | 采纳 |  |
|  | 5.4 | 标准中应不小于60KN 编制说明应≥80KN | 长沙矿冶研究有限责任公司、国家冶金工业钎具质量监督检测中心 | 采纳 |  |
|  | 表3 | 最小静摩擦力试验方法改为“材料试验机”同时引用标准去样MT146.1 | 长沙矿冶研究有限责任公司、国家冶金工业钎具质量监督检测中心 | 采纳 |  |
|  | 标题 | 应将“尾柄”二字删除 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司公司 | 未采纳 | 本标准主要对钎杆的橡胶领盘及钎杆尾柄进行规定。 |
|  | 7.3 | 应将抗拉强度删除，或者改为最小静摩擦力。没有抗拉强度的要求 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司公司 | 采纳 | “抗拉强度”改为’静摩擦力“ |
|  | 8.4 | 钎杆运输过程中，删除“应加遮盖” | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司公司 | 未采纳 |  |
|  | 通用 | 本标准中没有对橡胶领盘外层金属作规定。 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司公司 | 未采纳 | 只有能保证橡胶领盘的质量，外层金属可由个生产厂家自行确定。 |
|  | 7.3 | 若代表一批次产品硬度、抗拉强度试样有一件不符合规定要求，钎杆制造厂应从同一批产品中取不合格项双倍试样进行复验，若不合格项所有试样复验合格，则除最初取样的那根不合格钎杆外，该批产品判定合格。 若不合格项复验时，一个或多个试样不符合规定要求，钎杆制造厂可将该批产品全部判废，也可将该批剩余钎杆逐支对不合格项进行检验分选，合格如库，不合格判废。 判废的产品可重新热处理后作为新的批次进行检验。 | 湖北中石特种钢管有限公司 | 部分采纳 | 具体采纳情况见标准文本中 |

说明：1、发送《征求意见稿》的单位数    14    个。

2、收到《征求意见稿》后，回函的单位数：     4     个。

3、收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：      4        个。

4、没有收到回函的单位数        10     个。