附件1：

372项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化工行业 |  |  |  |  |  |
|  | HG/T 2562-2012 | 分散剂N | 本标准规定了分散剂N的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以精萘磺化后与甲醛缩合，经中和制得的分散剂N。主要用于染料、农药、皮革、乳胶制品、印染及建筑行业。 | HG/T 2562-2006 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3509-2012 | 乳化剂T-60 | 本标准规定了乳化剂T-60的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、存储等。 本标准适用于失水山梨醇单硬脂酯与环氧乙烷聚合而制得的失水山梨醇单硬脂酯聚氧乙烯醚，商品名称为乳化剂T-60。该产品主要用于纺织、涂料、皮革、化工等工业作乳化助剂。 | HG/T 3509-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3510-2012 | 乳化剂T-80 | 本标准规定了乳化剂T-80的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、存储等。 本标准适用于失水山梨醇单油酸酯与环氧乙烷聚合而制得的失水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚，商品名称为乳化剂T-80。该产品主要用于石油、化工、塑料、机械、涂料、皮革、纺织等工业作乳化助剂。 | HG/T 3510-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4305-2012 | 乳化剂S-20 | 本标准规定了乳化剂S-20的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于失水山梨醇与月桂酸的经酯化而制得的乳化剂S-20，该产品主要用于纺织、涂料、皮革等工业作乳化剂、分散剂、增稠剂、柔软剂和艳亮剂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4306-2012 | 乳化剂S-40 | 本标准规定了乳化剂S-40的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于失水山梨醇与棕榈酸经酯化而制得的乳化剂S-40，该产品主要用于纺织、涂料、皮革等工业作乳化剂、分散剂、增稠剂、柔软剂和艳亮剂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4307-2012 | 乳化剂S-65 | 本标准规定了乳化剂S-65的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于失水山梨醇与硬脂酸经酯化而制得的失水山梨醇三硬脂酸酯，该产品主要用于纺织、涂料、皮革等工业作乳化剂、分散剂、增稠剂、柔软剂和艳亮剂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4308-2012 | 烯丙基聚氧乙烯醚 | 本标准规定了烯丙基聚氧乙烯醚的命名、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于作为合成聚羧酸系高效减水剂的原料，以及乳化硅油等的应用，以烯丙醇、环氧乙烷为主要原料聚合而成的烯丙基聚氧乙烯醚。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4309-2012 | 聚丙二醇 | 本标准规定了聚丙二醇的分类、命名、技术要求、采样、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以丙二醇和环氧丙烷为原料聚合成的聚丙二醇系列产品。该产品主要用于化妆品、涂料、橡胶、增塑剂、润滑油、聚氨酯泡沫塑料等行业。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4310-2012 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 本标准规定了蓖麻油聚氧乙烯醚产品的命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于蓖麻油和环氧乙烷聚合而成的蓖麻油聚氧乙烯醚类非离子表面活性剂。该产品适用于纺织印染、涂料、油墨等行业。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2154-2012 | 工业硫氰酸铵 | 本标准规定了工业硫氰酸铵的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业硫氰酸铵。该产品主要用作生产农药的原料、医药生产的原料、电镀添加剂。 | HG/T 2154-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2323-2012 | 工业氯化锌 | 本标准规定了工业氯化锌的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于固体氯化锌和氯化锌溶液。该产品主要用于电池、活性碳、焊药、造纸等工业，也可用作有机合成的脱水剂、缩合剂、木材防腐剂等。 | HG/T 2323-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2325-2012 | 电子工业用粒状一氧化铅 | 本标准规定了电子工业用粒状一氧化铅的要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装、运输、贮存、安全。 本标准适用于电子工业用粒状一氧化铅。主要用于制造玻壳和铅玻璃等原料。 | HG/T 2325-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2572-2012 | 活性氧化锌 | 本标准规定了活性氧化锌的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于湿法制得的活性氧化锌。该产品主要用于橡胶或电缆的补强剂、活性剂（天然橡胶）、天然橡胶和氯丁橡胶的硫化剂。还可用于电子、陶瓷、催化剂等行业。 | HG/T 2572-2006 | ISO 9298:1995(E),MOD | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2573-2012 | 工业轻质氧化镁 | 本标准规定了工业轻质氧化镁的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于由碱式碳酸镁、氢氧化镁煅烧制得的工业轻质氧化镁。该产品主要用于塑料、橡胶、电线、电缆、染料、油脂、玻璃陶瓷、橡胶轮胎、胶粘剂、制革及燃油抑矾剂等工业。 | HG/T 2573-2006 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2772-2012 | 工业八水合二氯氧化锆（氯氧化锆） | 本标准规定了工业八水合二氯氧化锆（氯氧化锆）的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于主要作为制造锆制品的原料。也可作为橡胶、造纸工业的添加剂，涂料干燥剂及耐火材料、陶瓷釉和纺织工业处理剂等的工业八水合二氯氧化锆（氯氧化锆）。 | HG/T 2772-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2773-2012 | 二氧化锆 | 本标准规定了二氧化锆的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于主要用作电子工业、陶瓷、耐火材料、光学玻璃、陶瓷色料等行业的二氧化锆。 | HG/T 2773-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2822-2012 | 制冷机用溴化锂溶液 | 本标准规定了制冷机用溴化锂溶液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于制冷机用溴化锂溶液，主要用作吸收式制冷机的吸收剂。 | HG/T 2822-2005 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3259-2012 | 工业水合肼 | 本标准规定了工业水合肼的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业水合肼。该产品主要作为还原剂和除氧剂用于制药原料和化学工业原料等。 | HG/T 3259-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3928-2012 | 工业活性轻质氧化镁 | 本标准规定了工业活性轻质氧化镁的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于主要用作氯丁橡胶、丁基橡胶、丁苯橡胶、氟橡胶、粘合剂和PVC及CPE的配合剂，还可用于石油化工、仪表电子、染料、油漆、脱色、油墨、塑料、造纸、玻璃钢等行业的工业活性轻质氧化镁。 | HG/T 3928-2007 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4311-2012 | 工业氯化铬 | 本标准规定了工业氯化铬的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于主要用于三价铬电镀、制备铬化合物的原料的工业氯化铬。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4312-2012 | 工业铬酸钠 | 本标准规定了工业铬酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、安全。 本标准适用于主要用作金属缓蚀剂及制造铬酸盐颜料，媒染剂等的工业铬酸钠。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4313-2012 | 工业铬酸钾 | 本标准规定了工业铬酸钾的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、安全。 本标准适用于主要用作陶瓷行业着色剂等的工业铬酸钾。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4314-2012 | 工业无磷过氧碳酸钠 | 本标准规定了工业无磷过氧碳酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和安全。 本标准主要适用于添加在洗涤剂中作为漂白剂、杀菌剂。也可作为金属表面处理剂、氧气发生剂和纺织工业中的整染剂等的配方原料中不添加磷酸盐的工业无磷过氧碳酸钠。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4315-2012 | 工业速溶粉状硅酸钠 | 本标准规定了工业速溶粉状硅酸钠（粉状速溶泡花碱）的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于速溶粉状硅酸钠产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4316-2012 | 非洗涤剂用三聚磷酸钠 | 本标准规定了非洗涤剂用三聚磷酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装、运输、贮存。 本标准适用于非洗涤剂用三聚磷酸钠。主要用于陶瓷和装饰建材生产的原料等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4317-2012 | 含银抗菌溶液 | 本标准规定了含银抗菌溶液的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装、储存、运输。 本标准适用于以水为溶剂的含银抗菌溶液，该产品主要用于纤维织物、日用品和医疗卫生领域等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4318-2012 | 镍钨合金电镀液 | 本标准规定了镍钨合金电镀液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于镍钨合金电镀液。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4319-2012 | 铁镍钨合金电镀液 | 本标准规定了铁镍钨合金电镀液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于铁镍钨合金电镀液。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4320-2012 | 无机化工产品 气相色谱分析方法通用规则 | 本标准规定了无机化工产品气相色谱分析方法通用规则的术语和定义、方法原理、试剂和材料、仪器、测定、结果表述、精密度与准确度、仪器实验室的条件和安全。 本标准适用于无机化工产品气相色谱法方法的编写、方法的研究、培训、教学等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4321-2012 | 高界面氧化锌技术条件和分析方法 | 本标准规定了高界面氧化锌的技术要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于用作橡胶的硫化活性剂、补强剂、着色剂，氯丁橡胶硫化剂及增加导热性能的配合剂的高界面氧化锌。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3519-2012 | 工业循环冷却水中苯骈三氮唑测定 | 本标准规定了工业循环冷却水中苯骈三氮唑的测定方法。 本标准适用于循环冷却水系统中苯骈三氮唑的测定，也适用于复配药剂中苯骈三氮唑的测定。测定范围0.4mg/L～20mg/L。 | HG/T 3519-2003 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3530-2012 | 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物试样的采取和制备 | 本标准规定了工业循环冷却水污垢和腐蚀产物试样的采取和制备方法。 本标准适用于工厂检修时循环冷却水系统中污垢和腐蚀产物试样的采取和制备。 | HG/T 3530-2003 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3539-2012 | 工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法 | 本标准规定了工业循环冷却水中低含量总铁、可溶性铁和二价铁含量的测定方法。 本标准适用于含量为5µg/L～50µg/L的铁的测定。本标准也适用于锅炉用水及原水中低含量铁的测定。 | HG/T 3539-2003 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4322-2012 | 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硅酸盐的测定 | 本标准规定了工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硅酸盐（以SiO2计）的测定方法。 本标准适用于工业循环冷却水系统中污垢和腐蚀产物的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4323-2012 | 循环冷却水中军团菌的检测与计数 | 本标准规定了循环冷却水中军团菌的检测与计数方法。 本标准适用于循环冷却水中军团菌的检测与计数，也适用于原水、生活用水及其它工业用水的军团菌的检测与计数。循环冷却水系统中沉积物和生物粘泥等相关样本中军团菌的检测也可参照本标准。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4324-2012 | 清洗液中总铁含量的测定 | 本标准规定了化学清洗时清洗液中总铁含量的测定方法。 本标准适用于清洗液中可溶性总铁以及含不溶铁、铁氧化物或铁络合物等的总铁含量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4325-2012 | 再生水中钙、镁含量的 测定 原子吸收光谱法 | 本标准规定了再生水中钙、镁含量的测定方法 原子吸收光谱法。 本标准适用于再生水中钙含量范围为0.5mg/L～25mg/L、镁含量范围为0.1mg/L～5mg/L的测定。对于钙、镁含量高的再生水水样，可稀释后测定。 |  | ISO 7980-1986，NEQ | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4326-2012 | 再生水中镍、铜、锌、镉、铅含量的测定 原子吸收光谱法 | 本标准规定了再生水中镍、铜、锌、镉、铅含量的测定方法 原子吸收光谱法。 本标准适用于再生水的测定。该方法适用于镍含量0.01mg/L～10mg/L；铜含量0.01mg/L～10mg/L；锌含量0.005mg/L～5mg/L；镉含量0.005mg/L～5mg/L；铅含量0.01mg/L～10mg/L范围的测定。该方法不适用化学需氧量（COD）超过500mg/L的再生水。 |  | ISO 8288-1986，NEQ | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4327-2012 | 再生水中总铁含量的测 定 分光光度法 | 本标准规定了以生活污水和工业废水为主的经适当处理后的再生水中总铁含量的测定方法。 本标准适用于测定铁的浓度范围为0.01mg/L～5mg/L。铁浓度高于5 mg/L时可将样品适当稀释后再进行测定。本标准也适用于再生水中可溶性铁含量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4328-2012 | 水处理剂 氨基三亚甲基膦酸钠盐 | 本标准规定了水处理剂 氨基三亚甲基膦酸钠盐产品的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于水处理剂 氨基三亚甲基膦酸钠盐。该产品主要用作循环冷却水系统、油田回注水系统、反渗透膜装置的阻垢剂等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4329-2012 | 水处理剂 乙二胺四亚甲基膦酸五钠 | 本标准规定了水处理剂 乙二胺四亚甲基膦酸五钠（EDTMP·Na5）产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于水处理剂 乙二胺四亚甲基膦酸五钠。该产品主要用作循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无氰电镀的络合剂、印染工业软水剂、电厂冷却水处理剂等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4330-2012 | 水处理剂 二亚乙基三胺五亚甲基膦酸钠盐 | 本标准规定了水处理剂 二亚乙基三胺五亚甲基膦酸钠盐产品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全要求。 本标准适用于水处理剂 二亚乙基三胺五亚甲基膦酸钠盐。该产品主要用作工业水处理中的阻垢缓蚀剂，也可用于过氧化物稳定剂、贵重金属萃取剂及电镀行业金属离子均布剂等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4331-2012 | 水处理剂混凝性能的评价方法 | 本标准规定了水处理剂混凝性能的混凝沉淀试验和混凝脱色、混凝去除有机物性能测定的评价方法。 本标准适用于水处理剂混凝性能的测定，用于水处理混凝剂配方筛选、投药量控制、设计参数提供等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2239-2012 | 环氧酯底漆 | 本标准规定了环氧酯底漆的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以环氧树脂与植物油酸经酯化后形成的环氧酯为主要成膜物的涂料。该涂料主要用于金属基材等表面的打底及防锈保护。 | HG/T 2239-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2240-2012 | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） | 本标准规定了潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由含-NCO封端的多异氰酸酯预聚物、溶剂、助剂等制成的潮（湿）气固化涂料。该涂料主要用于木质、金属表面等的保护及装饰。 | HG/T 2240-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2245-2012 | 硝基铅笔漆 | 本标准规定了硝基铅笔漆的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由硝化棉加适量其他合成树脂为主要成膜物质，制成的硝基铅笔漆。主要用于木质铅笔笔杆表面的保护与装饰。 | HG/T 2245-1991 HG/T 2246-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2247-2012 | 涂料用稀土催干剂 | 本标准规定了液态羧酸（环烷酸、异辛酸）稀土催干剂的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由羧酸与氯化稀土配合而成的涂料用稀土催干剂。用于氧化聚合而成膜的清漆、色漆、底漆等溶剂型涂料。它可以代替钴以外的其他金属元素的传统催干剂。 | HG/T 2247-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2248-2012 | 涂料用增稠流变剂 膨润土 | 本标准规定了涂料用增稠流变剂 膨润土的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于经纯化、改性的涂料用增稠流变剂 膨润土，该产品应用于改善涂料体系的增稠、流变性能。 | HG/T 2248-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3006-2012 | 云母氧化铁颜料 | 本标准规定了云母氧化铁颜料的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于合成的和天然的云母氧化铁颜料。该产品呈干粉状，主要用于钢构件防护涂料。本标准不包括薄片状粒子含量低于30%的颜料。 | HG/T 3006-1986 | ISO 10601:2007,MOD | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3330-2012 | 绝缘漆漆膜击穿强度测定法 | 本标准规定了绝缘漆漆膜击穿强度的测定方法。 本标准适用于绝缘漆漆膜击穿强度的测定。系在一定条件下，采用连续均匀升压的方式对漆膜施加交流电压直至击穿，击穿电压值与漆膜厚度之比为击穿强度E，以千伏每毫米（kV/mm）表示。 | HG/T 3330-1980 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3331-2012 | 绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法 | - 本标准规定了绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数的测定方法。 本标准适用于绝缘漆漆膜绝缘电阻的测定。即对漆膜加上一定的直流电压，用高阻计测定体积电阻Rv和表面电阻Rs，从而计算出漆膜的体积电阻系数ρv和表面电阻系数ρs。ρv以Ω·cm表示，ρs以Ω表示。 | HG/T 3331-1978 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3334-2012 | 电泳涂料通用试验方法 | 本标准规定了电泳涂料特有的试验方法。 本标准适用于阴极电泳涂料和阳极电泳涂料。 | HG/T 3334-1977 HG/T 3335-1977 HG/T 3336-1977 HG/T 3337-1977 HG/T 3338-1977 HG/T 3339-1979 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3344-2012 | 漆膜吸水率测定法 | 本标准规定了漆膜吸水率的测定方法，即将试板在规定的试验条件下进行浸水试验，结果以浸水试验后漆膜质量增加的质量分数表示。 | HG/T 3344-1985 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3371-2012 | 氨基烘干绝缘漆 | 本标准规定了氨基烘干绝缘漆的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以氨基树脂和醇酸树脂为主要成膜物制成的氨基烘干绝缘漆，主要用于浸渍亚热带地区电机、电器、变压器线圈绕组作抗潮绝缘。 | HG/T 3371-2003 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3372-2012 | 醇酸烘干绝缘漆 | 本标准规定了醇酸烘干绝缘漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由醇酸树脂为主要成膜物制成的醇酸烘干绝缘漆，主要用于电机、变压器绕组的浸渍；还可用于做云母带和柔软云母板的黏合剂。 | HG/T 3372-2003 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3655-2012 | 紫外光（UV）固化木器涂料 | 本标准规定了紫外光（UV）固化木器涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由活性低聚物、活性稀释剂、光引发剂和其他成分等组成的紫外光固化木器涂料。产品适用于室内用木质地板、家具等木器的装饰与保护。本标准不适用水性紫外光固化木器涂料。 | HG/T 3655-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4336-2012 | 玻璃鳞片防腐涂料 | 本标准规定了玻璃鳞片防腐涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以环氧树脂或其它树脂为主要成膜物质，以薄片状的玻璃鳞片为骨料、加入其他颜填料等制成的厚浆型防腐涂料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4337-2012 | 钢质输水管道无溶剂液体环氧涂料 | 本标准规定了钢制输水管道无溶剂液体环氧涂料的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于输送淡水的钢质管道内外壁防腐用无溶剂液体环氧涂料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4338-2012 | 高氯化聚乙烯防腐涂料 | 本标准规定了高氯化聚乙稀防腐涂料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存等内容。 本标准适用于以高氯化聚乙稀树脂为主要成膜物质，加入增塑剂、颜填料、溶剂等制成的防腐涂料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4339-2012 | 工程机械涂料 | 本标准规定了工程机械涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于工程机械保护和装饰用溶剂型涂料涂装体系。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4340-2012 | 环氧云铁中间漆 | 本标准规定了环氧云铁中间漆产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由环氧树脂为主要成膜物质，加入云母氧化铁颜料等制成的双组分涂料，主要用作防腐涂装体系的中间层。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4341-2012 | 金属表面用热反射隔热涂料 | 本标准规定了金属表面用热反射隔热涂料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于金属表面用热反射隔热涂料，主要用于储罐、设备、建筑、船舶、车辆等金属外表面的太阳热反射隔热降温。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4342-2012 | 鳞片型锌粉底漆 | 本标准规定了鳞片型锌粉底漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由鳞片状锌粉（可含球状锌粉）、无机或有机漆基及固化剂、溶剂等组成的涂料，该涂料主要用于钢铁底材的防锈。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4343-2012 | 水性多彩建筑涂料 | 本标准规定了水性多彩建筑涂料产品的分类要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于将水性着色胶体颗粒分散于以水性成膜物质（合成树脂乳液等）、颜填料、水、助剂等构成的体系中制成的水包水型多彩涂料，该涂料通过喷涂等施涂工艺可获得仿花岗岩、大理石、壁纸等外观装饰效果，与底漆、中涂、罩光清漆（也可不用）等形成配套体系，主要用于建筑内、外表面的装饰和保护。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4344-2012 | 水性复合岩片仿花岗岩涂料 | 本标准规定了水性复合岩片仿花岗岩涂料的定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。 本标准适用于以彩色复合岩片和石材微粒等为骨料，以合成树脂乳液为主要成膜物质，通过喷涂等施工工艺在建筑物表面上形成具有花岗岩效果涂层的建筑涂料，主要用于建筑内、外表面的装饰和保护。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4345-2012 | 涂料用彩色复合岩片 | 本标准规定了涂料用彩色复合岩片的定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。 本标准适用于以合成树脂乳液为主要黏结剂，配以各种岩粉和颜填料等，经混合搅拌、碾压、烘干等一系列工艺加工而成，具有不同颜色和形状的近片状物料，主要用于制备具有花岗岩效果涂层的建筑涂料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4346-2012 | 涂料用氯化橡胶树脂 | 本标准规定了涂料用氯化橡胶树脂的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以天然橡胶或合成橡胶为原料，采用溶剂法或水相法生产的涂料用氯化橡胶树脂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4357-2012 | 薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）用偏光片 | 本标准规定了薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display，简称TFT-LCD）用偏光片的术语和定义，产品分类，要求，试验方法，检验规则，标签、标识、包装，运输和贮存以及其他注意事项。 本标准适用于薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）用偏光片。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4358-2012 | 数码彩色相纸 | 本标准规定了数码彩色相纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存与运输。 本标准适用于数码彩色相纸。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4359-2012 | 黑白涂塑相纸 | 本标准规定了黑白涂塑相纸的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于普通卤化银涂层的黑白涂塑相纸，用于由黑白底片制作连续影调使用的黑白正性材料，不适用于非银盐相纸。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4360-2012 | 电影 黑白光学声音底片和高反差正片 感光度测定方法 | 本标准规定了黑白光学声音底片和高反差正片的感光度的测定方法及其技术条件。 本标准适用于黑白光学声音底片和高反差正片的感光度测定。此类黑白光学声音底片胶片主要用于记录音频信号。此类黑白高反差正片胶片主要用于拍摄字幕或用胶片记录仪输出黑白字幕底片（黑白字幕翻正），也可以把黑白字幕底片制作成黑白字幕翻正，并与彩色画面翻正二次感光制作彩色画面翻底。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4367-2012 | 化学试剂 苯酚 | 本标准规定了化学试剂 苯酚的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 苯酚的检验。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3449-2012 | 化学试剂 甲基红 | 本标准规定了化学试剂 甲基红的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 甲基红的检验。 | HG/T 3449-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3461-2012 | 化学试剂 一水合α-乳糖（α-乳糖） | 本标准规定了化学试剂 一水合α-乳糖的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 一水合α-乳糖的检验。 | HG/T 3461-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3453-2012 | 化学试剂 一水合草酸铵（草酸铵） | 本标准规定了化学试剂 一水合草酸铵的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 一水合草酸铵的检验。 | HG/T 3453-1999 | ISO 6353-3：1987，NEQ | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3466-2012 | 化学试剂 磷酸二氢铵 | 本标准规定了化学试剂 磷酸二氢铵的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 磷酸二氢铵的检验。 | HG/T 3466-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3465-2012 | 化学试剂 磷酸氢二铵 | 本标准规定了化学试剂 磷酸氢二铵的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 磷酸氢二铵的检验。 | HG/T 3465-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4291-2012 | 钡铁氧体磁粉 | 本标准规定了磁记录纸、磁卡用钡铁氧体磁记录粉的技术要求、试验方法、抽样、标志、包装、运输及储存。 本标准适用于磁记录用钡铁氧体磁粉。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3690-2012 | 工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管 | 本标准规定了工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管的原料、基本性能、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以聚乙烯为基体，以钢丝焊接而成的网状钢骨架为增强体，经连续挤出成型的管材，可用于石油、化工、医药、冶金、采矿以及船舶、市政建设、食品等行业。管材输送介质温度范围为0℃～70℃。 | HG/T 3690-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3691-2012 | 工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 | 本标准规定了工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件的原料、基本性能、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以冲孔钢板预制的加强骨架与聚乙烯注塑复合成型的钢骨架塑料复合管件，可用于石油、化工、医药、冶金、采矿以及船舶、市政建设、食品等行业。管件输送介质温度范围为0℃～70℃。 | HG/T 3691-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4368-2012 | 化工用电气防火封堵材料 | 本标准规定了化工用电气防火封堵材料的术语和定义、分类与标记、性能要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存、运输。 本标准适用于石油化工行业各种建筑物、构筑物以及各类设施中的各种电线电缆贯穿孔洞所使用的电气防火封堵材料和防火封堵系统。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4369-2012 | 化工陶瓷环孔支撑剂 | 本标准规定了化工陶瓷环孔支撑剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和储运。 本标准适用于石油、化工及其它有关工业的反应器中充当支撑、覆盖催化剂的填料使用的陶瓷环孔支撑剂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3707-2012 | 工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管件 | 本标准规定了工业用孔网钢骨架聚乙烯（PE）复合管件的术语、定义、符号和缩略语、分类和标记、材料、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于输送介质温度0℃～70℃的石油、化工、冶金、港口、船舶、矿山、制药、市政建设等行业用的管材配套用的管件。 | HG/T 3707-2003 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4370-2012 | 化工用复合材料气体吸收塔 | 本标准规定了化工用复合材料气体吸收塔的产品定义、分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以热固性树脂为基体，以玻璃纤维为增强材料采用纤维缠绕工艺制造而成的整体耐腐蚀的化工用气体吸收塔。工作压力范围-0.02 MPa～0.1MPa、工作温度范围-40℃～120℃。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4371-2012 | 化工用聚氯乙烯复合衬里塔器 | 本标准规定了化工用聚氯乙烯复合衬里塔器的产品定义、分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以工业塑料PVC或CPVC为耐腐蚀内衬层，以热固性树脂为基体，玻璃纤维为增强材料采用纤维缠绕复合而成的化工用塔器。工作压力范围-0.02MPa～0.1MPa、工作温度范围-15℃～60℃。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4372-2012 | 化工用复合材料管及管件 | 本标准规定了化工用复合材料管道及管件的术语及定义、原材料、技术要求、检验方法、检验规则、产品标志及运输。 本标准适用于以玻璃纤维为增强材料，以不饱和聚酯树脂或乙烯基酯树脂为基体，低压接触成型或纤维缠绕成型的玻璃钢管道和管件。压力等级不大于2.5MPa，设计温度不大于150℃（当设计温度超过110℃时，应适当提高设计安全系数，安全系数可由供需双方商定）。 本标准不适用于以环氧树脂、酚醛树脂或呋喃树脂制作的玻璃钢管道及管件，亦不适用于采用离心浇注成型、模塑成型或拉挤成型的玻璃钢管道及管件。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4373-2012 | 化工用塑料衬里复合管和管件 | 本标准规定了化工用塑料衬里复合管和管件的要求、安装方式、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以热塑性塑料为衬里，热固性树脂为基体，玻璃纤维纱及其织物为增强材料，公称通径不大于1000 mm，使用温度在-40 ℃～135 ℃，设计压力不大于1.6MPa的塑料衬里玻璃钢复合管和管件。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4374-2012 | 金属塔填料技术条件 | 本标准规定了金属塔填料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮运。 本标准适用于石油和化学工业及其它工业的填料塔内使用的金属填料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3187-2012 | 矩形块孔式石墨换热器 | 本标准规定了矩形块孔式石墨换热器的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以酚醛树脂浸渍不透性石墨为材料，换热面积小于75m2、设计压力小于0.3MPa的矩形块孔式石墨换热器。 | HG/T 3187-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2736-2012 | 石墨制三合一盐酸合成炉 | 本标准规定了石墨制三合一盐酸合成炉的结构参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以氯气、氢气、水或稀盐酸为原料，集合成、吸收、冷却过程为一体生产盐酸，石墨炉体直径小于1200mm的石墨制三合一盐酸合成炉。 | HG/T 2736-1995 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4375-2012 | 改性超高分子量聚乙烯管材衬里专用料 | 本标准规定了改性超高分子量聚乙烯管材衬里专用料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在温度为190℃、负荷为21.6kg条件下，熔体质量流动速率（MFR）大于等于0.01g/10min并且小于等于0.8g/10min的超高分子量聚乙烯管材衬里专用料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3125-2012 | 防爆工业pH计技术条件 | 本标准规定了防爆工业pH计的分类和基本参数、要求、试验方法、检验规则、铭牌、使用说明书、包装、运输、贮存。 本标准适用于本质安全型防爆工业pH计。 | HG/T 3125-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4376-2012 | 化工用在线激光微量水分析仪 | 本标准规定了化工用在线激光微量水分析仪的术语和定义、要求、试验条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于化工行业使用可调谐半导体激光吸收光谱技术测量气体中微量水浓度的在线激光微量水分析仪。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2267-2012 | 纯碱铸铁塔通用技术条件 | 本标准规定了纯碱铸铁塔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储运、安装和出厂文件。 本标准适用于生产纯碱的碳化塔、蒸馏塔、蒸氨塔、冷凝塔、洗涤塔、除钙塔、吸收塔等常压铸铁塔。 | HG/T 2267-1992 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4377-2012 | 浮动上滤式过滤器 | 本标准规定了浮动上滤式过滤器的术语和定义、命名、结构及基本参数、要求、试验方式、验收规则及标志、包装、贮运。 本标准适用于水温不大于70℃，工作压力不大于1.0MPa，进水浊度不大于50mg/L的水系统中的过滤器。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2951-2012 | 隔膜法金属阳极电解槽 | 本标准规定了隔膜法金属阳极电解槽的产品分类与型号标志方法、要求、检验方法、检验规则及标志、贮运、出厂技术文件。 本标准适用于氯碱工业用隔膜法金属阳极电解槽。 | HG/T 2951-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4378-2012 | 空气冷却器用轴流通风机 | 本标准规定了空气冷却器用轴流通风机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和储运、保证期。 本标准适用于直径900mm～12500mm，且以空气为冷却介质的轴流通风机。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4379-2012 | 烧结型高通量换热管 | 本标准规定了石油化工用烧结型高通量换热管的术语和定义、分类代号和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、质量证明书。 本标准适用于石油化工行业再沸器、蒸发器用表面烧结型高通量换热管。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4380-2012 | 液－固微旋流分离器技术条件 | 本标准规定了液－固微旋流分离器的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、出厂文件及包装。 本标准适用于液-固两相的非均相体系分离的微旋流器。分散相以固体颗粒状态存在于连续相之中，分散相浓度不大于100000mg/Ｌ、分散相体积平均粒径不大于25m，操作温度下连续相粘度不大于0.005 Pa·s，连续相与分散相之间的密度差不小于0.02g/cm3。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3650-2012 | 烟气轮机技术条件 | 本标准规定了烟气轮机的术语和定义、型式、分类及型号、要求、试验与试验方法、检验规则和涂饰、标志、包装、贮运以及资料。 本标准适用于炼油厂催化裂化装置用烟气轮机。 | HG/T 3650-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3183-2012 | 氟塑料衬里单级单吸化工离心泵技术条件 | 本标准规定了氟塑料衬里单级单吸化工离心泵的型号、要求、试验和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以金属为基体，过流部位衬氟塑料的单级单吸化工离心泵。 | HG/T 3183-1989 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 2730-2012 | 磁力驱动离心式化工流程泵 | 本标准规定了磁力驱动离心式化工流程泵的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮运以及使用保证。 本标准适用于输送相对密度不大于1.84的易爆、易挥发、有毒、有腐蚀性及贵重液体的磁力驱动离心式化工流程泵。本标准不适用输送液体中含有磁性物质或含有坚硬颗粒的泵。 | HG/T 2730-1995 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 3155-2012 | 化工机械配件包装技术条件 | 本标准规定了化工机械配件包装的基本要求、包装方式与防护包装方法、技术要求、试验方法、包装标志与装箱文件。 本标准适用于化工机械配件的运输包装。 | HG/T 3155-1985 |  | 2013-03-01 |
|  | HG/T 4182-2012 | 尼龙66切片 | 本标准规定了尼龙66切片的术语和定义、产品分类、命名、技术指标、试验方法、检验规则，标志、包装、运输和储存。 本标准适用于以己二酸和己二胺为原料制得的尼龙66切片的生产、检验和销售。该产品主要用于纺丝、工程塑料行业。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | 冶金行业 |  |  |  |  |  |
|  | YB/T 098-2012 | 光缆增强用碳素钢绞线 | 本标准规定了光缆增强用碳素钢绞线的订货内容、分类和标记、尺寸、外形及参考重量、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于光缆用增强芯、自承式光缆等类似用途的镀锌和磷化碳素钢绞线。 | YB/T 098-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.1-2012 | 硅钡合金 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 | 本标准规定了用高氯酸脱水重量法测定硅钡合金中的硅含量。 本标准适用于硅钡合金中硅含量的测定。测定范围（质量分数）：30.00%～75.00%。 | YB/T 109.1-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.2-2012 | 硅钡合金 钡含量的测定 硫酸钡重量法 | 本标准规定了用硫酸钡重量法测定硅钡合金中的钡含量。 本标准适用于锶含量≤0.20%的硅钡合金中的钡含量的测定。测定范围（质量分数）：2.00％～40.00％。 | YB/T 109.2-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.3-2012 | 硅钡合金 铝含量的测定 EDTA滴定法 | 本标准规定了用EDTA滴定法测定硅钡合金中的铝含量。 本标准适用于硅钡合金中铝含量的测定。测定范围（质量分数）：0.50％～5.00％。 | YB/T 109.3-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.4-2012 | 硅钡合金 锰含量的测定 高碘酸盐氧化分光光度法 | 本标准规定了用高碘酸盐氧化分光光度法测定硅钡合金中的锰含量。 本标准适用于硅钡合金中锰含量的测定。测定范围（质量分数）：0.10%～0.50%。 | YB/T 109.4-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.5-2012 | 硅钡合金 磷含量的测定 钼蓝分光光度法 | 本标准规定了用钼蓝分光光度法测定硅钡合金中的磷含量。 本标准适用于硅钡合金中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010%～0.050%。 | YB/T 109.5-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.6-2012 | 硅钡合金 碳含量的测定 红外线吸收法 | 本标准规定了用红外线吸收法测定硅钡合金中的碳含量。 本标准适用于硅钡合金中的碳含量的测定，测定范围（质量分数）：0.050%～0.500％。 | YB/T 109.6-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.7-2012 | 硅钡合金 硫含量的测定 红外线吸收法 | 本标准规定了用红外线吸收法测定硅钡合金中的硫含量。 本标准适用于硅钡合金中硫含量的测定，测定范围（质量分数）：0.005%～0.050％。 | YB/T 109.7-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 109.8-2012 | 硅钡合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | 本标准规定了用铋磷钼蓝分光光度法测定硅钡合金中的磷含量。 本标准适用于硅钡合金中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010%～0.050%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 178.1-2012 | 硅铝合金和硅钡铝合金 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 | 本标准规定了用高氯酸脱水重量法测定硅铝合金、硅钡铝合金中的硅含量。 本标准适用于硅铝合金、硅钡铝合金中硅含量的测定。测定范围（质量分数）：15.00％～45.00％。 | YB/T 178.1-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 178.2-2012 | 硅铝合金和硅钡铝合金 钡含量的测定 硫酸钡重量法 | 本标准规定了用硫酸钡重量法测定硅铝合金、硅钡铝合金中的钡含量。 本标准适用于锶含量≤0.20%的硅铝合金、硅钡铝合金中的钡含量的测定。测定范围（质量分数）：5.00％～20.00％。 | YB/T 178.2-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 178.3-2012 | 硅铝合金和硅钡铝合金 铝含量的测定 EDTA滴定法 | 本标准规定了用EDTA滴定法测定硅铝合金、硅钡铝合金中的铝含量。 本标准适用于硅铝合金、硅钡铝合金中铝含量的测定。测定范围（质量分数）：10.00％～55.00％。 | YB/T 178.3-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 178.4-2012 | 硅铝合金和硅钡铝合金 锰含量的测定 高碘酸盐氧化分光光度法 | 本标准规定了用高碘酸盐氧化分光光度法测定硅铝合金、硅钡铝合金中的锰含量。 本标准适用于硅铝合金、硅钡铝合金中锰含量的测定。测定范围（质量分数）：0.10%～0.50%。 | YB/T 178.4-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 178.5-2012 | 硅铝合金和硅钡铝合金 磷含量的测定 钼蓝分光光度法 | 本标准规定了用钼蓝分光光度法测定硅铝合金、硅钡铝合金中的磷含量。 本标准适用于硅铝合金、硅钡铝合金中的磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010%～0.100％。 | YB/T 178.5-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 178.8-2012 | 硅铝合金和硅钡铝合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | 本标准规定了用铋磷钼蓝分光光度法测定硅铝合金、硅钡铝合金中的磷含量。 本标准适用于硅铝合金、硅钡铝合金中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010%～0.100％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 2303-2012 | 重苯 | 本标准规定了重苯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。 本标准适用于焦炉煤气回收所制得重苯。 | YB/T 2303-2005 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4281-2012 | 钢铁冶炼工艺炉炉壳用钢板 | 本标准规定了钢铁冶炼工艺炉炉壳用钢板的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于高炉、热风炉的壳体（含高炉上升管、下降管、三通管或球节点、除尘器）及炼钢转炉、电炉壳体用厚度不大于100mm的钢板。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4282-2012 | 压力容器用热轧不锈钢复合钢板 | 本标准规定了压力容器用热轧不锈钢复合钢板的术语和定义、制造方法、级别、代号及标记、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于采用热轧法生产的总厚度不小于8mm的压力容器用不锈钢-钢复合板。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4283-2012 | 海洋平台结构用钢板 | 本标准规定了海洋平台结构用钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于海洋平台结构用厚度不大于150mm钢板。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4284-2012 | 油汀用冷轧钢带 | 本标准规定了油汀（电热油汀取暖器）用冷轧钢带的尺寸外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于厚度为0.35mm～1.0mm的油汀用冷轧钢带，也适用于由钢带切成的钢板及纵切钢带。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4285-2012 | 采用便携式硬度计测试金属压痕硬度的试验方法 | 本标准规定了采用便携式硬度计测试金属材料压痕硬度的试验方法的试验仪器、试验程序、硬度计的校准与检验、精度与偏差及试验报告。 本试验方法仅适用于使用与国家标准GB/T 231.1、GB/T 230.1、GB/T 4340.1所规定的标称试验力和压头完全相同的便携式硬度计。 便携式硬度计主要用于测量体积和重量较大的、固定设备上的、不易使用常规硬度计进行测量的以及无法垂直施加试验力的零件。 本标准并不涉及所有有关使用安全方面的问题。使用者有责任在使用前制定适当的安全与健康制度并确定其适用性。 |  | ASTM E110- 10,MOD | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4286-2012 | 金属材料 薄板和薄带 摩擦系数试验方法 | 本标准规定了金属薄板和薄带摩擦系数试验方法的术语及定义、符号、试验原理、试验设备、试样、试验程序、试验结果处理和试验报告。 本标准适用于测定厚度0.2mm～3mm的金属薄板和薄带。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4287-2012 | 金属材料 薄板和薄带 拉深筋阻力试验方法 | 本标准规定了金属薄板和薄带拉深筋阻力试验方法的术语及定义、符号、试验原理、试验设备、试样、试验程序和试验报告。 本标准适用于测定厚度0.2mm～3mm的金属薄板和薄带。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4288-2012 | 电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法 | 本标准规定了电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验的术语及定义、试验原理、试验装置、试验参数、试样要求、试验程序及试验报告。 本标准适用于电梯曳引用钢丝绳弯曲疲劳寿命的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4289-2012 | 钢管自动漏磁探伤系统综合性能测试方法 | - 本标准规定了钢管自动漏磁探伤系统（一般由漏磁探伤仪、探测元件、磁化装置以及机械传动装置等部分组成）综合性能的测试条件、对比样管、测试准备、测试项目、测试方法、应达到的最低性能指标及测试报告内容。 本标准适用于钢管直线前进和钢管螺旋前进的自动漏磁探伤系统综合性能的测试。对于钢棒自动漏磁探伤系统的综合性能测试可参照使用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4290-2012 | 金相检测面上最大晶粒尺寸级别（ALA晶粒度）测定方法 | 本标准规定了在金相检测面上测定所观察到的最大晶粒尺寸级别（ALA晶粒度）的试验方法。 本标准仅适用于包含异常粗大晶粒的显微组织，这种粗大晶粒因分布太稀疏而无法用GB/T 6394-2002标准测量其晶粒度。 |  | ASTM E930-99(2007),IDT | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4291-2012 | 塔机用带尖角冷弯矩形钢管 | 本标准规定了塔机用带尖角冷弯矩形钢管的产品代号、订货内容、截面尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于热轧钢带在连续辊式冷弯机组上生产的用于塔机机身构件的带尖角矩形钢管。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4292-2012 | 电工钢带（片）几何特性测试方法 | 本标准规定了电工钢带（片）几何特性的术语及定义、测试方法、测试报告等。 本标准适用于电工钢带（片）的不平度、残余曲率、镰刀弯、因内应力引起的剪切边的偏差、剪切毛刺等几何特性的测试。 |  | IEC 60404-9：1987，MOD | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4293-2012 | 双管直流磁性能测量方法 | 本标准规定了磁轭钢等铁基软磁材料直流磁感应强度的测量原理及线路、试样、测量装置、测量步骤、结果计算、不确定度、报告等。 本标准适用于磁轭钢以及各种铁基软磁材料的直流磁感应强度B等磁性参数的测量。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4294-2012 | 不锈钢拉索 | 本标准规定了不锈钢拉索的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志、产品合格证书、包装、运输和贮存。 本标准适用于建筑预应力结构的不锈钢拉索。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4295-2012 | 承压机械设备缠绕用扁钢丝 | 本标准规定了承压机械设备缠绕用扁钢丝的分类与代号、截面形状及标记、定货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于具有带轧制圆弧边的高强度冷轧扁钢丝。该扁钢丝主要用于承受压力的机械设备的缠绕，如：液压机、等静压机的机架、缸体的缠绕，轧钢机机架的缠绕。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4296-2012 | 纸浆板打包用镀锌钢丝 | 本标准规定了纸浆板打包用镀锌钢丝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、质量证明书等。 本标准适用于纸浆板打包用镀锌钢丝。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4297-2012 | 编织渔网用合金镀层钢丝 | 本标准规定了编织渔网用合金镀层钢丝的尺寸、重量及允许偏差、要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于以优质碳素钢热轧盘条加工制成的钢丝。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4298-2012 | 卷钉连接用钢丝 | 本标准规定了卷钉连接用钢丝的分类及代号、尺寸、外形、重量、要求、试验方法、检验规则、包装运输、贮存、标志及质量证明书。 本标准适用于以超低碳钢丝，经冷拔、镀铜工艺生产的钢丝。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4299-2012 | 石墨炉头电极 | 本标准规定了石墨炉头电极的外形尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。 本标准适用于以优质石油焦为主要原料，经煅烧、成型、焙烧、石墨化、机械加工而制成，供石墨化炉做导电材料的石墨炉头电极。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4300-2012 | 矿热炉用大规格石墨电极 | 本标准规定了矿热炉用大规格石墨电极的外形尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。 本标准适用于以优质石油焦为主要原料，经煅烧、成型、焙烧、石墨化、机械加工而制成，供金属硅、黄磷、铁合金、电石、刚玉等矿热炉做导电材料的石墨电极。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4301-2012 | 高炉用炭素捣打料 | 本标准规定了高炉用炭素捣打料的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、储存、运输和质量证明书。 本标准适用于以高温电煅烧无烟煤、人造石墨、天然石墨为主要原料，酚醛树脂、煤焦油和沥青为结合剂，经混捏制成的、适用冷捣工艺施工的高炉用炭素捣打料。也适用其它炉窑使用的炭素捣打料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4302-2012 | 冷轧后钢板和钢带表面残油和残铁含量的测定方法 | 本标准规定了重量法测定残油含量和分光光度法测定残铁含量。 本标准适用于冷轧后退火前钢板和钢带表面残油和残铁含量的测定，测定范围：钢板单面残油含量50 mg/m2～500 mg/m2；钢板单面残铁含量 1 mg/m2～400 mg/m2。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4303-2012 | 锰硅铝合金 | 本标准规定了锰硅铝合金的技术要求、试验方法、检验规则和包装、储运、 标志及质量证明书。 本标准适用于电硅热法和重熔法生产的锰硅铝合金，供冶炼合金钢种作脱氧剂和锰元素添加剂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4304-2012 | 熔融提取-质谱分析方法通则 | 本标准规定了用熔融提取-质谱分析方法进行金属或其他固体无机材料中碳、硫、氧、氮、氢、氩和氦等元素定量分析的相关术语和定义、基本原理以及对仪器设备、样品、测试条件等的一般要求。 本标准适用于金属或其他固体无机材料中碳、硫、氧、氮、氢、氩和氦等元素的熔融提取-质谱分析。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4305-2012 | 钢铁及合金 氧含量的测定 惰性气体熔融-红外吸收法 | 本标准规定了用惰性气体熔融-红外吸收法测定钢铁中的氧含量。 本标准适用于钢铁及合金中质量分数0.00075%～0.010%氧含量的测定。 |  | ISO 17053:2005,IDT | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4306-2012 | 钢铁及合金 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法 | 本标准规定了惰性气体熔融-热导法测定钢铁中氮含量。 本标准适用于钢铁及合金中质量分数为0.0008%～0.5%氮含量的测定。 |  | ISO 10720：1997，IDT | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4307-2012 | 钢铁及合金 氧、氮和氢含量的测定 脉冲加热惰气熔融-飞行时间质谱法（常规法） | 本标准规定了用脉冲加热惰气熔融-飞行时间质谱法测定钢铁及合金中氧、氮和氢含量方法。 本标准适用于钢铁及合金中氧、氮和氢含量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4308-2012 | 低合金钢 多元素含量的测定 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法（常规法） | 本标准规定了用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法测定低合金钢中硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、铝、砷、锡和锑含量的方法。 本标准适用于低合金钢中硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、铝、砷、锡和锑含量的测定，并可用于块状、屑状样品的原位和微区分析。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4310-2012 | 氧化钼 磷含量的测定 钼蓝分光光度法 | 本标准规定了钼蓝分光光度法测定氧化钼中磷含量的方法。 本标准适用于氧化钼中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.005％～0.080％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4311-2012 | 氧化钼 硫含量的测定 红外线吸收法 | 本标准规定了红外线吸收法测定氧化钼中硫含量的方法。 本标准适用于氧化钼中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.020％～0.500％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 4312-2012 | 氧化钼 碳含量的测定 红外线吸收法 | 本标准规定了红外线吸收法测定氧化钼中碳含量的方法。 本标准适用于氧化钼中碳含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010％～0.250％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5004-2012 | 镀锌钢绞线 | 本标准规定了热浸镀锌钢绞线的分类、尺寸、外形、重量及允许偏差、订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于架空电力地线、通讯电缆、吊架、悬挂、栓系及固定物件等用的热镀锌钢绞线。 | YB/T 5004-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5036-2012 | 磷铁 | 本标准规定了磷铁的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。 本标准适用于炼钢及铸造行业中作为磷元素添加剂的磷铁。 | YB/T 5036-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5038-2012 | 氧化钼 湿存水含量的测定 重量法 | 本标准规定了重量法测定氧化钼湿存水含量的方法。 本标准适用于氧化钼中湿存水含量的测定。测定范围（质量分数）：0.10％～2.00％。 | YB/T 5038-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5039-2012 | 氧化钼 钼含量的测定 钼酸铅重量法 | 本标准规定了钼酸铅重量法测定氧化钼中钼含量的方法。 本标准适用于氧化钼中钼含量的测定。测定范围（质量分数）：38.00％～65.00％。 | YB/T 5039-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5040-2012 | 氧化钼 硫含量的测定 硫酸钡重量法 | 本标准规定了硫酸钡重量法测定氧化钼中硫含量的方法。 本标准适用于氧化钼中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.200％～1.00％。 | YB/T 5040-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5041-2012 | 氧化钼 硫含量的测定 燃烧-碘酸钾容量法 | 本标准规定了燃烧-碘酸钾容量法测定氧化钼中硫含量的方法。 本标准适用于氧化钼中硫含量的测定。测定范围（质量分数）： 0.040%～0.200%。 | YB/T 5041-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5042-2012 | 氧化钼 碳含量的测定 库仑法 | 本标准规定了库仑法测定氧化钼中碳含量的方法。 本标准适用于氧化钼中碳含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010％～0.400％。 | YB/T 5042-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5043-2012 | 氧化钼 磷含量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法 | 本标准规定了正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法测定氧化钼中磷含量的方法。 本标准适用于氧化钼中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.005%～0.050%。 | YB/T 5043-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5044-2012 | 氧化钼 锡含量的测定 苯基荧光酮分光光度法 | 本标准规定了苯基荧光酮分光光度法测定氧化钼中锡含量的方法。 本标准适用于氧化钼中锡含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010％～0.150％。 | YB/T 5044-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5045-2012 | 氧化钼 铜含量的测定 新铜试剂分光光度法 | 本标准规定了新铜试剂分光光度法测定氧化钼中铜含量的方法。 本标准适用于氧化钼中铜含量的测定。测定范围（质量分数）：0.050％～2.50％。 | YB/T 5045-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5046-2012 | 氧化钼 锑含量的测定 孔雀绿分光光度法 | 本标准规定了孔雀绿分光光度法测定氧化钼中锑含量的方法。 本标准适用于氧化钼中锑含量的测定。测定范围（质量分数）：0.020％～0.120％。 | YB/T 5046-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5079-2012 | 粗酚 | 本标准规定了粗酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。 本标准适用于从焦炉煤气中回收的煤焦油经分馏、洗涤所得的粗酚。 | YB/T 5079-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5129-2012 | 氧化钼块 | 本标准规定了氧化钼的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。 本标准适用于炼钢行业中作为钼元素添加剂的氧化钼，物理状态包括粉状、圆柱状、块状和球状。 | YB/T 5129-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5140-2012 | 氮化铬铁 | 本标准规定了氮化铬铁的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。 本标准适用于炼钢中作为氮、铬元素添加剂的氮化铬铁。 | YB/T 5140-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5247-2012 | 焊接用高温合金冷拉丝 | 本标准规定了焊接用高温合金冷拉丝的订货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于供电弧焊和气体保护焊等熔化焊用高温合金冷拉丝。 | YB/T 5247-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5249-2012 | 冷镦用高温合金冷拉丝 | 本标准规定了冷镦用高温合金冷拉丝、订货内容、尺寸、外形及其允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于制作铆钉、紧固件或其他零件使用的冷镦用高温合金冷拉丝。 | YB/T 5249-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5259-2012 | 镍铬电阻合金丝 | 本标准规定了镍铬电阻合金丝的订货内容，尺寸、外形及其允许偏差，技术要求，试验方法，检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于制作各种仪器、仪表等电阻元件及其他特殊用途元件的镍铬电阻合金裸丝。 | YB/T 5259-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5353-2012 | 耐蚀合金热轧板 | 本标准规定了耐蚀合金热轧板的订货内容、尺寸、外形、技术要求、表面质量、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等内容。 本标准适用于厚度大于4mm的镍基、铁镍基耐蚀合金热轧板。 | YB/T 5353-2006 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5354-2012 | 耐蚀合金冷轧板 | 本标准规定了耐蚀合金冷轧板的订货内容、尺寸、外形、技术要求、表面质量、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等内容。 本标准适用于厚度0.8mm～4mm的镍基、铁镍基耐蚀合金冷轧板。 | YB/T 5354-2006 |  | 2013-03-01 |
|  | YB/T 5355-2012 | 耐蚀合金冷轧带 | 本标准规定了镍基、铁镍基耐蚀合金冷轧带材的尺寸、订货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、表面质量、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于在腐蚀性介质中使用的镍基、铁镍基耐蚀合金冷轧带材。 | YB/T 5355-2006 |  | 2013-03-01 |
|  | 有色行业 |  |  |  |  |  |
|  | YS/T 429.2-2012 | 铝幕墙板 第2部分：有机聚合物喷涂铝单板 | 本部分规定了幕墙用有机聚合物喷涂铝单板的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本部分适用于以氟碳漆（聚偏二氟乙烯）或粉末（热固性有机聚合物）作表面涂层的幕墙用铝及铝合金单层成形板。 | YS/T 429.2-2000 | AAMA 2604-05、AAMA 2605-05，NEQ | 2013-03-01 |
|  | YS/T 439-2012 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 | 本标准规定了铝及铝合金挤压扁棒及板的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于各工业部门需要的横截面为矩形（不含正方形）的挤压扁棒及板。 | YS/T 439-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 97-2012 | 凿岩机用铝合金管材 | 本标准规定了凿岩机或气动工具用铝合金管材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于凿岩机或气动工具用铝合金管材。 | YS/T 97-1997 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 799-2012 | 铝板带箔表面清洁度试验方法 | 本标准规定了铝板带箔表面清洁度(由铝粉引起)的试验方法。 本标准适用于食品箔、药用箔和PS版基等铝及铝合金板、带、箔半成品、产品的表面清洁度测试，也可用于其他铝材。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 786-2012 | 赤泥粉煤灰耐火隔热砖 | 本标准规定了赤泥粉煤灰耐火隔热砖的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、储存及质量证明书。 本标准适用于赤泥粉煤灰耐火隔热砖，材料主要用于工业窑炉的隔热层。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 800-2012 | 电解铝生产二氧化碳排放量测算方法 | 本标准规定了电解铝生产过程中二氧化碳（CO2）排放量的计算方法。 本标准适用于电解铝生产过程中二氧化碳排放量的计算。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 801-2012 | 电解铝生产全氟化碳排放量测定方法 | 本标准规定了电解铝生产排放烟气中四氟化碳（CF4）和六氟化碳（C2F6）浓度的测试方法、测试期间CF4和C2F6的排放率及斜率系数的计算方法。 本标准适用于电解铝生产排放烟气中四氟化碳（CF4）和六氟化碳（C2F6）浓度的测定、测试期间CF4和C2F6的排放率及斜率系数的计算。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 802-2012 | 氧化铝生产用絮凝剂 | 本标准规定了氧化铝生产用絮凝剂的要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全警示。 本标准适用于氧化铝生产用絮凝剂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 803-2012 | 冶金级氧化铝 | 本标准规定了冶金级氧化铝的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。 本标准适用于熔盐电解法生产金属铝所用的氧化铝，即冶金级氧化铝。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 804-2012 | 铝土矿石磨矿功指数测量方法 | 本标准规定了铝土矿石的磨矿功指数的测量方法。 本标准适用于铝土矿石的磨矿功指数测量方法。适用产品粒度范围为45μm~500μm。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 805-2012 | 铝及铝合金中稀土分析方法 化学分析方法测定稀土含量 | 本标准规定了铝及铝合金中铈组稀土总量的测定方法。 本标准适用于铝及铝合金中铈组稀土总量的测定。测定范围：0.050 %～0.400%。(三溴偶氮胂光度法) 本标准不适用于含有钇组稀土的铝及铝合金中铈组稀土总量的测定。 本标准适用于铝及铝合金中铈组稀土总量的测定。测定范围：0.020 %～0.400 %。(荧光光度法) |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 806-2012 | 铝及铝合金中稀土分析方法 X-射线荧光光谱法测定镧、铈、镨、钕、钐含量 | 本标准规定了铝及铝合金中镧、铈、镨、钕、钐元素的测定方法。 本标准适用于铝及铝合金中镧、铈、镨、钕、钐元素的测定。测定范围：La：0.020%～0.250%、Ce：0.050%～0.600%、Pr：0.005%～0.065%、Nd：0.020%～0.250%、Sm：0.001%～0.015%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 309-2012 | 重熔用铝稀土合金锭 | 本标准规定了重熔用铝稀土合金锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存及订货单内容(或合同)。 本标准适用于氧化铝-冰晶石熔盐电解法生产的重熔用铝稀土合金锭。 | YS/T 309-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.1-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了铝中间合金中铁含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中铁含量的测定。测定范围：3.5％～25.0％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.2-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法 | 本部分规定了铝中间合金中锰含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中锰含量的测定。测定范围：5.0％～30.0％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.3-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了铝中间合金中镍含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中镍含量的测定。测定范围：5.0％～25.0％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.4-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法 | 本部分规定了铝中间合金中铬含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中铬含量的测定。测定范围：1.0％～8.0％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.5-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了铝中间合金中锆含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中锆含量的测定。测定范围：2.5％～18.0％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.6-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法 | 本部分规定了铝中间合金中硼含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中硼含量的测定。测定范围：5.00%～10.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.7-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法 | 本部分规定了铝中间合金中铍含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中铍含量的测定。测定范围：0.50%～6.50% 。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.8-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法 | 本部分规定了铝中间合金中锑含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中锑含量的测定。测定范围：1.00%～5.00% 。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.9-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法 | 本部分规定了铝中间合金中铋含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中铋含量的测定。测定范围：1.00%～11.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.10-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铝中间合金中钾含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中钾含量的测定。测定范围：0.0050％～1.00％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.11-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铝中间合金中钠含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中钠含量的测定。测定范围：0.0050％～0.50％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.12-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第12部分：铜含量的测定 硫代硫酸钠滴定法 | 本部分规定了铝中间合金中铜含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中铜含量的测定。测定范围：20.0％～70.0％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.13-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第13部分：钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法 | 本部分规定了铝中间合金中钒含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中钒含量的测定。测定范围：2.00％～12.00％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 807.14-2012 | 铝中间合金化学分析方法 第14部分：锶含量的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了铝中间合金中锶含量的测定方法。 本部分适用于铝中间合金中锶含量的测定。测定范围：3.00%～12.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 808-2012 | 太阳能装置用铜带 | 本标准规定了光伏太阳能电池互联条、汇流带用铜带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同内容等。 本标准适用于光伏太阳能电池互联条、汇流带用铜带。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 809-2012 | 接插件用铜及铜合金异型带 | 本标准规定了接插件用铜及铜合金异型带的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于电子工业部门加工接插件用铜及铜合金异型带。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 810-2012 | 导电用再生铜条 | 本标准规定了导电用再生铜条的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）等内容。 本标准适用于各工业部门制作导电用再生铜条。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 266-2012 | 航空散热管 | 本标准规定了航空散热管的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。 本标准适用于航空工业部门制造散热器用的铜合金散热管。 | YS/T 266-1994 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 811-2012 | 高炉冷却壁用铜板 | 本标准规定了冷却壁用铜板材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。 本标准适用于冶炼高炉冷却壁用铜板材。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 451-2012 | 塑覆铜管 | 本标准规定了塑覆铜管产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、标识、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。 本标准适用于输送冷水、热水、天然气、液化石油气、煤气和氧气等塑覆铜管。 | YS/T 451-2002 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 812-2012 | 电真空器件用无氧铜棒线材 | 本标准规定了电真空器件用无氧铜棒线材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或订货单)内容。 本标准适用于电子工业部门作电真空器件用无氧铜棒线材。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 323-2012 | 铍青铜板材和带材 | 本标准规定了铍青铜板材和带材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）等内容。 本标准适用于仪器、仪表和电器等工业部门制造弹性元件及其他制品用的铍青铜板材和带材。 | YS/T 323-2002 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 813-2012 | 废杂黄铜化学成分分析取制样方法 | 本标准规定了废杂黄铜化学成分分析的取样、制样程序及方法。 本标准适用于废杂黄铜经破碎处理后颗粒料的化学成分检测试样的采取和制备。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 814-2012 | 黄铜制成品应力腐蚀试验方法 | 本标准规定了用氨气加速试验以检验黄铜制成品应力腐蚀破裂敏感性的方法。 本标准适用于经铸造、锻造、焊接、冷变形、热处理或切削加工的黄铜制成品（如阀门、水龙头等）、成品组装件的检验，也适用于半成品、组装件模拟安装使用状态的检验。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 815-2012 | 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法 | 本标准规定了铜及铜合金加工产品、铸造产品力学性能和工艺性能试验用试样的制备方法。 本标准适用于铜及铜合金加工产品、铸造产品力学性能和工艺性能试验用试样的制备方法。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 816-2012 | 高纯硒 | 本标准规定了高纯硒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、合同（或订货单）内容及安全提示。 本标准适用于以氧化还原法、蒸馏法等工艺生产的高纯硒，产品主要用于制造化合物半导体、热电转换、感光材料、红外探测用多晶薄膜材料及薄膜太阳能电池材料等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 817-2012 | 高纯碲 | 本标准规定了高纯碲的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于高纯碲，该产品主要用于红外探测器、红外激光器、碲化物光纤、太阳能电池、γ射线探测器、欧姆接触器、半导体致冷元件、复印机感光元件、垂直磁记录材料等领域。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 818-2012 | 高纯铋 | 本标准规定了高纯铋的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于以电解精炼和区熔法生产的高纯铋，该产品主要用于制备化合物半导体、高纯合金、热电转换材料以及原子反应堆冷却载体等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 118.15-2012 | 重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法（吹炼转炉） | 本标准规定了吹炼转炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议。 本标准适用于吹炼铜冰铜或低冰镍的卧式转炉。 | YS/T 118.15-1992 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 819-2012 | 电子薄膜用高纯铜溅射靶材 | 本标准规定了电子薄膜用高纯铜溅射靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于电子薄膜制造用的各类高纯铜溅射靶材。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.1-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第1部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中镍量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中镍量的测定。测定范围：0.100%～3.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.2-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第2部分：镍量的测定 丁二酮肟分光光度法 | 本部分规定了红土镍矿中镍量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中镍量的测定。测定范围：0.10%～3.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.3-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第3部分：全铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了红土镍矿中全铁量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中全铁量的测定。测定范围：7.00%～55.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.4-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第4部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法 | 本部分规定了红土镍矿中磷量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中磷量的测定。测定范围：0.003%～0.100%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.5-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第5部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中钴量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中钴量的测定。测定范围：0.01%~0.20%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.6-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第6部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中铜量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中铜量的测定。测定范围：0.010%～0.50%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.7-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第7部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中钙和镁量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中钙和镁量的测定。测定范围：钙：0.05%~0.30%；镁：0.40%~2.50%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.8-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第8部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法 | 本部分规定了红土镍矿中二氧化硅量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中二氧化硅量的测定。测定范围：5.00%~45.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.9-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第9部分 钪、镉含量测定 电感耦合等离子体-质谱法 | 本部分规定了红土镍矿中钪和镉量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中钪和镉量的测定。测定范围： 0.0001%～0.007%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.10-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第10部分：钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷和锌量的测定 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷和锌量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷和锌量的同时测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.11-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第11部分：氟和氯量的测定 离子色谱法 | 本部分规定了红土镍矿中氟和氯量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中氟和氯量的测定。测定范围：氟0.010%～0.40%，氯0.010%～0.60%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.12-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第12部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中锰量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中锰量的测定。测定范围：0.050%～1.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.13-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第13部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中铅量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中铅量的测定。测定范围：0.010%～0.50%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.14-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第14部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中锌量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中锌量的测定。测定范围：0.010%～1.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.15-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第15部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中镉量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中镉量的测定。测定范围：0.0050%～0.50%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.16-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第16部分：碳和硫量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中碳和硫量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中碳和硫量的测定。测定范围：碳0.0060 %～0.40%，硫0.0020%～0.20 %。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.17-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第17部分：砷、锑、铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中砷、锑、铋量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中砷、锑、铋量的测定。测定范围：0.0050%～0.10%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.18-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第18部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中汞量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中汞量的测定。测定范围：0.00005%～0.010%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.19-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第19部分：铝、铬、铁、镁、锰、镍和硅量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 | 本部分规定了用能量色散X射线荧光光谱仪测定红土镍矿中铝、铬、铁、镁、锰、镍和硅含量的方法。 本部分适用于红土镍矿中铝、铬、铁、镁、锰、镍和硅含量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.20-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第20部分：铝量的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了红土镍矿中铝量的测定。 本部分适用于红土镍矿中铝量的测定。测定范围：0.30%～7.00% |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.22-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第22部分：镁量的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了红土镍矿中镁量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中镁量的测定。测定范围：2.00%～20.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.23-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第23部分: 钴、铁、镍、磷、氧化铝、氧化钙、氧化铬、氧化镁、氧化锰、二氧化硅和二氧化钛量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 本部分规定了红土镍矿中钴、铁、镍、磷、氧化铝、氧化钙、氧化铬、氧化镁、氧化锰、二氧化硅和二氧化钛量的波长色散X射线荧光光谱测定方法。 本部分适用于红土镍矿中钴、铁、镍、磷、氧化铝、氧化钙、氧化铬、氧化镁、氧化锰、二氧化硅和二氧化钛量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.24-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第24部分：湿存水量的测定 重量法 | 本部分规定了红土镍矿中分析样品湿存水量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿分析样品湿存水量的测定，测定范围：0.10 %～7.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.25-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第25部分：化合水量的测定 重量法 | 本部分规定了红土镍矿中化合水量的测定方法。 本部分适用于红土镍矿中化合水量的测定。测定范围：5.00%～13.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 820.26-2012 | 红土镍矿化学分析方法 第26部分：灼烧减量的测定 重量法 | 本部分规定了重量法测定红土镍矿中灼烧减量（LOI）的测定方法。 本部分适用于红土镍矿灼烧减量的测定。测定范围：6.00％～14.00％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 745.9-2012 | 铜阳极泥化学分析方法 第9部分：锑量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铜阳极泥中锑含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中锑含量的测定。测定范围：0.50%～10.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 821-2012 | 铝合金电池用盖板 | 本标准规定了动力锂电池用盖板的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 822-2012 | 镍铬—碳化铬复合粉末 | 本标准规定了镍铬-碳化铬复合粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于热喷涂用制粒-烧结法生产的镍铬-碳化铬复合粉末。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 823-2012 | 烧结钨板坯 | 本标准规定了烧结钨板坯产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）。 本标准适用于通过粉末冶金方法生产的轧制用钨板坯产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 824-2012 | 钛合金用铝锡中间合金 | 本标准规定了钛合金用铝锡中间合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于钛合金用铝锡中间合金。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 825-2012 | 钛酸锂 | 本标准规定了钛酸锂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于锂离子电池用负极材料钛酸锂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 428-2012 | 五氧化二铌 | 本标准规定了五氧化二铌的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于液-液萃取法制得的五氧化二铌，供生产铌粉、超导材料、合金添加剂、铌条和碳化铌、陶瓷电容器等用。 | YS/T 428-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 826-2012 | 五氧化二铌靶材 | 本标准规定了五氧化二铌靶材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于以五氧化二铌粉末为原料，采用真空热压工艺制成的五氧化二铌靶材。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 427-2012 | 五氧化二钽 | 本标准规定了五氧化二钽的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于液-液萃取法制得的五氧化二钽，供生产钽粉、钽条和碳化钽等用。 | YS/T 427-2000 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 827-2012 | 钽锭 | 本标准规定了钽锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存，质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于用钽粉经压制成型、真空烧结制坯后，用真空电子束熔炼制取的钽锭。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 828-2012 | 土壤及淡水环境阴极保护用钛阳极 | 本标准规定了土壤及淡水环境外加电流阴极保护用钛阳极的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。 本标准适用于以土壤、细沙、淡水为使用环境，以铱为涂层主体，以钛为基体的金属阳极产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 829-2012 | 电池级锂硅合金 | 本标准规定了电池级锂硅合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于以高纯金属锂（99.9%）和高纯硅（99.99％）为原料，采用高温合成法生产的锂硅合金，供制备热电池用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 830-2012 | 正丁基锂 | 本标准规定了正丁基锂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同(或订货单)内容。 本标准适用于由金属锂和氯代正丁烷为原料反应制得的正丁基锂。本产品主要用于橡胶、制药和液晶等行业。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 831-2012 | TZM钼合金棒材 | 本标准规定了TZM钼合金棒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于粉末冶金和压力加工方法制造的TZM钼合金棒材，该棒材主要用于电子、医疗、军工等行业。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 832-2012 | 丁辛醇废催化剂化学分析方法 铑量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了丁辛醇废催化剂中铑量的测定方法。 本标准适用于丁辛醇废催化剂中铑量的测定。测定范围：0.010%～2.000%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 833-2012 | 铼酸铵化学分析方法 铼酸铵中铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌和钼量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了铼酸铵中铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌和钼量的测定方法。 本标准适用于铼酸铵中铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌和钼量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 834-2012 | 废铂重整催化剂烧失率的测定方法 | 本标准规定了石油化工废铂重整催化剂（铂锡催化剂）烧失率的测定方法。 本标准适用于石油化工废铂重整催化剂（铂锡催化剂）烧失率的测定。测定范围：≥0.50％。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 835-2012 | 尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑量的测定方法。 本标准适用于新制和失效尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑量的测定。测定范围：铂量：10μg/g～2000μg/g；钯量：10μg/g～4000μg/g；铑量：5μg/g～1000μg/g。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 836-2012 | 高铼酸 | 本标准规定了高铼酸产品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。 本标准适用于生产铼酸铵或催化剂用高铼酸产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 837-2012 | 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法 | 本标准规定了溅射用靶材-背板结合质量超声纵波脉冲反射液浸法C扫描检验技术的一般方法。内容包括一般要求、检验设备、对比试块、检验过程、缺陷评定及检验报告等。 本标准适用于用中间层材料结合方式（如软钎焊、硬钎焊和环氧树脂粘接等）的溅射靶材-背板结合面的孔洞、未结合、氧化物夹杂等缺陷的检验。其他用途的材料结合质量无损检测也可参照使用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 838-2012 | 碲化镉 | 本标准规定了碲化镉的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）内容和安全提示。 本标准对应的碲化镉是以5N碲和5N镉为原料以高温合成技术制成的，该产品主要用于红外以及可见光的发光装置材料等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 839-2012 | 硅衬底上绝缘体薄膜厚度及折射率的椭圆偏振测试方法 | 本方法规定了用椭圆偏振测试方法测量生长或沉积在硅衬底上的绝缘体薄膜厚度及折射率的方法。 本方法适用于薄膜对测试波长没有吸收和衬底对测试波长处不透光、且已知测试波长处衬底折射率和消光系数的绝缘体薄膜厚度及折射率的测量。对于非绝缘体薄膜，满足一定条件时,方可采用本方法。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 840-2012 | 再生硅料分类和技术条件 | 本标准规定了再生硅料的技术条件及分类、测试方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存、订货单等。 本标准适用于从生产、加工、使用过程中产生的可回收利用的硅料，来源包括用于生产太阳能级硅晶体的除过碳的碳极多晶硅（碳头料）、晶体硅头尾料、边皮料、埚底料、晶体硅样块、原生型废硅片等。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 409-2012 | 有色金属产品分析用标准样品技术规范 | 本标准规定了有色金属产品成分分析用标准样品的选材、加工、均匀性检验、稳定性检验、分析定值、包装、运输、贮存及证书的要求。 本标准适用于有色金属产品成分分析用固态和液态标准样品的研制。其他类型标准样品的研制可参照本标准执行。 | YS/T 409-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 791-2012 | 铂靶 | 本标准规定了铂靶的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同或订货单。 本标准适用于半导体器件用的各类铂溅射靶材，其他用途的铂靶材也可参照使用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 264-2012 | 高纯铟 | 本标准规定了高纯铟的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。 本标准适用于以工业粗铟为原料，经原料处理及电解精炼等工艺制得的高纯铟。产品供制作化合物半导体、高纯合金、高级轴承及半导体材料的掺杂剂等。 | YS/T 264-1994 |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 792-2012 | 单晶炉用碳/碳复合材料坩埚 | 本标准规定了单晶拉制炉用碳/碳复合材料坩埚的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存、质量说明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于半导体领域单晶拉制炉用碳/碳复合材料坩埚，也适用于其他高温炉提纯多晶硅和冶炼金属用碳/碳复合材料坩埚。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | 石化行业 |  |  |  |  |  |
|  | SH/T 1774-2012 | 塑料 聚丙烯等规指数的测定 低分辨率脉冲核磁共振法 | - 本标准规定了用低分辨率脉冲核磁共振法测定均聚聚丙烯(PP-H)等规指数的方法。 - 本标准适用于均聚聚丙烯粉料和粒料等规指数的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 1775-2012 | 塑料 线型低密度聚乙烯(PE-LLD)组成的定量分析 碳-13核磁共振波谱法 | - 本标准规定了用碳-13核磁共振波谱法对乙烯和α-烯烃单体共聚线型低密度聚乙烯（PE-LLD）的组成进行定量的分析方法，第二单体包括丙烯、1-丁烯、1-己烯、1-辛烯和4-甲基-1-戊烯等。 - 本标准适用于包含EEXEE、EXEXE、EXXE、EXXXE和EEE多单元组序列结构的PE-LLD（E表示乙烯，X表示α-烯烃），不适用于含有较多α-烯烃(如长于XXX) 嵌段的PE-LLD。 |  | ASTM D5017-1996（2009）ε1，MOD | 2013-03-01 |
|  | SH/T 1157.1-2012 | 生橡胶 丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的测定 第1部分：燃烧（Dumas）法 | 本部分规定了燃烧（Dumas）法测定丙烯腈－丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的方法。 本部分适用于NBR生胶和胶乳的测定。 |  | ISO 24698-1:2008,MOD | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3006-2012 | 石油化工控制室设计规范 | 本标准规定了控制室、中心控制室、现场控制室、现场机柜室的自动控制工程设计的要求。 本标准适用于新建、扩建和改建石油化工工程的控制室、中心控制室、现场控制室和现场机柜室的自动控制设计。 | SH 3006-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3014-2012 | 石油化工储运系统泵区设计规范 | 本标准规定了泵区的形式和泵、电动机等的选用以及泵机组的布置和管道的设计要求。 本标准适用于石油化工储运系统液体物料的泵区的新建、扩建和改建工程设计。 | SH/T 3014-2002 |  | 2013-03-01 |
|  | SH 3034-2012 | 石油化工给水排水管道设计规范 | 本标准规定了石油化工给水排水管道设计的要求。 本标准适用于石油化工给水排水管道的设计。 | SH 3034-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3036-2012 | 一般炼油装置用火焰加热炉 | 本标准规定了一般炼油装置用火焰加热炉、空气预热器、通风机和燃烧器等的设计、材料选用、制造、检验、试验、运输准备和安装等方面的最低要求并给出了建议。 本标准适用于一般炼油装置用火焰加热炉的设计、制造及验收。本标准不适用于蒸汽转化炉和乙烯裂解炉的设计。 | SH/T 3036-2003 | ISO 13705- 2006，MOD | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3040-2012 | 石油化工管道伴管及夹套管设计规范 | 本标准规定了石油化工蒸汽和热水外伴热管道、蒸汽夹套管道的设计和安装要求。 本标准适用于石油化工管道用蒸汽和热水外伴热管道、蒸汽夹套管道的设计和安装。 | SH/T 3040-2002 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3059-2012 | 石油化工管道设计器材选用规范 | 本标准规定了石油化工管道材料的选用、管道组成件的选用要求和计算方法。 本标准适用于石油化工装置中公称压力不大于PN420 (CL2500)、设计温度不超过材料允许使用温度范围的管道组成件的选用。 本标准不适用于非金属管道。 | SH 3059-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3077-2012 | 石油化工钢结构冷换框架设计规范 | 本标准规定了石油化工钢结构冷换框架的结构设计的基本规定、荷载和地震作用、结构设计、地基基础等。 本标准适用于支承冷却器、换热器、卧式容器以及其顶层设有空气冷却器的钢框架设计。 本标准不适用于管廊顶上带有空冷器的钢框架设计。 | SH 3077-1996 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3079-2012 | 石油化工焦炭塔框架设计规范 | 本标准规定了石油化工焦炭塔框架结构设计的基本规定、荷载和地震作用、结构计算、地基基础、构造要求等。 本标准适用于延迟焦化装置焦炭塔框架，不包括出焦井架和楼梯间或电梯井架的结构设计。 | SH 3079-1996 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3088-2012 | 石油化工塔盘技术规范 | 本标准规定了石油化工装置板式塔的塔盘及其部件的机械设计（包括结构和强度设计）、制造、预组装、验收、包装、安装、检验和测试。对于不同流程塔盘间的再分配挡板、塔釜挡板和特殊结构塔盘等也可参照执行。 本标准适用于石油化工装置板式塔塔盘的设计、制造、安装和检验，不适用于填料塔的填料支撑、集油箱和盘式分配器等。 | SH/T 3088-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3091-2012 | 石油化工压缩机基础设计规范 | 本标准规定了石油化工压缩机基础静力及动力计算、构造要求、材料选用要求等。 本标准适用于石油化工工程的活塞式压缩机基础和工作转速大于3000r/min的离心式压缩机基础的设计。 本标准不适用于支承在楼盖上的压缩机基础的设计。 | SH 3091-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3096-2012 | 高硫原油加工装置设备和管道设计选材导则 | 本标准规定了高硫原油加工装置设备和管道的材料选用原则。 本标准适用于石油化工新建、改建和扩建工程项目中加工高硫原油且以硫腐蚀为主的重点装置主要设备和管道的设计选材。 | SH/T 3096-2001、SH/T 3129-2002 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3129-2012 | 高酸原油加工装置设备和管道设计选材导则 | 本标准规定了高酸原油加工装置设备和管道的材料选用原则。 本标准适用于石油化工加工高酸原油且以酸腐蚀为主的新建和改、扩建工程项目重点装置主要设备和管道的设计选材。 | SH/T 3129-2002、SH/T 3096-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3143-2012 | 石油化工往复压缩机工程技术规范 | 本标准规定了石油化工用往复压缩机及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检验和试验等方面的最低要求。 本标准适用于石油化工用往复压缩机的工程设计及设备采购。 本标准不适用于排气压力小于0.9MPa(G)的动力用空气压缩机、内燃机或往复式蒸汽机驱动的压缩机以及油田用的小型高速压缩机。 | SH/T 3143-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3144-2012 | 石油化工离心、轴流压缩机工程技术规范 | 本标准规定了石油化工用单轴离心压缩机、轴流压缩机及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检测和试验等方面的要求。 本标准适用于石油化工行业离心压缩机、轴流压缩机的工程设计及设备采购。 本标准不适用于通风机、鼓风机和整体齿轮压缩机、膨胀机，也不适用于海洋平台上安装使用的离心压缩机。 | SH/T 3144-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3145-2012 | 石油化工特殊用途汽轮机工程技术规范 | 本标准规定了石油化工驱动用特殊用途汽轮机及其辅助设备在设计、制造、检测和试验等方面的最低要求。 本标准适用于石油化工行业特殊用途汽轮机的工程设计及设备采购。 本标准不适用于一般用途汽轮机。 | SH/T 3145-2004 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3172-2012 | 石油化工总图运输术语 | 本标准规定了石油化工总图设计与工业运输的基本术语和定义。 本标准适用于石油化工总图设计与工业运输的规划、勘测、设计、施工、科研、和管理。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3405-2012 | 石油化工钢管尺寸系列 | 本标准规定了石油化工用公称直径DN6～DN750的不锈钢、DN6～DN3400的碳素钢、合金钢无缝钢管及焊接钢管的尺寸系列。 本标准适用于石油化工钢制管道，不适用于仪表用管道。 | SH/T 3405-1996 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3516-2012 | 催化裂化装置轴流压缩机—烟气轮机能量回收机组施工及验收规范 | 本标准规定了催化裂化装置轴流压缩机—烟气轮机能量回收机组安装工程施工及验收的要求。 本标准适用于催化裂化装置中由AV型轴流压缩机、YL型烟气轮机、齿轮箱和电动/发电机组成的轴流压缩机—烟气轮机能量回收机组的施工及验收。 | SH/T 3516-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3534-2012 | 石油化工筑炉工程施工质量验收规范 | 本标准规定了石油化工行业管式炉筑炉工程中所用的耐火材料、耐火砖砌体、耐火浇注料衬里、耐火陶瓷纤维衬里施工的质量验收标准和质量验收方法。 本标准适用于石油化工工程建设新建、扩建与改建项目管式炉筑炉工程的施工质量验收。 | SH 3534-2001 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3535-2012 | 石油化工混凝土水池工程施工及验收规范 | 本标准规定了石油化工钢筋混凝土水池工程的施工要求及质量标准。 本标准适用于石油化工新建、扩建与改建工程中现浇钢筋混凝土水池的施工及验收。 本标准不适用于预应力混凝土水池和预制装配式混凝土水池的施工及验收。 | SH 3535-2002 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3549-2012 | 酸性环境可燃流体输送管道施工及验收规范 | 本标准规定了油气田地面集输管道工程和站场管道工程中酸性环境（H2S体积含量大于或等于5％）可燃流体管道施工技术与质量要求。 本标准适用于油气田地面集输管道工程和站场管道工程中酸性环境（H2S体积含量大于或等于5％）可燃流体管道的施工及验收。 本标准不适用于非金属管道及非金属衬里管道的施工及验收。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3550-2012 | 石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范 | 本标准规定了石油化工建设工程项目施工技术文件的编制与管理要求。 本标准适用于石油化工建设工程项目新建、改建、扩建及检修改造工程。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3610-2012 | 石油化工筑炉工程施工技术规程 | 本标准规定了石油化工管式炉筑炉工程中耐火砖砌体、耐火浇注料衬里和耐火陶瓷纤维衬里的施工技术要求。 本标准适用于石油化工建设工程新建、扩建和改建项目管式炉筑炉工程的施工。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3611-2012 | 酸性环境可燃流体输送管道焊接规程 | 本标准规定了油气田地面集输及站场工程建设中酸性环境（H2S体积含量大于等于5%）可燃流体输送管道焊接的工艺评定、焊工考试、焊接工艺及焊接检验的要求。 本标准适用于油气田地面集输及站场工程建设中，酸性环境可燃流体输送管道采用焊条电弧焊、金属粉芯下向焊、钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊等方法进行的焊接。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3164-2012 | 石油化工仪表系统防雷工程设计规范 | 本标准规定了仪表系统防雷工程的设计方法、雷电防护等级、爆炸危险环境中现场仪表的防雷、等电位接地系统、电涌防护器的选择、电缆的屏蔽和敷设，以及现场总线系统的防雷等设计内容。 本标准适用于石油化工企业新建及改、扩建项目的仪表及自动控制系统的防雷工程。适用于石油化工企业易燃、易爆危险环境下现场仪表的防雷，也适用于非易燃、易爆危险环境下现场仪表的防雷。 本标准不适用于石油化工企业中的工业电视监控系统和火灾自动报警系统的防雷。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3167-2012 | 钢制焊接低压储罐 | 本标准规定了立式圆筒形钢制焊接低压储罐的材料、设计、预制、组装、焊接、检查、试验和工程验收等的要求。 本标准适用于设计压力（表）不大于0.1MPa、真空度不低于-0.49kPa、设计温度高于-20℃但不高于120℃、盛装或储存在环境温度下顶部有气相空间的液体储罐的设计、建造、检验和验收。也适用于直接连接在储罐上的压力-真空泄放装置。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3169-2012 | 长输油气管道站场布置规范 | 本标准规定了长输油气管道工程各类站场布置的基本规定、站址选择与区域布置、平面布置、竖向布置、管线综合、绿化、安全及环境保护要求。 本标准适用于陆上长输油气管道新建、扩建和改建工程的各类站场布置。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3408-2012 | 石油化工钢制对焊管件 | 本标准规定了石油化工钢制对焊管件（包括弯头、异径管、三通、管帽等)的尺寸、公差、技术要求、检验、试验和标志等要求。 本标准适用于石油化工管道用公称直径为DN15～DN3400的钢制对焊管件的制造及验收。 | SH/T 3408-1996、SH/T 3409-1996 |  | 2013-03-01 |
|  | SH/T 3410-2012 | 石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件 | 本标准规定了石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件的尺寸、公差、制造、检验、试验和标志等要求。 本标准适用于石油化工管道用公称直径为DN6～DN100的锻钢制承插焊和螺纹管件的制造及验收。 | SH/T 3410-1996 | ASME B16.11-2009，NEQ | 2013-03-01 |
|  | 黄金行业 |  |  |  |  |  |
|  | YS/T 3003-2012 | 含金矿石试验样品制备技术规范 | 本标准规定了含金矿石试验样品制备的技术要求。 本标准适用于含金矿石的选矿、冶金等试验的样品制备。 本标准不适用于含金矿石重选试验、砂金矿石试验的样品制备。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 3009-2012 | 黄金矿地下水动态观测技术规范 | 本标准规定了黄金矿地下水动态观测工作的内容和要求。 本标准适用于黄金矿地下水动态观测规划、设计、工程质量检查、观测及报告编写 。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 3010-2012 | 黄金矿地下水水量管理模型技术要求 | 本标准规定了黄金矿地下水水量管理模型技术中资料收集、水文地质补充勘查、地下水水量管理模型的建立及其管理期内的地下水动态监测和成果报告编制的要求。 本标准适用于黄金矿地下水水量管理模型技术工作。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 3011-2012 | 黄金矿开采工程岩石物理力学性质试验技术规范 | 本标准规定了黄金矿开采工程岩石物理力学性质试验要求、试验工作管理要求及岩石物理力学试验方法。 本标准适用于黄金矿开采工程岩石物理与力学性质试验。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 3012-2012 | 黄金矿水害防治水化学分析技术规范 | 本标准规定了黄金矿水害防治化学分析技术规范。 本标准适用于黄金矿水化学研究。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | YS/T 3013-2012 | 水下黄金矿开采巷道岩体变形观测技术规范 | 本标准规定了水下黄金矿开采巷道表面收敛观测、钻孔轴向及横向岩体位移观测的要求和内容。 本标准适用于水下黄金矿开采巷道岩体变形的观测。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | 稀土行业 |  |  |  |  |  |
|  | XB/T 403-2012 | 钆铁合金 | 本标准规定了钆铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于电解法、熔配法生产的钆铁合金，主要用于制备钕铁硼等高性能稀土永磁材料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | XB/T 209-2012 | 氟化轻稀土 | 本标准规定了氟化稀土中氟量的测定方法。 本标准适用于氟化稀土中氟量的测定。测定范围: 20.00 % ~ 40.00 % 。 | XB/T 209-1995 |  | 2013-03-01 |
|  | XB/T 616.1-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定 重量法 | 本部分规定了钆铁合金中稀土总量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中稀土总量的测定。测定范围：60.00%～90.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | XB/T 616.2-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了钆铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | XB/T 616.3-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第3部分：钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了钆铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | XB/T 616.4-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第4部分：铁量的测定 重铬酸钾容量法 | 本部分规定了钆铁合金中铁量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中铁量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | XB/T 616.5-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第5部分：硅量的测定 硅钼蓝分光光度法 | 本部分规定了钆铁合金中硅量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中硅量的测定。测定范围0.010%～0.20%。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | XB/T 615-2012 | 氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 水蒸汽蒸馏-EDTA滴定法 | 本标准规定了氟化稀土中氟量的测定方法。 本标准适用于氟化稀土中氟量的测定。测定范围: 20.00 %～40.00 % 。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | 轻工行业 |  |  |  |  |  |
|  | QB/T 1050-2012 | 纸与纸板撕裂度仪 | - 本标准规定了纸与纸板撕裂度仪的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于纸张、纸板及烟草薄片等材料进行撕裂强度试验的爱利门道夫式撕裂度仪。撕裂度仪使用中的周期性校准亦应参照使用。 | QB/T 1050-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1051-2012 | 纸板挺度测定仪 | - 本标准规定了纸板挺度测定仪的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于泰伯式纸板挺度仪及以泰伯式挺度仪原理设计的信函挺度仪和电子卧式挺度仪，挺度仪使用中的周期性校准亦应参照使用。 | QB/T 1051-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1060-2012 | 柔软度测定仪 | - 本标准规定了柔软度测定仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于纸巾纸、卫生纸等生活用纸及烟草薄片等材料进行柔软度试验的柔软度测定仪。柔软度仪使用中的周期性校准亦应参照使用。 | QB/T 1060-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1262-2012 | 毛皮 验收、标志、包装、运输和贮存 | 本标准规定了毛皮的验收规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1262-1991、 QB/T 1264-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1263-2012 | 毛皮 缺陷的测量和计算 | - 本标准规定了毛皮的缺陷分类、缺陷面积的测量和计算。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1263-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1266-2012 | 毛皮 物理和机械试验 试样的准备和调节 | - 本标准规定了毛皮物理和机械试验中试样的准备及调节方法。 - 本标准适用于需要进行物理和机械试验的各种毛皮。 | QB/T 1266-1991 | ISO 2419: 2006,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1267-2012 | 毛皮 化学、物理和机械、色牢度试验 取样部位 | - 本标准规定了毛皮化学、物理和机械、色牢度试验样品的取样部位及样块标志的方法。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1267-1991 | ISO 2418: 2002,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1268-2012 | 毛皮 物理和机械试验 厚度的测定 | - 本标准规定了毛皮厚度的测定。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1268-1991 | ISO 2589: 2002,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1269-2012 | 毛皮 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定 | - 本标准规定了毛皮抗张强度、规定负荷伸长率和断裂伸长率的测定方法。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1269-1991、 QB/T 1270-1991 | ISO 3376: 2002,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1271-2012 | 毛皮 物理和机械试验 收缩温度的测定 | - 本标准规定了毛皮收缩温度的测定方法。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1271-1991 | ISO 3380: 2002,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1272-2012 | 毛皮 化学试验样品的准备 | - 本标准规定了毛皮化学试验样品的准备。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1272-1991 | ISO 4044: 2008,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1273-2012 | 毛皮 化学试验 挥发物的测定 | - 本标准规定了毛皮中挥发物的测定方法。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1273-1991 | ISO 4684- 1:2005,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1274-2012 | 毛皮 化学试验 总灰分的测定 | - 本标准规定了毛皮总灰分的试验方法。 - 本标准适用于各类毛皮总灰分的测定。 | QB/T 1274-1991 | ISO 4047: 1977,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1275-2012 | 毛皮 化学试验 氧化铬（Cr2O3）的测定 | - 本标准规定了毛皮中氧化铬(Cr2O3)的测定方法。 - 本标准适用于含有铬盐的各种毛皮。 | QB/T 1275-1991 | ISO 5398- 1:2007,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1276-2012 | 毛皮 化学试验 四氯化碳萃取物的测定 | - 本标准规定了毛皮中四氯化碳萃取物的测定方法。 - 本标准适用于各种类型的毛皮。 | QB/T 1276-1991 | ISO 4048: 2008,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1277-2012 | 毛皮 化学试验 pH的测定 | - 本标准规定了毛皮的pH及其稀释差的测定方法。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1277-1991 | ISO 4045: 2008,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1279-2012 | 毛皮 物理和机械试验 透水汽性的测定 | - 本标准规定了毛皮透水汽性测定方法。 - 本标准适用于各种毛皮。 | QB/T 1279-1991 | ISO 14268: 2002,MOD | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1338-2012 | 家具制图 | - 本标准规定了家具图样的画法规则；本标准适用木质家具制图，其它家具产品制图可参照使用。 本标准适用于手工制图、计算机制图及其辅助制图。 | QB/T 1338-1991 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1537-2012 | 指针式石英表用单相永磁步进电动机的技术要求和试验方法 | - 本标准规定了指针式石英表用单相永磁步进电动机的技术要求和试验方法。 - 本标准适用于指针式石英表用单相永磁步进电动机。 | QB/T 1537-1992 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1654-2012 | 制革用揩光浆、颜料膏 | - 本标准规定了制革用揩光浆、颜料膏的要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以颜料、分散剂等为主要成分而制成的水性皮革涂饰用颜料分散体。 | QB/T 1654-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1664-2012 | 纸板戳穿强度测定仪 | - 本标准规定了纸板戳穿强度测定仪的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于纸板(包括瓦楞纸板)戳穿强度试验的戳穿强度测定仪。戳穿仪使用中的周期性校准亦应参照使用。 | QB/T 1664-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1667-2012 | 纸与纸板透气度测定仪 | - 本标准规定了纸与纸板透气度测定仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于以肖伯尔试验方法原理设计的，用于中等透气度范围的纸和纸板透气度试验的肖伯尔式透气度测定仪。透气度仪使用中的周期性校准亦应参照使用。 | QB/T 1667-1998 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1668-2012 | 可勃吸收性测定仪 | - 本标准规定了可勃吸收性测定仪的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于可勃吸收性测定仪的生产验收、质量评定和使用中的周期性校准。 | QB/T 1668-1992 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1905-2012 | 指针式石英表用线路板组件 | - 本标准规定了指针式石英表用线路板组件的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于具有石英谐振器、标称工作电压为DC1.5V的指针式手表及具有石英谐振器的不戴在手上、指示时刻的指针式表类线路板。 | QB/T 1905-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1909-2012 | 指针、液晶数字式石英手表 | - 本标准规定了指针、液晶数字式石英手表的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于具有石英谐振器、标称工作电压为DC 1.50 V或DC 3.00 V的以指针和液晶两种方式指示时间的石英手表，具有相同功能的其它计时器可参照使用。 | QB/T 1909-1993 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 1952.1-2012 | 软体家具 沙发 | - 本标准规定了沙发的定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于室内使用的沙发。当有具体的产品标准时，应符合相关产品标准的规定。 | QB/T 1952.1-2003 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 2157-2012 | 制革用揩光浆、颜料膏测试方法 | - 本标准规定了制革用揩光浆、颜料膏的术语和定义、外观、pH、固含量、粘度、遮盖力、密度、细度、色差、耐光、耐色迁移、重金属含量、六价铬含量的测试方法。 - 本标准适用于以颜料、分散剂等为主要成分而制成的水性皮革涂饰用颜料分散体。 | QB/T 2157-1995 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 2266-2012 | 计时仪器用极限与配合 尺寸至1mm孔、轴公差带与配合 | - 本标准规定了基本尺寸至1mm的孔、轴公差带与配合。 - 本标准适用于手表及其他计时仪器中基本尺寸至1mm的圆柱面及其他表面或结构尺寸公差，以及由它们组成的配合。 | QB/T 2266-1996 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 2571-2012 | 饮料混合机 | - 本标准规定了饮料混合机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于生产碳酸饮料（汽水）和含有二氧化碳气饮料的电子流量计（体积或质量）式饮料混合机及重力孔板式比例阀饮料混合机。 | QB/T 2571-2002 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4349-2012 | 陀飞轮手表 | 本标准规定了陀飞轮手表的定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于陀飞轮手表及其机心。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4350-2012 | 液晶式电波手表 | - 本标准规定了液晶式电波手表的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于具有石英谐振器、能接收无线长波时码信号以校准时间、标称工作电压为DC3.00V、具有时、分、秒显示的液晶式手表，手表机心、具有相同功能的其它计时器可参照使用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4351-2012 | 指针式电波手表 | - 本标准规定了指针式电波手表的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于具有石英谐振器、能接收无线长波时码信号以校准指示时间、标称工作电压为DC3.00V的指针式手表，手表机心、使用该类机心的其它计时仪器及标称工作电压为DC1.50V的指针式电波手表可参照使用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4352-2012 | 高压钠灯预置功率用限流电抗器 | - 本标准规定了使用50 Hz或60 Hz、1000 V以下交流电源的电感式预置功率用限流电抗器的术语、试验的一般说明和要求等。 - 本标准适用于使用50Hz或60Hz、1000V以下交流电源的电感式预置功率用限流电抗器，这类电抗器应与符合GB/T 15042的高压钠灯用电感镇流器串联使用，供给符合GB/T 13259要求的高压钠灯预置功率。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4353-2012 | 高强度气体放电灯 特高触发脉冲电压测试方法 | - 本标准规定了16.8kV～100kV特高脉冲电压的测量方法。 - 本标准适用于GB 19510.2中，由50Hz或60Hz交流电源供电，并配以相应的镇流器，输出脉冲电压为16.8kV～100kV的触发器脉冲电压的测量。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4354-2012 | 双端荧光灯（T4系列） 性能要求 | - 本标准规定了普通照明用T4系列双端荧光灯的性能要求。 - 本标准适用于工作于高频线路的T4系列预热阴极荧光灯。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4355-2012 | 自镇流双端荧光灯 性能要求 | - 本标准规定了普通照明用自镇流双端荧光灯的性能要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于额定电压为220V、频率为50Hz、采用G13灯头、在家庭和类似场合普通照明用的、把控制启动和稳定燃点部件集成一体的普通照明用自镇流双端荧光灯。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4356-2012 | 黄酒中游离氨基酸的测定 高效液相色谱法 | - 本标准规定了异硫氰酸苯酯（PITC）柱前衍生高效液相色谱测定黄酒游离氨基酸的方法。 - 本标准适用于黄酒中天冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu)、丝氨酸(Ser)、甘氨酸(Gly)、组氨酸(His)、精氨酸(Arg)、γ-氨基丁酸（Gaba）、苏氨酸(Thr)、丙氨酸(Ala)、脯氨酸(Pro)、酪氨酸(Tyr)、缬氨酸(Va1)、蛋氨酸(Met)、异亮氨酸(Ile)、亮氨酸(Leu)、苯丙氨酸(Phe)、色氨酸（Trp）、赖氨酸(Lys)共18种游离氨基酸测定，氨基酸检出限为1.0mg/L。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4357-2012 | 营养强化剂 5′-胞苷酸 | - 本标准规定了营养强化剂 5′-胞苷酸的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于以酵母核糖核酸（RNA）为原料，经5′-磷酸二酯酶降解而制得的5′-胞苷酸。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4358-2012 | 营养强化剂 5′-腺苷酸 | - 本标准规定了营养强化剂 5′-腺苷酸的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于以酵母核糖核酸（RNA）为原料，经5′-磷酸二酯酶降解而制得的5′-腺苷酸。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4359-2012 | 茶蜡蜡烛 | - 本标准规定了茶蜡蜡烛的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 - 本标准适用于茶蜡蜡烛产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4360-2012 | 海绵上光剂 | - 本标准规定了海绵上光剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 - 本标准适用于发泡塑料为载体，以二甲基硅油或其它液体为光亮剂的上光产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4361-2012 | 皮革洁亮膏 | - 本标准规定了皮革洁亮膏的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于以矿物油和蜡为基质，并与表面活性剂经乳化而成的产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4362-2012 | 蜡制品 蜡烛用石蜡 | - 本标准规定了蜡烛用石蜡的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于以含油蜡为原料，经发汗或溶剂脱油，再经白土或加氢精制所得到的石蜡，本标准适用于蜡烛用石蜡。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4363-2012 | 牙膏中蛋黄球蛋白（IgY）活性效价测定方法 | - 本标准规定了牙膏中蛋黄球蛋白（IgY）活性效价的检测方法。 - 本标准适用于牙膏中添加蛋黄球蛋白（IgY）活性效价的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4364-2012 | 洗甲液 | - 本标准规定了洗甲液的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于以乙酸乙酯、丙酮、碳酸丙二醇酯等溶剂为主要原料制成的用于卸除甲油的洗甲液产品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4365-2012 | 碳化钨饰品 | - 本标准规定了碳化钨饰品的定义、分类及命名、要求、试验方法与标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于碳化钨硬质合金为基材制作的饰品。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4366-2012 | 貉子毛皮 | - 本标准规定了貉子毛皮的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于各种貉子毛皮。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4367-2012 | 衣物防蛀剂 | - 本标准规定了衣物防蛀剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明。 - 本标准适用于以对二氯苯为有效成分的衣物防蛀剂。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4368-2012 | 绘图仪器 | - 本标准规定了绘图仪器的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于工程设计、制图、描图及教学用的圆规、分规、快速微调圆规、微调圆规（弹圆簧规）及直线墨笔等精密绘图仪器。 | QB/T 3902-1999 |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4369-2012 | 家具（板材）用蜂窝纸芯 | 本标准规定了家具（板材）用蜂窝纸芯的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于未经特殊加工处理的蜂窝纸芯，经增强、防潮、防火、防静电等特殊加工方法处理的蜂窝纸芯也可参照执行。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4370-2012 | 家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 | - 本标准规定了家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4371-2012 | 家具抗菌性能的评价 | - 本标准规定了家具抗菌性能的术语和定义、要求及评价方法。 - 本标准适用于具有抗菌功能的家具。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4372-2012 | 家具表面涂覆 溶剂型木器涂料施工技术规范 | - 本标准规定了家具表面涂覆用溶剂型木器涂料施工技术规范的总则、基材与常用施工方式、施工工艺、环境污染控制、施工工艺流程、常见弊病及处理方法。 - 本标准适用于工厂采用刷涂、喷涂、淋涂、辊涂等方法进行溶剂型木器涂料涂装施工。家庭或类似环境进行相关涂装可参照使用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4373-2012 | 家具表面涂覆 水性木器涂料施工技术规范 | - 本标准规定了家具表面涂覆用水性木器涂料施工技术规范的总则、基材与常用施工方式、施工工艺、环境污染控制、施工工艺流程、常见弊病及处理方法。 - 本标准适用于工厂采用刷涂、喷涂、辊涂等方法进行水性木器涂料涂装施工，家庭或类似环境进行相关涂装可参照使用。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4374-2012 | 家具制造 木材拼板的作业和工艺 | - 本标准规定了家具制造过程中木材拼板工序的通用作业和工艺要求。 - 本标准适用于家具制造过程中的木材拼板工序，包括采用各种拼板设备以指接、平接等工艺完成的拼长、拼宽和拼厚的拼板。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4375-2012 | 涂油机 | - 本标准规定了涂油机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于使用各种涂覆油喷涂小型机械零件和五金件表面的涂油机。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4376-2012 | 清洗机 | - 本标准规定了清洗机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于用液体清洗小型机械零件和五金件表面的清洗机。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | QB/T 4377-2012 | 制鞋机械 按摩机 | - 本标准规定了按摩机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 - 本标准适用于制鞋生产中的前后踵按摩机和后踵按摩机。 |  |  | 2013-03-01 |
|  | 包装行业 |  |  |  |  |  |
|  | BB/T 0037-2012 | - 双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布 | - 本标准规定了双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布的产品类型、代码、要求、试验方法、检验规则等。 - 本标准适用于以维纶纤维、尼龙纤维、聚酯纤维、玻璃纤维等织物为基布，双面涂覆聚氯乙烯树脂的涂覆布和篷布。 | - BB/T 0037-2006 |  | 2013-03-01 |
|  | 通信行业 |  |  |  |  |  |
|  | YD/T 2400-2012 | - 宽带速率测试方法 固定宽带接入 | - 本标准规定了固定宽带接入速率的定义、测试设备要求、基准测试方法、替代测试方法及测试数据的处理方法。 - 本标准适用于对宽带接入服务提供商提供给家庭固定宽带用户的接入速率进行测试，不适用于企业专线接入的情况。 |  |  | 自发布之日起实施 |