更新、新增标准检验项目同一型式判定技术条件

5.35  风窗玻璃除霜系统功能             GB 11555-2009

- 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

- “R”点坐标相同；

- 除霜系统工作原理相同；

- 暖风电机功率相同或增加。

5.36  风窗玻璃除雾系统功能             GB 11555-2009

- 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

- “R”点坐标相同；

- 除雾系统工作原理相同；

- 暖风电机功率相同或增加；

- 乘员座位数量相同或减少。

5.42  乘用车外部凸出物                GB 11566-2009

- 车身及其外装饰件相同。

注：不包括仅仅是车身的加长或缩短，其余不变。

5.43  专用小学生校车座椅及其车辆固定件的强度

GB 24406-2009

- 座椅结构型式、规格型号、生产企业相同；

- 座椅固定件结构、材料及固定方式相同；

- 座椅上安装的安全带固定点的数量相同或减少；

- 车身规格型号、生产企业相同。

5.44  汽车座椅头枕                    GB 11550-2009

- 座椅和头枕结构型式、调节范围、规格型号、生产企业相同；

- 座椅固定方式相同；

- 座椅“R”点坐标相同。

5.50  无线电骚扰特性                  GB 14023-2011

a) 上电且发动机不运转模式下：

- 车身本体材料（金属或玻璃钢）相同；

- 车载音视频系统规格型号、生产企业相同；

- 汽车组合仪表规格型号、生产企业相同；

- 汽车危险报警控制器（闪光继电器或ECU）规格型号、生产企业相同；

- 空调控制器规格型号、生产企业相同；

- 刮水器控制器规格型号、生产企业相同；

- 气体放电灯规格型号、生产企业相同；

b）发动机运转模式下：

- 车身本体材料（金属或玻璃钢）相同；

- 发动机规格型号、生产企业相同；

- 分电器、高压线与点火线圈规格型号、生产企业相同，火化塞规格型号相同；

- ECU规格型号、生产企业相同；

- 发电机规格型号、生产企业相同；

- 柴油发动机电控喷油泵、电控喷油器、电控EGR阀规格型号和生产企业相同；

c) 对新能源车辆：

- 动力电池组总电压、总容量相同或减少不超过20%；

- 动力电池组安装位置相同；

- 驱动电机及控制器型号、生产企业相同；

- 驱动电机及控制器安装位置相同；

- 整车控制器型号、生产企业相同。

注：上述视同条件中，a和b两种模式下可分别单独进行视同判定；对新能源车辆，应在c视同条件基础上，对应a和b两种模式分别判定。当有多种选装时，视同时可采用全覆盖的方式，即只要上述部件均经过检验，可不再进行组合检验。

5.57  转向机构对驾驶员伤害             GB 11557-2011

- 整车整备质量变化在8%以内；

- 转向盘中心至车辆最前端的车身构造基本不变；

- 发动机的布置形式和位置基本不变；

- 转向柱结构型式、生产厂家相同；

- 转向柱安装角度相同；

- 转向盘型式、骨架材料和生产厂家相同；

- 转向盘、安全气囊规格型号、生产厂家相同；

- “R”点坐标相同。

  - 汽车罩盖锁系统                  GB 11568-2011

- 罩盖及罩盖锁装置无变化。

5.84  制动软管                        GB 16897-2010

按4.4条款规定。

5.98 汽车用LED前照灯                GB 25991-2010

按4.4条款规定。

5.A0 乘用车顶部强度                   GB 26134-2010

- 车身结构型式相同；（注：指三厢、两厢、高顶、低顶、天窗结构、左右是否对称等）

- 车身乘员舱内部尺寸相同或减小，骨架尺寸相同或加强；

- 整车整备质量相同或减小，或增大不超过5%（对于整车整备质量大于1513kg的车辆不适用）；

- 车身骨架材料种类相同；（注：指金属种类、玻璃钢、碳纤维等）

5.A1 乘用车内部凸出物                GB 11552-2009

- 仪表板骨架结构型式相同；

- 乘员舱内轮廓相同；

- 仪表板材料相同；

- 处于头部碰撞区的音视频系统型号相同；

- 处于头部碰撞区的空调控制面板型号相同；

- 顶盖结构型式相同（敞篷、活顶等）

- 电动车窗、天窗和隔断系统的电操作方式相同；（注：指是否一触式）

按照动态确定头部碰撞区方法试验，视同条件还应按照下列要求：

- 允许车辆长度变化，但驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分长度基本不变；（适用于实车碰撞）

- 车辆驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分的结构基本不变；（适用于实车碰撞）

- 保险杠材料和形状基本不变；（适用于实车碰撞）

- 发动机的布置形式和位置不变；（适用于实车碰撞）

- 车辆整备质量变化小于8%；（适用于实车碰撞）

- 驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的乘员舱外形尺寸不变；

- 前排座椅结构型式、规格型号和调节范围相同；

- 正面安全气囊和安全带约束系统无变化。

注：如果按照动态确定头部碰撞区方法试验结果为无头部碰撞区，则可不考虑仪表板上下分界线以上的乘员舱内部构件。

5.A2   商用车驾驶室乘员保护          GB26512-2011

- 驾驶室的结构及与车架的连接位置、方式相同；

- 驾驶室本体（含顶盖）材料相同；

- 仪表板型号相同；

- 转向盘直径相同；

- 转向柱结构型式和安装角度相同；

- 驾驶室下方的前轴布置相同，且轴荷相同或减少（适用顶部强度试验，且对试验中采用98kN的静载荷进行检验的车辆，可不考虑此条款）；

- 载质量相同或减少（适用后围强度试验）；

注1：自卸汽车、载货汽车等平板和栏板类车辆的底盘应进行驾驶室后围强度试验，其余底盘可选作；

注2：客厢式货车可免做全部试验；

注3：同一系列高顶、半高顶、平顶驾驶室，如果顶盖结构相同，材料相同，则半高顶和高顶可以视同平顶驾驶室；

注4：同一系列的单排、双排、排半驾驶室，单排与双排驾驶室不能视同，如果单排与双排驾驶室均进行了检验，则排半驾驶室可以视同。

5.A3   商用车前下部防护要求          GB 26511-2011

- 最前轴轮胎外缘的宽度相同或减少；

- 车辆前部的结构、尺寸、形状和材料相同；

- 车辆前下部防护装置结构、尺寸、形状和材料相同；

- 车辆前下部防护装置离地高度、连接部件和连接方式相同（注：由于选装轮胎和悬架引起高度变化除外）；

- 车辆最大总质量相同或减小（注：总质量不小于16t的车辆，视为符合该条）。