ICS  75.160.20

E 31

中华人民共和国国家标准

GB 19147-201X

代替GB 19147-2009

GBGBGBGBGB

车用柴油

Automobile diesel fuels

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准的第5章为强制性的，其余各章为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 19147-2009《车用柴油》

本标准与GB 19147 -2009相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加正文首页的“警告”内容；

——删除1.3 “符合本标准要求的车用柴油可以满足国家第III阶段机动车污染物的排放要求”（见2009版1.3条）；

——第5章 技术要求和试验方法中增加5.1条（见5.1条）；

——表1中增加了酸度指标限值及试验方法，修改了脂肪酸甲酯含量的要求（见表1，2009版表1）；

——增加了表2 车用柴油（IV）的技术要求及试验方法（见表2）；

——增加了表3 车用柴油（V）的技术要求及试验方法（见表3）；

——将第6章修改为取样，取消了有关检验规则的相关内容（见第6章）；

——将7.1条修改为：向用户销售的符合本标准表1、表2或表3要求的车用柴油所使用的加油机和容器都应明确标示产品名称、牌号和等级（Ⅲ、Ⅳ和V）。（见7.1条，2009版7.1条）；

——将7.2修改为“根据GB13690，车用柴油属于易燃液体，产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按SH 0164、GB 13690和GB 190进行。”（见7.2条，2009版7.2条，）；

——第8章修改为 “根据GB 13690，车用柴油属于易燃液体，其危险性警示见GB 20581中第8章的警示说明”（见第8章，2009版第8章）；

——增加了“参考文献”章节（见参考文献）；

本标准使用重新起草法分别修改采用欧盟标准EN 590：2004《汽车燃料—柴油—要求和试验方法》和EN 590：2009《汽车燃料—柴油—要求和试验方法》。为了适合我国国情，在采标时进行了必要的修改，本标准与欧盟标准的主要技术差异如下：

——规范性引用文件均采用我国相应的国家标准或行业标准；

——增加了表1的技术要求和试验方法；

——根据我国的气候条件和生产情况，按照低温流动性，将车用柴油划分为六个牌号；

——根据我国柴油生产的实际情况，对表2的车用柴油的着火性能要求进行了修改；

——增加了酸度、凝点、机械杂质含量的限值要求和相应的试验方法；

——删除了总污染物含量和浊点项目；

——修改了水分、馏程、黏度、脂肪酸甲酯含量等限值要求；

——增加了第7章、第8章的内容；

——删除了EN590：2004标准中的附录A；

——增加了本标准的附录A、附录B、附录C。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会（SAC/TC280）提出。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会（SAC/TC280/SC1）技术归口。

本标准负责起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院和中国汽车技术研究中心

本标准主要起草人：

本标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 19147-2003、GB 19147-2009。

车用柴油

警告：如果不遵守适当的防范措施，本标准所属产品在生产、运输、装卸、贮运和使用等过程中可能存在危险。本标准无意对与本产品有关的所有安全问题提出建议。用户在使用本标准之前，有责任建立适当的安全和防范措施，并确定相关规章限制的适用性。

  - 范围

本标准规定了车用柴油的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法、取样、标志、包装、运输和贮存及安全。

本标准适用于压燃式发动机汽车使用的、由石油制取或加有改善使用性能添加剂的车用柴油。本标准不适用于以生物柴油为调合组分的车用柴油。

注：GB 19756-2005[1]中所规定的三轮汽车和低速货车也可使用符合GB 252-2011[2]的普通柴油。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190    危险货物包装标志

GB/T 258  汽油、煤油、柴油酸度测定法

GB/T 260  石油产品水分测定法

GB/T 261  闪点的测定  宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265  石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 268  石油产品残炭测定法(康氏法)

GB/T 380  石油产品硫含量测定法(燃灯法)

GB/T 386  柴油十六烷值测定法

GB/T 508  石油产品灰分测定法

GB/T 510  石油产品凝点测定法

GB/T 511  石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T 1885 石油计量表

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 6536 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 11139 馏分燃料十六烷指数计算法

GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB 13690   化学品分类和危险性公示  通则

GB/T 17144 石油产品残炭测定法(微量法)

GB 20581-2006   化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体

GB/T 20828 柴油机燃料调合用生物柴油（BD100）

GB/T 23801 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定  红外光谱法

SH 0164    石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0175  馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)

SH/T 0248  柴油和民用取暖油冷滤点测定法

SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法（U型振动管法）

SH/T 0606  中间馏分烃类组成测定法（质谱法）

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0694  中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

SH/T 0765  柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）

SH/T 0806  中间馏分芳烃含量的测定  示差折光检测器高效液相色谱法

ASTM D7309 汽油和柴油中硫含量测定法（单波长色散X射线荧光光谱法）（Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive x-ray Fluorescence Spectrometry）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多环芳烃含量  content of polycyclic aromatic hydrocarbons

多环芳烃含量是指柴油中的总芳烃含量减去单环芳烃的含量。

3.2

三轮汽车 tri-wheel vehicle

- 三轮汽车是指最高设计车速小于或等于50km/h，具有三个车轮的货车；

［GB 19756-2005，定义3.1］

3.3

低速货车  low-speed truck

低速货车是指最高设计车速小于70km/h，具有四个车轮的货车。

［GB 19756-2005，定义3.1］

- 4  产品分类

4.1  车用柴油按凝点分为六个牌号：

5号车用柴油：适用于风险率为10％的最低气温在8℃以上的地区使用；

0号车用柴油：适用于风险率为10％的最低气温在4℃以上的地区使用；

-10号车用柴油：适用于风险率为10％的最低气温在-5℃以上的地区使用；

-20号车用柴油：适用于风险率为10％的最低气温在-14℃以上的地区使用；

-35号车用柴油：适用于风险率为10％的最低气温在-29℃以上的地区使用；

-50号车用柴油：适用于风险率为10％的最低气温在-44℃以上的地区使用。

注：可参见附录A，选用不同牌号的车用柴油。

5  技术要求和试验方法

5.1 车用柴油中所使用的添加剂应无公知的有害作用，并按推荐的适宜用量使用。车用柴油中不应含有任何可导致汽车无法正常运行的添加物或污染物。

5.2 车用柴油（III）、车用柴油（IV）、车用柴油（V）的技术要求和试验方法见表1、表2、表3。

表1   车用柴油（Ⅲ）技术要求和试验方法

| 项 目 | 5号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | -50号 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化安定性（以总不溶物计） /（ mg／100 mL） 不大于 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0175 |  |
| 硫含量a /（mg/kg） 不大于 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0689 |  |
| 酸度（以KOH计）/（mg/100mL） 不大于 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 258 |
| 10％蒸余物残炭b (质量分数)/％ 不大于 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 268 |  |
| 灰分(质量分数)/％ 不大于 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 508 |  |
| 铜片腐蚀(50℃，3h)/级 不大于 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 5096 |  |
| 水分c(体积分数)/％ 不大于 | 痕迹 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 260 |  |
| 机械杂质d | 无 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 511 |  |
| 润滑性 校正磨痕直径 （60℃）/μm 不大于 | 460 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0765 |  |
| 多环芳烃含量e（质量分数）/% 不大于 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0606 |  |
| 运动黏度(20℃)/（mm2／s） | 3.0～8.0 |  | 2.5～8.0 |  | 1.8～7.0 |  |  | GB/T 265 |  |  |
| 凝点/℃ 不高于 | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 |  | -50 | GB/T 510 |  |  |
| 冷滤点/℃ 不高于 | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 |  | -44 | SH/T 0248 |  |  |
| 闪点(闭口)/℃ 不低于 | 55 |  |  | 50 | 45 |  |  | GB/T 261 |  |  |
| 着火性f（需满足下列要求之一） 十六烷值 不小于 十六烷指数 不小于 | 49 46 |  |  | 46 46 | 45 43 |  |  | GB/T 386 SH/T 0694 |  |  |
| 馏程： |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 6536 |  |
| 50％回收温度/℃ 不高于 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90％回收温度/℃ 不高于 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95％回收温度/℃ 不高于 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度g(20℃)/（kg／m3） | 810～850 |  |  | 790～840 |  |  |  |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |  |
| 脂肪酸甲酯h（体积分数）/% 不大于 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 23801 |  |
| a 也可采用GB/T 380、GB/T 11140 、GB/T 17040进行测定，结果有异议时，以SH/T 0689方法为准。 b 也可采用GB/T 17144进行测定，结果有异议时，以GB/T 268方法为准。若车用柴油中含有硝酸酯型十六烷值改进剂，10％蒸余物残炭的测定，应用不加硝酸酯的基础燃料进行。车用柴油中是否含有硝酸酯型十六烷值改进剂的检验方法见附录B。 c 可用目测法，即将试样注入100 mL玻璃量筒中，在室温(20℃土5℃)下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的水分。结果有异议时，按GB/T 260测定。 d 可用目测法，即将试样注入100 mL玻璃量筒中，在室温(20℃土5℃)下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的杂质。结果有异议时，按GB/T 511测定。 e 也可采用SH/T 0806进行测定，结果有异议时，以SH/T 0606方法为准. f 十六烷指数的计算也可采用GB/T 11139。结果有异议时，以GB/T 386方法为准。 g 也可采用SH/T 0604进行测定，结果有异议时，以GB/T 1884和GB/T 1885方法为准。 h 脂肪酸甲酯应满足GB/T 20828要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2   车用柴油（Ⅳ）技术要求和试验方法

| 项 目 | 5号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | -50号 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化安定性（以总不溶物计） /（ mg／100 mL） 不大于 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0175 |  |
| 硫含量a/（mg/kg） 不大于 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0689 |  |
| 酸度（以KOH计）/（mg/100mL） 不大于 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 258 |  |
| 10％蒸余物残炭b (质量分数)/％ 不大于 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 268 |  |
| 灰分(质量分数)/％ 不大于 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 508 |  |
| 铜片腐蚀(50℃，3h)/级 不大于 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 5096 |  |
| 水分c(体积分数)/％ 不大于 | 痕迹 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 260 |  |
| 机械杂质d | 无 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 511 |  |
| 润滑性 校正磨痕直径（60℃）/μm 不大于 | 460 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0765 |  |
| 多环芳烃含量e（质量分数）/% 不大于 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0606 |  |
| 运动黏度(20℃)/（mm2／s） | 3.0～8.0 |  | 2.5～8.0 |  | 1.8～7.0 |  |  | GB/T 265 |  |  |
| 凝点/℃ 不高于 | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 |  | -50 | GB/T 510 |  |  |
| 冷滤点/℃ 不高于 | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 |  | -44 | SH/T 0248 |  |  |
| 闪点(闭口)/℃ 不低于 | 55 |  |  | 50 | 45 |  |  | GB/T 261 |  |  |
| 十六烷值 不小于 | 49 |  |  | 46 | 45 |  |  | GB/T 386 |  |  |
| 十六烷指数f 不小于 | 46 |  |  | 46 | 43 |  |  | SH/T 0694 |  |  |
| 馏程： |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 6536 |  |
| 50％回收温度/℃ 不高于 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90％回收温度/℃ 不高于 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95％回收温度/℃ 不高于 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度g(20℃)/（kg／m3） | 810～850 |  |  | 790～840 |  |  |  |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |  |
| 脂肪酸甲酯h（体积分数）/% 不大于 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 23801 |  |
| a 也可采用GB/T 11140和ASTM D7309进行测定，结果有异议时，以SH/T 0689方法为准。 b 也可采用GB/T 17144进行测定，结果有异议时，以GB/T 268方法为准。若车用柴油中含有硝酸酯型十六烷值改进剂，10％蒸余物残炭的测定，应用不加硝酸酯的基础燃料进行。车用柴油中是否含有硝酸酯型十六烷值改进剂的检验方法见附录B。 c 可用目测法，即将试样注入100 mL玻璃量筒中，在室温(20℃土5℃)下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的水分。结果有异议时，按GB/T 260测定。 d 可用目测法，即将试样注入100 mL玻璃量筒中，在室温(20℃土5℃)下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的杂质。结果有异议时，按GB/T 511测定 e 也可采用SH/T 0806进行测定，结果有异议时，以SH/T 0606方法为准. f 十六烷指数的计算也可采用GB/T 11139。结果有异议时，以SH/T 0694方法为准。 g 也可采用SH/T 0604进行测定，结果有异议争议时，以GB/T 1884和GB/T 1885方法为准。 h 脂肪酸甲酯应满足GB/T 20828要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  车用柴油（Ⅴ）技术要求和试验方法

| 项 目 | 5号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | -50号 |  |  |  | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化安定性（以总不溶物计） /（ mg／100 mL） 不大于 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0175 |  |  |
| 硫含量a/（mg/kg） 不大于 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0689 |  |  |
| 酸度（以KOH计）/（mg/100mL） 不大于 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 258 |  |
| 10％蒸余物残炭b(质量分数)/％ 不大于 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 268 |  |  |
| 灰分(质量分数)/％ 不大于 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 508 |  |  |
| 铜片腐蚀(50℃，3h)/级 不大于 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 5096 |  |  |
| 水分c (体积分数)/％ 不大于 | 痕迹 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 260 |  |  |
| 机械杂质d | 无 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 511 |  |  |
| 润滑性 校正磨痕直径（60℃）/μm 不大于 | 460 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0765 |  |  |
| 多环芳烃e（质量分数）/% 不大于 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0606 |  |  |
| 运动黏度(20℃)/（mm2／s） | 2.5～7.5 |  | 2.0～7.5 |  | 1.3～6.5 |  |  | GB/T 265 |  |  |  |
| 凝点/℃ 不高于 | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 |  | -50 | GB/T 510 |  |  |  |
| 冷滤点/℃ 不高于 | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 |  | -44 | SH/T 0248 |  |  |  |
| 闪点(闭口)/℃ 不低于 | 55 |  |  | 50 | 45 |  |  | GB/T 261 |  |  |  |
| 十六烷值 不小于 | 51 |  |  | 49 | 47 |  |  | GB/T 386 |  |  |  |
| 十六烷指数e 不小于 | 46 |  |  | 46 | 43 |  |  | SH/T 0694 |  |  |  |
| 馏程： |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 6536 |  |  |
| 50％回收温度/℃ 不高于 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90％回收温度/℃ 不高于 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95％回收温度/℃ 不高于 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度g (20℃)/（kg／m3） | 800～850 |  |  | 790～840 |  |  |  |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |  |  |
| 脂肪酸甲酯h（体积分数）/% 不大于 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 23801 |  |  |
| a 也可采用GB/T 11140和ASTM D7309进行测定，结果有异议时，以SH/T 0689方法为准。 b 也可采用GB/T 17144进行测定，结果有异议时，以GB/T 268方法为准。若车用柴油中含有硝酸酯型十六烷值改进剂，10％蒸余物残炭的测定，应用不加硝酸酯的基础燃料进行。车用柴油中是否含有硝酸酯型十六烷值改进剂的检验方法见附录B。 c 可用目测法，即将试样注入100 mL玻璃量筒中，在室温(20℃土5℃)下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的水分。结果有异议时，按GB/T 260测定。 d 可用目测法，即将试样注入100 mL玻璃量筒中，在室温(20℃土5℃)下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的杂质。结果有异议时，按GB/T 511测定 e 也可采用SH/T 0806进行测定，结果有异议时，以SH/T 0606方法为准. f 十六烷指数的计算也可采用GB/T 11139。结果有异议时，以SH/T 0694方法为准。 g 也可采用SH/T 0604进行测定，结果有异议争议时，以GB/T 1884和GB/T 1885方法为准。 h 脂肪酸甲酯应满足GB/T 20828要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6  取样

取样按照GB/T 4756进行，取4L作为检验和留样用。

- 7  标志、包装、运输和贮存

7.1  向用户销售的符合本标准表1要求的车用柴油所使用的加油机和容器都应明确标示产品的名称、牌号和等级（Ⅲ、Ⅳ或Ⅴ）。

7.2  根据GB 13690，车用柴油属于易燃液体，产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按SH 0164、GB 13690和GB 190进行。

8  安全

根据GB 13690，车用柴油属于易燃液体，其危险性警示见GB 20581中第8章的警示性说明。

附  录A

(资料性附录)

各地区风险率为10％的最低气温

A.1  各地区风险率为10％的最低气温

各地区风险率为10％的最低气温（见表A.1）是从中央气象局资料室编写的《石油产品标准的气温资料》中摘录编制的。它是由我国152个气象台、站，从1961年至1980年逐日自最高(低)气温记录分析得出的。某月风险率为10％的最低气温值，表示该月中最低气温低于该值的概率为O.1，或者说该月中最低气温高于该值的概率为O.9。

A.2  意义与用途

推荐使用风险率为10％的最低气温来估计使用地区的最低操作温度，为柴油机在低温操作时的正常设备防寒、燃油系统的设计、柴油的生产、供销及使用提供可靠的气温数据。

表A.1  各地区风险率为10％的最低气温                       ℃

|  | 一 月份 | 二 月份 | 三 月份 | 四 月份 | 五 月份 | 六 月份 | 七 月份 | 八 月份 | 九 月份 | 十 月份 | 十一 月份 | 十二 月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北省 | -14 | -13 | -5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 17 | 9 | 1 | -6 | -12 |
| 山西省 | -17 | -16 | -8 | -1 | 5 | 11 | 15 | 13 | 6 | -2 | -9 | -16 |
| 内蒙古自治区 | -43 | -42 | -35 | -21 | -7 | -1 | 4 | 1 | -8 | -19 | -32 | -41 |
| 黑龙江省 | -44 | -42 | -35 | -20 | -6 | 1 | 7 | 4 | -6 | -20 | -35 | -43 |
| 吉林省 | -29 | -27 | -17 | -6 | 1 | 8 | 14 | 12 | 2 | -6 | -17 | -26 |
| 辽宁省 | -23 | -21 | -12 | -1 | 6 | 12 | 18 | 15 | 6 | -2 | -12 | -20 |
| 山东省 | -12 | -12 | -5 | 2 | 8 | 14 | 19 | 18 | 11 | 4 | -4 | -10 |
| 江苏省 | -10 | -9 | -3 | 3 | 11 | 15 | 20 | 20 | 12 | 5 | -2 | -8 |
| 安徽省 | -7 | -7 | -1 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 14 | 7 | O | -6 |
| 浙江省 | -4 | -3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 22 | 21 | 15 | 8 | 2 | -3 |
| 江西省 | -2 | -2 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 23 | 18 | 12 | 4 | O |
| 福建省 | -4 | -2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 21 | 20 | 15 | 8 | 1 | -3 |
| 台湾省a | 3 | O | 2 | 8 | 10 | 16 | 19 | 19 | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 广东省 | 1 | 2 | 7 | 12 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 |
| 海南省 | 9 | 10 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 广西壮族自治区 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 15 | 9 | 4 |
| 湖南省 湖北省 | -2 -6 | -2 -4 | 3 0 | 9 6 | 14 12 | 18 17 | 22 21 | 21 20 | 16 14 | 10 8 | 1 1 | -1 -4 |
| 河南省 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 新疆维吾尔族自治区 青海省 甘肃省 陕西省 宁夏回族自治区 | -10 -21 -6 -9 -29 -40 -33 -23 -17 -21 | -9 -17 -6 -8 -25 -38 -30 -23 -15 -20 | -2 -11 -1 -6 -21 -28 -25 -16 -6 -10 | 4 -7 3 -3 -15 -12 -18 -9 -1 -4 | 10 -2 7 1 -9 -5 -10 -1 5 2 | 15 1 9 5 -3 -2 -6 3 10 6 | 20 2 12 7 -1 O -3 5 15 9 | 18 1 11 7 O -2 -4 5 12 8 | 11 O 8 5 -6 -6 -6 O 6 3 | 4 -7 4 -1 -14 -14 -16 -8 -1 -4 | -3 -14 -1 -5 -22 -25 -28 -16 -9 -12 | -8 -19 -4 -8 -29 -34 -33 -22 -15 -19 |
| a 台湾省所列的温度是绝对最低气温，即风险率为0的最低气温。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  B

(规范性附录)

柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验

B.1  范围

B.1.1  本方法适用于检验柴油中使用的硝酸酯型十六烷值改进剂。本方法可作为测定残炭前使用的定性筛选方法。

B.1.2  本方法涉及某些有危险性的物质、操作和设备，无意对所涉及的所有安全问题提出建议。因此，在使用本方法之前应建立适当的安全和防护措施，并确定相关规章限制的适用性。

B.2  方法概要

柴油试样在氢氧化钾-正丁醇混合物中皂化，用玻璃纤维滤纸过滤，留在滤纸上的物质干燥后用二

苯胺试剂处理。二苯胺被硝酸盐氧化成深蓝色醌型化合物。生成的蓝色或蓝黑色斑点显示有硝酸酯型

十六烷值改进剂。无颜色变化可确定没有硝酸酯型十六烷值改进剂。

B.3  仪器或设备

B.3.1  反应瓶：容量30 mL广口瓶，带螺帽盖，盖内侧有锡或塑料衬里。

B.3.2  玻璃纤维滤纸：直径37 mm。

B.3.3  移液管：容量10 mL，带吸球。

B.3.4  量筒：10 mL和25 mL。

B.3.5  吸滤瓶：适合与60 mL玻璃烧结过滤器连接。

B.3.6  玻璃烧结过滤器：容量60 mL。

B.3.7  烘箱：适用于在110℃干燥玻璃纤维滤纸。

B.4 试剂

B.4.1  氢氧化钾，分析纯。

B.4.2  正丁醇，分析纯。

B.4.3  硫酸，分析纯。

B.4.4  二苯胺溶液(1 g／100 mL溶液)。

配制：用0.250 g二苯胺（分析纯）溶解在25 mL硫酸中。

B.4.5  甲苯，分析纯。

警告：甲苯为有毒可燃物，应避免吸入其蒸气，并避免与皮肤接触。

B.5  试验步骤

B.5.1  用6.5 g氢氧化钾与100 mL正丁醇混合，加热使氢氧化钾溶解，待溶液冷却后用玻璃纤维滤纸过滤混合物，即得到皂化混合物。

B.5.2  用移液管把10 mL试样注入反应瓶，加入5 mL甲苯，再加入10 mL皂化混合物。

警告：不应当用口吸移液管，因为检验中存在有毒物质。

B.5.3  用螺帽盖牢固地盖在反应瓶上，混合内盛物后，放在110℃烘箱中保持4 h。

B.5.4  从烘箱中取出的反应瓶冷却到25℃±3℃。

B.5.5  将反应瓶中的内盛物在装有玻璃纤维滤纸的玻璃烧结过滤器内过滤。

B.5.6  用2.5 mL甲苯洗涤反应瓶，并转移到玻璃烧结过滤器内过滤。

B.5.7  小心取出玻璃纤维滤纸，放在110℃烘箱中干燥15 min。

B.5.8  取出玻璃纤维滤纸，冷却到25℃土3℃。

B.5.9  向滤纸中央滴入3滴二苯胺溶液，观察是否形成蓝色或蓝黑色。

B.6  报告

如果出现蓝色，应报告有硝酸酯型十六烷值改进剂。含有O.5％(体积分数)硝酸酯型十六烷值改进剂的柴油参比试样会使整个试剂部位呈现深蓝色至蓝黑色。而仅含O.1％(体积分数)硝酸酯型十六烷值改进剂的柴油参比试样会使试剂部位的外缘呈现蓝色环。

如果出现上述的蓝色、深蓝色或蓝黑色，则试样为阳性反应。残炭的测定应用不加硝酸酯型十六

烷值改进剂的基础燃料进行，并且不能用来计算十六烷指数，应用GB／T 386方法测定十六烷值。

参考文献

[1] GB 19756-2005   三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国I、II阶段）

[2] GB 252-2011    普通柴油