ICS  75.160.20

E 31

中华人民共和国国家标准

GB 17930-20XX

代替GB 17930-2011

车用汽油

Gasoline for motor vehicles

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准的第5章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准代替GB 17930-2011《车用汽油》。

本标准与GB 17930－2011及其第1号修改单相比主要技术差异如下：

——将第4章产品分类修改为：为满足第III、IV阶段排放要求而提出的车用汽油按研究法辛烷值分为90号、93号和97号三个牌号，为满足第V阶段排放要求而提出的车用汽油按研究法辛烷值分为89号、92号和95号三个牌号。（见第4章，2011版第4章）；

——将5.1条修改为：车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用，并按推荐的适宜用量使用。车用汽油中不应含有任何可导致汽车无法正常运行的添加物和污染物。车用汽油中不得人为加入含氯、含磷、含硅的化合物；不应含有来自塑料、橡胶、轮胎、电路板裂解而成的组分。（见5.1条，GB 17930-2011第1号修改单5.1条）；

——将7.1条修改为：向用户销售的符合本标准表1、表2和表3要求的车用汽油所使用的加油机和容器都应明确标示产品的名称、牌号和等级（Ⅲ、Ⅳ或V）。（见7.1条，2011版7.1条）；

——将7.2修改为：根据GB13690，车用汽油属于易燃液体，产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按SH 0164、GB 13690和GB 190进行。（见7.2条，2011版7.2条）；

——第8章修改为：根据GB 13690，车用汽油属于易燃液体，其危险性警示见GB 20581中第8章的警示说明。（见第8章，2011版第8章）；

——将原标准的附录A修改为本标准的表3（见表3，2011版附录A）。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会（SAC/TC 280）提出。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会（SAC/TC 280/SC1）归口。

本标准主要起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院和中国汽车技术研究中心

本标准主要起草人：

本标准的历次版本发布情况为：

——GB 17930-1999、GB 17930-2006、GB 17930-2011。

车用汽油

  - 范围

本标准规定了车用汽油的术语和定义、产品分类、要求和试验方法、取样、标志、包装、运输和贮存、安全及实施过渡期。

本标准适用于由液体烃类或由液体烃类及改善使用性能的添加剂组成的车用汽油。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 259 石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 260 石油产品水分测定法

GB/T 380 石油产品硫含量测定法（燃灯法）

GB/T 503 汽油辛烷值测定法(马达法)

GB/T 511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1792 馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法）

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 5487 汽油辛烷值测定法（研究法）

GB/T 6536 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8017 石油产品蒸气压测定法（雷德法）

GB/T 8018 汽油氧化安定性测定法（诱导期法）

GB/T 8019 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 8020 汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法）

GB/T 11132 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则

GB 20581-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体

SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0174 芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法（博士试验法）

SH/T 0253 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)

SH/T 0663 汽油中某些醇类和醚类测定法（气相色谱法）

SH/T 0689 轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0693 汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法）

SH/T 0711 汽油中锰含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T 0712 汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T 0713 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

NB/SH/T 0741 汽油中烃族组成的测定 多维气相色谱法

SH/T 0742 汽油中硫含量测定法（能量色散X射线荧光光谱法）

SH/T 0794 石油产品蒸气压的测定 微量法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  抗爆指数 antiknock index

研究法辛烷值（RON）和马达法辛烷值（MON）之和的二分之一。

- 4  产品分类

- 为满足第III、IV阶段排放要求而提出的车用汽油按研究法辛烷值分为90号、93号和97号三个牌号，为满足第V阶段排放要求而提出的车用汽油按研究法辛烷值分为89号、92号和95号三个牌号。

- 5  要求和试验方法

5.1  车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用，并按推荐的适宜用量使用。车用汽油中不应含有任何可导致汽车无法正常运行的添加物和污染物。车用汽油中不得人为加入含氯、含磷、含硅的化合物；不应含有来自塑料、橡胶、轮胎、电路板裂解而成的组分。

5.2  车用汽油（III）、车用汽油（IV）和车用汽油（V）的技术要求和试验方法分别见表1、表2和表3。

- 6  取样

- 取样按GB/T 4756进行，取4L作为检验和留样用。若车用汽油中含锰，取样时应避光。

- 7  标志、包装、运输和贮存

7.1 向用户销售的符合本标准表1、表2和表3要求的车用汽油所使用的加油机和容器都应明确标示产品的名称、牌号和等级（Ⅲ、Ⅳ或V）。

7.2  根据GB13690，车用汽油属于易燃液体，产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按SH 0164、GB 13690和GB 190进行。

- 8   安全

根据GB 13690，车用汽油属于易燃液体，其危险性警示见GB 20581中第8章的警示性说明。

- 9  实施过渡期

- 本标准自发布之日起实施，表2规定的技术要求过渡期至2013年12月31日，表3规定的技术要求过渡期至xxxx年x月x日。

- 车用汽油（Ⅲ）的技术要求和试验方法

| 项 目 | 质量指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 93 | 97 |  |
| 抗爆性： 研究法辛烷值（RON） 不小于 抗爆指数(RON+MON)/2 不小于 | 90 85 | 93 88 | 97 报告 | GB/T 5487 GB/T 503、 GB/T 5487 |
| 铅含量a/（g/L） 不大于 | 0.005 |  |  | GB/T 8020 |
| 馏程： 10％蒸发温度/℃ 不高于 50％蒸发温度/℃ 不高于 90％蒸发温度/℃ 不高于 终馏点/℃ 不高于 残留量（体积分数）/％ 不大于 | 70 120 190 205 2 |  |  | GB/T 6536 |
| 蒸气压/kPa 11月1日至4月30日 不大于 5月1日至10月31日 不大于 | 88 72 |  |  | GB/T 8017 |
| 胶质含量/(mg/100mL) 不大于 未洗胶质含量（加入清净剂前） 溶剂洗胶质含量 | 30 5 |  |  | GB/T 8019 |
| 诱导期/min 不小于 | 480 |  |  | GB/T 8018 |
| 硫含量b（质量分数）/％ 不大于 | 0.015 |  |  | SH/T 0689 |
| 硫醇（满足下列指标之一，即判断为合格）： 博士试验 硫醇硫含量（质量分数）/％ 不大于 | 通过 0.001 |  |  | SH/T 0174 GB/T 1792 |
| 铜片腐蚀 (50℃，3h)，级 不大于 | 1 |  |  | GB/T 5096 |
| 水溶性酸或碱 | 无 |  |  | GB/T 259 |
| 机械杂质及水分 | 无 |  |  | 目测c |
| 苯含量d（体积分数）/％ 不大于 | 1.0 |  |  | SH/T 0713 |
| 芳烃含量e（体积分数）/％ 不大于 | 40 |  |  | GB/T 11132 |
| 烯烃含量e（体积分数）/％ 不大于 | 30 |  |  | - GB/T 11132 |
| 氧含量（质量分数）/％ 不大于 | 2.7 |  |  | - SH/T 0663 |
| 甲醇含量a（质量分数）/％ 不大于 | 0.3 |  |  | - SH/T 0663 |
| 锰含量f/（g/L） 不大于 | 0.016 |  |  | - SH/T 0711 |
| 铁含量a/（g/L ） 不大于 | 0.01 |  |  | - SH/T 0712 |
| a 车用汽油中，不得人为加入甲醇以及含铅或含铁的添加剂。 b 允许采用GB/T 380 、GB/T 11140、SH/T 0253、SH/T 0742。在有异议时，以SH/T 0689测定结果为准。 c 将试样注入100mL玻璃量筒中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和水分。在有异议时，以 GB/T 511和GB/T 260方法测定结果为准。 d 允许采用SH/T 0693，在有异议时，以SH/T 0713测定结果为准。 e 对于97号车用汽油，在烯烃、芳烃总含量控制不变的前提下，可允许芳烃的最大值为42%（体积分数）。 允许采用SH/T 0741，在有异议时，以GB/T 11132测定结果为准。 f 锰含量是指汽油中以甲基环戊二烯三羰基锰形式存在的总锰含量，不得加入其他类型的含锰添加剂。 |  |  |  |  |

- 表2    车用汽油（Ⅳ）的技术要求和试验方法

| 项 目 | 质量指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 93 | 97 |  |
| 抗爆性： 研究法辛烷值（RON） 不小于 抗爆指数(RON+MON)/2 不小于 | 90 85 | 93 88 | 97 报告 | GB/T 5487 GB/T 503、 GB/T 5487 |
| 铅含量a/（g/L） 不大于 | 0.005 |  |  | GB/T 8020 |
| 馏程： 10％蒸发温度/℃ 不高于 50％蒸发温度/℃ 不高于 90％蒸发温度/℃ 不高于 终馏点/℃ 不高于 残留量（体积分数）/％ 不大于 | 70 120 190 205 2 |  |  | GB/T 6536 |
| 蒸气压b/kPa 11月1日至4月30日 5月1日至10月31日 | 42～85 40～68 |  |  | GB/T 8017 |
| 胶质含量/(mg/100mL) 不大于 未洗胶质含量（加入清净剂前） 溶剂洗胶质含量 | 30 5 |  |  | GB/T 8019 |
| 诱导期/min 不小于 | 480 |  |  | GB/T 8018 |
| 硫含量c/（mg/kg） 不大于 | 50 |  |  | SH/T 0689 |
| 硫醇（满足下列指标之一，即判断为合格）： 博士试验 硫醇硫含量（质量分数）/％ 不大于 | 通过 0.001 |  |  | SH/T 0174 GB/T 1792 |
| 铜片腐蚀 (50℃，3h)/级 不大于 | 1 |  |  | GB/T 5096 |
| 水溶性酸或碱 | 无 |  |  | GB/T 259 |
| 机械杂质及水分 | 无 |  |  | 目测d |
| 苯含量e（体积分数）/％ 不大于 | 1.0 |  |  | SH/T 0713 |
| 芳烃含量f（体积分数）/％ 不大于 | 40 |  |  | GB/T 11132 |
| 烯烃含量f（体积分数）/％ 不大于 | 28 |  |  | - GB/T 11132 |
| 氧含量（质量分数）/％ 不大于 | 2.7 |  |  | - SH/T 0663 |
| 甲醇含量a（质量分数）/％ 不大于 | 0.3 |  |  | - SH/T 0663 |
| 锰含量g/（g/L） 不大于 | 0.008 |  |  | - SH/T 0711 |
| 铁含量a/（g/L） 不大于 | 0.01 |  |  | - SH/T 0712 |
| a 车用汽油中，不得人为加入甲醇以及含铅或含铁的添加剂。 b 允许采用SH/T 0794，在有异议时，以GB/T 8017测定结果为准。 c 允许采用GB/T 11140、SH/T 0253。在有异议时，以SH/T 0689测定结果为准。 d 将试样注入100mL玻璃量筒中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和水分。在有异议时，以 GB/T 511和GB/T 260测定结果为准。 e 允许采用SH/T 0693，在有异议时，以SH/T 0713测定结果为准。 f 对于97号车用汽油，在烯烃、芳烃总含量控制不变的前提下，可允许芳烃的最大值为42%（体积分数）。允许采用SH/T 0741，在有异议时，以GB/T 11132测定结果为准。 g 锰含量是指汽油中以甲基环戊二烯三羰基锰形式存在的总锰含量，不得加入其他类型的含锰添加剂。 |  |  |  |  |

- 表3  车用汽油（V）技术要求和试验方法

| 项 目 | 质量指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89 | 92 | 95 |  |
| 抗爆性： 研究法辛烷值（RON） 不小于 抗爆指数(RON+MON)/2 不小于 | 89 84 | 92 87 | 95 90 | GB/T 5487 GB/T 503、 GB/T 5487 |
| 铅含量a/（g/L） 不大于 | 0.005 |  |  | GB/T 8020 |
| 馏程： 10％蒸发温度/℃ 不高于 50％蒸发温度/℃ 不高于 90％蒸发温度/℃ 不高于 终馏点/℃ 不高于 残留量（体积分数）/％ 不大于 | 70 120 190 205 2 |  |  | GB/T 6536 |
| 蒸气压b/kPa 11月1日至4月30日 5月1日至10月31日 | 45～85 40～65 |  |  | GB/T 8017 |
| 胶质含量/(mg/100mL) 不大于 未洗胶质含量（加入清净剂前） 溶剂洗胶质含量 | 30 5 |  |  | GB/T 8019 |
| 诱导期/min 不小于 | 480 |  |  | GB/T 8018 |
| 硫含量c/（mg/kg） 不大于 | 10 |  |  | SH/T 0689 |
| 硫醇（满足下列指标之一，即判断为合格）： 博士试验 硫醇硫含量（质量分数）/％ 不大于 | 通过 0.001 |  |  | SH/T 0174 GB/T 1792 |
| 铜片腐蚀 (50℃，3h)/级 不大于 | 1 |  |  | GB/T 5096 |
| 水溶性酸或碱 | 无 |  |  | GB/T 259 |
| 机械杂质及水分 | 无 |  |  | 目测d |
| 苯含量e（体积分数）/％ 不大于 | 1.0 |  |  | SH/T 0713 |
| 芳烃含量f（体积分数）/％ 不大于 | 40 |  |  | GB/T 11132 |
| 烯烃含量f（体积分数）/％ 不大于 | 25 |  |  | - GB/T 11132 |
| 氧含量（质量分数）/％ 不大于 | 2.7 |  |  | - SH/T 0663 |
| 甲醇含量a（质量分数）/％ 不大于 | 0.3 |  |  | - SH/T 0663 |
| 锰含量a/（g/L） 不大于 | 0.002 |  |  | - SH/T 0711 |
| 铁含量a/（g/L） 不大于 | 0.01 |  |  | - SH/T 0712 |
| a 车用汽油中，不得人为加入甲醇以及含铅、含铁和含锰的添加剂。 b 允许采用SH/T 0794，在有异议时，以GB/T 8017测定结果为准。 c 允许采用GB/T 11140、SH/T 0253。在有异议时，以SH/T 0689测定结果为准。 d 将试样注入100mL玻璃量筒中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和水分。在有异议时，以 GB/T 511和GB/T 260测定结果为准。 e 允许采用SH/T 0693，在有异议时，以SH/T 0713测定结果为准。 f 对于95号车用汽油，在烯烃、芳烃总含量控制不变的前提下，可允许芳烃的最大值为42%（体积分数）。允许采用SH/T 0741，在有异议时，以GB/T 11132测定结果为准。 |  |  |  |  |