中华人民共和国国家标准

GB XXXX -XXXX

炭黑单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product for carbon black

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中 华 人 民 共 和 国

国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准的4.1、4.2为强制性的，其余为推荐性的。

本标准依据GB/T 1.1-2009 的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会、工业和信息化部提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）、中国石油和化学工业联合会归口。

本标准主要起草单位：中橡集团炭黑工业研究设计院、中国橡胶工业协会、河北龙星化工股份有限公司、宁波德泰化学有限公司、广东海印永业（集团）股份有限公司、石家庄市新星化碳公司、河北沙河大光明炭黑有限公司、杭州富春江化工有限公司、江西黑猫炭黑有限公司、苏州宝化炭黑有限公司、青州市博奥炭黑有限责任公司、山东贝斯特化工有限公司、山西永东化工有限公司、山西宏特炭黑有限公司、无锡双诚炭黑厂、天津海豚炭黑有限公司、大石桥辽滨炭黑厂、山西远征化工有限公司

本标准主要起草人：刘敏、王定友、李炳炎、马宝亮、朱社教、邵建聪、胡永军、樊谈京、应昌良、陈吴强、陈新中、朱永宁、李学波

炭黑单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了橡胶加工用炭黑(简称炭黑)生产的单位产品能源消耗(简称能耗)限额的技术要求、能耗数据统计、节能管理与措施。

本标准适用于采用“油—油”、“油—气”炉法和气炉法生产炭黑的企业进行能耗的计算、控制和考核。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3778  橡胶用炭黑

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 384  石油产品热值测定方法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3484  企业能量平衡通则

GB/T 12497  三相异步电动机经济运行

GB/T 13462  工矿企业电力变压器经济运行导则

GB/T 13466  交流电气传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

炭黑品种（Carbon black grades）

按GB 3778规定命名，或者企业自行命名，但其理化性能与GB 3778所列品种有对应关系的炭黑产品。

炭黑产量(Carbon black yield)

在报告期内，经特定生产装置制造的炭黑产品总量，所有品种均折算成N330炭黑后统计，按吨计量。

炭黑单位产品(Per unit product of carbon black )

是指按本标准给定的折算系数折算为N330计量的1吨炭黑产品。

炭黑生产企业综合能耗(Comprehensive energy consumption of carbon black manufacturers)

在报告期内，炭黑生产企业所消耗的能量总和。其值等于报告期内生产炭黑过程中输入的各种能量之和减去向外输出的各种能量之和。

综合能耗具体指主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。主要生产系统的能耗量应实测。

注：输入能量不包括基建、技改等项目建设所消耗的能量。

炭黑单位产品综合能耗(Comprehensive energy consumption per unit product of carbon black)

炭黑生产企业综合能耗（3.4）除以炭黑产量（3.2）所得值。

炭黑单位产品综合能耗限定值(The limit value of comprehensive energy consumption per unit product of carbon black)

正常运行的炭黑生产企业应该达到的单位产品综合能耗值。

炭黑单位产品综合能耗准入值(The access value of comprehensive energy consumption per unit product of carbon black)

新建炭黑生产装置正式投产前运行考核应该满足的单位产品综合能耗值。

炭黑单位产品综合能耗先进值(The advanced value of comprehensive energy consumption per unit product of carbon black)

炭黑生产企业通过技术改造、技术进步，可实现的单位产品综合能耗值。

主要生产系统（The main production system）

从原料油、燃料油（气）经计量进入贮罐前的一级输送设备开始到成品炭黑包装入库为止的完整的生产过程。

辅助生产系统（Auxiliary production system）

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，其中包括供热、供电、机修、供水、供气、制冷、仪表和厂内原料场地成品仓库以及安全、环保装置等。

注：辅助生产系统与主要生产系统没有明显界限时，可不单独计算其能耗。

附属生产系统（Subsidiary production system）

为生产系统专门配置的生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的部门和单位，其中包括办公室、操作室、休息室、更衣室、浴室、中控分析及成品检验等设施。

注：附属生产系统与主要生产系统没有明显界限时，可不单独计算其能耗。

- 技术要求

  - 炭黑单位产品综合能耗限定值(3.6)为≤2.45 tce/t。

  - 炭黑单位产品综合能耗准入值(3.7)为≤2.36 tce/t。

  - 炭黑单位产品综合能耗先进值(3.8)为≤2.15 tce/t。

- 数据统计

  - 统计范围

    - 采用“油—油”生产工艺的油炉法炭黑生产系统能源消耗量，应包括生产界区实际消耗的一次能源量和二次能源量。

    - 采用“油—气”生产工艺和气炉法生产炭黑时，在计入燃料气的消耗量基础上，采用本标准。

    - 炭黑企业生产界区外的辅助生产系统(3.10)、附属生产系统(3.11)消耗能量和损失能量应按消耗比例法分摊。

    - 炭黑生产界区内回收利用的余热、余能，供界区内使用的，不应计入能耗量中；供界区外装置使用的，应按其实际外供量，作为输出能量从界区能耗中扣除。

    - 经生产装置制造的所有合格炭黑产品均应统计产量。不合格产品不计算产量。

  - 统计方法

    - 标准煤的换算系数为29307MJ/tce，即29307兆焦热值相当于消耗1吨标煤。

    - 企业在统计报告期内，按GB/T 384规定的方法实测各种能源及耗能工质的热值，再换算成标准煤量。

    - 没有实测条件的，应采用附录A和附录B中给出的系数，将所耗能源和耗能工质的数量折算成标准煤量。

注：附录A和附录B数据摘自GB/T 2589-2008《综合能耗计算通则》。

    - 能源消耗的核算、统计应由企业的归口(专业)部门按相关的国家标准、核算规程完成，应包括各个生产环节和系统，既不重复，又不遗漏。

    - 计算周期内各炭黑品种产量应统一换算成N330炭黑产量，换算系数（相当产量）见表1。然后按N330计算炭黑总产量。

表1  产品产量换算成N330产量的系数

| 炭黑品种 | N330炭黑相当产量，t |
| --- | --- |
| N330 | 1.000 |
| N220 | 1.146 |
| N100 | 1.438 |
| N200（不含N220） | 1.250 |
| N300（不含N330） | 1.125 |
| N500 | 0.958 |
| N600 | 0.925 |
| N700 | 0.958 |
| 天然气半补强炭黑 | 3.250 |

  - 计算方法

    - 炭黑生产企业综合能耗（3.4）的计算按式(1)计算：

n

E = ∑(ei×pi)…                                              ………………(1)

i=1

式中：

E — 综合能耗；单位为吨标准煤(tce)；

n — 消耗的能源品种数；

ei — 炭黑生产过程中消耗的第i种能源实物量，单位为千克(kg)、吨(t)，立方米(m3)或千瓦小时(kwh)。

pi — 第i种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折算，单位为吨标准煤每千克能源实物(tce/t)、吨标准煤每吨能源实物(tce/t)、吨标准煤每立方米(tce/ m3)或吨标准煤每千瓦小时(tce/kwh)。

    - 炭黑单位产品综合能耗(3.5)按式(2)计算：

e = E / P …                                              ……………………(2)

式中：

e — 单位产品综合能耗；单位为吨标准煤每吨炭黑(tce/t)；

E — 企业综合能耗，单位为吨标准煤(tce)；

P — 炭黑产量，单位为吨(t)。

- 节能管理与措施

  - 企业的基础工作

    - 应建立健全能耗管理组织机构，对节能工作进行有效组织、管理、监督、考核和评价。

    - 应制定行之有效的节能制度和措施，强化责任制，建立健全节能责任考核体系。

    - 应执行GB 17167的规定，合理配备和使用能源计量器具和仪器仪表。随时保证计量器具处于正常状态，对能源基础数据进行有效地检测、度量和计算，确保数据的准确性和完整性。

    - 应执行GB/T 3484的规定，对能耗量及使用效率进行准确、及时的统计和分析，定期发布统计分析报告，同时作好有关资料的管理与归档工作。

  - 节能技术管理

    - 装置的经济运行

      - 应使生产转动设备合理匹配，经济运行；

      - 应使静止设备处于高效率、低能耗运行状态；

      - 企业应使生产过程中的通用设备达到经济运行的状态。

      - 对电动机的经济运行管理应符合GB/T 12497的规定；

      - 对风机、泵类和空气压缩机的运行管理应符合GB/T 13466的规定；

      - 对电力变压器的经济运行管理应符合GB/T 13462的规定。

      - 企业应加强风机和泵类的检修维护工作，提高设备的运转率，使其长周期连续运行；

      - 对设备和管网应加强维护管理，防止跑、冒、滴、漏。

    - 节能技术

      - 开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备。

      - 推广应用高温空气预热器、在线余热锅炉等设备，充分利用炭黑烟气余热。

      - 推广应用电动机变频技术，使风机、泵类、造粒机等转动设备处于经济运行状态。

      - 推广应用尾气热电联产技术，提高炭黑尾气热电机组的利用率，充分回收利用尾气潜热并减少尾气直接排放量。

      - 开发推广炭黑污水处理回收利用、炭黑尾气脱硫等三废处理技术，充分利用水资源并减少污染物的排放。

      - 淘汰高能耗、高污染的工艺和设备。

  - 监督与考核

建立能耗测试、能耗统计、能源平衡和能源考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

附录A

(资料性附录)

各种能源产品折标准煤参考系数

表A.1 液态、固态能源

| 能源，1吨 |  | 平均低位发热量，MJ | 折标准煤系数，tce |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | 20908 | 0.7143 |
| 洗精煤 |  | 26344 | 0.9000 |
| 其它洗煤 | 洗中煤 | 8363 | 0.2857 |
|  | 煤泥 | 8363～12545 | 0.2857~0.4286 |
| 焦炭 |  | 28435 | 0.9714 |
| 原油 |  | 41816 | 1.4286 |
| 燃料油 |  | 41816 | 1.4286 |
| 汽油 |  | 43070 | 1.4714 |
| 煤油 |  | 43070 | 1.4714 |
| 柴油 |  | 42652 | 1.4571 |
| 煤焦油 |  | 33453 | 1.1429 |
| 配制油* |  | 36006 | 1.2286 |
| 蒽油 |  | 36844 | 1.2571 |
| 乙烯焦油 |  | 37681 | 1.2857 |
| 渣油 |  | 41816 | 1.4286 |
| 液化石油气 |  | 50179 | 1.7143 |
| 炼厂干气 |  | 46055 | 1.5714 |
| 粗苯 |  | 41816 | 1.4286 |
| 蒸汽(低压) |  | 3763 | 0.1286 |
| 注：配制油一般是指蒽油与软沥青等碳氢化合物按一定比例调配而成的、可用于生产炭黑的一种油品。 |  |  |  |

表A.2 气态能源

| 能源名称，1 m3 |  | 平均低位发热量，kJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- | --- |
| 油田天然气 |  | 38931 | 1.3300 |
| 气田天然气 |  | 35544 | 1.2143 |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14636～16726 | 0.5000～0.5714 |
| 焦炉煤气 |  | 16726～17981 | 0.5714～0.6143 |
| 高炉煤气 |  | 3763 | 0.1286 |
| 其他煤气 | a)发生炉煤气 | 5227 | 0.1786 |
|  | b)重油催化裂解煤气 | 19235 | 0.6571 |
|  | c)重油热裂解煤气 | 35544 | 1.2143 |
|  | d)焦炭制气 | 16308 | 0.5571 |
|  | e)压力气化煤气 | 15054 | 0.514 3 |
|  | f)水煤气 | 10454 | 0.357 1 |

表A.3 热力与电力能源

| 能源名称 | 当量值，kJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- |
| 热力(当量值) | 1 | 0.03412 |
| 电力，1kWh | 3600 | 0.1229 |
| 电力(等价值) | — | 按当年火电发电标准煤耗计算 |

附  录  B

(资料性附录)

耗能工质折标准煤参考系数

表B.1 液态、固态工质

| 工质，1吨 | 耗能量，MJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51 | 0.0857 |
| 软水 | 14.23 | 0.4857 |
| 除氧水 | 28.45 | 0.9714 |
| 电石 | 60920 | 2078.6 |

表B.2 气态工质

| 工质，1 m3 | 耗能量，MJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- |
| 压缩空气 | 1.17 | 0.0400 |
| 鼓风 | 0.88 | 0.0300 |
| 氧气 | 11.72 | 0.4000 |
| 氮气(做副产品时) | 11.72 | 0.4000 |
| 氮气(做主产品时) | 19.66 | 0.6714 |
| 二氧化碳气 | 6.28 | 0.2143 |
| 乙炔 | 243.67 | 8.3143 |