中华人民共和国国家标准

GB XXXX -XXXX

轮胎单位产品能源消耗限额

Stipulation of energy consumption for per unit product for tyre

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中 华 人 民 共 和 国

国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准4技术要求中的限定值和准入值为强制性指标，其余为推荐性内容。

本标准依据GB/T 1.1-2009 和GB/T12723-2008的规定编制。

本标准的附录A和附录B为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会、工业和信息化部提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）、中国石油和化学工业联合会归口。

本标准主要起草单位：杭州中策橡胶有限公司 、风神轮胎股份有限公司、贵州轮胎股份有限公司、三角集团有限公司、双钱集团股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、天津国际联合轮胎橡胶有限公司

本标准主要起草人：沈金荣、唐国平、张利民。

轮胎单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了轮胎单位产品能源消耗(简称能耗)限额的技术要求、能耗数据统计、节能管理与措施。

本标准适用于生产轮胎的企业进行能耗的计算、控制和考核。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 9744—2007  载重汽车轮胎

GB 9743—2007  轿车轮胎

GB /T 6326—2005  轮胎术语及其定义

GB/T 12723—2008  单位产品能源消耗编制通则

GB 17167—2006  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 2589—2008  综合能耗计算通则

GB/T 3484—2009  企业能量平衡通则

GB/T 23331—2009  能源管理体系  要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 全钢子午线轮胎  radia1　ply　tyre   all-steel radial tyre

胎体帘布和带束层都为钢丝，胎体帘布层帘线与胎冠中心线呈90°角或接近90°角排列，并以带束层箍紧胎体的充气轮胎。或称子午线载重汽车轮胎。

3.2 半钢子午线轮胎  Semi-steel meridian tyres

带束层为钢丝，胎体帘布层帘线与胎冠中心线呈90°角或接近90°角排列，并以带束层箍紧胎体的充气轮胎。或称子午线轿车轮胎。

3.3 斜交轮胎  diagonal　tyre

帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉，且与胎冠中心线呈小于90°角排列的充气轮胎。

3.4 轮胎产量  Tyres production

在报告期内，轮胎生产企业制造的轮胎产品总量，按吨计量。

3.5 轮胎单位产品  Per unit product of tyre

特指轮胎生产企业制造的最终合格成品轮胎（外胎）的单位重量，按吨计量。

3.6 轮胎生产企业综合能耗  Comprehensive energy consumption of Tyre manufacturers

在报告期内，轮胎生产企业所消耗的能量总和。其值等于报告期内生产轮胎过程中输入的各种能量之和减去向外输出的各种能量之和。

综合能耗具体指主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。主要生产系统的能耗量应实测。

注：输入能量不包括基建、技改等项目建设所消耗的能量。

3.7 轮胎单位产品综合能耗  Comprehensive energy consumption per unit product of tyre

轮胎生产企业综合能耗（3.6）除以轮胎产量（3.4）所得值。

  - 轮胎单位产品综合能耗限定值  The limit value of comprehensive energy consumption per unit product of tyre

正常运行的轮胎生产企业应达到的单位产品综合能耗值。

  - 轮胎单位产品综合能耗准入值  The access value of comprehensive energy consumption per unit product of tyre

新建轮胎生产企业或轮胎生产装置在正式投产达到80%量能时的运行考核，应达到的单位产品综合能耗值。

3.10 轮胎单位产品综合能耗先进值  The advanced value of comprehensive energy consumption per unit product of tyre

轮胎生产企业通过技术改造、技术进步，须实现的单位产品综合能耗的目标值。

3.11 主要生产系统  Production main system

从原料、半制品、成品、检验到包装入库为止的完整生产过程。

3.12 辅助生产系统  Production assist system

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，其中包括供热、供电、机修、供水、供气、制冷、仪表和厂内原料场地成品仓库以及安全、环保装置等。

注：辅助生产系统与主要生产系统没有明显界限时，可不单独计算其能耗。

3.13 附属生产系统  Production subsidiary system

为生产系统专门配置的生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位，其中包括办公室、操作室、休息室、更衣室、浴室、成品检验等设施（不含公司或厂部办公大楼、后勤服务设施）。

注：附属生产系统与主要生产系统没有明显界限时，可不单独计算其能耗。

4 技术要求

千克标准煤/吨轮胎

| 轮胎品种 | 限定值 | 准入值 | 先进值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全钢子午线轮胎 | 495 | 390 | 287 |
| 半钢子午线轮胎 | 532 | 469 | 406 |
| 斜交轮胎 | 646 | — | — |
| 工程轮胎 | 900 | 657 | 415 |

注：本指标不统计压缩空气和自来水的消耗。

5 数据统计

5.1 统计范围

5.1.1 轮胎生产企业实际消耗的一次能源和二次能源量。

5.1.2 轮胎生产企业向外输出的能源量。

5.1.3 回收利用的余热、余能供内部使用的，不再计入消耗量中，向外输出的，应按实际外供量从能耗总量中扣除。

5.1.4 轮胎产量统计合格外胎产品，不合格产品不计算产量。

5.2 统计方法

5.2.1 轮胎生产企业在统计报告期内，石油产品可按GB/T 384规定的方法实测热值，再换算成标准煤量。没有实测条件的，采用附录A中给出的系数折算成标准煤量。

5.2.2 原煤按实测热值折算成标准煤量（29307兆焦热值相当于消耗1吨标准煤）。

5.2.3 电、天然气、蒸汽、压缩空气、水按附录A和附录B中给出的系数折算成标准煤量。

注：附录A和附录B数据摘自GB/T 2589-2008《综合能耗计算通则》。

5.2.4 轮胎生产企业在统计报告期内，各种规格的轮胎按实测重量以吨为单位计算轮胎产量。

5.3 计算方法

5.3.1 轮胎生产企业综合能耗的计算按式(1)计算：

E=i=1nEi×pi−j=1m(Ej×Pj)                            ………………(1)

式中：

E — 综合能耗；单位为吨标准煤(tce)；

n — 消耗的能源品种数；

m— 向外输出的能源品种数；

Ei— 轮胎生产过程中消耗的第i种能源实物量，单位为千克(kg)、吨(t)，立方米(m3)或千瓦小时(kWh)。

Pi — 第i种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折算，单位为吨标准煤每千克能源实物(tce/kg)、吨标准煤每吨能源实物(tce/t)、吨标准煤每立方米(tce/ m3)或吨标准煤每千瓦小时(tce/kWh)。

Ej— 轮胎生产企业向外输出的第j种能源实物量，单位为千克(kg)、吨(t)，立方米(m3)或千瓦小时(kWh)。

Pj—第j种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折算，单位为吨标准煤每千克能源实物(tce/kg)、吨标准煤每吨能源实物(tce/t)、吨标准煤每立方米(tce/ m3)或吨标准煤每千瓦小时(tce/kWh)。

5.3.2 轮胎单位产品综合能耗按式(2)计算：

e = E / Q                                             …………………(2)

式中：

e — 单位产品综合能耗；单位为吨标准煤每吨轮胎(tce/t)；

E — 综合能耗，单位为吨标准煤(tce)；

Q — 轮胎产量，单位为吨(t)。

6 节能管理与措施

6.1 企业的基础工作

6.1.1 应建立健全能耗管理组织机构，对节能工作进行有效组织、管理、监督、考核和评价。

6.1.2 应制定行之有效的节能制度和措施，强化责任制，建立健全节能责任考核体系。

6.1.3 应执行GB 17167和GB/T21367的规定，合理配备和使用能源计量器具和仪器仪表。随时保证计量器具处于正常状态，对能源基础数据进行有效地检测、度量和计算，确保数据的准确性和完整性。

6.1.4 应执行GB/T 3484的规定，对能耗量及使用效率进行准确、及时的统计和分析，定期发布统计分析报告，同时作好有关资料的管理与归档工作。

6.1.5 应按GB/T23331的要求建立企业的能源管理体系，保障节能措施持续有效地发挥作用。

6.2 节能管理

6.2.1 通过管理使高效节能的新技术、新工艺、新设备持续发挥节能降耗的作用。提高企业的经济效益。

6.2.1.1 应使生产转动设备合理匹配，经济运行；

6.2.1.2 应使静止设备处于高效率、低能耗运行状态；

6.2.1.3 企业应使生产过程中的通用设备达到经济运行的状态：

a) 对电动机的经济运行管理应符合GB/T 12497的规定；

b) 对风机、泵类和空气压缩机的运行管理应符合GB/T 13466的规定；

c) 对电力变压器的经济运行管理应符合GB/T 13462的规定。

6.2.1.4 对设备和管网应加强维护管理，防止跑、冒、滴、漏。

6.2.1.5 建立全员节能长效管理机制。

6.2.2 节能技术的应用

6.2.2.1 积极采用、推广、开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备。

6.2.2.2 推广应用电动机变频技术，使风机、泵类等转动设备处于经济运行状态。

6.2.2.3 有自备锅炉的轮胎生产企业应推广应用热电联产技术，提高能源利用率。

6.2.2.4 开发推广废水处理回收利用、锅炉脱硫等三废处理技术，充分利用水资源并减少污染物的排放。

6.2.2.5 淘汰高能耗、高污染的工艺和设备。

7 监督与考核

使能耗测试、能耗统计、能源平衡和能源考核文件化、程序化，并形成长效管理机制。

附录A

(资料性附录)

各种能源产品折标准煤参考系数

表A.1 液态、固态能源

| 能源，1吨 |  | 平均低位发热量，MJ | 折标准煤系数，tce |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | 20908 | 0.7143 |
| 洗精煤 |  | 26344 | 0.9000 |
| 其它洗煤 | 洗中煤 | 8363 | 0.2857 |
|  | 煤泥 | 8363～12545 | 0.2857~0.4286 |
| 焦炭 |  | 28435 | 0.9714 |
| 原油 |  | 41816 | 1.4286 |
| 燃料油 |  | 41816 | 1.4286 |
| 汽油 |  | 43070 | 1.4714 |
| 煤油 |  | 43070 | 1.4714 |
| 柴油 |  | 42652 | 1.4571 |
| 煤焦油 |  | 33453 | 1.1429 |
| 配制油* |  | 36006 | 1.2286 |
| 蒽油 |  | 36844 | 1.2571 |
| 乙烯焦油 |  | 37681 | 1.2857 |
| 渣油 |  | 41816 | 1.4286 |
| 液化石油气 |  | 50179 | 1.7143 |
| 炼厂干气 |  | 46055 | 1.5714 |
| 粗苯 |  | 41816 | 1.4286 |
| 蒸汽(低压) |  | 3763 | 0.1286 |
| 注：配制油一般是指蒽油与软沥青等碳氢化合物按一定比例调配而成的、可用于生产炭黑的一种油品。 |  |  |  |

表A.2 气态能源

| 能源名称，1 m3 |  | 平均低位发热量，kJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- | --- |
| 油田天然气 |  | 38931 | 1.3300 |
| 气田天然气 |  | 35544 | 1.2143 |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14636～16726 | 0.5000～0.5714 |
| 焦炉煤气 |  | 16726～17981 | 0.5714～0.6143 |
| 高炉煤气 |  | 3763 | 0.1286 |
| 其他煤气 | a)发生炉煤气 | 5227 | 0.1786 |
|  | b)重油催化裂解煤气 | 19235 | 0.6571 |
|  | c)重油热裂解煤气 | 35544 | 1.2143 |
|  | d)焦炭制气 | 16308 | 0.5571 |
|  | e)压力气化煤气 | 15054 | 0.514 3 |
|  | f)水煤气 | 10454 | 0.357 1 |

表A.3 热力与电力能源

| 能源名称 | 当量值，kJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- |
| 热力(当量值) | 1 | 0.03412 |
| 电力，1kWh | 3600 | 0.1229 |
| 电力(等价值) | — | 按当年火电发电标准煤耗计算 |

附  录  B

(资料性附录)

耗能工质折标准煤参考系数

表B.1 液态、固态工质

| 工质，1吨 | 耗能量，MJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51 | 0.0857 |
| 软水 | 14.23 | 0.4857 |
| 除氧水 | 28.45 | 0.9714 |
| 电石 | 60920 | 2078.6 |

表B.2 气态工质

| 工质，1 m3 | 耗能量，MJ | 折标准煤系数，kgce |
| --- | --- | --- |
| 压缩空气 | 1.17 | 0.0400 |
| 鼓风 | 0.88 | 0.0300 |
| 氧气 | 11.72 | 0.4000 |
| 氮气(做副产品时) | 11.72 | 0.4000 |
| 氮气(做主产品时) | 19.66 | 0.6714 |
| 二氧化碳气 | 6.28 | 0.2143 |
| 乙炔 | 243.67 | 8.3143 |