中华人民共和国国家标准

《葵花籽油》编制说明

前言

一、任务来源及工作过程

本标准《葵花籽油》国家标准修订，是根据国家标准化管理委员会《   年制修订国家标准项目计划》和国家粮食局关于粮油标准制修订的要求，启动并进行的。

为了更好地完成标准制修订任务，并使制定的标准适应市场需要。就新的《葵花籽油》标准方案所涉及的的范围、分类、质量要求的内容、标签、包装、储存和运输等方面，进行了行业调研，并收集许多宝贵的意见和建议。

随后，起草组多次与行业专家进行沟通及吸纳我国葵花籽油大型生产企业意见和建议，也结合我国十二五期间食品加工业节能减排的要求、减少过度加工的要求、保存葵花籽油中营养功能成分的新要求，在借鉴现有《葵花籽油》国家标准内容和国际食品法典委员会相关植物油产品标准内容的基础上，形成了标准的《征求意见稿》初稿，在业内征询意见和建议。之后接到山东鲁花集团有限公司的意见和建议，希望将葵花仁油写入新修订的《葵花籽油》标准中。2012年5月中国粮油学会油脂分会组织专家前往内蒙古鲁花葵花仁油有限公司进行了实地考察，在现场考察的基础上，专家与鲁花集团相关的技术人员就葵花仁油生产、经营、研发、标准等进行了座谈。专家一致认为：内蒙古鲁花葵花仁油有限公司年产10万吨浓香葵花仁油，其原料全部采用的是剥壳葵花仁；精选后采用焙炒、生香、留香等预处理技术，通过压榨、过滤制取的油脂，近年来不仅获得地方科技进步奖，也是消费者放心的食用油。

2012年9月起草组根据国家粮食局粮油国家标准制修订的有关规定和要求，再次修改了《征求意见稿》向全国有关大专院校、科研设计院、质检机构、生产经营企业36个单位发送了标准《征求意见稿》。请相关单位组织油脂生产、检测、科研、销售等相关部门进行讨论，提出修改意见和建议，反馈意见截止期逾期不复函者，视为无异议。目前，有六家单位回复了意见和建议，其余未见回复。之后，起草组汇总了反馈意见和建议，接纳了合理的意见和建议，重新修改了标准的相关内容，形成标准的《送审稿》。

2013年5月26日在上海召开《葵花籽油》国家标准初审会，与会专家和企业代表都积极发言，提出很多宝贵意见。会后有三家单位通过书面的方式寄来意见。标准起草组，汇总了所有反馈意见和建议，接纳了其中合理的意见和建议，修改了编制说明，进一步完善了标准《送审稿》。

二、葵花籽油国家标准的编制原则

本标准的编写规则是按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则  第一部分：标准的结构和编写规则》的要求进行。

三、葵花籽油国家标准主要内容的论据

1、本标准的主要内容

本标准参照国际食品法典委员会(CAC) CODEX-STAN  210-1999（2011修正）《指定的植物油法典标准》有关指标。根据葵花籽油的原料及加工方法，对其进行了分类和定义等；对标准中特征指标和质量指标项目参考了相关的国际标准；并对质量指标中相关项目和指标值作了调整。

葵花籽油国家标准为推荐性标准，其主要内容包括：

- 封面

- 前言

- 标准主体内容：范围、规范性引用文件、术语和定义、分类和等级划分、质量指标、检验方法、检验规则、标签和标识、包装、运输和储存。

2、关于葵花籽油的术语和定义

本标准的术语和定义参照了GB/T8873-2008《粮油名词术语 油脂工业》，GB/T 26631-2011 《粮油名词术语 理化特性和质量》，确定了本标准所涉及到的术语和定义。同时参照国际食品法典委员会(CAC) CODEX-STAN  210-1999（2011修正）《指定的植物油法典标准》中的相关名称和定义而确定。

3、葵花籽油的分类

此次标准的修订包含了所有的葵花籽油产品。根据葵花籽油产品的用途、加工工艺和质量要求的不同，分为葵花籽原油和成品葵花籽油。

4、葵花籽油的技术质量要求

4.1 葵花籽油的特征指标

质量要求中“特征指标”主要借鉴国际食品法典委员会(CAC) CODEX-STAN  210-1999（2011修正）《指定的植物油法典标准》中的相关指标，我国目前的葵花籽中油脂的特征指标均落在国际食品法典标准设定的范围。

4.2 葵花籽油的质量指标

本标准中第5章“质量要求”中“质量指标”是根据产品分类名称设置质量指标的。

4.2.1 葵花籽原油的质量指标

原油“质量指标”中共设6个项目，包括：气味、滋味，水分及挥发物，不溶性杂质，过氧化值，酸值，溶剂残留量。由于食用植物油食品安全国家标准正在修订，过氧化值，酸值，浸出油的溶剂残留量这三个指标既是质量指标，也是安全指标，直接采用食品安全根据标准的限量。葵花籽原油质量指标见表1。

- 表1    葵花籽原油质量指标

| 项 目 | 质 量 指 标 |
| --- | --- |
| 气味、滋味 | 具有葵花籽原油固有的气味和滋味，无异味 |
| 水分及挥发物/（%） ≤ | 0.20 |
| 不溶性杂质/（%） ≤ | 0.20 |
| 酸值/（mgKOH/g） ≤ | 与食品安全国家标准一致 |
| 过氧化值/(mmol/kg) ≤ |  |
| 溶剂残留量/（mg/kg） ≤ |  |

4.2.2 成品葵花籽油的质量指标

成品葵花籽油分为葵花仁油、压榨葵花籽油和浸出葵花籽油三类。

葵花仁油“质量指标”共设8个项目，包括:色泽，气味、滋味，透明度，水分及挥发物，不溶性杂质，酸值，过氧化值，溶剂残留量等，其质量指标和限量值见表2。

表2压榨葵花籽油、葵花仁油质量指标

| 项 目 |  | 质 量 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |
| 气味、滋味 | 葵花籽油 | 无异味，口感好 |  |
|  | 葵花仁油 | 具有熟葵花仁固有的气味和滋味，无异味 |  |
| 透明度（20℃） |  | 澄清、透明 |  |
| 水分及挥发物/（%） ≤ |  | 0.10 0.10 |  |
| 不溶性杂质/（%） ≤ |  | 0.05 0.05 |  |
| 过氧化值/（mmol/kg） ≤ |  | 7.5 7.5 |  |
| 溶剂残留量/(mg/kg) |  | 不得检出 不得检出 |  |
| 色泽 |  | 浅黄至橙黄 | 橙黄至棕红 |
| 酸值（KOH）（mg/g） ≤ |  | 1.5 | 2.5 |
| 注1：溶剂残留量检出值小于10 mg/kg时，视为未检出。 |  |  |  |

现行压榨和浸出成品葵花籽油分为四个等级。修订后的成品葵花籽油分为三级。其“质量指标”共设12个项目，包括:色泽，气味、滋味，透明度，水分及挥发物，不溶性杂质，酸值，过氧化值，加热试验，烟点、含皂量，溶剂残留量等，其质量指标和限量值见表3。

表3浸出成品葵花籽油质量指标

| 项 目 |  | 质 量 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 气味、滋味 |  | 无异味、口感好 |  |  |
| 色泽 |  | 无色至棕黄 |  |  |
| 透明度（20℃） |  | 澄清、透明 |  |  |
| 不溶性杂质/（%） ≤ |  | 0.05 |  |  |
| 溶剂残留量/（mg/kg） | 压榨法 | 不得检出 |  |  |
|  | 浸出法 | ≤ 50 |  |  |
| 酸值/（KOH）/(mg/g） ≤ |  | 0.50 | 2.0 | 4.0 |
| 过氧化值/(mmol/kg) ≤ |  | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
| 加热试验（280℃） |  | ── | 无析出物， 罗维朋比色：黄色值不得增加，红色值增加小于0.4。 | 微量析出物， 罗维朋比色：黄色值不得增加，红色值增加小于4.0，蓝色值增加小于0.5。 |
| 水分及挥发物/（%） ≤ |  | 0.10 | 0.20 |  |
| 冷冻试验 (0'C储藏5.5 h ) |  | 澄清、透明 | ── |  |
| 含皂量/（%） ≤ |  | ── | 0.03 |  |
| 烟点/(℃) ≥ |  | 190 | ── |  |

4.3  食品安全要求

食品安全项目引用GB 2716《食用植物油卫生标准》、GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》和GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的规定，同时考虑到这几年农业育种科技突飞猛进的发展，面对葵花籽可能有的新产品，因此还规定“按国家有关规定执行”，不得添加任何香精、香料、色素，不得混有非食用油。在本次标准修订中，除要求按照油脂定性试验判断外，还引入了CAC的《指定的植物油法典标准》[CODEX –STAN 210-1999（2011修正）]中脂肪酸组成等特征指标，作为掺伪试验判定的参考，弥补了定性试验不完善的缺陷。

4.4  其他

为了保证食用植物油的品质安全，要求“零售终端不得销售散装成品葵花籽油，不能脱离原包装销售”。以防掺杂使假的现象发生。

5. 检验规则

检验规则包括抽样方法、判定规则、型式检验、出厂检验四项内容，对其都作了具体说明。与原葵花籽油标准一致。

6. 检验方法

检验方法是保证国家标准正确实施的重要手段，也是为监督部门提供的有力工具。本标准对所有指标的检验方法都作了明确规定。

7、标签

本次标准修订强调了标签的重要性，除应遵循GB7718和GB28050的规定外，以维护消费者的知情权和选择权。

四、新旧国家标准的总体对比

修订的葵花籽油国家标准总体符合我国“十二五”期间植物油产业节能减排和资源充分利用的要求，也是是基于目前葵花籽油市场存在的问题：

1、葵花籽油不饱和脂肪酸含量较高、也是所有植物油中富含生育酚最多的油脂，但是这些年葵花籽油加工崇尚无色无味，采用了很多高能耗的设备和工序，葵花籽油中的营养伴随物脱除，影响了葵花籽油的营养价值，也影响到人们的饮食健康。

2、由于我国各地的葵花籽的质量有差异，如偏北方地区的河北省、内蒙、辽宁、陕西的样品，酸值平均较低，一般约在4 mgKOH/g。现行的国家标准规定了葵花籽油产品标识加工工艺，但是无论压榨还是浸出的葵花籽油由于酸值较高，均要采用精炼才可以符合食用油的要求，所以修订的标准对工艺的没有标注具体要求。

新的标准充分考虑到了我国的实际国情，保留了原标准中合理的部分。修订后的葵花籽油产品标准将更有利于保护消费者的利益，促进和提高葵花籽油业整体水平。弥补现行标准的不足，有利于我国葵花籽油产业的发展。

五、技术经济论证及预期的社会经济效果

目前，国家提出修订《葵花籽油》标准具有重大的现实意义。

1、有助于规范国内葵花籽油商品市场；

2、促进葵花籽油这一商品的发展和进步；

3、促进与国际间同类商品质量的接轨和贸易；

4、保护国家、老百姓和生产经营厂商的利益。

六、参考的国际标准

参考国际食品法典委员会(CAC) CODEX-STAN  210-1999（2011修正）《指定的植物油法典标准》相关的指标。

七、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准的修订，符合《食用植物油卫生标准》、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等强制性、推荐性标准。

与国际相关标准的接轨：本次葵花籽油国家标准的特征指标等同采用国际食品法典委员会(CAC)的相关数据，新的国家标准体现出与国际标准的“接轨性”；另一方面，参考其他国家的《葵花籽油》标准，只是技术内容各不相同。

八、关于强制性条款

略：

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

1）首先应在实施前保证文本的充足供应，让每个使用者都能及时得到文本。这是保证新标准贯彻实施的基础。

2）发布后、实施前应将信息在媒体上广为宣传。尤其在葵花籽油的主要消费区，更要加大宣传力度。

3）本次修订，不仅与葵花籽油生产厂家有关，而且与每个葵花籽油消费者有关。对于使用过程中容易出现的疑问，要在媒体上撰文事先予以解释。

4）要对标准的不同使用对象，消费者、生产厂家、质量监管部门等，有侧重点地进行培训、宣传。

5）实施的过渡期宜定为6个月。

6）建议质量监督部门加强对强制性指标的监测。

十、废止现行有关标准的建议

建议废止GB 10464-2003《葵花籽油》。

《葵花籽油》国家标准起草组

2013年7月