ICS 71.100.20

G86

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

工业燃气  增效天然气

Industrial fuel gas—natural gas with synergist

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2013/6/13）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准为首次制定。

本标准依照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的起草规则编制。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国气体标准化技术委员会（SAC/TC 206）、全国天然气标准化技术委员会（SAC/TC 244）共同归口。

本标准起草单位：

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000本标准主要起草人：

工业燃气  增效天然气

- 范围

本标准规定了工业燃气  增效天然气的技术要求、试验方法及包装、标志、运输、安全、贮存等。

本标准适用于以压缩天然气为原料加入添加剂经搅拌、混合溶解而制成的增效天然气产品。增效天然气主要用于金属切割、焊接、加热等工艺。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190        危险货物包装标志

GB/T 5096     石油产品铜片腐蚀试验法

GB 5099       钢质无缝气瓶

GB/T 11060.1  天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量

GB/T 11060.4  天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量

GB/T 13609    天然气取样导则

GB/T 17283    天然气水露点的测定  冷却镜面凝析湿度计法

GB 18047      车用压缩天然气

GB 50028      城镇燃气设计规范

GB 50183      石油天然气工程设计放火规范

GB 50251      输气管道工程设计规范

HG/T 4097     增效丙烷

HJ/T 234      环境标志产品技术要求  技术焊割气

《气瓶安全监察规程》

《气瓶安全监察规定》

《危险货物运输规则》

《压力容器安全技术监察规程》

3  术语和定义

HG/T 4097中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

增效剂 synergist

能够完全溶解于天然气中并作为催化剂的有机混合物。这些催化剂能够在燃气燃烧过程中作为燃速调节剂和除烟剂，具有提高燃速和消烟的作用，由此产生更高的火焰温度，以节约天然气和氧气。

3.2

增效天然气 natural gas with synergist

以工业丙烷为原料、添加增效剂后在一定时间内能够稳定、均匀存在的液化燃气。在同样条件下，增效天然气与增效前的天然气相比能够提高至少60℃的燃气火焰温度。

4  技术要求

- 4.1  原料气技术要求

应符合GB 18047的要求。

4.2  增效天然气技术要求

应符合表1的要求。

表1  技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 火焰温度增加值（与原料天然气相比）/ ℃ ≥ | 60 |
| 残留物（质量分数）/10-2 ≤ | 3 |
| 总硫含量（以硫计），mg/m3 ≤ | 200 |
| 硫化氢含量， mg/m3 ≤ | 15 |
| 铜片腐蚀/级 ≤ | I |
| 水含量，℃ ≤ | 在交接点的压力和温度条件下，增效天然气的水露点应比最低环境温度低5℃ |
| 注：本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃。 |  |

- 4.3  增效天然气的的其他环保要求应当符合HJ/T 234的规定。

- 5  检验规则

- 5.1生产厂应保证所有出厂的增效天然气符合本标准要求。

- 5.2瓶装增效天然气应以产品批量的2%随机抽样进行检验，抽样数量不应少于2瓶，也不多于5瓶。当检验结果有任何一项不符合本标准要求时，应自该批产品中重新加倍抽样检验，若仍有任何一项不符合本标准要求时，则该批产品不合格。

5.3 管道输送增效天然气的抽样频次由供需双方商定。当检验结果有任何一项不符合本标准要求时，则该抽样间隔期内输送的增效天然气不合格。

- 5.4 储罐装增效天然气应逐一检查验收。当检验结果有任何一项不符合本标准要求时，则该产品不合格。

- 5.5 增效天然气的取样应按GB/T 13609规定的方法执行。

- 6  试验方法

- 6.1  火焰温度增加值的测定

按HG/T 4097的规定执行。

6.2  残留物的测定

按HJ/T 234附录B的规定执行。

- 6.3  总硫含量的测定

按GB/T 11060.4的规定执行。

- 6.4  硫化氢含量的测定

按GB/T 11060.1的规定执行。

- 6.5  腐蚀性的测定

增效剂和增效天然气均应进行铜片腐蚀的测定，按GB/T 5096的规定执行。

- 6.6  水含量的测定

按GB/T 17283的规定执行。

- 7  包装、标志、储存、运输与安全警示

  - 装盛增效天然气的气瓶应符合GB 5099、《气瓶安全监察规程》、《气瓶安全监察规定》的规定，瓶阀应使用天然气阀门。装盛增效天然气的储罐应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定。输送增效天然气的管道应符合GB 50183、GB 50251、GB 50028的有关规定，还应遵守国家和当地的安全法规。

  - 增效天然气气瓶、储罐的漆色应为棕色，瓶体上应用白色文字标注“增效天然气”字样。

5.3  增效天然气的生产、使用及贮运应符合GB 190、《气瓶安全监察规程》、《气瓶安全监察规定》、《危险货物运输规则》等相关规定。

- 6.4  增效天然气气瓶在不同温度下的充装压力见表2。

- 表2   增效天然气的充填压力表

| 环境温度/℃ | 最高充填压/MPa |
| --- | --- |
| 20 | 8.56 |
| 25 | 9.74 |
| 30 | 11.03 |
| 35 | 12.44 |
| 40 | 13.97 |
| 45 | 15.63 |

- 6.5 返回生产厂充装的增效天然气气瓶，其余压应不低于0.2MPa，用于测量的压力表精度应不低于1.5级。没有余压的气瓶、新气瓶以及经水压试验后的气瓶，充装前应进行抽空、置换等预处理。

- 6.6增效天然气出厂时应有质量合格证，其内容至少应包括：

- 产品名称；

- 充装量（MPa）；

- 生产厂名称；

- 生产日期或批号；

- 执行的标准代号。

- 安全

7.1  增效天然气是易燃气体，生产、贮运、使用过程中应禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。遇火灾时应切断气源，用水喷淋气瓶降温、灭火，也可使用干粉、二氧化碳灭火。

7.2  增效天然气气瓶应贮存在阴凉、通风良好的地方，远离火源。

7.3  增效天然气操作环境应通风良好，应使用防爆电器设备和照明。

7.4  增效天然气在出厂前应检查气瓶阀螺纹连接处、瓶阀的出口及瓶阀阀杆间隔处无泄漏， 并戴上瓶帽和防震橡胶圈，搬动时应防止气瓶碰撞。

_________________________________