前  言

DBS45

广西壮族自治区地方标准

DBS 45/001—2013

食品安全地方标准

饮用天然泉水

- 2013 -12-01发布

2014 - 03 - 01实施

广西壮族自治区卫生厅   发布

本标准按GB/T 1.1—2009的格式编写。

本标准代替DB45/T 118—2004《瓶装饮用天然泉水》。

本标准与DB45/T 118—2004相比，主要变化如下：

- 在范围中增加了“生产加工过程卫生要求”；

- 完善调整了规范性引用文件；

- 修改了饮用天然泉水的定义；

- 修改水质要求；

- 修改界限指标，取消1项（溴化物）；

- 限量指标增加9项（锑、铁、锰、镍、溴酸盐、甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐），修订4项（砷、镉、硼、氟化物），取消两项（硒、锂）；

- 污染物指标增加2项（阳离子合成洗涤剂、矿物油），修改1项（亚硝酸盐）；

- 修改微生物指标，增加3项(粪链球菌、铜绿假单胞菌和产气荚膜梭菌），取消2项(菌落总数和致病菌)。

本标准由广西壮族自治区国土资源厅提出。

本标准负责起草单位：广西壮族自治区地质环境监测总站。

本标准参加起草单位：广西壮族自治区卫生监督所、广西产品质量监督检验研究院、广西矿业协会。

本标准参加起草人：杨国高、汪 海、王举平、罗聪彪、杨 凌、干宁军、黎一清、黄一帆、张如放、林进堂、何启仕、蒋 力、吕仕军、缪 璐。

饮用天然泉水

- 范围

本标准规定了饮用天然泉水的术语和定义、技术要求、生产加工过程卫生要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于饮用天然泉水的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750  生活饮用水卫生标准检验方法

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 8537  饮用天然矿泉水标准

GB/T 8538  饮用天然矿泉水检验方法

GB/T 13727  天然矿泉水地质勘探规范

GB 16330  饮用天然矿泉水厂卫生规范

GB 19298  瓶（桶）装饮用水卫生标淮

GB 19304  定型包装饮用水企业生产卫生规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 饮用天然泉水

从地下自然涌出的，含有一定量对人体有益的矿物质、微量元素或其他成分，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水；通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。

- 瓶（桶）装饮用天然泉水

以饮用天然泉水为原料，靠近水源点，在不添加任何化学添加物、不改变饮用天然泉水的基本特性和主要成分含量的条件下，采用全自动化生产线灌装并密封于容器中可直接饮用的瓶（桶）装水。

- 技术要求

  - 水源评价

    - 饮用天然泉水水源地

      - 饮用天然泉水水源地应进行综合水文地质勘探(比例尺1：10000-1:25000)。

      - 要实测反映饮用天然泉水形成条件的水文地质剖面图(垂直比例尺不小于水平比例尺)。

      - 饮用天然泉水应有八个月以上的水质、水温、水量的动态监测资料。监测频率：水温小于25 ℃的，每半个月观测一次；水温等于或大于25 ℃的，每月观测一次。

      - 饮用天然泉水宜有丰水期、平水期和枯水期（间隔不少于两个月）的水质取样检验报告(丰水期、枯水期应有水化学组分的平行对比样)。其界限指标和主要组分（Ca2+、Mg2+ 、HC03-)的含量变化范围不应超过30%(当某组分含量低于5mg/L时，变化范围不宜超过50％)。

      - 饮用天然泉水水源地允许开采量的确定，采用布西涅斯克微分方程方法计算,单个水源地的允许开采量不应小于50m3/d。

      - 饮用天然泉水开发后，应对饮用天然泉水进行水质、水量、水位、水温的长期监测。

      - 饮用天然泉水水源地勘探报告应参照GB/T 13727执行。

      - 水源地卫生防护应符合GB 8537规定。

    - 水质要求

原料水有毒有害物质限量值应符合GB 5749的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色度/度 ≤ | 15（不得呈现其他异色） |
| 浑浊度/NTU ≤ | 5 |
| 臭和味 | 具有天然泉水特征性口味，不得有异臭、异味 |
| 可见物 | 允许有极少量的天然矿物盐沉淀，但不得含其他异物 |

  - 理化指标

    - 界限指标

应有一项（或一项以上）指标符合表2的规定。

表2  界限指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 锂/（mg/L ) | 0.10～0.20 |
| 锶/（mg/L） | 0.10～0.40 |
| 锌/（mg/L） | 0.10～0.20 |
| 碘化物/（mg/L ） | 0.10～0.20 |

- 表2  界限指标（续）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 偏硅酸/（mg/L） | 7.0～30.0 |
| 硒/（mg/L） | 0.005～0.01 |
| 钠/（mg/L） | 0.50～15.00 |
| 溶解性总固体/（mg/L） | 25～500 |

    - 限量指标

应符合表3的规定。

表3  限量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 铜/（mg/ L） ＜ | 1.0 |
| 锑 /（mg/ L） ＜ | 0.005 |
| 砷 /（mg/ L ） ＜ | 0.01 |
| 镉 /（mg/ L） ＜ | 0.003 |
| 铬 /（mg/ L ） ＜ | 0.05 |
| 铅 /（mg/ L） ＜ | 0.01 |
| 汞 /（mg/ L） ＜ | 0.001 |
| 铁/（mg/ L） ＜ | 0.30 |
| 锰/（mg/ L） ＜ | 0.4 |
| 镍/（mg/L） ＜ | 0.02 |
| 钡/（mg/L ） ＜ | 0.7 |
| 银/（mg/L) ＜ | 0.05 |
| 硼酸盐（以B计）/（mg/L） ＜ | 5 |
| 氟化物（以F—计）/(mg/L) ＜ | 1.5 |
| 耗氧量（以O2计）/(mg/L) ＜ | 3.0 |
| 溴酸盐/（mg/L) ＜ | 0.01 |
| 甲醛/(mg/L) ＜ | 0.90 |
| 三氯甲烷/( mg/ L) ＜ | 0.02 |
| 四氯化碳/( mg/ L) ＜ | 0.001 |
| 亚氯酸盐/( mg/ L) ＜ | 0.20 |
| 硝酸盐（以N O3-计）/(mg/L) ＜ | 45 |
| 226镭放射性/（Bq/L） ＜ | 1.1 |

    - 污染物指标

应符合表4的规定。

表4  污染物指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 挥发酚（以苯酚计）/(mg/L ) ＜ | 0.002 |
| 氰化物（以CN-计）/（mg/L） ＜ | 0.010 |
| 阴离子合成洗涤剂/（mg/L ） ＜ | 0.3 |
| 矿物油/（mg/ L） ＜ | 0.05 |
| 亚硝酸盐（以NO2-计）/（mg/L） ＜ | 0.1 |
| 总β放射性（Bq/ L） ＜ | 1.50 |

  - 微生物指标

应符合表5规定。

表5  微生物指标

| 项 目 | 采样方案及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 大肠菌群/(MPN/100mL) | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 粪链球菌/(CFU/250mL) | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 铜绿假单胞菌/(CFU/250mL) | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 产气荚膜梭菌/(CFU/50mL) | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 注：n——同一批次产品应采集的样品件数； c——最大允许可超出m值的样品数，超出该数值判为不合格； m——微生物指标最大允许可接受水平的限量值； M——微生物指标不可接受的微生物限量值，等于或高于M值的样品均为不合格。 |  |  |  |  |

  - 其它要求

    - 在保证天然泉水水源水卫生安全和符合GB 16330规定的条件下进行开采、加工与灌装。不改变饮用天然泉水的基本特性和主要成分含量的条件下，允许通过曝气、过滤、倾析等方法除去不稳定组分，不允许添加任何化学添加物。

    - 不得用容器将原水运至异地进行灌装。

- 生产加工过程卫生要求

应符合GB 19304的规定。

- 检验方法

甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐按GB/T 5750规定的方法检验，其余的指标均按GB/T 8538规定的方法检验。

- 检验规则

  - 水源水检验

每年至少进行一次饮用天然泉水水源水的水质检测。如水源水水质不符合要求，应停止生产，并查明原因，采取相应的水质保护措施。之后连续三次抽检合格后方可重新生产（每次取样间隔不少于一周）。

  - 组批

同一班次，同一生产线，同一规格的产品为一批。

  - 抽样

每批产品按生产批次及数量比例随机抽样，抽样数量应满足检验要求。

  - 出厂检验

按GB 8537 规定的方法测定。

  - 型式检验

按GB 8537 规定的方法测定。

  - 判定规则

按GB 8537 规定的方法判定。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

预包装产品标签除符合GB 7718 外，还应标示饮用天然泉水水源地的名称。

  - 包装

    - 包装材料应符合国家有关卫生标准要求。

    - 包装容器（瓶，桶）外部应保持清洁，封盖严密，无渗漏现象，标签封贴紧密牢固。

    - 净含量应符合国家有关规定。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、卫生。产品不得与有害、有毒、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。

    - 运输时应轻拿轻放，不得扔、撞击、挤压。

    - 运输过程不得暴晒、雨淋、受潮、冰冻。

  - 贮存

    - 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

    - 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房内，不得露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

    - 在摄氏零度以下运输与贮存时，应有防冻措施。

_________________________________