附件2

N-对苯乙腈基薄荷烷基甲酰胺等2种

食品用香料新品种

一、N-对苯乙腈基薄荷烷基甲酰胺

英文名称：N-p-benzeneacetonitrile menthane carboxamide

功能：食品用香料

（一）质量规格要求

1.生产工艺

对-薄荷烷基-3-甲酸与2-(4-氨基苯基)乙腈在30%氢氧化钠溶液中进行反应，反应完成后用5% 草酸和5% 盐酸中和，结晶，干燥，再用甲基四氢呋喃重结晶，获得N-对苯乙腈基薄荷烷基甲酰胺。

2.技术要求：

2.1 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 将试样置于一洁净白纸上，用目测法观察。 |
| 外观 | 固体结晶 |  |
| 香气、香味 | 具有强烈的清新凉爽香气 | GB/T 14454.2 |

2.2理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点/℃ |  | 147.0~151.3 | GB/T 14457.3 |
| 含量，A /% | ≥ | 99(立体异构体总和) | GB/T 11538 |

二、N-(2-(吡啶-2-基)乙基)薄荷烷基甲酰胺

英文名称：N-(2-(Pyridin-2-yl)ethyl)-3-p-menthane carboxamide

功能：食品用香料

（一）质量规格要求

1.生产工艺

对-薄荷烷基-3-甲酸与2-乙烯基吡啶在氨水溶液中进行反应，反应完成后用5% 草酸中和，结晶，干燥，再用乙醇重结晶，获得N-(2-(吡啶-2-基)乙基)薄荷烷基甲酰胺。

2.技术要求：

2.1 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 将试样置于一洁净白纸上，用目测法观察 |
| 外观 | 固体结晶 |  |
| 香气、香味 | 具有强烈的清新凉爽香气 | GB/T 14454.2 |

2.2理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点/℃ | ≥ | 83 | GB/T 14457.3 |
| 含量，A/% | ≥ | 99 | GB/T 11538 |