ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

微晶氧化铝陶瓷研磨球生产能源消耗限额

Limited Unit Consumption for Production

of microcratal alumina ceramic abrasive medium

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准的第3.1条和3.2条是强制性的，其余是推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）和中国建筑材料联合会归口。

本标准起草单位：中材高新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：

微晶氧化铝陶瓷研磨球生产能源消耗限额

- 范围

本标准规定了微晶氧化铝陶瓷研磨球生产能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于微晶氧化铝陶瓷研磨球生产企业能耗的计算、考核，以及新建项目的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213-2003 煤的发热量测定方法

GB/T 384－1981 石油产品热值发热法

GB 2586 《热量单位、符号与换算》

GB/T 2589－2008 综合能耗计算通则

GB/T 12497－2006 三相异步电动机经济运行

GB/T 13462－1992 工矿企业电力变压器经济运行导则

GB/T 13469－1992 工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB/T 13470－1992 通风机系统经济运行

GB 17167－2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17954 工业锅炉经济运行

GB/T 17981 空气调节系统经济运行

GB/T 18292 生活锅炉经济运行

GB 18613－2006 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19065－2003 电加热锅炉系统经济运行

GB 19153－2003 容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值

GB 19761－2005 通风机能效限定值及节能评价值

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052－2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

JC/T 848.1-2010 耐磨氧化铝球

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 微晶氧化铝陶瓷研磨球产品综合能耗the comprehensive energy consumption of microcratal alumina ceramic abrasive medium

在报告期内及微晶氧化铝陶瓷研磨球生产全部过程中，用于生产实际消耗的各种能源总量。包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建、技改等项目建设消耗的、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

- 微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品综合能耗 the comprehensive energy consumption per unit product of microcratal alumina ceramic abrasive medium

以单位合格品产量表示的微晶氧化铝陶瓷研磨球综合能耗。其中包括生产直接消耗的能源量，以及分摊到该产品的辅助生产系统、附属生产系统的能耗量和体系内的能源损失量等间接消耗的能源量。

- 微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品综合电耗 the comprehensive power consumption of microcratal alumina ceramic abrasive medium

以单位微晶氧化铝陶瓷研磨球产量表示的直接消耗的电量，即微晶氧化铝陶瓷研磨球单位电耗，不包括动力设备等的耗电量。

- 微晶氧化铝陶瓷研磨球生产界区 the production area of microcratal alumina ceramic abrasive medium

从原材料和电力、水、煤、油、气等能源，经计量进入工序开始，到成品微晶氧化铝陶瓷研磨球计量入库和辅助生产系统、附属生产系统的整个微晶氧化铝陶瓷研磨球生产过程。由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分用能组成。

- 技术要求

  - 现有微晶氧化铝陶瓷研磨球企业生产能耗限定值

现有微晶氧化铝陶瓷研磨球企业的生产能耗限定值指标包括单位产品综合能耗、单位产品综合电耗，其能耗限定值应符合表1的规定。

- 微晶氧化铝陶瓷研磨球生产能耗限定值

| 分类 | 单位产品综合能耗 限定值（kg ce/t） | 单位产品综合电耗 限定值（kW·h /t） |
| --- | --- | --- |
| 90Al2O3 | ≤510 | ≤610 |
| 92Al2O3 | ≤530 | ≤650 |

  - 新建微晶氧化铝陶瓷研磨球企业（含新建生产线）生产能耗准入值

新建微晶氧化铝陶瓷研磨球企业（含新建生产线）生产能耗准入值指标包括单位产品综合能耗、、单位产品综合电耗，其能耗准入值应符合表2的规定。

- 新建微晶氧化铝陶瓷研磨球企业（含新建生产线）生产能耗准入值

| 分 类 | 单位产品综合能耗 准入值（kg ce/t） | 单位产品综合电耗 准入值（kW·h /t） |
| --- | --- | --- |
| 90Al2O3 | ≤490 | ≤570 |
| 92Al2O3 | ≤510 | ≤610 |

  - 微晶氧化铝陶瓷研磨球生产能耗先进值

现有微晶氧化铝陶瓷研磨球生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理来达到表3中的能耗先进值。

- 微晶氧化铝陶瓷研磨球生产能耗先进值

| 分 类 | 单位产品综合能耗 先进值（kg ce/t） | 单位产品综合电耗 先进值（kW·h /t） |
| --- | --- | --- |
| 90Al2O3 | ≤470 | ≤530 |
| 92Al2O3 | ≤490 | ≤570 |

- 统计范围和计算方法

  - 统计范围

    - 微晶氧化铝陶瓷研磨球综合能耗范围

微晶氧化铝陶瓷研磨球综合能耗包括综合电耗、综合水耗和综合燃耗。

统计范围包括：原辅材料加工、坯体成型、干燥、烧成、冷修、检验包装等生产过程，供水、供汽、供油、机修等辅助和附属生产系统及生产管理部门等所消耗的电力、水和燃料。不包括：生活设施（如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技改等消耗的电力、热力、水和燃料。

    - 统计方法

利用符合GB17167－2006要求配备的能源计量器具对报告期内的能耗数量和产品产量进行统计，不得重计或漏计。

  - 计算方法

产品的综合能耗、综合电耗的计算应符合GB/T2589－2008的规定。

    - 微晶氧化铝陶瓷研磨球综合能耗的计算

微晶氧化铝陶瓷研磨球综合能耗应按式（1）计算。

EZN=Ma×QDWa29308+Mb×QDWb29308+Mc×QDWc29308+热力折标煤系×QZR+电力折标准煤数×QZD+水折标准煤系数×QZS            （1）

式中：EZN——综合能耗，kg ce；

Ma——综合煤耗，kg；

Mb——综合油耗，kg；

Mc——综合气耗，Bm3；

QDWa——煤的低（位）发热量，kJ/kg；

QDWb——油的低（位）发热量，kJ/kg；

QDWc——气的低（位）发热量，kJ/ Bm3；

QZD——综合电耗，kW·h；

QZR——综合热耗，kJ；

QZS——综合水耗，t；

29308——1 kg ce 的应用基低（位）发热量，kJ/kg ce。

    - 单位产品综合能耗的计算

单位产品综合能耗按式（2）计算：

EDN=EZNP                       （2）

——单位产品综合能耗，kg ce/t；

——符合JC/T 848.1-2010等相关标准的产品产量，t。

    - 单位产品综合电耗的计算

单位产品综合电耗按式（3）计算：

QDD=QZDP                        （3）

QDD——单位产品综合电耗，kW·h /t。

    - 标准煤的折算

消耗的各种能源应按热值统一折算为标准煤。燃料的热值以企业在报告期内实测的燃料的平均低（位）发热量为准。固体燃料低（位）发热量按GB/T 213－2003的规定测定，液体燃料低（位）发热量按GB/T 384－1981的规定测定，若无条件实测或目前尚难进行常规分析的，可参照使用本标准附录A规定的各种能源折标准煤系数折算为标准煤。电力折算标准煤系数按当量值0.1229计算，热力折算标准煤系数按当量值0.00003412计算，水折算标准煤系数按当量值0.257计算。

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应定期对生产中单位产品消耗的电量、水量和燃料量进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗测试数据，能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB 17167－2006的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 耗能设备

    - 企业应使电动机系统、泵系统、通风机系统、电力变压器、工业锅炉、生活锅炉、电加热锅炉和空气调节系统等通用耗能设备符合GB/T 12497－2006、GB/T 13469－1992、GB/T 13470－1992、GB/T 13462－1992、GB/T 17954－2007、GB/T 18292－2001、GB/T 19065－2003和GB/T 17981－2007等相关的用能产品经济运行标准要求，达到经济运行的状态。

    - 新建及改扩建企业所用的中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、通风机、清水离心泵、三相配电变压器等通用耗能设备达到GB 18613－2006、GB 19153－2003、GB 19761－2005、GB 19762－2007、GB 20052－2006等相应能效标准中节能评价值的要求。

    - 生产工序

    - 微晶氧化铝陶瓷研磨球行业在各生产工序中，应采取有效措施，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高系统运转率，实现高效、优质、低耗和清洁生产。

    - 企业应积极推广和使用新型节能工艺技术，如节能原料加工技术、节能干燥技术、低温快烧技术、余热利用技术等，积极推广和使用新型节能装备，如新型节能窑炉及窑衬、窑具材料等。

- （资料性附录）
各种能源折标准煤参考系数和耗能工质能源等价值

  - 各种能源折标准煤参考系数

各种能源折标准煤参考系数见表A.1。

  - 各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油 |  | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 燃料油 |  | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 |  | 43 070 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 |  | 43 070 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 |  | 42 652 kJ/kg | 1.457 1 kgce/kg |
| 煤焦油 |  | 33 453 kJ/kg | 10142 9 kgce/kg |
| 液化石油气 |  | 50 179 kJ/kg | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 |  | 46 055 kJ/kg | 1.571 4 kgce/kg |
| 油田天然气 |  | 38 931 kJ/m3 | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 |  | 35 544 kJ/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14 636～16 726 kJ/m3 | 0.500 0～0.571 4 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  | 16 726～17 981 kJ/m3 | 0.571 4～0.614 3 kgce/m3 |
| 其他煤气 | a.发生炉煤气 | 5 227 kJ/m3 | 0.178 6 kgce/m3 |
|  | b.重油催化裂解煤气 | 19 235 kJ/m3 | 0.657 1 kgce/m3 |
|  | c.重油热裂解煤气 | 35 544 kJ/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
|  | d.焦炭制气 | 16 308 kJ/m3 | 0.557 1 kgce/m3 |
|  | e.压力汽化煤气 | 15 054 kJ/m3 | 0.514 3 kgce/m3 |
|  | f.水煤气 | 10 454 kJ/m3 | 0.357 1 kgce/m3 |
| 氢气（标况） |  | 10 802 kJ/m3 | 0.368 6 kgce/m3 |
| 蒸气（低压） |  | 3 763 kJ/t | 0.128 6 kgce/t |
| 热力（当量值） |  | - | 0.034 12 kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  | 3 600 kJ/(kW·h) | 0.122 9 kgce/(kW·h) |

  - 耗能工质平均折算热量及折标准煤参考系数

耗能工质平均折算热量及折标准煤参考系数见表A.2。

  - 耗能工质平均折算热量及折标准煤参考系数

| 耗能工质名称 | 平均折算热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 外购水 | 2.51 MJ/t | 0.085 7 kgce/t |
| 软水 | 14.23 MJ/t | 0.485 7 kgce/t |
| 除氧水 | 28.45 MJ/t | 0.971 4 kgce/t |
| 压缩空气（标况） | 1.17 MJ/m3 | 0.040 0 kgce/m3 |
| 鼓风（标况） | 0.88 MJ/m3 | 0.030 0 kgce/m3 |
| 氧气（标况） | 11.72 MJ/m3 | 0.400 0 kgce/m3 |
| 氮气（标况） | 19.66 MJ/m3 | 0.671 4 kgce/m3 |
| 二氧化碳（标况） | 6.28 MJ/m3 | 0.214 3 kgce/m3 |

_________________________________