ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

煤基活性炭（焦）单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product of coal-based activated carbon

（本稿完成日期：2012-12-04）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准的第4.1条和第4.2条是强制性的，其余是推荐性的。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）和全国煤炭标准化技术委员会（SAC/TC 42）归口。

本标准起草单位：煤炭工业节能技术服务中心、煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院

本标准主要起草人：

煤基活性炭（焦）单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了煤基活性炭（焦）单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用以煤为原料生产活性炭（焦）产品企业的单位产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

- 活性焦 avtivated coke

活性焦是一种多孔的含碳物质，是没有得到充分干馏或活化的活性炭类吸附剂。

- 活性炭（焦）生产综合能耗 total energy consumption of activated carbon production

在报告期内，生产活性炭（焦）所消耗的各种能量总量。其值等于报告期内活性炭（焦）生产过程中所输入的各种能量之和减去向外输出的各种能量之和。所有输入和向外输出各种能源，应按GB/T 2589折算为标准煤量。

- 活性炭（焦）单位产品综合能耗 total energy consumption per unit product of activated carbon

用单位产量表示的活性炭（焦）产品综合能耗。

- 技术要求

  - 煤基活性炭（焦）单位产品能耗限定值

现有煤基活性炭（焦）生产企业单位产品能耗限定值应符合表1要求。

- 煤基活性炭（焦）生产企业单位产品能耗限定值

| 类别 | 煤基活性炭（焦）单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- |
| 活性炭 | ≤ 4500 |
| 活性焦 | ≤ 2600 |

  - 煤基活性炭（焦）单位产品能耗准入值

新建或改扩建煤基活性炭（焦）生产企业单位产品能耗准入值应符合表2要求。

- 煤基活性炭（焦）生产企业单位产品能耗准入值

| 类别 | 煤基活性炭（焦）单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- |
| 活性炭 | ≤ 4200 |
| 活性焦 | ≤ 2400 |

  - 煤基活性炭（焦）单位产品能耗先进值

煤基活性炭（焦）生产企业或车间通过节能技术改造和加强节能管理，其单位产品能耗先进值应符合表3的规定。

- 煤基活性炭（焦）生产企业单位产品能耗先进值

| 类别 | 煤基活性炭（焦）单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- |
| 活性炭 | ≤4000 |
| 活性焦 | ≤2200 |

- 统计范围和计算方法

  - 能耗统计范围

    - 活性炭（焦）生产输入能量包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源量（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源，不包括建设和改造过程用能和生活用能(指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能)。主要生产系统主要包括破碎、成型、炭化、活化、成品处理等工艺环节，辅助生产系统主要包括供电系统、供热系统等，附属生产系统包括水处理系统、三废治理等。

    - 活性炭（焦）生产输出能量是指活性炭（焦）生产系统向外输出的能量。活性炭（焦）生产所产生的废气、废液和废渣中未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源利用的(如直接用于修路和盖房等〕，均不得计入输出能量。

    - 活性炭（焦）生产回收利用的能量，用于本系统时不得作为输入能量计入。向外系统输出时，应计入活性炭（焦）向外输出能量。如炉渣、副产蒸汽等向外系统输出时，不得折为标准煤从输入能量中扣除，而应计入活性炭（焦）输出能量中。

    - 活性炭（焦）生产所必须的安全、环保措施消耗的能量，应计入活性炭（焦）能耗。

    - 多用户共享的原料、公用工程（蒸汽、耗能工质等）能耗，应按有关规定合理分摊。

    - 大修、库损等消耗的能量，应按月分摊。

  - 计算方法

    - 活性炭（焦）综合能耗的计算

活性炭（焦）综合能耗按式（1）计算：

E=i=1nEi×ki−j=1mEj×kj..........................................................(1)

式中：

E——活性炭（焦）综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ei——活性炭（焦）生产过程中输入的第i种能源实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kWh）或标准立方米（Nm3）；

ki——输入的第i种能源的折标系数，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）或千克标准煤每千瓦时（kgce/kWh）或千克标准煤每标准立方米（kgce/Nm3）；

n——输入的能源种类数量；

m——输出的能源种类数量；

Ej——活性炭（焦）生产过程中输出的第j种能源实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kWh）或立方米（m3）；

kj——输出的第j种能源的折标系数，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）或千克标准煤每千瓦时（kgce/kWh）或千克标准煤每标准立方米（kgce/Nm3）。

    - 活性炭（焦）产量一定时期内生产的符合国家产品质量标准的合格品量。

    - 活性炭（焦）单位产品综合能耗的计算

活性炭（焦）单位产品综合能耗按式（2）计算：

...................................................................................(2)

式中：

e——活性炭（焦）单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

E——报告期内活性炭（焦）综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P——报告期内活性炭（焦）产量，单位为吨（t）。

    - 各种能源折标准煤系数以企业在报告期内实测的热值计算为准，各种能源应对实测值按GB/T 2589折算为标准煤。

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应定期对煤基活性炭（焦）生产的能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 经济运行

      - 企业应选用达到经济运行状态的专用大型固定设备和通用设备。

      - 企业应充分将炭化尾气、活化尾气的余热余能回收利用。

      - 企业应加强设备的维护、检修工作，提高设备的负荷率；应使生产运行设备合理匹配，经济运行；应使设备处于高效率低能耗运行状态；应加强各种管网的维护管理，防止跑、冒、滴、漏的现象发生。

    - 企业应对主要耗能设备进行定期监测。

    - 企业应积极推广、应用以下节能技术：

——开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备、新材料。

——推进清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放量。

——淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备。

——推广“三废”综合利用技术。

  - 监督与考核

企业应建立能耗测试、能耗统计、能量平衡和能耗考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

_________________________________