附件3

增补食品添加剂低聚果糖的质量规格要求

英文名称：fructooligosaccharide

功能分类：营养强化剂

- 使用范围和使用量

按GB 14880《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》以及原卫生部公告规定低聚果糖的用量和使用范围。

- 质量规格要求

1.生产工艺

以白砂糖为原料，用来源于黑曲霉的酶解后，经脱色、过滤、干燥等工艺制得的食品添加剂低聚果糖。

2.技术要求

2.1感官要求：应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 取适量样品置于日光灯下，观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

2.2理化指标：应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低聚果糖（GF2+GF3+GF4） (以干基计，%) | ≥ | 95.0 | GB/T 23528 |
| 葡萄糖＋果糖＋蔗糖 (以干基计，%) | ≤ | 5.0 | GB/T 22221 |
| 水分，w/% | ≤ | 5.0 | GB 5009.3 |
| 灰分，w/% | ≤ | 0.1 | GB 5009.4 |
| 砷(以As计)/(mg/kg) | ≤ | 0.3 | GB/T 5009.11 |
| 铅(Pb)/(mg/kg) | ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |

2.3微生物指标：应符合表3的要求。

表3  微生物指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/(CFU/g) | ≤ | 1000 | GB 4789.2 |
| 霉菌/( CFU/g) | ≤ | 20 | GB 4789.15 |
| 酵母/( CFU/g) | ≤ | 20 | GB 4789.15 |
| 大肠菌群/(MPN/100 g ) ≤ |  | 30 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌/(25 g/mL) |  | 不得检出 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 |  | 0/25 g（mL） | GB 4789.10 |