ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DBS45

广西壮族自治区食品安全地方标准

DBS 45/ 001—2013

饮用天然泉水

（征求意见稿）

）点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2013 - XX - XX发布

2013 - XX - XX实施

广西壮族自治区卫生厅§   §   §   发布

前    言

本标准的技术指标均为强制性指标。

本标准依据<中华人民共和国食品安全法》要求和根据GB/T 1.1—2009的规则起草。

本标准由广西壮族自治区国土资源厅提出。

本标准负责起草单位：广西壮族自治区地质环境监测总站。

本标准参加起草单位：广西壮族自治区卫生监督所、广西产品质量监督检验研究院、广西矿业协会。

本标准参加起草人：杨国高、汪 海、王举平、罗聪彪、杨 凌、干宁军、张如放、黄一帆、林进堂、何启仕、蒋力、吕仕军、缪潞。

本标准由广西壮族自治区卫生厅负责解释。

本标准于2004年1月首次发布，本次为第一次修改，所代替标准的历次版本发布情况为：

DB45/T118-2004。

饮用天然泉水

- 范围

本标准规定了饮用天然泉水术语和定义、技术要求、生产加工过程卫生要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用饮用天然泉水的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750  生活饮用水卫生标准检验方法

GB 7718 预包装食品标签通则标准

GB 8537  饮用天然矿泉水标准

GB/T 8538  饮用天然矿泉水检验方法

GB 19298  瓶（桶）装饮用水卫生标淮

GB/T 13727 天然矿泉水地质勘探规范

GB 19304  定量包装饮用水企业生产卫生规范

GB 16330  饮用天然矿泉水厂卫生规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 饮用天然泉水

是指从地下自然涌出，未受污染和可采取措施预防污染，其水质、水温、流量在天然周期范围内波动，但动态相对稳定；经过滤、灭菌等工艺处理制成, 保留水源水中一定量原有矿物质和微量元素，且不添加任何添加物,密封于容器中可直接饮用的天然泉水(淡泉水、山泉水)。

- 瓶装饮用天然泉水

指以饮用天然泉水为原料，采用过滤、消毒、灭菌等物理方法，去除了水中的微生物，保留了对人体有益的矿物质和微量元素，不含任何添加物，密封于容器中可直接饮用的水。

- 技术要求

  - 水源评价

    - 饮用天然泉水水源地

      - 饮用天然泉水水源地应进行综合地质、水文地质勘探(比例尺1：10000-1:25000)。

      - 要实测反映饮用天然泉水形成条件的水文地质剖面图(垂直比例尺不小于水平比例尺)。

      - 饮用天然泉水宜有8个月以上的水质、水温、水量的动态监测资料。监测频率为水温小于25℃的，每半个月观测一次；水温等于或大于25℃的，每月观测一次。

      - 饮用天然泉水宜有丰水期、平水期和枯水期（间隔不少于两个月）的水质取样检验报告，(丰水期、枯水期应有平行对比样、微生物以及放射性样)。其主要组分（溶解性总固体、Ca2+、Mg2+ 、HC03-)的含量变化范围不应超过30%(当某组分含量低于10mg/L时，变化范围不宜超过50％)。

      - 饮用天然泉水水源地的允许开采量宜按枯水期的水量计算,单个水源地的允许开采量不应小于50m3/d。

      - 饮用天然泉水开发后，应对饮用天然泉水进行水质、水量、水位、水温的长期监测，并接受有关职能部门的监督检查和年捡。

      - 饮用天然泉水水源地勘探报告及附件要求按GB/T 13727执行

      - 水源卫生防护：应符合GB 8537规定。

    - 水质要求

原料水除 PH值指标外，其它指标应符合GB 5749规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色度/度 | ≤10,并不得呈现其它异色 |
| 浑浊度/NTU | ≤1 |
| 臭和味 | 不得有异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 允许有少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见的外来杂质 |

  - 理化指标

    - 界限指标

应有一项（或一项以上）指标符合表2的规定。

- 界限指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 锂/(mg/L ) | 0．10～0.2 |
| 锶/(mg/L ) | 0．10～0.4 |
| 锌/(mg/L ) | 0．10～0.2 |
| 碘化物/（mg/L ） | 0．10～0.2 |
| 偏硅酸/(mg/L) | 7.00～30.0 |
| 硒/(mg/L) | 0．005～0.01 |
| 钠/(mg/L) | ≤15.00 |
| 溶解性总固体/(mg/L ) | ≤ 500．00 |
| 电导率 [(25±1)] ℃(μS/cm) | 11～500 |

    - 限量指标

应符合表3的规定。

- 限量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 铜/ (mg/ L) ≤ | 1.00 |
| 锑 /(mg/ L) ≤ | 0.005 |
| 砷 /(mg/ L ) ≤ | 0.01 |
| 镉 /(mg/ L) ≤ | 0.003 |
| 铬 /(mg/ L ) ≤ | 0.05 |
| 铅 /(mg/ L) ≤ | 0.010 |
| 汞 /(mg/ L) ≤ | 0.001 |
| 锰/(mg/ L) ≤ | 0.4 |
| 镍/(mg/L ) ≤ | 0.02 |
| 钡/(mg/ L ) ≤ | 0.70 |
| 银/ (mg/ L) ≤ | 0.050 |
| 硼酸盐/(以B计)/mg/ L ≤ | 5.0 |
| 氟化物/（以F--计）/(mg/ L) ≤ | 1.5 |
| 耗氧量/（以O2计）/(mg/ L) ≤ | 3.00 |
| 溴酸盐/( mg/ L) ≤ | 0.01 |
| 甲醛/( mg/ L) ≤ | 0.9 |
| 三氯甲烷/( mg/ L) ≤ | 0.02 |
| 亚氯酸盐/( mg/ L) ≤ | 0.2 |
| 四氯化碳/( mg/ L) ≤ | 0.001 |
| 硝酸盐/（以N O3-计）/(mg/L) ≤ | 45.00 |
| 226镭放射性/(Bq/L ) ≤ | 1.10 |

    - 污染物指标

应符合表4的规定。

- 污染指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 挥发酚/（以苯酚计）/ (mg/ L ) ≤ | 0.002 |
| 氰化物/(以CN-计)/(mg/ L) ≤ | 0.01 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/ L ) ≤ | 0.3 |
| 矿物油/(mg/ L) ≤ | 0.05 |
| 亚硝酸盐/(以NO2-计)/(mg/ L) ≤ | 0. 1 |
| 总β放射性(Bq/ L) ≤ | 1.50 |

- 4.4微生物指标

- 应符合表5规定。

- 微生物指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 大肠菌群/(MPN/100mL) | 0 |
| 粪链球菌/(cfu/250ml) | 0 |
| 铜绿假单胞菌/( cfu/250ml) | 0 |
| 产气荚膜梭菌/( cfu/50ml) | 0 |

- 4.5其它要求

- 4.5.1在保证天然泉水源水卫生安全和符合GB16330规定的条件下进行开采、加工与灌装。在不改变饮用天然泉水的基本特性和主要成分含量的前提条件下，允许过滤、曝气、倾斜等方法除去不稳定组分；不允许添加任何添加物。

- 4.5.2禁止用容器将原水运至异地进行灌装。

- 生产加工过程卫生要求

生产过程卫生要求执行GB19304的规定。

- 检验方法

甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐按GB/T 5750规定的方法检验，其余的指标均按GB/T 8538规定的方法检验。

- 检验规则

  - 水源检验

每年至少进行一次饮用天然泉水水源水的水质检测，如水源水质不符合要求，应停止生产，必须查明水质变化的原因，采取相应的水质保护措施，连续三次取样检验合格后方可重新生产。

  - 组批

同一班次，同一台灌装机，同一规格的产品为一批。

  - 抽样

- 7.3.1每批产品随机抽样量：按生产批次及数量比例进行抽样，净含量小于3L的产品不少于18瓶，净含量大于3L的产品不少于6桶。

- 7.3.2将其中的6瓶或1桶用于感官、理化检验；4瓶或1桶用于微生物、净含量检验；其余的样品封存1个月备用。

  - 出厂检验

每批产品出厂时，应对净含量、感官要求、电导率、大肠菌群进行捡测。每月需对溴酸盐至少进行一次检测。

  - 型式检验

    - 型式检验每年至少进行一次，此外，有下列情况之一时应进行型式检验：

- 更换设备或长期停产再恢复生产时；

- 特征性界限指标有较大波动时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家监督机构进行抽查时。

    - 型式检验项目为感官要求、理化要求的全部指标及包装、净含量。

  - 判定规则

    - 出厂检验

全部项目合格，则判定该批产品合格。感官指标、电导率、净含量不合格，允许在同批产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格品。微生物指标不符合本标准规定时，则判该批产品为不合格品。

    - 型式检验判定

全部项目合格，则判定该批产品合格。感官、净含量和理化指标如有不合格，允许在同批产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格品。微生物指标不符合本标准规定，则判定该批产品不合格，不得复检。

- 标签、标志、运输、贮存和保质期

  - 标志

    - 预包装产品标签除符合GB 7718和《食品标识管理规定》外，还应标示饮用天然泉水水源地的名称；除非经国家有关部门审批认可，否则标签上不得声称有医疗作用。

    - 产品标签上必须标明醒目的“饮用天然泉水”；采用不符合本标准中3.1定义的水源生产的产品不得标注“饮用天然泉水”。

    - 标签应标示饮用天然泉水产品达标界限的指标含量和主要阳离子（K+Na+、Ca2+、Mg2+ ）的含量范围；

    - 包装箱上除应标明产品名称、制造（或经销者）的名称和地址、电话外，还应标出单件包装的净含量和总数量以及合格证明。

  - 包装

    - 包装材料应符合国家有关卫生标准要求。

    - 包装容器（瓶，桶）外部应保持清洁，封盖严密，无渗漏现象，标签封贴紧密牢固。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、卫生。产品不得与有害、有毒、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。

    - 运输时应轻拿轻放，严禁扔、撞出、挤压。

    - 运输过程中不得暴晒、雨淋、受潮、冰冻。

  - 储存

    - 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性易挥发或有异味的物品同库贮存。

    - 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

    - 在摄氏零度以下运输与贮存时，应有防冻措施。

  - 保质期

符合8.3和8.4的运输和贮存条件下,开启封盖前保质期：净含量小于3000mL的产品，保质期不少于12个月；净含量大于3000mL时，由于多次循环使用容器包装的产品，保质期不少于1个月。允许企业根据自身技术条件，在验证的基础上提出优于上述规定的具体保质期。

- （规范性附录）
饮用天然泉水水源水质检验报告（式样）

泉点名称　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　采样日期

样品编号                                           送样日期

采样地点                                 　　      检验日期

水    温         ℃       气温      ℃         　　报告日期

| 离 子 |  | ρ(B)/ (mgL-1) |  |  | (mmolL-1) | /(%) | 项 目 | ρ(B)/ (mgL-1) | 项 目 | ρ(B)/ (mgL-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K+ |  |  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 钡 |  |
|  | Na+ |  |  |  |  |  | 偏硅酸 |  | 铬 |  |
|  | Ca2+ |  |  |  |  |  | 游离二氧化碳 |  | 铅 |  |
|  | Mg2+ |  |  |  |  |  | 锂 |  | 锑 |  |
|  | NH4+ |  |  |  |  |  | 锶 |  | 锰 |  |
|  | Fe2++ Fe3+ |  |  |  |  |  | 碘化物 |  | 镍 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 锌 |  | 钴 |  |
| 阴 离子 | HCO3- |  |  |  |  |  | 硒 |  | 钒 |  |
|  | CO32- |  |  |  |  |  | 铜 |  | 铝 |  |
|  | Cl- |  |  |  |  |  | 砷 |  | 银 |  |
|  | SO42- |  |  |  |  |  | 汞 |  | 挥发性酚 |  |
|  | F- |  |  |  |  |  | 镉 |  | 氰化物 |  |
|  | NO3- |  |  |  |  |  | 硼酸盐 |  | 亚硝酸盐 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 溴酸盐 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大肠菌群MPN/100mL |  | 耗氧量(mg/L) |  |
| 肉眼可见物 |  |  | 总硬度( mg/L) |  |  |  | 粪链球菌CFU/250mL |  | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) |  |
| 色度 |  |  | 总碱度(mg/L) |  |  |  | 铜绿/ 铜绿假单胞菌CFU/250mL |  | 矿物油( mg/L) |  |
| 浑浊度 |  |  | 总酸度(mg/L) |  |  |  | 产气荚膜梭菌CFU/50mL |  | 甲醛 (mg/L) |  |
| 臭和味 |  |  | 三氯甲烷(mg/L) |  |  |  | 四氯化碳(mg/L) mg/L |  | 亚氯酸盐（mg/L） |  |
| pH |  |  | 电导率[(25±1)] ℃(μS/cm) |  |  |  | 总β Bq/L |  | 226镭α Bq/L |  |
| 检验结论 |  |  |  | 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 主检：                         编制：                          校核：