食品安全地方标准

冷鲜鸡生产和经营卫生规范

(征求意见稿)

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

- 前    言

本标准为首次发布。

食品安全地方标准

冷鲜鸡生产和经营卫生规范

1  范围

本标准规定了冷鲜鸡生产加工的术语和定义、卫生管理要求、技术要求、包装、标签、标志、运输、贮存、检测、经营管理及产品召回和追溯、记录和文件。

本标准适用于上海市行政区域内的冷鲜鸡生产和经营企业。

2  规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

3  术语和定义

3.1  冷鲜鸡

指对严格执行检疫制度屠宰后的鸡胴体迅速进行冷却处理，使鸡胴体温度在1小时内降为0 ℃～4 ℃，然后分割、修整、进行包装，并在后续的加工、流通和零售过程中始终保持在0 ℃～4 ℃范围内，保质期在7天内的鲜鸡肉。

3.2  鸡胴体

指经屠宰放血、脱毛、去爪、去内脏后的鸡体。

3.3  冷却

指在1小时内，通过冰水或其它方法，将鸡胴体的中心温度降至0 ℃～4 ℃。

4  生产企业卫生管理要求

4.1  厂区

4.1.1  企业应建在远离污染源、周围环境清洁卫生、不得有碍食品卫生的区域；厂区内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品；交通方便，水源充足。

4.1.2  厂区主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平整，易冲洗,无积水。

4.1.3  厂区应设有待宰区、可疑病鸡观察区、隔离区、屠宰间和无害化处理设施；配备密闭不渗水、易清洗消毒的病鸡专用运输工具；可疑病鸡观察区、隔离区的位置不应对健康动物造成传染风险。

4.1.4  厂区排水系统畅通、厂区地面不得有积水和废弃物堆积，生产中产生的废水、废料的处理和排放应符合GB 13457和国家有关的规定。

4.1.5  厂区应分设活鸡进厂、成品出厂的专用门或通道。厂区应建有与生产能力相适应，并符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施。

4.1.6  厂区应设有废弃物、垃圾暂存或处理设施，废弃物应及时清除或处理,避免对厂区环境造成污染。厂区内不得堆放废旧设备和其他杂物。

4.1.7  厂区无害化处理设施、锅炉房、储煤场所、污水及污物处理设施应与屠宰、分割、肉制品加工车间和储存库相隔一定的距离，并位于主风向的下风处。锅炉房应设有消烟除尘设施。无害化处理设备和设施应符合GB 16548的规定。

4.1.8  厂区应设有活鸡运输车辆和工具清洗、消毒的专门区域及其相关设施。厂区内其他要求应符合GB 14881的相关规定。

4.2  车间

4.2.1  车间内生产用水及制冰用水应符合GB 5749规定。

4.2.2 应设有专门的待宰、屠宰、分割、加工、贮藏等车间及加工流程应设置合理，符合卫生要求。分割车间温度保持在12 ℃以下湿度在合适范围内。贮藏的冷库温度保持在4 ℃以下并配有自动控温装置。车间的生产、加工、贮藏及相应配套设备应与生产能力相适应。

4.2.3  生产区与生活区应分开设置，车间内应设有更衣室、卫生间、淋浴间等设备设施。

4.2.4  车间内部结构、顶棚、墙面、门窗、地面等的设计应符合GB 14881的规定。

4.2.5  生产前和生产结束后车间应按要求清洗、消毒，符合卫生要求。

4.3  人员

4.3.1  企业应配有肉鸡宰前和宰后具有兽医资质的检疫专门人员，检疫、操作人员应持证上岗或确保受过相关的专业知识培训。

4.3.2  宰杀、分割、包装等人员卫生要求应符合GB 12694的规定。

4.3.3  检验、检疫过程中发现异常情况及时处理并上报。

5  技术要求

5.1  宰前检疫卫生要求

5.1.1  对来自非疫区适龄宰杀的活鸡，由宰前检疫人员查验检疫证明和运载车辆消毒证明，检查其有效性。了解饲养、防疫等情况，做好宰前检疫记录。

5.1.2  宰前检查中如疑似病鸡或异常鸡，严禁立刻屠宰。及时隔离，查明原因，病鸡作无害化处理。

5.1.3  宰前应禁食12小时～24小时，并充分供水。

5.1.4  经检疫合格的活鸡，立即送宰，掌握先到先宰的原则，分批候宰。

5.2  宰杀过程卫生要求

5.2.1  挂鸡和电麻

5.2.1.1  轻抓轻挂，抓鸡不得野蛮操作，上挂时须瞄准链钩。严禁挂单腿、双腿合挂。避免对活鸡造成机械损伤。

5.2.1.2  鸡胴体表面和肛门四周粪便污染严重时，要求先对鸡只用生产用水清洁干净，然后上钩。

5.2.1.3  要求配有自动麻电装置，电压30伏～50伏，要求电麻致昏但不致死。

5.2.1.4  挂鸡间应采用蓝灯或其他暗淡光线，避免鸡只应激过大。

5.2.2  放血

准确切断颈动脉，沥血时间约为3 min～5 min，宰杀刀具应定期消毒，每10 min放进82 ℃以上热水进行消毒，或每宰杀200只鸡只后进行消毒，消毒时间约30秒。班前、班后检查刀具的完整性，刀口不能出现破损，所用的刀具材料为不锈钢。刀具亦可采用其他方式消毒。

5.2.3  浸烫脱毛

5.2.3.1  浸烫水采用流动的生产用水，浸烫水温60 ℃～62 ℃，浸烫时间60秒～90秒。浸烫温度和时间根据鸡的品种、日龄、均重、宰杀天气等因素调控，但注意不能将鸡胸烫白。

5.2.3.2  浸烫池应配有自动控温装置，浸烫时采用流动热水或经常换水，保持浸烫池水清洁卫生。

5.2.3.3  脱毛应快速、完全。脱毛后不得有过多绒毛，翅骨节破皮、骨折率低于5%。脱毛后用清水冲洗鸡体表面。

5.2.3.4  脱毛机的胶棒间隙可依据鸡体大小、温度，鸡体越大间隙越大，温度越高间隙越大。

5.2.4  拔毛（摘小毛）

5.2.4.1  脱毛后如有过多绒毛，必要时设置专人除去鸡体残留的毛、黄皮及毛根。

5.2.4.2  拔毛保证鸡体无黄皮、毛根、绒毛等。

5.2.4.3  去爪部位必须准确、不得切破关节骨球。

5.2.5  割气管、去嗉囊

5.2.5.1  刀具消毒：使用的刀具应定期消毒。

5.2.5.2  割断食气管时不能割伤鸡嗉囔、鸡胸，不能大面积撕破鸡皮。防止交叉污染。

5.2.5.3  掏嗉时，不能掏破鸡嗉，不能用力过大，使鸡头脱落。

5.2.5.4  割断食气管时切刀随时清洗。掏嗉每操作一次，手部用清水清洗一次。

5.2.6  净膛

5.2.6.1  开肛

a） 开肛时开口大小以伸进手或工具为宜。避免下刀用力过猛、下刀过深，不能割破直肠，避免造成污染。

b） 冲洗时水量应充足，部位准确，冲洗鸡体外表杂物且保证鸡体水份。每操作一次，刀器具用清水冲洗一次。

5.2.6.2  掏脏

a） 利用机械或人工掏脏时用力要适当，确保鸡肝、胆完整。不得出现胆汁污染、破肠、粪便污染。内脏须全部掏出。

b） 每操作完成一次，用清水冲洗鸡体腔，并冲洗机械或工具残留污染物。

5.3  宰后检疫卫生要求

5.3.1  对经宰杀、脱毛、去爪、净膛后的鸡体进行体表、体腔、内脏的感官检查，将有病变或受到肠道内容物污染的鸡胴体拿离生产线。

5.3.2  对拿离生产线的异常鸡胴体进行仔细检查，必要时进行解剖检验。对病害鸡进行无害化处理，并做好记录。

5.4  冷却、消毒

5.4.1  配置与加工能力相适应的冷却间，应单设漂洗槽和消毒槽。

5.4.1.1  进冷却间的胴体先经过约5 min～10 min漂洗，除去血水和其他污染物。漂洗用水量根据鸡体大小，最低用水量应符合GB/T 22469规定的喷洒清洗用水量。

5.4.1.2  经漂洗的胴体进入消毒槽，用含氯消毒液（50 mg/L次氯酸钠）消毒20 min左右，消毒槽的水温要求在0 ℃～4 ℃。冷却水温控制在4 ℃以下，鸡胴体在冷却水中逆水流方向移动。冷却用水量根据鸡体大小，最低用水量应符合GB/T 22469规定的浸泡冷却的用水量。消毒剂应符合食品级的要求，且浓度适当。亦可采用其他方式消毒。

5.4.1.3  胴体出消毒槽后，用带有一定压力的冷却水冲洗，并沥干，余氯残留量应符合GB 5749。

5.4.1.4  对冷却过程实时监控，勤换冷却水并控制宰杀速度，同时不断监测冷却水温度和冷却后鸡胴体中心温度。

5.4.2  冷却方式

应选择与企业生产能力相匹配的冷却方式，包括水冷、喷淋冷却、湿冷和风冷等，在1小时内，冷却消毒后的鸡胴体中心温度应达到在4 ℃以下。

5.5  分割

根据需要可分割成以下各类分割产品：

——鸡边：将胴体沿肩部平齐位置除去颈部和头，同时除去双脚，后沿背部和胸部中心线将胴体一分为二；

——胸肉：紧贴龙骨两侧用刀划开，切断肩关节，紧握翅根连同胸肉向尾部方向撕下，剪下翅，修净多余的脂肪、肌膜；

——胸里肌：沿锁骨与鸟喙骨两侧取下胸里肌，保证条形完整、无破碎；

——全翅：从肩关节处紧靠肩胛骨下刀，割断筋腱，不得划破骨关节和伤残里脊；

——鸡腿：在腹股沟用刀将皮划开，将大腿向背侧掰开，于髋关节处脱开，割断关节的四周肌肉和筋腱，使腿型完整，边缘整齐，腿皮覆盖良好，皮与肉不得脱离；

——去骨腿肉：从胫骨到股骨内侧用刀划开，切断膝关节，剔除股骨、胫骨和腓骨，修整多余的皮、软骨、伤痕，皮肉大小相称，腿型完整；

——鸡脚：从胴体脚部与腿相连的膝关节处划开并切断，修整多余的皮；

——鸡骨架：胴体经分割除去腿、翅、胸肉、胸里肌后留下的躯体，修整多余的脂肪。

6 包装

6.1  包装材料

6.1.1  包装材料应来自合格供应商。直接接触产品的包装材料，应符合GB/T 4456或 GB 9683的要求。

6.1.2  包装纸箱按GB 6543的规定执行。

6.1.3  包装材料应设立专用贮存库，且内外包材分开存放，在存贮过程中应进行紫外线灯照射杀菌。

6.1.4  产品内、外包装应清洁、卫生，标示内容应一致。图案和包装字体清晰，凡发霉、潮湿、异味、破裂、脱色、搭色和字体不清不得使用。箱内产品排列整齐，图案端正，封口牢固。包装箱应牢固、整洁、干燥。

6.2  内包工艺

6.2.1  冷鲜鸡只胴体和内脏须分开封闭包装。整只胴体须独立包装，分割产品和内脏可作单件或多件一起包装。包装须在不高于12 ℃的环境下进行。

6.2.2  经包装的冷鲜鸡肉及内脏须牢固、清晰地标明以下生产信息：

a） 商品名称-冷鲜鸡产品名称、内脏名称或品牌全名；

b） 如非单一类切割冷鲜鸡肉件（块）或内脏，须以配料表将成份按重量由多到少列出（注：独立包装冷鲜鸡只，单一类切割冷鲜鸡肉件（块）及单一类内脏则不用标示配料表）；

c） 此日期前食用__年_月_日的标示和生产日期；

d） 冷鲜鸡肉或内脏的数量或重量；

e） 加工厂或包装商名称及地址；

f） 储存方式或使用指示的说明。

6.3  金属探测

6.3.1  包装完成的冷鲜鸡产品按要求全部进行金属探测。发现有金属碎片的产品，立即进行隔离封存，并交由专人处理。

6.3.2  金属探测仪器定期进行灵敏度校对、检修和维护，确保金属探测器正常运行。

7  冷藏

7.1  冷库要求

7.1.1  冷库温度保持在0 ℃～4 ℃以内，在任何情况下都不得超过8 ℃。配有自动控制温度和湿度的装置，冷库中的空气应循环流动。

7.1.2  冷库内的温度、湿度和空气流速维持在合适范围，有效控制冷库门开启，尽量避免温度波动。

7.1.3  冷库内应设有防虫、防鼠装置，并定期对冷库进行清洁卫生，保持冷库内清洁、无异味。

7.2  产品要求

7.2.1  不同产品分品种、规格、生产日期、批次，分别放在冷库垫板或货架上。

7.2.2  从宰杀到成品进入冷库所需时间，不得超过120 min,产品的中心温度保持在4 ℃以内。产品贮存应离墙、离地码放，出库遵循先入先出的原则。

7.2.3  产品离开冷库后，不允许再次返回冷库冷藏、冻藏及冻结。

8  标签、标志

8.1  直接销售给消费者的标签应符合GB 7718的规定。

8.2  运输包装的图示和收发标志应符合GB/T 191的规定。

9 运输、贮存

9.1  运输

9.1.1  基本要求

a） 运输工具应密闭、内表面光滑、易于清洗、消毒，配有制冷和控温装置，满足卫生及环保要求。运输过程中温度保持在4 ℃以内；

b） 运输工具应清洗、消毒后用于运输，不能运输可能污染产品的其他物品；

c） 运输工具应具有国家规定的检疫合格证明和运输工具消毒证明。

9.1.2  车运冷鲜鸡产品及内脏须符合下列条件：

a） 运送冷鲜鸡产品执行现场监装，封签运载；

b） 前往加工厂运载或正在运载冷鲜鸡的车辆，不可驶经任何鸡流感或其他疫病管制地区；

c） 供运送冷鲜鸡肉及内脏的货车须设有密封式的运货车厢，并设有冷藏装置，冷藏温度应保持在0 ℃～4 ℃之间，在任何情况下都不得超过8 ℃。

d） 货车的运货车厢内墙须平滑而不渗水，以方便清洗。

e） 在运送期间，货车的运货车厢内须设有金属或塑料盛载器，以供分开存放冷鲜鸡肉及内脏。

f） 货车须设有温度记录装置，在运送途中持续把运货车厢的温度记录在操作图表上。

g） 温度显示器须设置在货车外面，以便司机可随时监察运货车厢内的温度。

h） 除装卸冷鲜鸡肉及内脏外，货车车厢的所有门窗须关闭妥当，在运货车厢载有冷鲜鸡肉及内脏时，其冰冻装置须不断保持正常运行。

i） 除为了装卸冷鲜鸡肉及内脏或清洗、消毒及维修货车的运货车厢外，任何人不得进入运货车厢内。

j） 货车的运货车厢的冷藏装置及温度计须于任何时刻保持良好的操作状况。

9.1.3  船运冷鲜鸡及内脏须符合下列条件：

a） 冷鲜鸡肉及内脏须以密封的冷藏柜盛载，并在运送途中将冷藏温度应保持在0 ℃～4 ℃之间，在任何情况下都不得超过8 ℃；

b） 冷藏柜内壁须平滑而不渗水，以方便清洗；

c） 冷藏柜须设有温度记录装置或其他相同功能的独立温度计，于运送途中持续把运货货柜的温度记录在操作图表上；

e） 冷藏柜内必须保持清洁，不得存有废物、污物或其他异物。盛装冷鲜鸡肉及内脏后的冷藏柜应于每次装送前后清洗消毒；

d） 冷藏柜的冷藏装置及温度计或其他独立的温度计须于任何时刻保持良好的操作状况。

9.1.4  空运冷鲜鸡及内脏须符合下列条件：

a） 冷鲜鸡肉及内脏须以合适容器盛载，运送途中冷藏温度应保持在0 ℃～4 ℃之间，在任何情况下都不得超过8 ℃；

b） 冷藏柜内壁须平滑而不渗水，比方便清洗；

c） 冷餐柜须设有温度记录装置或其他相同功能的独立温度计，于运送途中持续把运货货柜的温度记录在操作图表上；

d） 盛装冷鲜鸡肉及内脏的容器应于装运前清洗消毒；

e） 容器须完好无缺。

9.2  贮存

9.2.1  冷鲜鸡产品贮存在0 ℃～4 ℃冷藏库中, 在任何情况下都不得超过8 ℃。

9.2.2  产品保质期应不超过7天。

10  产品检验

10.1  产品感官性状应符合GB 16869的规定。

10.2  理化、微生物指标应符合GB 16869的规定。

10.3  冷鲜鸡的运输应保证在保质期内。

10.4  产品出库须经过动物卫生检疫部门检验，出具检疫合格证明方可流通。

11 经营管理

11.1  验收

11.1.1  应建立冷鲜鸡进货查验制度。

- 11.1.2  经营单位应设立验收机构。食品应根据相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、 法规和规章的规定或双方制定的合同（协议）进行验收。

- 11.1.3  应查验索取供应商提供的营业执照、食品生产许可证、合格证明及认证证书，并备案。

- 11.1.4  建立进货和验收记录，应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等信息。进货查验记录应当真实。

- 11.1.5  实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。

11.1.6  货证不符的应拒收或单独存放并做好标识； 应检查标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独应存放。

11.2  经营场所贮存

11.2.1  具备冷鲜鸡销售所需的冷藏柜，冷藏柜温度维持在0 ℃～4 ℃，保证产品中心温度维持在0 ℃～4 ℃。

11.2.2  经专门培训的具备冷鲜鸡销售资格的销售人员，在冷鲜鸡保质期内销售冷鲜鸡。

11.2.3  超过保质期的冷鲜鸡不得销售。

11.3  销售

- 11.3.1  应建立食品安全销售管理制度。明确销售人员在食品销售过程中的质量安全责任。销售人员应具有冷鲜鸡销售健康证明，持证销售。

- 11.3.2  应有与经营冷鲜鸡产品、规模相适应的销售场所。营业场所应布局合理，与生活等区域分开。

- 应有与经营产品品种、数量相适应的销售设施设备。食品销售有温度要求的应配备销售冷冻食品必备的冷藏库（柜）、冷冻（库）柜等设施设备。

- 11.3.4  销售场所应有照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫和消毒的设施设备。照明设备安装在食品的正上方应使用防爆型照明设备。

- 11.3.5  与冷鲜鸡产品表面接触的设备与用具，应无毒、无害或无异味、耐腐蚀、不易发霉、表面平滑且可承受重复清洗和消毒的材质制造。

- 11.3.6  销售场所应进行定期卫生检查和清洁，冷藏、冷冻库（柜）应当定期维护保养、清洗、清除异味，温度指示装置应当定期校验。

- 11.3.7  销售冷鲜鸡产品应按食品标签明示的温度进行控制，超出温度、湿度规定应及时采取措施。

- 11.3.8  应当按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求，销售预包装食品。

- 11.3.9  冷鲜鸡产品必须严格控制在保质期内销售，做到先进先出，并为消费者预留合理的存放和使用期。不应延长原有的生产日期和保质期限，不应拆封后重新包装或散装销售。

- 11.3.10  超过保质期限的食品应以无害化处理销毁，并记录。

11.3.11  应建立食品销售台账，记录销售食品的基本情况。

12  产品召回和追溯

- 12.1  应建立产品追溯制度，确保从采购、运输、贮存、销售各环节都可进行有效追溯，并做好记录。

- 入库前应进行验收，出、入库时应进行登记，作好记录。

- 12.2  当存在不可接受的风险时，应确保能追溯和召回食品。

- 12.3  记录应真实、清晰、完整，易于识别和检索。

- 12.4  应建立产品召回制度，当发现某一批次或类别的产品含有或可能含有对消费者健康造成危害的因素时，应按照国家相关规定启动产品召回程序，及时向相关部门通告，并做好相关记录。

- 12.5  经营者发现其经营的冷鲜鸡产品不符合食品安全标准，应立即停止经营。

- 12.6  召回已经上市的应召回冷鲜鸡产品，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。被召回的食品，食品经营单位应进行无害化处理或者予以销毁。

13  记录和文件管理

- 13.1  应建立记录管理制度，对采购、运输、验收、贮存、销售等环节详细记录，以增加食品安全管理体系的可信性和有效性。

- 13.2  应如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。

- 13.3  各项记录均应由记录和审核人员复核签名，记录内容完整、真实。

13.4  应建立文件的管理制度，对文件进行有效控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

13.5  对本规范所规定的有关记录，保存期不应少于二年。