附件：吸油烟机产品节能环保认证新、旧版标准差异试验项目对照表

新版认证依据：GB29539-2013 吸油烟机能效限定值及能效等级、CQC6101-2012 吸油烟机节能环保认证技术规范§4.5

旧版认证依据：CQC6101-2012 吸油烟机节能环保认证技术规范

| 序号 | 名称 | 旧版要求内容 | 新版要求内容 | 差异试验 | 试验费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于安装在家用烹调炉具、炉灶或类似用途的器具上部的电动吸油烟机的节能环保认证、其额定电压不超过250V。 | 适用于安装在家用烹调炉具、炉灶或类似用途器具上部，额定电压不超过250V的外排式吸油烟机(集成灶除外)的节能环保认证。 | 不需补差异试验 |  |
| 2 | 输入功率偏差 | 吸油烟机输入功率偏差应≤+20%。 | 无 | 不需补差异试验 |  |
| 3 | 全压效率 | 吸油烟机全压效率应≥21%。 | ≥21% | 不需补差异试验 |  |
| 4 | 常态气味降低度 | 吸油烟机常态气味降低度≥95%。 | ≥95% | 不需补差异试验 |  |
| 5 | 待机功耗 | 吸油烟机的待机功耗≤2.0W·h | ≤2.0W | 不需补差异试验，报告中直接转换单位 |  |
| 6 | 关机功率 | 无 | ≤1.0W | 需补差异试验 | 500 |
| 7 | 油脂分离度 | 吸油烟机油脂分离度≥90%。 | ≥90%。 备注：仅作为环保产品认证技术指标。 | 不需补差异试验 |  |