高速公路收费站整车式称重系统技术规范

编制说明

#### 1.工作简况

##### 1.1 任务来源

根据陕西省质量技术监督局下发的《陕西省质量技术监督局关于下达2012年地方标准制修订项目计划的通知》，由西安公路研究院主持承担陕西省地方行业标准《公路整车式称重系统》的起草工作。

##### 1.2 协作单位

梅特勒-托利多（常州）称重设备系统有限公司、陕西电器研究所、济南金钟电子衡器股份有限公司。

##### 1.3 主要工作过程

2012年7月由西安公路研究院向陕西省质量技术监督局提出申请的《公路整车式称重系统》标准获得陕西省交通运输厅批准立项。西安公路研究院开始了《公路整车式称重系统》的起草工作。

（1）2012年8月，成立项目组，制订编制计划。

（2）2012年9月至2012年10月，开始收集国内相关技术标准，对整车式称重系统目前技术发展情况进行调研。

（3）2013年11月至2013年2月，开始《公路整车式称重系统》标准的起草工作。

（4）2013年3月至2013年4月，《公路整车式称重系统》征求意见稿编制完成，在国内广泛征求意见，征求了相关设备生产厂商、设计研究单位、建设单位的意见。

（5）2013年5月，根据征求意见情况，对《公路整车式称重系统》标准进行了完善修改。

##### 1.4成员及其所作的主要工作

韦永平为项目负责人并负责技术标准的起草，张晓松主要负责标准的总体框架制订；韦永平、张波、彭东望负责标准意见汇总和标准修改、资料收集、数据分析及校对及标准格式校核。

#### 2.标准编制原则和确定标准主要内容

##### 2.1 标准编制原则

本标准是通过对国内整车式称重系统深入调研分析的基础上，并结合已积累的成熟理论及丰富的实践经验，针对我省公路整车式称重系统设计、施工、管理及运营情况，在符合国内现状的前提下，制订本标准。

标准的编制遵循“统一性、适用性和规范性”的原则，尽可能与国内现行标准相接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照《GB/T1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

本标准的目的主要是规范我省高速公路收费站整车式称重系统的设计、安装、施工，提高整车式称重系统的建设水平，延长设备使用寿命，减少称量误差，降低收费争议，提高收费站的通行能力和服务水平，最大限度的堵漏增收。

##### 2.2 主要技术内容和说明

本标准主要根据《固定式电子衡器》（GB/T 7723-2008）、《动态公路车辆自动衡器》（GB/T 21296-2007）、《陕西省高速公路收费站整车式称重系统建设指导意见》及现行的国家和行业相关规范编制。

随着我省高速公路建设的持续发展，超限运输车辆对高速公路的破坏日趋严重，有的甚至会带来毁灭性的损害，使得高速公路服务年限缩短，被迫投入大量资金进行维修，造成国家财产的巨额损失，削弱了公路服务社会经济建设和改善人民生活作用。采用计重收费相对于按照车型收费则更加合理，也符合“少拉少收费、多拉多收费、超限惩罚性收费”的原则，从2006年起，我省高速公路计重收费经历了从动态轴重称量方式到整车称量方式的发展。自2009年开始，我省在高速公路计重收费中推广使用整车式称重系统，使超限运输得到有效遏制，提高了检测效率和检测精度，减少了由于称重精度所造成的纠纷。目前，我省整车式称重系统还没有统一的技术规范和相关标准，处于空白状态。随着整车式称重系统在高速公路收费中的广泛应用，急需制定专门的技术标准，用以规范、指导我省公路整车式称重系统的设计、制造、安装施工和运行维护工作。

本标准主要规定了整车式称重系统的系统构成、系统功能、称量流程、系统性能要求、技术要求、维护要求、故障处理、系统硬件指标、数据及接口协议等内容。

整车式称重系统由秤台、电气控制装置、车辆分离器、车辆检测线圈、轮胎（轴）识别器、等待信号灯组成，能自动检测车辆的车辆总质量、轴组、轴数、轴重等数据，是我省广泛使用的计重收费设备。

目前整车式称重系统已在我省高速公路所有收费站上成功试用，整车式称重系统整车式称重系统设备稳定性高，计重精度高，使用寿命长，日常维护简单，其各项技术指标均符合使用要求，能有效防止车辆异常行驶导致的称量结果改变，减少称重误差，提高称重计量精度，减少称重争议，有效避免作弊逃费，减少人为因素干扰，减少超限运输车辆对高速公路的破坏，提高收费站通行效率，保持车道通行能力，提高高速公路服务质量，延长高速公路使用寿命，同时，车辆运营效果良好，得到用户一致好评。因此推广实施整车式称重系统是我国高速公路发展的迫切需要。

#### 3.试验验证

本标准主要根据《动态公路车辆自动衡器检定规程》（JJG 907-2006）、《动态公路车辆自动衡器检定规程》（JTG（陕）01-2006）、《公路工程技术标准》（JTGB01）和《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80）的性能要求和技术要求对整车式称重系统进行了系统科研试验研究，对系统功能（包含称量功能、数据通讯功能、系统自检功能）和称量流程（包含正常车辆称量流程、超长车辆称量流程）等进行了科研试验。并对整车式称重系统的计量要求、性能指标和设置位置、称台规格和结构进行了规定，同时对整车式称重系统的使用寿命、称量精度、称重争议和计量检定等性能测试和检验。

试验表明，整车式称重系统运行稳定，可以有力打击非法超限运输行为，有效减少超限运输车辆掠夺性使用高速公路，延长道路使用年限，节约公路建设养护资金，能有效减少称重争议，提高收费广场通行能力，杜绝在称重系统上的偷逃通行费、换卡倒卡、作弊等现象，减少超限运输车辆造成的交通事故，提高道路交通安全，降低事故率，提升交通运输服务水平，树立良好的行业社会形象，促进交通和谐和可持续化发展，值得推广应用。

#### 4.知识产权说明

本项目的最终知识产权归西安公路研究院所有。

#### 5.采标情况

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 7551  称重传感器（eqv OIML R60:1991）

GB/T 7723  固定式电子衡器

GB/T 7724  电子称重仪表

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB14249.1  电子衡器安全要求

GB/T 14250  衡器术语

GB/T 21296  动态公路车辆自动衡器

GB/T 26389  衡器产品型号编制方法

JJG 907-2006  动态公路车辆自动衡器检定规程

JTG（陕）01-2006  动态公路车辆自动衡器检定规程

JTGB01  公路工程技术标准

JTG D80  高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范

交通运输部，2007年第35号公告  收费公路联网收费技术要求

#### 6.重大意见分歧的处理

无

#### 7.标准性质的建议说明

本标准为推荐性行业标准。

现行陕西省地方标准与本标准无冲突性。

本标准规定的技术要求均以国内实际工程为背景进行过论证且可实施，故要求严格执行，在执行过程中建议进一步总结经验、收集相关实践数据。

#### 8.其他应予说明的事项

无。